建设项目环境影响报告表

项目名称:       保定宏奎金属制品有限公司

年加工800吨工程机械金属件项目

建设单位(盖章):    保定宏奎金属制品有限公司

编制日期  2020年3月

此件仅限保定宏奎金属制品有限公司年加工800吨工程机械金属件项目使用

此件仅限保定宏奎金属制品有限公司年加工800吨工程机械金属件项目使用

建设项目环境影响报告书（表）

编制情况承诺书

本单位 保定市秋乙环保科技有限公司   （统一社会信用代码   91130605MA0DEEX2XL  ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，   不属于 （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 保定宏奎金属制品有限公司年加工800吨工程机械金属件项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为  周艳芳 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号      2014035410352013411801001085  ，信用编号 BH021545），主要编制人员包括周艳芳  （信用编号  BH021545   ）     等  1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：

年  月  日

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 保定宏奎金属制品有限公司年加工800吨工程机械金属件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定宏奎金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张洪奎 |  |  | 联系人 |  |  | 张洪奎 |  |  |
| 通讯地址 | 保定市徐水区安肃镇仁里村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13780424800 |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 072550 |
| 建设地点 | 保定市徐水区安肃镇仁里村北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 保定市徐水区发展和改革局 |  | 批准文号 |  |  | 徐水发改备字[2020]4号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  | 机械零部件加工C3484 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1406.95 |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 48 | 其中环保投 资（万元） | 3 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.25% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 |  |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 保定宏奎金属制品有限公司位于保定市徐水区安肃镇仁里村，成立于2019年4月，主要从事金属结构制造、机械零部件加工等。为了满足市场需求，保定宏奎金属制品有限公司投资48万元建设“保定宏奎金属制品有限公司年加工800吨工程机械金属件项目”（以下简称本项目）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号），本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号），本项目属于“二十二、金属制品业”中的“67 金属制品加工制造---其它（仅组装组装除外）”，应编制环境影响报告表。保定宏奎金属制品有限公司于2020年1月委托保定市秋乙环保科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书、承诺书见附件1、附件2）。接受委托后，保定市秋乙环保科技有限公司立即组织技术人员开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）建设地点及周边关系 本项目位于保定市徐水区安肃镇仁里村北侧，中心地理坐标为北纬39°1'48.19"，东经115°35'40.81"。项目地理位置见附图1。 本项目东侧为酒厂，南侧为祈强金属制品有限公司，西侧隔小路为银红水务泵厂，北侧为春海机械加工厂。本项目南距仁里村285m，东北距南张庄975m，距本项目最近的敏感点为南侧225m的仁里村，项目周边关系及卫生防护距离包络线见附图2。 （2）占地面积 保定宏奎金属制品有限公司占地面积1406.95㎡，租赁霍艳成（原保定汉神自动化焊接设备厂）闲置厂房，土地性质为建设用地，租赁协议见附件5。 （3）产品方案及生产规模 年加工800吨工程机械金属件。 （4）项目投资 本项目总投资48万元。其中环保投资3万元，占总投资的6.25%。 （5）主要建设内容及规模 本项目主要建设内容包括：生产车间及库房1座、危废间1间、办公及休息室1间等）。年加工800吨工程机械金属件。 表1 本项目组成及主要建筑物一览表 类别; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间及库房; 建筑面积（41.5*12+12*10.5）624㎡，包括生产车间、库房等. 辅助工程; 办公及休息室; 建筑面积（17*6.5）110.5㎡，包括办公室、休息室等. 危废间; 建筑面积（7.5*2）15㎡. 公用工程; 供水; 仁里村统一供水. 供电; 由仁里村变电所提供. 供暖; 厂房不供暖，办公用房冬季采用空调供暖. 环保工程; 废气治理设施; 等离子切割产生烟尘、焊接烟尘经“集气罩+滤芯除尘器+15m高排气筒（P1）”处理后排放. 废水治理设施; 无生产废水产生，职工生活盥洗水泼洒地面不外排. 噪声治理; 所有设备均安置在生产车间内，采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪. 续表1 本项目组成及主要建筑物一览表 类别; 工程组成; 建设内容; 备注. 环保工程; 固废处置; 危险废物：废润滑油、废润滑油桶收集后暂存于危废间， 委托有资质单位定期处置； 一般工业固体废物：废边角料、废焊头、不合格品收集后外售；滤芯除尘器收集的除尘灰和生活垃圾分别收集后由环卫部门统一清运处理。; /. （6）平面布置 本项目占地面积1406.95㎡，车间出入口位于场区西侧，门口北侧为办公及休息室，生产车间及库房位于厂区北部和东部，天车位于厂区南部，危废间位于办公及休息室东部，旱厕位于厂区东南角。项目平面布置见附图4。 （7）主要设备 本项目主要生产设备情况详见表2： 表2 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 1; 二氧保护焊机; KR500; 8. 2; 立式金刚镗床; T716; 1. 3; 三辊卷板机; W11-16✘2000; 1. 4; 沈阳车床; CA6140; 1. CW6163D; 1. 5; 数控火焰等离子切割机; GS/Z-4003; 1. 6; 自制压力机; --; 2. 7; 钻床; 中捷Z3050✘16; 1. 8; 行车; 5t; 2. 3t; 1. 9; 叉车; --; 1. 合计; 20. （8）原辅材料及能源消耗 表3 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称; 年用量; 备注. Q345B钢板; 520t/a; 外购. NM360钢板; 310t/a; 外购. 润滑油; 0.05t/a; 25kg/桶. 焊丝; 10t/a; 5kg/把. CO2气体; 1000瓶/a; 25kg/瓶，厂区最大储存量为20瓶. 氧气; 1500瓶/a; 70kg/瓶，厂区最大储存量为20瓶. 丙烷气; 100瓶/a; 23kg/瓶，厂区最大储存量为5瓶. 水; 96m³/a; 仁里村统一供水. 电; 4万kW·h/a; 当地电网提供. （9）劳动定员和工作制度 本项目劳动定员10人，年工作240天，白班制，每天工作8小时，夜间不生产。 （10）公用工程 ①给、排水 本项目生产不用水，用水为职工生活用水，职工生活用水主要为盥洗废水。本项目定员10人，职工全部为附近居民，不在厂区内食宿。参照《用水定额 第3部分：生活用水》（GB13/T 1161.3-2016），居民生活用水按40L/人·d计算，则职工生活用水量为0.4m³/d（96 m³/a）。用水由仁里村统一供给。 本项目生产不用水，因此无生产废水产生，产生的废水全部为职工盥洗废水。废水产生量按职工生活用水量的80%计算，则废水产生量为0.32m³/d（76.8m³/a）。职工盥洗废水量小且水质简单，泼洒地面不外排，厂区内设防渗厕所。 水平衡图见图1。 新鲜水 新鲜水 泼洒地面不外排 0.40 损耗0.08 0.32 图1 本项目水平衡图（单位：m³/d） ②供电 本项目生产、生活用电年耗电量约为4万kW·h。 ③供暖 本项目生产无需用热，办公室冬季采用空调供暖。 （11）建设阶段 本项目建设期预计为2020年4月至2020年6月。 （12）项目选址、产业政策、清洁生产符合性分析 ①本项目位于保定市徐水区安肃镇仁里村北侧，中心地理坐标为北纬39°1'48.19"，东经115°35'40.81"。本项目南距仁里村285m，东北距南张庄975m，周边200m范围内无学校、幼儿园等敏感点，设置卫生防护距离为50m，距项目最近的敏感点为南侧285米处的仁里村，满足卫生防护距离的要求。本项目周围无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。 本公司总占地面积1406.95㎡，租赁霍艳成（原保定汉神自动化焊接设备厂）闲置厂房，租赁协议见附件，土地证（见附件）为建设用地。 因此，项目选址合理。 ②本项目为机械零部件加工，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限值类、淘汰类，属于允许建设项目；项目不在《河北省新增限值和淘汰类产业目录(2015年版)》限值类与淘汰类之列；项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》。2020年3月18日保定市徐水区发展和改革局出具了备案信息，备案编号为：徐水发改备字[2020]4号（见附件）。 因此，项目建设符合国家和地方相关产业政策。 ③本项目采用国内先进的生产技术和设备，污染物产生量小，资源利用率高，符合节能降耗、减污增效的清洁生产目标，环境效益显著。综上所述，本项目清洁生产水平处于国内先进水平，符合清洁生产要求。 （13）“三线一单”、“四区一线”符合性分析 ①按照《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号），本项目“三线一单”符合性分析如下表。 表4 “三线一单”符合性分析 内容; 内容分析; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应该将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施，除受自然条件限制，确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于保定市徐水区安肃镇仁里村北侧，所在地不属于生态保护红线区，符合生态保护红线要求（见附图5）; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 本项目所用原材料为钢板、润滑油、焊丝等；主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。; 符合. 环境质量底线; 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 营运期通过采取各项污染防治措施，污染物排放对环境质量影响较小。; 符合. 环境准入负面清单; 是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求; 经对照《保定市主体功能区负面清单》，本项目不在《保定市主体功能区负面清单》中被规划的限制开发区域和禁止开发区域; 符合. - ②“四区一线”符合性分析 根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号）要求： a、切实提高政治站位。全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展、留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。 b、加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域（不含城市、县城规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。 根据保定市“四区一线”示意图（附图6），本项目占地不在自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区范围内，符合“四区一线”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁霍艳成（原保定汉神自动化焊接设备厂）闲置厂房，原来是一家机加工厂，原有污染问题只是噪声问题，已随企业停产而消失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1、地理位置 保定市徐水区隶属河北省保定市，地处太行山东麓，河北省中部，位于北纬38°52′40″—39°09′50″，东经115°19′06″—115°46′56″之间，徐水县东与容城县、安新县交界，南与满城县、清苑县为邻，西与易县接壤，北与定兴县相连。 - 本项目位于保定市徐水区安肃镇仁里村北侧，中心地理坐标为北纬39°1'48.19"，东经115°35'40.81"。所在地不属于自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。 2、地质条件 保定市徐水区东西横跨两个不同的二级构造单元，即西部的丘陵山区及山麓地带属山西断隆的一部分，东部的平原区则属华北断坳的一部分。徐水断凹属于华北断坳上的四级构造单元。 境内的断裂属新华夏构造体系。在大王店以西的丘陵地区，发育有数条呈北北东或北东走向的正断层。在正村至高林村一线发育有隐伏的石家庄至正定深大断裂，是一个高角度的正断层。境内出露的地层较为简单，由老至新主要为中、上元古界震旦系和新生界地层。 3、地形地貌 保定市徐水区地处海河流域，属太行山东麓的山前冲洪积平原，总地势由西北向东南倾斜，平均海拔高度20m，平均坡度千分之三、西部为太行山余脉的低山丘陵地区，面积达91.2km2，占全区总面积的12.61%，地形标高一般在50-150m之间，其中海拔100m以上的面积为44.3km2，主要山峰有象山、釜山等，中部和东部为冲洪积扇组成的山路平原，总面积为631.8km2，占徐水区总面积的87.39%，地势由西向东微倾，坡降为1‰左右，地形标高在10-50m之间，局部洼地标高小于10m，境内最低点为李迪城村，海拔高度8m，冲洪积扇间分布有大小不等的碟形洼地，总面积143.6km2，占平原面积的22.73%。 4、气候条件 保定市徐水区地处欧亚大陆东部，属东部季风温暖带半干旱气候区(干燥度1.53)，大陆季风性气候特点明显，四季分明，光热资源充足。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。 该区地面气流明显受太行山山脉影响，主导风向为SSW，次主导风向为NNE，近五年内，平均风速为2.2m/s，春季平均风速最大，月平均风速均在3m/s以上，冬夏次之，均为2.3m/s，秋季平均风速为2.1m/s。历年来徐水县最大风速为7.9m/s。年平均静风频率为22.15%。 5、地表水系 保定市徐水区境内河流属于大清河南支水系，主要有漕河、瀑河、萍河、鸡爪河，支流有曲水河、屯庄河、黑水沟等。 项目附近无地表水体。 6、水文地质 根据地质、地貌构造特征和地下水贮存条件，保定市徐水区可分为山丘区和山前倾斜平原区两个水文地质单元。 本区地下水主要接受大气降水及地下水侧向径流补给。地下水排泄以人为开采及地下径流为主。 7、土壤类型 保定市徐水区共有褐土、潮土两个土类，六个亚类，10个土属，42个土种。京广铁路以西部分布着石灰性褐土、褐土性土；铁路以东以脱沼泽潮褐土和潮褐土为主。其中褐土面积占全区土壤总面积的74.9%。 8、生态环境 保定市徐水区境内主要的野生植物包括杂草、菌类和苔藓，野生动物主要哺乳类如鼠、野兔、蝙蝠等，爬行类主要为蛇、蜥蜴、壁虎等，鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦、啄木鸟、杜鹃、猫头鹰等。两栖类主要为青蛙、蟾蜍、水蛇等。其他为昆虫、甲壳类等。人工植被主要由农作物玉米、小麦、大豆、山药组成。 项目附近地表植被以人工种植的农作物玉米、小麦、果树、杨树等为主，野生植物大多为草本植物，分布于路边及田埂等。 区内没有珍稀濒危动植物分布。 9、生态保护红线 生态保护红线主要分为重点生态功能区红线、生态敏感脆弱区红线及禁止开发区红线。 重点生态功能区红线指生态系统十分重要，关系全国或区域生态安全，生态系统有所退化，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。主要包括水源涵养、土壤保持、防风固沙、生物多样性保护和洪水调蓄区。 生态环境敏感脆弱区红线指对外界干扰和环境变化具有特殊敏感性，极易受到不当开发活动影响而发生生态退化且难以自我修复的区域。主要包括土地沙化区、水土流失区、河湖滨岸带。禁止开发区指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的区域主要包括九类，分别为自然保护区、饮用水水源保护区、清水通道、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、水产种质资源保护区、生态公益林。 根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》(冀政字〔2018〕23号，2018年6月29日)，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%，其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 经对比，本项目所在区域不属于划定的生态保护红线范围，符合《河北省生态保护红线划定方案》要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 （1）区域基本污染物环境质量现状数据 根据2018年保定市环境质量监测数据统计可知，6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，比上年削减20.2%。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，比上年削减15.6%。二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，较上年降低了27.6%。二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，比上年降低了6%。一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为2.4毫克/立方米，较上年降低了33.3%。臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米，比上年降低了3.7%。 2018年市区降水pH范围在6.82～8.67之间，全年无酸雨样品出现。 （2）区域空气质量现状评价 根据2018年保定市环境质量监测数据对区域环境空气质量进行达标判断。 表5 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 67; 35; 191.4%; 超标. PM10; 年平均质量度; 114; 70; 162.9%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.5%; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2400; 4000; 60.0%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 210; 160; 131.2%; 超标. 项目所在区域SO2、CO污染物年评价指标满足标准要求，NO2、PM10、PM2.5、O3污染物年评价指标不满足标准要求，综合判定项目所在区域为不达标区。 NO2、PM10、PM2.5、NO2超标主要是受到冬季采暖燃煤排放、春季非采暖期风沙尘、施工扬尘以及汽车尾气等影响；臭氧可能是挥发性有机物（VOC）排放量增多导致，也可能是气象条件差（如高温、静风、少雨的气象条件），不利于污染物扩散和消除。 随着区域“十三五”主要污染物减排规划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 2、地下水环境质量现状 本项目所在区域满足《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，目前本项目所在区域满足此标准。 4、生态环境质量现状 项目所在区域为农业生态环境，植被良好。项目所在区域无珍稀濒危野生动植物分布，建设项目周围无水源地、文物保护对象和名胜风景区。生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等。根据工程性质及周边环境特征，确定本项目主要环境保护目标如下： 表6 保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 相对厂址方位; 中心坐标; 距项目厂界 距离（m）; 功能; 保护级别. 环境 空气; 仁里村; S; 北纬39°1'41.20"，东经115°35'36.53"; 225; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准. 南张庄; NE; 北纬39°1'41.20"，东经115°35'36.53"; 975; 居住. 西张庄; NE; 北纬39°1'41.20"，东经115°35'36.53"; 1155; 居住. 王马村; NW; 北纬39°1'41.20"，东经115°35'36.53"; 1145; 居住. 坟台村; N; 北纬39°1'41.20"，东经115°35'36.53"; 1435; 居住. 义合庄村; NW; 北纬39°1'41.20"，东经115°35'36.53"; 1640; 居住. 地下水; 项目 所在区域; ——; ——; ——; 工农业及生活用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、项目位于农村居住、商业、工业混杂区，属于环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及生态环境部公告关于发布《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单的公告（公告 2018年 第29号）。具体环境质量标准值详见表7。 表7 环境质量标准及限值一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均; 60μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及生态环境部公告关于发布《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单的公告（公告 2018年 第29号）. 24小时平均; 150μg/m³. 1小时平均; 500μg/m³. PM10; 年平均; 70μg/m³. 24小时平均; 150μg/m³. NO2; 年平均; 40μg/m³. 24小时平均; 80μg/m³. 1小时平均; 200μg/m³. TSP; 年平均; 200μg/m³. 24小时平均; 300μg/m³. P㎡.5; 年平均; 35μg/m³. 24小时平均; 75μg/m³. CO; 24小时平均; 4mg/m³. 1小时平均; 10mg/m³. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m³. 1小时平均; 200μg/m³. 2、项目所在区域开采地下水主要用于生活饮用水，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表 8 地下水环境质量标准限值一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 地下水; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度; ≤450mg/L. 溶解性总固体; ≤1000 mg/L. 硫酸盐; ≤250 mg/L. 氯化物; ≤250 mg/L. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002 mg/L. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.50 mg/L. 亚硝酸盐; ≤1.00 mg/L. 硝酸盐; ≤20.0mg/L. 氰化物; ≤0.05 mg/L. 氟化物; 1.0mg/L. 汞; ≤0.001mg/L. 砷; ≤0.01 mg/L. 铬（六价）; ≤0.05 mg/L. 镉; ≤0.005 mg/L. 3、项目所在区域为农村居住、商业、工业混杂区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类标准。 表 9 声环境质量标准限值一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 声环境; Leq（A）; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》 （GB3095-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：切割、焊接工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度要求。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（夜间不生产）。 3、固废：一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 表10 排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 控制标准. 废气; 等离子切割烟尘、焊接烟尘; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h （有组织）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 排放浓度≤1.0mg/m3 （无组织）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 等效连续A声级; 昼间60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（夜间不生产）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办〔2016〕2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 本项目污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0.446t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、生产工艺 1、本项目生产工艺流程及排污节点图 （1）本项目生产工艺流程及排污节点见图2。 G1、N1、S1 N2、S2 G2、N3、S3 N4 钢板 切割下料 机加工 成品 组装焊接 图例：G：废气 S：固废 N：噪声 W：废水 校 正 检 测 S4 图2 本项目生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 钢板经过激光切割下料、机加工、组装焊接、校正等工序，完成工艺过程。经过检验合格后，即得到成品。 表11 主要排污节点一览表 类别; 排污节点; 序号; 污染因子; 产生方式; 治理措施. 废气; 切割工序; G1; 颗粒物; 有组织; 经“集气罩+滤芯除尘器+15m高排气筒（P1）”处理. 焊接工序; G2; 颗粒物; 无组织. 废水; 办公生活; W1; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间断; 职工生活污水泼洒地面不外排. 噪声; 运行设备; N1-N4; 等效连续A声级; 连续; 所有设备均安置在生产车间内，采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。. 固废; 生产过程; S1-S4; 废边角料、废焊头、不合格品; 连续; 集中收集后外售. 废气处理; S5; 除尘灰; 连续; 集中收集后外售. 设备维护; S6-S7; 废润滑油、废润滑油桶; 间断; 废润滑油、废润滑油桶收集后暂存危废间，委托有资质单位定期处置. 职工生活; S8; 职工生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。.

主要污染工序 营运期： 1、废气：废气主要为切割、焊接工序产生的烟尘。 2、废水：废水主要为职工生活废水。 3、噪声：噪声主要为钻床、机床、镗床、卷板机、切割机、焊机、天车等设备产生的噪声。 4、固体废物：固体废物主要为生产过程产生的废边角料、废焊头、不合格品，滤芯除尘器收集的除尘灰，职工生活垃圾，设备维护、保养产生的废润滑油、废润滑油桶。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接工序烟尘 |  | 颗粒物 （有组织） | 4.455t/a；3094mg/m³ | 0.446t/a； 31mg/m³ |
|  |  |  | 颗粒物 （无组织） | 0.495t/a | 0.05t/a ≤1.0mg/m³ |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD | 120mg/L，0.009t/a | 0t/a |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L，0.002t/a |  |
|  |  |  | TN | 25mg/L，0.002t/a |  |
|  |  |  | TP | 4mg/L，0.0003t/a |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L，0.012t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生产过程 | 废边角料 | 16t/a | 0t/a |
|  |  |  | 废焊头 | 0.05t/a |  |
|  |  |  | 不合格品 | 5t/a |  |
|  |  | 滤芯除尘器、焊烟净化器 | 除尘灰 | 8t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |
|  | 危险废物 | 设备维护 | 废润滑油 | 0.005t/a |  |
|  |  |  | 废润滑油桶 | 2个/a |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为钻床、机床、镗床、卷板机、切割机、焊机、天车等设备，源强70～95dB（A）之间。本项目所有设备均安装在密闭厂房内，同时采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，噪声可降至60dB(A)以下，企业夜间不生产，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 厂区、车间地面硬化；危废间基础必须采用防渗措施，应设计堵截泄露的裙脚，地面做耐腐性、防渗措施，保证渗透系数小于1×10-10cm/s。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目营运期，废水合理处置，废气、噪声达标排放，固废处置率达到100%，不 会对当地生态环境造成污染和破坏。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目处于前期手续办理阶段，预计2020年5月投入生产。施工无土建工程，仅为设备安装，施工期只是安装设备的噪声，会随着安装结束而影响结束。故本评价不详细分析施工期。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气污染源源强核算 本项目废气主要为切割、焊接工序产生的烟尘。 （1）等离子切割烟尘 等离子弧切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化（和蒸发），并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。切割过程会产生颗粒物，根据文献资料《机加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染治理》(许海萍)，结合企业实际运行情况，等离子切割烟尘产生量约为原材料用量的0.5%，钢板用量合计为830t/a，即切割烟尘产生量为4.15t/a，等离子切割机年工作时间共计1440h，该过程产生的颗粒物经“集气罩+滤芯除尘器+15m高排气筒（P1）”处理，风机风量为10000m³/h。收集效率为90%，处理效率90%，处理后有组织排放量为0.374t/a。 未收集的烟尘均为金属碎屑，大部分在车间地面沉降，经过车间阻隔（重力沉降+阻隔，效率90%），无组织烟尘排放量为0.042t/a。 （2）焊接烟尘 本项目焊接工序采用二氧化碳保护焊，使用焊丝为无铅实芯焊料，焊接时产生的焊烟不含铅，主要污染物为焊接烟尘。焊丝使用量为10t/a，焊接工位均在车间内，根据《焊接技术手册》中有关资料，本项目焊接工序发尘量按8g/kg计，则本项目焊接工序颗粒物产生量为0.8t/a，年工作时间共计1440h，该过程产生的颗粒物经“集气罩+滤芯除尘器+15m高排气筒（P1）”处理后排放，风机风量为10000m³/h，收集效率为90%，处理效率90%，处理后有组织排放量为0.072t/a。 未收集的烟尘大部分在车间地面沉降，经过车间阻隔（重力沉降+阻隔，效率90%），无组织烟尘排放量为0.008t/a。 综上，15m高排气筒（P1）有组织排放颗粒物合计为0.446t/a，生产车间和库房无组织排放颗粒物合计为0.05t/a。 2、大气环境影响预测 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，以生产车间及库房为面源污染源，选择正常排放的主要污染物颗粒物作为评价因子，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。（一般采用小时浓度限值，无小时浓度值时采用8h均值的2倍、日均值的3倍、年均值的6倍值）。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表12 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表13 污染物评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150µg/mg3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表。 表14 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标（o）; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 排气筒P1; 115.594749; 39.030035; 21.00; 15.00; 0.3; 30.00; 39.32; PM10; 0.310; kg/h. 表15 主要废气污染源参数一览表（面源） 污染源 名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. 东经; 北纬; 长度; 宽度; 有效 高度. 生产车间及库房; 115.594488; 39.030229; 21.0; 52; 12; 9.0; PM10; 0.035; kg/h. （3）项目参数 估算模式所用参数见下表。 表16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.1°C. 最低环境温度; -26.7°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （4）大气环境影响预测结果 ### 表17 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准 (μg/m³); Cmax (μg/m³); Pmax (%); 最大落地浓度出现距离（m）; D10% (m). 排气筒P1; PM10; 3*150; 28.565; 6.3478; 32; 未出现. 生产车间及库房; PM10; 3*150; 38.38; 8.5289; 48; 未出现. 本项目矩形面源Cmax为38.38ug/m³，Pmax值为8.5289%，D10%未出现，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3、废气排放量核算结果 表18 大气污染物有组织排放量核算表 表19 无组织排放量核算结果 排气筒; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. P1; PM10; 31; 0.310; 0.446. 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m³）. 切割和焊接工序; PM10; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.05. 4、大气环境防护距离及卫生防护距离的确定 （1）大气环境防护距离 利用估算模式对项目无组织排放的颗粒物计算大气环境防护距离，计算结果见表20。 表20 大气环境防护距离计算结果 污染物; 位置; 有效高度(m); 面积 (㎡); 排放源强(kg/h); 空气质量标准(mg/m³); 计算距离 (m). 颗粒物; 生产车间及库房; 9; 52*12; 0.035; 0.45; 无超标点. 由上表可知，无组织排放计算结果为厂界无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=IA(B×Lc+0.25×r2)0.5×LD 式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m³； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表21。 表21 卫生防护距离计算参数取值 面源; 污染 因子; Qc（kg/h）; Cm （mg/m³）; A; B; C; D; 生产单元面积（㎡）; 风速（m/s）; 计算结果（m）. 生产车间及库房; 颗粒物; 0.035; 0.45; 470; 0.01; 1.85; 0.78; 624; 1.8; 0.568. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级，本项目只排放颗粒物一种污染物。因此，本项目生产车间卫生防护距离为50m。 距项目最近的敏感点为南侧285米处的仁里村，满足卫生防护距离的要求。 5、主要环保措施可行性分析 滤芯除尘器以滤芯作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。滤芯除尘器按安装方式分，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式。滤芯除尘器按滤芯材料分，可以分为长纤维聚酯滤芯除尘器，复合纤维滤芯除尘器，防静电滤芯除尘器，阻燃滤芯除尘器，覆膜滤芯除尘器，纳米滤芯除尘器等。其工作原理是：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使烟尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。脉冲滤芯除尘器的特点如下： a滤芯采用进口聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面； b滤料折褶使用，可增大过滤面积，并使除尘器结构更为紧凑； c滤芯高度小，安装维修工作量小； d与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大； e单机除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤芯以增加其有效过滤面积，当某个（对）滤芯满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤芯正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转；组合式除尘器清灰采用分室离线脉冲自动循环清灰。每个除尘室内设置多个滤芯以增加其有效过滤面积，当某个除尘室内滤芯满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他除尘室正常工作，这样既保障了清灰效果又可使除尘器可连续运转； f除尘效率高（一般可达99.6%以上），操作方便。 本项目使用数控火焰等离子切割机1台、CO2焊机8台，产生等离子切割烟尘和焊接烟尘采用“集气罩+滤芯除尘器+15m高排气筒（P1）”处理，经预测，颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度要求。 综上所述，等离子切割和焊接烟尘可达标排放，滤芯除尘器可满足项目废气治理要求，措施可行。 6、结论 综上所述，本项目污染物（颗粒物）经治理后达标排放，颗粒物有组织和无组织排放量为0.496t/a。经预测，颗粒物最大落地浓度占标率很低，对周围空气环境贡献值较小，不会对周边环境空气构成显著影响，当地环境空气质量可维持现状水平，本项目对环境的影响可以接受。 7、大气环境影响评价自查表 表22 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km☑. 评价 因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（ ）; 包括二次P㎡.5□ 不包括二次P㎡.5☑. 评价 标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其它标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类和二类区□. 评价基准年; 2018年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区; 不达标区☑. 续表22 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 区域污染源□; 拟替代的污染源□; 其它在建、拟建项目污染源□. 大气环境影响预测与评价（本项目不进行预测与评价）; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网络模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次P㎡.5□ 不包括二次P㎡.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：PM10; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子： （）; 监测点位数：（）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境 防护距离; 距（周边）厂界最远（）m. 污染源 年排放量; SO2：0t/a; NOX：0t/a; 颗粒物：0.496t/a; VOCs：0t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目劳动定员10人，年生产240天。生活污水产生量为76.8m³/a；根据经验系数，生活污水中主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的浓度和产生量分别为120mg/L、0.009t/a，150mg/L、0.012t/a，20mg/L、0.002t/a，4mg/L、0.0003t/a，25mg/L、0.002t/a，职工生活污水泼洒地面不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 - 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于地下水影响评价Ⅳ类项目，导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本评价不再开展地下水环境影响评价工作。车间地面硬化；危废间做防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 本项目经采取以上措施后不会对周围水环境产生明显不利影响。 三、声环境影响分析 本项目的噪声源主要为钻床、机床、镗床、卷板机、切割机、焊机、天车等设备，源强70～95dB（A）之间。本项目所有设备均安装在密闭厂房内，同时采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，各产噪设备噪声衰减量约25～35dB（A），噪声可降至60dB(A)以下。经采取上述措施后，预计厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小（夜间不生产）。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物为一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物有：废边角料、废焊头、不合格品、滤芯除尘器除尘灰和生活垃圾；危险废物有：废润滑油(HW08 900-217-08)、废润滑油桶（HW49 900-041-49）。 （1）一般工业固体废物 ①生产过程产生的废边角料16t/a，焊接产生的废焊头0.05t/a，不合格品为5t/a，为一般工业固体废物，收集后定期外售； ②滤芯除尘器除尘灰8t/a，生活垃圾产生量以0.5kg/人d计算（员工10人，工作240d/a），生活垃圾产生量为1.2t/a，分别收集后由环卫部门定期清运。 经采取上述措施后，本项目在运营期产生的一般工业固体废物和生活垃圾均可得到妥善处置，不会对项目周围环境产生明显影响。 （2）危险废物 ①危险废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价给出危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目设备维修、保养过程产生的废润滑油(HW08 900-217-08)0.02t/a、废润滑油桶（HW49 900-041-49）1个/a，以上均为危险废物，危险废物经集中收集暂存于危废间，委托有资质单位定期处置。 表23 项目危险废物汇总情况一览表 危废名称; 危废 代码; 产生量 (t/a); 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废物周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08 900-217-08; 0.005; 设备维修、保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 每年; 毒性; 收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处置. 废润滑油桶; HW49 900-041-49; 2个/a; 设备维修; 固态; 树脂; 矿物油; 每年; 毒性. ②危险废物储存情况 本项目产生的危险废物均分类暂存于危废暂存间内。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，对危险废物暂存场地提出如下安全措施： a设置单独的危险废物暂存地点，该地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； b危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志； c危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门人员看管。危废暂存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并配备医疗急救用品； d建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； e危险废物贮存场所室内地面硬化和防渗漏处理。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。出现泄漏事故及时向有关部门通报。 ③危险废物处置情况 本项目产生的危险废物经分类收集后暂存于危险暂存间，委托有资质单位定期处置。 经采取上述措施后，本项目在运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对项目周围环境产生明显影响。 表24 项目危险废物贮存场所（设施）基本信息表 序号; 储存场所 （设施）名称; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废间; 废润滑油; HW08废矿物油 与含矿物油废物; 900-217-08; 车间西北侧; 15㎡; 废润滑油桶; 满足要求; 1年. 2; 废润滑油桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 密闭; 满足要求; 1年. 五、土壤环境影响分析 本项目属于“二十二、金属制品业”中的“67 金属制品加工制造---其它（仅组装组装除外）”。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于III类项目；占地面积1406.95㎡，占地规模属于小型，项目主要影响途径为大气（颗粒物）沉降型、垂直入渗型（石油烃）。 根据现场踏勘及工程分析，项目环境影响与影响途径、影响源与影响因子见表25、26。 表25 土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 表26 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺节点; 污染 途径; 全部 污染 物指标; 特征因子; 备注. 一体化生产 车间; 焊接工序; 大气 沉降; 颗粒物; 无; 产生烟尘无毒无害，不会对周边土壤产生影响. 危废间; 设备维修、保养过程产生的废润滑油; 垂直入渗型; 石油烃; 石油烃; 废润滑油产生量较少，储存于密闭废润滑油桶内，暂存于危废间内，危废间做好防渗工作. 通过对项目影响类型及污染途径的识别，车间地面为防止地渗，建议采取环氧地坪处理，废润滑油控制在厂区危废间内，不会对周边土壤环境产生影响，根据大气章节分析可知，颗粒物最大落地浓度为38.38ug/m³，最大落地浓度出现距离为生产车间及库房外48m，最大落地浓度出现距离内无敏感点。 因此，判定项目所在周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判定土壤环境影响评价等级，见表27。 表27 土壤环境影响评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ 类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /; /. 注：/表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上所述，项目土壤环境影响评价工作等级为简单分析，可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险分析 根据本项目所用原辅材料及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关规定进行环境风险判定和评价工作等级划分。 1、环境风险评价工作等级的划分 项目风险物质为丙烷，用量为100瓶（23kg/瓶），厂区最多储存5罐，丙烷最大存储量为0.115t。 （1）危险物质及工艺系统危险性特征 本项目危险物质主要为丙烷，本项目Q（危险物质数量与临界量比值）值确定见表28。 表28 项目Q（危险物质数量与临界量比值）值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量q/t; 临界量Q/t; 该种危险物质Q值. 1; 丙烷; 74-98-6; 0.115; 10; 0.0115. 项目Q∑; 0.0115. 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100； (3)Q≥100。 本项目Q值为0.0115，该项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险评价等级判定 表29 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上表，本项目环境风险潜势为I，确定环境风险评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 项目周围的环境敏感目标如下表所示： 表30 项目周围的环境敏感目标 环境要素; 保护目标; 相对方位; 距离（m）; 人口数（人）. 环境空气; 仁里村; S; 225; 3000. 南张庄; NE; 975; 3160. 西张庄; NE; 1155; 2980. 王马村; NW; 1145; 1260. 坟台村; N; 1425; 3053. 义合庄村; NW; 1640; 997. 3、环境风险识别 对项目风险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。 表31 项目环境风险识别情况表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 丙烷储罐区; 丙烷; 泄露、火灾引发的次生环境风险; 泄漏后在静电、明火、雷击、电气火花的诱发下极可能发生火灾。; 仁里村. 生产过程中丙烷储罐破裂、员工操作不当误撞造成的泄漏，可能进入土壤，挥发进入大气，对环境空气、土壤等造成污染。 4、环境风险管理 （1）环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： ①加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。项目丙烷储气罐为碳钢材质，设有紧急切断阀门； ②由于本项目用丙烷量较少，最大存储量0.115t，针对本项目生产特点，本环评要求如下： a原料需做到随用随购，不储存多余原料，对必须储存的原料设专人看管。限制危险物品的储备量，厂区最大储存量5罐（23kg/罐）。原料随用随进，不在厂内长期积压储存。 b配备消防栓等消防器材。 c建立健全安全操作规程并坚持执行。 ③要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育； ④企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施； ⑤企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施； ⑥做好总图布置和建筑物安全防范措施； ⑦准备各项应急救援物资。 （2）项目环境应急要求 丙烷泄露： 迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用人工覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将泄露气用排风机送至空旷地方或装适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 （3）突发环境事件应急预案 建设单位应制定项目事故应急预案，内容见表32。 表32 事故应急预案内容 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 主要危险源：丙烷储罐区. 2; 应急组织 结构; 公司设置应急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级 响应条件; 根据事故的严重程度规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备和器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。. 6; 应急环境 监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果先进评估，专为指挥部门提供决策依据。. 7; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 8; 人员紧急撤离、疏散计划; 制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 应急环境预监测与事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行应急预测，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部提供决策依据. 12; 应急防护措施、消除泄露措施及需使用器材; 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄露物，降低危害，相应的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 13; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康; 事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 14; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措施。解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 15; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育. 16; 公众教育与信息; 对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急只是培训并定期发布相关信息. 17; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和报告制度，专门部门负责管理. 18; 附件; 准备并形成与环境风险事故应急处理有关的附件材料. 5、环境风险评价结论 项目涉及的风险物质是丙烷，风险物质贮存量较小，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险事评价等级为简单分析，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。 表33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 保定宏奎金属制品有限公司年加工800吨工程机械金属件项目. 建设地点; 保定市徐水区安肃镇仁里村北侧. 地理坐标; 北纬39°1'48.19"，东经115°35'40.81". 主要危险物质 及分布; 主要风险物质为丙烷 分布：丙烷储罐区. 环境影响途径及危害后果; 丙烷储罐破裂，导致丙烷泄漏、火灾，引发环境空气、土壤、地下水污染事故。. 风险防范措施要求; （1）加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。项目丙烷储罐为碳钢材质，设有紧急切断阀门； （2）由于丙烷最大存储量5罐，储存在丙烷储罐区，针对本项目生产特点，本环评要求如下： ①原料需做到随用随购，不储存多余原料，对必须储存的原料设专人看管。限制危险物品的储备量，厂区最大储存量5罐（50kg/罐）。原料随用随进，不在厂内长期积压储存。 ②丙烷储存间地面全部按照水凝混凝土+环氧树脂漆做防渗处理。其渗透系数应小于10-10cm/s。 ③每年对丙烷储存间进行一次安全检查，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应该立即停止使用，予以更换或修复并采取相应安全措施。 ④进入生产区的柴油类机动车辆，必须配备火星熄灭装置。 ⑤配备消防栓等消防器材。 ⑥建立健全丙烷储罐安全操作规程并坚持执行。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育； （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施； （5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施； （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施； （7）准备各项应急救援物资。. 七、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目由主要负责人统一负责环境管理工作，配备1名兼职人员，负责日常环境管理工作。具体为：营运期的管理工作重点是各项环保措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。根据全厂制定的环境保护目标考核计划，结合日常运营各个环节对环境的不同要求进行考核，并把资源、能源消耗、资源回收、污染物排放量等环保指标纳入考核的范围内。提高员工的环保意识，加强环保知识教育和技术培训。 （2）监测计划 为了保证厂区和周围环境的持续发展，严格执行各项环境保护法规是不可少的，环境监测不仅是为了满足法规的需要，同时环境监测也是对本项目经营状况和经济收益进行监控的重要组成部分。该项目环境监测工作计划委托当地具有资质的有关单位负责。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目具体实际，制定全厂监测计划，本项目所属单位不属于重点排污单位，监测计划见表34。 表34 全厂监测计划表 污染源 类 别; 监测位置; 监测因子; 监测周期. 颗粒物; 厂界; 颗粒物; 每年 1次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1季度1次.