建设项目环境影响报告表

项目名称:          废旧钢铁回收加工项目

建设单位(盖章): 河北奥沣再生资源回收有限公司

编制日期  2020年04月

此件仅限废旧钢铁回收加工项目使用

此件仅限废旧钢铁回收加工项目使用

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 废旧钢铁回收加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北奥沣再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 崔吉增 |  |  |  | 联系人 |  |  | 崔吉增 |  |  |
| 通讯地址 | 保定市徐水区东史端镇陈庄村村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15533226777 |  | 传 真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 072550 |
| 建设地点 | 保定市徐水区东史端镇陈庄村南废旧砖窑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 保定市徐水区发展改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 徐水发改备字〔2018〕48号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C4210金属废料和 碎屑加工处理 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 42473.12 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 13500 | 其中环保投 资（万元） |  | 102 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.76% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 |  |  | 2022年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 保定徐水区东史端镇废旧金属回收市场历经30余年的发展，现有摊点百余家，整个废旧金属回收行业涉及相关从业人员1.2万余人，为东史端镇居民主要经济来源。为使金属回收市场可持续绿色发展，既保证群众经济来源，又维护绿水蓝天，徐水区政府准备对东史端镇的废旧金属回收市场进行统一整治，拟将陈庄村南原砖窑整体出租，用于建设规范化、无污染的废旧钢铁回收集中承载地。 河北奥沣再生资源回收有限公司（附件1）顺应市场需求，投资13500万元建设“废旧钢铁回收加工项目”（以下简称本项目）。本项目是对东史端镇废旧金属市场的搬迁整合，受当地政府的支持，2018年9月6日保定市徐水区发展和改革局为“废旧钢铁回收加工项目”出具了企业投资项目备案信息（备案编号：徐水发改备字〔2018〕48号）（附件2）。 因企业发展要求，河北奥沣再生资源回收有限公司决定分三期建设“废旧钢铁回收加工项目”，并于2019年6月27日取得保定市徐水区发展和改革局的准许（附件3）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号），本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号），本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中的“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的其它，应编制环境影响报告表。河北奥沣再生资源回收有限公司委托保定市秋乙环保科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书、承诺书见附件4、附件5）。接受委托后，保定市秋乙环保科技有限公司立即组织技术人员开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的规定编制完成了《河北奥沣再生资源回收有限公司废旧钢铁回收加工项目环境影响报告表》（本报告表不含放射性污染环境影响评价内容）。 2、项目概况 （1）建设地点及周边关系 本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，中心地理坐标为北纬39°2'37.39"，东经115°44'38.23"，地理位置见附图1。 本项目东侧为安佑道路，隔路为农田；南侧为保定安佑畜牧科技服务有限公司；西侧为农田；北侧为村路，隔路为闲置厂房。距本项目最近的敏感点为东北1110m处的梁庄村，周边关系图见附图2。 （2）占地面积 本项目占地面积42473.12m2，属于工业用地。2018年8月23日徐水区国土资源局出具该地块符合徐水县土地利用总体规划的规划勘察意见；2019年1月该地块被批准拨用为工业用地，地块编号为冀（2019）保定市徐水区不动产第0000059号，批准拨用占地面积42473.12m2，因此本项目选址符合徐水县土地利用总体规划。 （3）产品方案及生产规模 “废旧钢铁回收加工项目”年处理30万吨的废旧钢铁，项目分三期建设： 一期年处理10万吨废旧钢铁，原料剪切后全部破碎，破碎至10mm的粒状； 二期年处理10万吨废旧钢铁，其中剪切料6万吨，破碎料4万吨，破碎至10mm的粒状； 三期年处理废旧钢铁10万吨，全部为剪切料。 加工范围：本项目原料主要为回收的各种废旧钢材，废旧钢铁入厂前，均已经各供料公司筛检，不涉及废电子电器产品、废电池、废电机、废汽车、危险废物、废五金等的拆解，并且废旧钢铁中不含沾有油类、盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品的金属容器等。 废旧钢铁含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05%。含碳量较低，有很好的韧性，密度为7.86g/cm3，熔点1535℃，沸点为2750℃。 （4）项目投资 “废旧钢铁回收加工项目”总投资13500万元，环保投资102万元，占总投资的0.76%。一期投资4500万元，环保投资80万元；二期投资6000万元，环保投资20万元；三期投资3000万元，环保投资2万元。 （5）主要建设内容及规模 表1 本项目组成及主要建筑物一览表 类别; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 一期工程; 破碎车间1座，主要包括破碎生产线一条，建筑面积（142m*40m）5680m2（西部用于原料储存，中部为破碎生产线，东部为成品储存）； 剪切机1个，主要包括剪切生产线一条，建筑面积68m*69m。; 一期建设. 二期工程; 破碎车间1座，主要包括破碎生产线一条，建筑面积（28m*68m）1904m2；原料、成品储存于车间内。 剪切车间3座，建筑面积（28m*68m）、（28m*68m）、（49m*42m）；原料、成品储存于车间内。; 二期建设. 三期工程; 剪切车间2座，建筑面积为（85m*42m）和（81m*68m）; 三期建设. 储运工程; 泵房; 磅房一座，建筑面积100m2，层高3.5m; 一期建设. 公用工程; 办公室; 办公室一座，占地面积100m2; 二期建设. 宿舍; 宿舍一座，占地面积100m2; 二期建设. 供水; 由陈庄村供水管网统一提供. 供电; 由徐水区供电公司提供; /. 供暖; 厂房不供暖，办公用房冬季采用空调供暖，不建燃油、燃煤、燃气锅炉供热设施; /. 环保工程; 废气治理设施; 一期工程破碎、振动和一次磁选工序产生的颗粒物经集气罩收集，由脉冲袋式除尘器处理后，最后由1根15m高排气筒（FQ-01）排放； 二期工程破碎、振动和磁选工序产生的颗粒物经集气罩收集，由脉冲袋式除尘器处理后，最后由1根15m高排气筒（FQ-02）排放. 废水治理设施; 无生产废水产生，废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。; /. 噪声治理; 车间密闭、基础减振、厂房隔声、除尘风机进出口设软连接; /. 固废处置; 一般固废：①有色金属收集后外售给有色金属收购单位，②塑料、橡胶、金属碎屑收集后外售给废品收购公司，③木块、纤维、渣土、除尘灰和生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处理。 危险废物：①废液压油，②废润滑油，③废液压油桶、废润滑油桶，④含油废棉纱、含油废手套，废液压油、废润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套分类收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处置; /. （6）平面布置 “废旧钢铁回收加工项目”占地面积42473.12m2，门口设在厂区东部，内部道路将厂区分为南北两部分，厂区平面布置图见附图3。 一期包括破碎车间一座和剪切车间一座，一期破碎车间位于厂区南侧中部，一期剪切车间位于厂区北部中部，磅房位于厂区大门口； 二期包括破碎车间一座和剪切车间三座，二期破碎车间位于厂区北侧中部，2座剪切车间位于厂区东北部，一座剪切车间在厂区东南部，宿舍和办公室位于厂区东北部； 三期包括剪切车间两座，位于厂区西部。 （7）主要设备 表2 本项目主要生产设备 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 一期; 1; 废钢破碎生产线; PSX-80104; 1套; 处理能力约21t/h，主要包括输送带、破碎机、振动机、一次磁选机、二次磁选机. 2; 废钢剪断机; Q91Y-800WC; 1; 外购. 3; 装载机; /; 3; 外购. 4; 抓钢机; /; 3; 外购. 5; 天车; 20t; 1; 外购. 6; 天车; 15t; 2; 外购. 7; 手持放射性检测仪; /; 1; 外购，小型检测仪器. 二期; 8; 废钢破碎生产线; /; 1套; 处理能力约8.5t/h，主要包括输送带、破碎机、振动机、磁选机. 9; 液压剪切机; /; 12; 外购. 10; 装载机; /; 3; 外购. 11; 抓钢机; /; 3; 外购. 12; 天车; 20t; 10; 外购. 三期; 13; 液压剪切机; /; 4; 外购. 14; 装载机; /; 3; 外购. 15; 抓钢机; /; 3; 外购. 16; 天车; 20t; 6; 外购. （8）原辅材料及能源消耗 表3 本项目原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年用量; 备注. 一期; 废旧钢铁; 100030.78t/a; 块状. 水; 210m3/a; 由陈庄村供水管网统一提供. 电; 124万kW·h/a; 徐水供电公司提供. 二期; 废旧钢铁; 100012.312t/a; 块状. 水; 120m3/a; 由陈庄村供水管网统一提供. 电; 60万kW·h/a; 徐水供电公司提供. 三期; 废旧钢铁; 100000t/a; 块状. 水; 120m3/a; 由陈庄村供水管网统一提供. 电; 40万kW·h/a; 徐水供电公司提供. 合计; 废旧钢铁; 300018.34t/a; 块状. 水; 450m3/a; 由陈庄村供水管网统一提供. 电; 224万kW·h/a; 徐水供电公司提供. 本项目原料主要为回收的各种废旧钢材，废旧钢铁入厂前，均已经各供料公司筛检，不涉及废电子电器产品、废电池、废电机、废汽车、危险废物、废五金等的拆解，并且废旧钢铁中不含沾有油类、盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品的金属容器等。 （9）劳动定员和工作制度 本项目劳动定员30人，一期、二期、三期分别定员10人；本项目年工作300天，两班制，每天工作8小时。 （10）公用工程 ①给、排水 本项目厂区排水实行雨污分流。 一期用水为破碎前抑尘用水和职工生活用水。破碎前抑尘用水约0.3m3/d（90m3/a），生活用水主要为盥洗废水。一期定员10人，年工作300天，职工全部为附近居民。参照《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.3-2016），居民生活用水按40L/人·d计算，则职工生活用水量为0.40m3/d（120 m3/a）。用水由陈庄村供水管网统一提供。 一期破碎前设有喷水口，不定时进行水喷雾，起到抑尘作用。由于水喷雾水量较小，破碎过程温度较高，抑尘过程水全部损耗，因此一期无生产废水产生，产生的废水全部为职工盥洗废水，厕所为水冲式厕所。废水产生量按职工生活用水量的80%计算，则废水产生量为0.32m3/d（96 m3/a）。由于废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。 二期、三期无生产用水，生活用水主要为盥洗废水。二期、三期定员各10人，产生的废水全部为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。 表4 本项目用水、排水一览表 过程; 生产用水（m3/a）; 职工人数（人）; 生活用水（m3/a）; 用水总量（m3/a）; 生产废水（m3/a）; 生活污水（m3/a）; 生活污水去向. 一期; 90; 10; 120; 210; /; 96; 经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥. 二期; /; 10; 120; 120; /; 96. 三期; /; 10; 120; 120; /; 96. 合计; 90; 30; 360; 450; /; 288; /. 一期水平衡图见图1。 新鲜水 生活用水 损耗0.08 0.32 经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥 图1 一期水平衡图（单位m3/d） 0.40 抑尘用水 0.70 0.30 损耗0.30 二期水平衡图见图2。 新鲜水 生活用水 损耗0.08 0.32 经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥 图2 二期水平衡图（单位m3/d） 0.40 三期水平衡图见图3。 新鲜水 生活用水 损耗0.08 0.32 经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥 图3 三期水平衡图（单位m3/d） 0.40 新鲜水 生活用水 损耗0.24 0.96 经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥 图4 本项目水平衡图（单位m3/d） 1.20 抑尘用水 1.50 0.30 损耗0.30 ②供电 本项目生产、生活用电量为224万kW·h/a，其中一期生产、生活用电年耗电量约为124万kW·h/a，二期生产、生活用电年耗电量约为60万kW·h/a，三期生产、生活用电年耗电量约为40万kW·h/a，用电由徐水供电公司提供，能够满足生产、生活需求。 ③供暖 本项目生产无需用热，办公室冬季采用空调供暖，不建燃油、燃煤、燃气锅炉供热设施。 （11）建设阶段 本项目一期建设期预计为2020年7月至2020年10月。 本项目二期建设期预计为2021年8月至2021年10月。 本项目三期建设期预计为2022年8月至2022年10月。 （12）项目选址符合性分析 本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，中心地理坐标为北纬39°2'37.39"，东经115°44'38.23"。本项目周围无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。 本项目总占地面积42473.12m2，距最近的敏感点为东北侧1110m处的梁庄村，满足50m的卫生防护距离要求。本项目无生产废水产生，产生的废气经采取相应的措施后，可实现达标排放，噪声经治理后厂界达标，固体废物全部合理处置，对周围环境的环境影响较小；生产设备布置紧凑合理、分区明确、场地利用系数较高，同时满足生产工艺流程合理通畅的要求，方便生产。 2018年7月2日东史端镇人民政府提出“东史端镇人民政府官员拟规划利用陈庄村废旧砖窑建设废旧金属回收市场的请示”（附件6）；2018年7月13日保定市徐水区人民政府出具“同意此请示”的函（附件7）；2018年8月14日徐水区东史端镇陈庄村委会出具该地块为建设用地的证明（附件8）；2018年8月23日徐水区国土资源局出具该地块符合徐水县土地利用总体规划的规划勘察意见（附件9）；2019年1月该地块被批准拨用为工业用地，地块编号为冀（2019）保定市徐水区不动产第0000059号（附件10），批准拨用占地面积42473.12m2，因此本项目选址符合徐水县土地利用总体规划。 综上所述，本项目选址可行。 （13）项目产业政策符合性分析 本项目为金属废料和碎屑加工处理项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类之“第四十三 环境保护与资源节约综合利用 5 区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）中的限制类和淘汰类；不属于《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》（冀环环评函[2019]308号）中的限制、禁止行业类型；本项目符合《废钢铁加工行业准入条件》（工业和信息化部公告2016年第74号）的规定；已在保定市徐水区发展改革局备案（备案编号：徐水发改备字〔2018〕48号），因此项目建设符合国家和地方相关产业政策。 表5 本项目与《废钢铁加工行业准入条件》符合性分析一览表 内容分析; 本项目情况; 符合性. 一、（一）废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划及主体功能区规划的要求，企业建设应该有规范化设计要求。; 本项目是对东史端镇废旧金属市场的搬迁整合，受徐水区人民政府的支持，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划及主体功能区规划的要求，企业已经完成规范化设计。; 符合. 一、（二）原则上应布局在符合相应功能定位的产业园区。在国家法律法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他特别需要保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。; 本项目选址通过徐水区人民政府的同意，符合徐水县土地利用总体规划。其周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他特别需要保护的区域。; 符合. 一、（三）应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，符合国家和本地土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 符合. 二、（一）新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改建、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上；废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上。; 本项目为新建，年处理30万吨的废旧钢铁，破碎至10mm的粒状，; 符合. 二、（二）新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平方米。; 本项目占地面积42473.12m2，拟对全厂地面进行硬化。; 符合. 二、（三）废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备。; 本项目有剪切机、破碎机、装卸设备，配备有手持放射性检测仪、电子磅。; 符合. 二、（四）废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工系统。必须配有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策。; 本项目生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标，生产系统配有粉尘收集和噪音控制等环境保护设施，生产过程中无生产废水产生。; 符合. 二、（五）鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 本项目使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，不使用鳄鱼剪式剪切机。; 符合. 三、（一）废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。; 本项目主要回收废钢铁，加工为钢铁碎屑，产品销售对象不包括生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。; 符合. 三、（二）废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员，建立质量管理制度。; 本项目配备专职质量管理人员，建立了质量管理制度。; 符合. 四、（一）废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗量应低于0.2吨/吨废钢铁。; 本项目耗电量为224万kW·h/a，产能为30万t/a，综合电耗为7.5千瓦时/吨废钢铁，低于30千瓦时/吨废钢铁的要求；本项目新水消耗量为90m3/a，产能为30万t/a，低于新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁的要求。; 符合. 四、（二）对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。; 本项目生产过程中不产生机油、汽油、氟利昂、电池等。产生的有色金属、塑料、橡胶、金属碎屑等，收集后定期外售，木块、纤维、渣土运至环卫部门指定地点，不产生二次污染。; 符合. 五、（一）废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度等环境保护要求。; 已严格按照《建设项目环境保护管理条例》，进行环境影响评价严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，建成后严格执行排污许可制度等环境保护要求。; 符合. 五、（二）按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 本项目建成后严格按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，通过ISO环境管理体系认证。; 符合. 五、（三）废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活污水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。; 本项目实行雨污分流，无生产废水产生，生活污水排入化粪池，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥，不外排。废液压油、废润滑油暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。; 符合. （14）项目“三线一单”符合性分析 按照《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号），本项目“三线一单”符合性分析如下： 表6 “三线一单”符合性分析 内容; 内容分析; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应该将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施，除受自然条件限制，确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，所在地不属于生态保护红线区，符合生态保护红线要求（见附图5）; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; - 本项目所用原材料为废旧钢铁；主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。; 符合. 环境质量底线; 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 营运期通过采取各项污染防治措施，污染物排放对环境质量影响较小。; 符合. 环境准入负面清单; 是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求; 经对照《保定市主体功能区负面清单》，本项目不在《保定市主体功能区负面清单》中被规划的限制开发区域和禁止开发区域; 符合. - （15）项目“四区一线”符合性分析 根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号）要求： a、切实提高政治站位。全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展、留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。 b、加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域（不含城市、县城规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。根据保定市“四区一线”示意图，本项目占地不在自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区范围内，符合“四区一线”要求（见附图6）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1、地理位置 保定市徐水区位于太行山东麓，河北省中部，京、津、石三角黄金地带。徐水县东临安新、容城，南邻满城、清苑和保定市区、西临易县、北临定兴。徐水北距首都北京120km，东距天津110km，南距省会石家庄150km，地理坐标为东经115°19′～115°46′，北纬38°52′～39°09′。 本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，中心地理坐标为北纬39°2'37.39"，东经115°44'38.23"。距本项目最近的敏感点为东北1110米处的梁庄村，地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 - 2、地形地貌 徐水区全境均处在太行东麓冲洪积平原上，地势平坦开阔，自西北向东南地势略有倾斜，平均坡降小于‰。依照形态和成因不同，可划分为两个不同地貌单元，大致以大王店为界。大王店以西为剥蚀堆积作用而形成的浅山丘陵区，以东为堆积作用所形成的山前平原区，总地势西北高，东南低，平均海拔高度20m。前山丘陵区面积91.2km2，占全区总面积736.35km2的12.4%，山前倾斜平原区面积645.5km2，占全区总面积的87.6%，地势自西向东微斜，坡降1‰.平原区呢分布有大小不等的碟形洼地，总面积43.6km2，占平原面积的22.2%，是平原地区的主要地貌形态。 - 3、气候特征 徐水区地处欧亚大陆东部，属于暖温带半干旱季风区，大陆性气候特征显著，四季分明，近20年多年平均气温12.0℃，多年平均降水量239.11mm，多年蒸发量1728mm，年主导风向SSW和NNE，多年平均风速2.2m/s，历年来徐水区最大风速为19.0m/s，多年平均静风频率为21.9%。最大冻土厚度0.55m，无霜期200天。 - 4、地表水 徐水区境内河流属于海河流域大清河水系北支，主要有漕河、瀑河等。 漕河，属于海河流域大清河水系，发源于保定市易县境内的五回岭（属于太行山脉），自西北向东南流经易县、满城县低山、丘陵区至满城县市头村。原为徐河的支流，在漕河镇，源于西北漕河泽水入徐水，始称漕河。后沿用漕河之名。后改流汇入府河，入藻杂淀。 瀑河，一名雹河，亦名鲍河。即《水经注》所称南易水。发源于河北省易县狼牙山东麓，西考村西和西步乐村西。《水经注》称燕王仙台东石虎冈。向东北流，经林泉、北河北、界安，至榆林庄，与另一支源于北娄山之水（《水经注》称泌水）会合，经孔山西北，在塘湖镇东流，至西城阳（《水经注》称西故安城，即阎乡），有潦水自西北来入（即石虎冈瀑河源水，原在北河北），折而东南，经尉都，在典城村出易县境，入徐水境屯里，于大牟山南下，经瀑河水库、广门、赤鲁（夏朝遗址），至戊己台西，曲水河汇入（《畿辅通志》称漕河正源，因下游淤塞，由曲水村经大王店、赤鲁就近入瀑河），瀑河向东南行，经大庞村、遂城北，在张丰村东过京广铁路桥。 目前瀑河与漕河非洪水季无天然地表径流。 - 5、水文地质 根据地质、地貌、构造特征和地下水赋存条件，全县可分为山丘区和山前倾斜平原区两个水文地质单元。 山丘区水文地质单元位于徐水区西部，地下水类型为岩溶水、裂隙水和孔隙水。岩溶水主要贮存于震旦系中下系统厚层白云岩的岩溶、裂隙水主要贮存于震旦系上统杂色页岩夹砂岩的层间裂隙、风化裂隙与构造破碎带中，空隙水则主要贮存于枝状分布的第四纪松散沉积层中，单井单位出水量5-15m3/h.m。 山前倾斜平原区位于徐水区中、东部，地下水类型为第四纪松散层孔隙水。第四纪地层共分为四个含水组。 第一含水组：底板埋深20-50m，属于潜水；第二含水组：底板埋深40-130m，属于潜水，含少量承压水；第三含水组：底板埋深100-270m，属于承压水；第四含水组：埋深380-550m，属于承压水。 浅层地下水（第一、二含水组）含水层岩性自西向东由粗变细，由卵砾石渐变为中、细砂，含水层由单层变为多层，单层厚度由洪冲积扇上部的10-30m，减少到1-10m，含水层总厚度由10-30m增加到30-40m，粘性土隔水层由不连续的透镜体向连续稳定的层状过渡。浅层地下水主要为潜水，局部为微承压水。补给来源主要是大气降水、山区地下水侧向补给、地下水灌溉回归、地表水下渗。人工开采、河道排泄为其主要排泄途径。 - 6、植被及生物多样性 徐水区境内野生植物主要为草本植物，野生动物中主要哺乳类主要为鼠、野兔、蝙蝠等，爬行类主要为蛇、蜥蜴、壁虎等，鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦、猫头鹰等，两栖类主要为青蛙、蟾蜍、水蛇等，其他为昆虫、甲壳类等。人工植被主要有玉米、小麦、棉花、甘薯、杨树等组成。 本项目建设地区基本属于农业生态环境，天然植被为杂草、灌木，人工植被主要由农作物组成，无珍稀濒危野生动植物分布。 7、生态保护红线 根据《河北省生态保护红线划定方案》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%，其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 河北省生态保护红线基本格局呈“两屏、两带、多点”。“两屏”为燕山和太行山生态屏障，主要生态功能为水源涵养、水土保持与生物多样性维护。“两带”为坝上高原防风固沙林带和滨海湿地及沿海防护林带，坝上高原防风固沙林带主要生态功能为防风固沙，是京津冀地区抵御浑善达克沙地南侵的最后一道防线，滨海湿地及沿海防护林带对维护海岸生态系统稳定，提高抵御风沙和大潮等自然灾害具有重要生态功能。“多点”是指分散于平原及山地的各类生态保护地，保护地内多以水库、湖泊、森林、湿地、河流为主，具有洪水调蓄、调节径流、水源涵养、生物多样性维护等功能。 太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布于保定、石家庄、邢台、邯郸市的西部山区，面积11158平方公里，占全省陆域面积的5.92%。区域内以森林生态系统为主，具有重要的水土保持与水源涵养功能。主要保护森林生态系统，珍稀野生动植物栖息地与集中分布区，以及太行山丘陵水土流失重点治理区。 本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，经对比，本项目所在区域不属于划定的生态保护红线范围，符合《河北省生态保护红线划定方案》要求（见附图5）。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 （1）区域基本污染物环境质量现状数据 根据2018年保定市环境质量公报可知，6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，比上年削减20.2%。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，比上年削减15.6%。二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，较上年降低了27.6%。二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，比上年降低了6%。一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为2.4毫克/立方米，较上年降低了33.3%。臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米，比上年降低了3.7%。 2018年市区降水pH范围在6.82～8.67之间，全年无酸雨样品出现。 （2）区域空气质量现状评价 根据2018年保定市环境质量公报对区域环境空气质量进行达标判断。 表7 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 67; 35; 191.4%; 超标. PM10; 年平均质量度; 114; 70; 162.9%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.5%; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2400; 4000; 60.0%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 210; 160; 131.2%; 超标. （3）限期达标规划目标 根据《保定市打赢蓝天保卫战三年行动方案》可知，保定市的总体目标为：到2020年底，PM2.5浓度均值达到63μg/m3，较2015年下降41%，较2017年下降25%；空气质量优良天数比率达到55.2%,重污染天数较2015年减少45.3%；全市二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年均下降36%；空气质量排名力争退出全国重点城市后20名。各县（市、区）空气质量持续向好，在省内排名位次提升。 2、地下水质量状况 项目所在区域地下水PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的监测值符合《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，表明区域地下水水质较好，是当地工业生产和生活饮用水的主要水源。 3、声环境质量状况 项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤环境质量现状监测与评价 为了解本项目所在地土壤环境质量现状，本次评价委托河北磊清检测技术服务有限公司于 2020年4月26日对项目所在地土壤进行监测（H202004066）（见附件11）。 （1）监测点位 土壤环境现状监测设置3个采样点，土壤环境质量现状监测布点图5，监测点位见表8。 图5 土壤环境质量现状监测布点图 表8 土壤监测点位分布表 监测点位; 地块; 坐标; 取样深度; 备注. T1; 厂区东; 占地范围内：E:115°44′42.39″ N:39°02′38.53″; （0-20cm）， 共 1 个样; 表层样点. T2; 厂区北; 占地范围内：E:115°44′37.01″ N:39°02′38.78″; （0-20cm）， 共 1 个样; 表层样点. T3; 厂区西; 占地范围内：E:115°44′31.39″ N:39°02′38.91″; （0-20cm）， 共 1 个样; 表层样点. （2）监测因子 各点位监测项目见下表。 表9各点位监测项目 监测点位; 监测因子. T3; 监测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目45项： 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1.1.1，2-四氯乙烷、1.1.2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1.1.1-三氯乙烷、1.1.2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1.2.3 -三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘及石油烃（C10-C40）、pH值。. T1、T2; pH值、石油烃（C10-C40）. （3）监测时间及频率 监测 1 天，采样一次。 采样方法：表层样应采集 0-20cm 土样。 （4）分析方法 、依据及仪器 ### 土壤相关监测因子分析方法见下表。 ### 表10 土壤监测因子分析方法一览表 检测 项目; 检测方法; 仪器名称; 检出限/最低检测浓度. pH; 《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018; PHS-3C pH计; /. 砷; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008; PF52原子荧光光度计; 0.01mg/kg. 镉; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉 原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997; A3AFG-12 原子吸收分光光度计; 0.01mg/kg. 铬(六价); 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》 HJ 687-2014; A3AFG-12 原子吸收分光光度计; 2mg/kg. 铜; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; A3AFG-12 原子吸收分光光度计; 1mg/kg. 铅; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉 原子吸收分光光度法 》 GB/T 17141-1997; A3AFG-12 原子吸收分光光度计; 0.1mg/kg. 汞; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008; PF52原子荧光光度计; 0.002mg/kg. 镍; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; A3AFG-12 原子吸收分光光度计; 2mg/kg. ### 续表10 土壤监测因子分析方法一览表 检测 项目; 检测方法; 仪器名称; 检出限/最低检测浓度. 石油烃 (C10-C40); 《全国土壤污染状况详查》附件1 全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定 （3.1气相色谱法）; 7820A气相色谱仪; 6.0mg/kg (取样量20g). 半挥发性有机物; 2-氯酚; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017; ISQ-7000气相 色谱质谱联用仪; 0.06mg/kg. 硝基苯; 0.09mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. 苯并（a）蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 苯并（b）荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并（k）荧蒽; 0.1mg/kg. 苯并（a）芘; 0.1mg/kg. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1mg/kg. 二苯并（ah）蒽; 0.1mg/kg. 苯胺; 《半挥发性有机物的测定 气相色谱 -质谱法》USEPA 8270E-2017; 0.20mg/kg. 挥发性有机物; 氯甲烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011; 7890B气相色谱质谱联用仪; 1.0μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 1，1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 反-1，2-二氯乙烯; 1.4μg/kg. 1，1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 顺-1，2-二氯乙烯; 1.3μg/kg. 氯仿; 1.1μg/kg. 1，1，1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 四氯化碳; 1.3μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 1，2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1，2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 1，1，2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1，1，1，2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 间，对-二甲苯; 1.2μg/kg. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 1，1，2，2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 1，2，3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 1，4-二氯苯; 1.5μg/kg. 1，2-二氯苯; 1.5μg/kg. ### （5）土壤环境质量现状评价 ### ①评价标准及方法 ### 项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值要求。采用单项因子质量指数法进行评价，其数学模式为： ### 式中： Pi—i 种污染物的单项质量指数； Ci—i 种污染物的实测浓度值(mg/kg)； Csi—评价因子 i 的评价标准限值(mg/kg)。 ### ②监测结果及分析 表11 土壤理化性质调查表 点号; T3（0-20cm）; 时间; 2020.4.26. 经度; E:115°44′31.39″; 纬度; N:39°02′38.91″. 层次; 0-20cm. 现 场 记 录; 颜色、结构、质地; 棕、中壤、团粒. 砂砾含量; 5%. 其他异物; 少量根系. 实 验 室 测 定; pH值; 8.80. 阳离子交换量/ （cmol+/kg）; 8.8. 氧化还原电位/（mV）; 207. 饱和导水率/(mm/min); 1.47. 土壤容重/(g/cm3); 1.29. 孔隙度/(%); 39.1. 注：点号为代表性监测点位。. 备注：所有数据均为企业调查数据。 土壤环境现状监测结果见下表。 表12 土壤检测分析因子分析结果一览表 监测项目; 单位; 检测结果; 评价标准; 达标 情况. T1; T2; T3; 筛选值. 0-20cm; 0-20cm; 0-20cm. PH; /; 8.92; 8.77; 8.83; /; 达标. 砷; mg/kg; /; /; 6.71; 60; 达标. 镉; mg/kg; /; /; 0.16; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; /; /; ND; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; /; /; 22; 18000; 达标. 铅; mg/kg; /; /; 16.0; 800; 达标. 汞; mg/kg; /; /; 0.038; 38; 达标. 镍; mg/kg; /; /; 19; 900; 达标. 四氯化碳; mg/kg; /; /; ND; 2.8; 达标. 氯仿; mg/kg; /; /; ND; 0.9; 达标. 氯甲烷; mg/kg; /; /; ND; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; /; /; ND; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; /; /; ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; /; /; ND; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; /; /; ND; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; /; /; ND; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; /; /; ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; /; /; ND; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; /; /; ND; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; /; /; ND; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; /; /; ND; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; /; /; ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; /; /; ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; /; /; ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; /; /; ND; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; /; /; ND; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; /; /; ND; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; /; /; ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; /; /; ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; /; /; ND; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; /; /; ND; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; /; /; ND; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; /; /; ND; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; /; /; ND; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; /; /; ND; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; /; /; ND; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; /; /; ND; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; /; /; ND; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; /; /; ND; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; /; /; ND; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; /; /; ND; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; /; /; ND; 151; 达标. 䓛; mg/kg; /; /; ND; 1293; 达标. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; /; /; ND; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; /; /; ND; 15; 达标. 萘; mg/kg; /; /; ND; 70; 达标. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; ND; ND; ND; 4500; 达标. 由上表分析结果可知， 项目所在地土壤监测数据能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二类用地风险筛选值要求。 5、生态环境质量现状 项目所在区域内生态环境为农业生态，生态环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等。根据工程性质及周边环境特征，确定本项目主要环境保护目标如下： 表13 保护目标及保护级别 环境 要素; 中心坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气 环境; 东经115.741455°，北纬39.066679°; 北刘庄; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; N; 2060. 东经115.748494°，北纬39.067537°; 林庄; N; 2320. 东经115.750039°，北纬39.057066°; 梁庄; NE; 1110. 东经115.758707°，北纬39.058267°; 陈庄; NE; 1290. 东经115.761712°，北纬39.030201°; 苏李庄; SE; 1720. 东经115.756862°，北纬39.027239°; 兴隆庄; SE; 1730. 东经115.767505°，北纬39.023162°; 河北庄; SE; 2630. 东经115.747034°，北纬39.030629°; 四新庄; S; 1230. 东经115.743987°，北纬39.017026°; 东崔庄; S; 2340. 东经115.722186°，北纬39.019386°; 李庄; SW; 2520. 东经115.712230°，北纬39.042389°; 东徐村; W; 2260. 东经115.715105°，北纬39.047689°; 南营村; NW; 2050. 东经115.714890°，北纬39.049984°; 下河西村; NW; 2280. 地下水; /; 所在区域周边地下水; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; /; /. 土壤; 厂区占地范围内及厂区周围50m范围; 土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600- 2018）中二类用地风险筛选值; 土壤; /; /.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，详见表14。 表14 环境空气污染物基本项目浓度限值 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 参数名称; 标准值. 环境 空气; GB3095-2012 《环境空气质量标准》; 二级; 二氧化硫(SO2); 年平均 60μg/m3. 24小时平均 150μg/m3. 1小时平均 500μg/m3. 二氧化氮(NO2); 年平均 40μg/m3. 24小时平均 80μg/m3. 1小时平均 200μg/m3. 可吸入颗粒物(PM10); 年平均 70μg/m3. 24小时平均 150μg/m3. 一氧化碳（CO）; 1小时平均 10mg/m3. 24小时平均 4mg/m3. 臭氧（O3）; 1小时平均 200μg/m3. 日最大8小时平均 160μg/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均 200μg /m3. 24小时平均 300μg /m3. 2、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，详见表15。 表15 地下水质量标准 要素分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 参数名称; 标准值. 地下水 环境; GB/T14848-2017 《地下水质量标准》; III类; pH; 6.5~8.5. 溶解性总固体(mg/L); ≤1000. 总硬度(以CaCO3计)(mg/L); ≤450. 氨氮（以N计）)(mg/L); ≤0.5. 亚硝酸盐(以N计)(mg/L); ≤1.0. 硝酸盐(以N计)(mg/L); ≤20. 3、区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。见表16。 表16 声环境质量标准 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值. 参数名称; 标准值. 声环境; GB3096-2008 《声环境质量标准》; 2类; 等效连续声级; 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、施工期： # 1、废气：施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934－2019）中扬尘排放浓度限值，即80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计）。 # 2、噪声：施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 # 3、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求。 二、运营期： 1、废气：破碎、振动和一次磁选工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、固废：一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 表17 排放标准一览表 项目; 污染因子; 标准值; 控制标准. 废气; 施工期; PM10; 80μg/m3（当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计）; 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934－2019）中扬尘排放浓度限值要求. 营运期; 颗粒物; 120mg/m3，同时15m高排气筒排放速率3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 施工期; 等效A声级; 昼间70dB（A） 夜间55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值标准. 营运期; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 施工期; 生活垃圾及建筑垃圾等; --; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中标准及修改单要求. 营运期; 有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、除尘灰、金属碎屑; --; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中标准及修改单要求. 生活垃圾; --. 废液压油、废润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套; --; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办〔2016〕2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 本项目污染物总量控制指标按本次评价预测值给出：COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物2.268t/a。 其中： 本项目一期污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物1.620t/a。 本项目二期污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0.648t/a。 本项目三期污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0t/a。 表18 本项目污染物总量控制指标一览表 污染物; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; SO2; NOX; 颗粒物; VOCs. 一期（t/a）; /; /; /; /; /; /; 1.620; /. 二期（t/a）; /; /; /; /; /; /; 0.648; /. 三期（t/a）; /; /; /; /; /; /; /; /. 合计（t/a）; /; /; /; /; /; /; 2.268; /. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、生产工艺 一期生产工艺 1、一期生产工艺流程及排污节点图 一期生产工艺流程及排污节点图见图4。 经过辐射检测的原料 剪切 振动、一次磁选 废气、噪声 噪声 图5 一期生产工艺流程及产排污节点图 包装出售 非磁性物料 成品废钢 破碎 二次磁选 废气、噪声 噪声 喷水冷却 2、一期工艺流程简述 ①放射性检测 废旧钢铁进厂后首先进行放射性检测和过磅，禁止含辐射废旧金属进入厂区，一经发现，立即通知相关管理部门进行处理。 ②剪切 对于大块的废旧钢铁，使用抓钢机吊装至剪切车间，通过剪切机剪切为成规格较小尺寸。此过程有噪声产生。 ③破碎 废旧钢铁（包括经过剪切和未经过剪切的废旧钢铁）由抓钢机运送至破碎生产线，进入破碎机进行破碎，破碎过程中会产生较高的温度，破碎前设雾状喷水口，不定时进行水喷淋，起到抑尘作用。由于喷淋水量较小，温度较高，水被气化，抑尘过程水基本全部损耗。此过程有颗粒物、噪声产生。颗粒物成分主要为原料上的土和铁屑。 ④振动、一次磁选 经破碎后的物料落入振动输送机，输送至出料带式输送机，再经振动给料机到达一次磁选系统（振动、给料同步进行），一次磁选过程中，废钢被电磁铁吸起送到堆料输送机上，将其运输至成品堆场存放；经过一次磁选后剩下的其它物料经过堆料输送机下部的料斗落入非磁性物质堆料输送机上归堆。振动和一次磁选过程中有颗粒物、噪声产生。 ⑤二次磁选 在非磁性物质堆料输送机上设置一悬挂式磁选机进行二次磁选，将非磁性物质堆料输送机上的废钢吸出后运至成品堆场存放；其它非磁性物料运输至固废堆场存放。磁选有固体废物产生。 ⑥成品废钢 成品废钢置于堆料输送机上，堆料输送机可围绕固定轴心转动，因此成品废钢可在一较大扇形区域归堆堆放待售。 二期生产工艺 二期生产工艺与一期生产工艺类似，仅缺少二次磁选工艺。二期生产工艺流程及排污节点图见图5。 经过辐射检测的原料 剪切 废气、噪声 噪声 图5 二期生产工艺流程及产排污节点图 包装出售 非磁性物料 成品废钢 破碎 磁选 废气、噪声 三期生产工艺 三期只有剪切，没有破碎，三期生产工艺流程及排污节点图见图6。 废旧钢铁 剪切 噪声 图6 三期生产工艺流程及产排污节点图 包装出售 放射性检测 表19 本项目主要排污节点一览表 类别; 排污节点; 污染源; 污染因子; 产生方式; 治理措施. 废气; 一期破碎过程、振动、一次磁选过程; 破碎过程、振动、一次磁选过程; 颗粒物; 有组织; 破碎前喷雾抑尘，破碎工序、振动和一次磁选工序上方安装集气罩+密闭收集管网+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（FQ-01）排放. 二期破碎过程、振动、磁选过程; 破碎过程、振动、磁选过程; 颗粒物; 破碎工序、振动和磁选工序上方安装集气罩+密闭收集管网+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（FQ-02）排放. 废水; 办公生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 间断; 由于废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。. 噪声; 剪切机、破碎机、除尘风机; 等效连续A声级; 连续; 选用低噪声设备，厂房隔声，设置基础减震，除尘风机进出口设软连接. 固废; 磁选; 有色金属; 间断; 外售给有色金属收购单位. 分拣; 塑料、橡胶、金属碎屑; 间断; 外售给废品收购单位. 木块、纤维、渣土; 间断; 收集后运至环卫部门指定地点处理. 布袋除尘器; 除尘灰; 连续. 职工生活; 职工生活垃圾; 间断. 设备维护; 废液压油、废润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、废棉纱、废手套; 间断; 废液压油、废润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套分类收集后暂存危废间，委托有资质单位定期处置.

主要污染工序 - 施工期 - 1废气：废气主要为场地平整产生的扬尘、运输车辆的扬尘和土方、水泥等建筑材料的堆放产生的扬尘。 - 2废水：废水主要为施工人员生活污水和建筑物养护用水。 - 3噪声：噪声主要为自施工机械产生的噪声。 - 4固体废物：固体废物主要为施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾 - 二、营运期 1废气：废气主要为营运过程中废旧钢铁破碎、振动和一次磁选过程中产生的颗粒物，颗粒物成分主要为原料上的土和铁屑。 - 2废水：废水主要为职工生活污水。 - 3噪声：噪声主要为剪切机、破碎机、振动机、除尘风机等设备噪声。 - 4固体废物：一般固体废物为磁选产生的有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、剪切产生的金属碎屑、除尘器收集的除尘灰、职工工作生活过程产生的职工生活垃圾，危险废物为设备维护过程产生的废液压油、废润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套，职工工作生活过程产生的职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一期 | 破碎、振动和一次磁选 | 颗粒物 （有组织） | 32.4t/a 162mg/m3 | 1.620t/a 8.1mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 （无组织） | 3.6t/a | 1.08t/a ≤1.0mg/m3 |
|  | 二期 | 破碎、振动和磁选 | 颗粒物 （有组织） | 12.96t/a 162mg/m3 | 0.648t/a 8.1mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 （无组织） | 1.44t/a | 0.432t/a ≤1.0mg/m3 |
|  | 三期 |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD | 300mg/L，0.086t/a | 0t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.009t/a |  |
|  |  |  | TN | 50mg/L，0.014t/a |  |
|  |  |  | TP | 6mg/L，0.002t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.058t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一期 | 磁选过程 | 有色金属 | 0.01t/a | 0t/a |
|  |  | 剪切 | 金属碎屑 | 0.02t/a |  |
|  |  | 分拣 | 塑料 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 橡胶 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 木块 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 纤维 | 0.01t/a |  |
|  |  | 磁选 | 渣土 | 0.1t/a |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 30.78t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
|  |  | 设备维护 | 废液压油 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 废液压油桶、废润滑油桶 | 2个/a |  |
|  |  |  | 含油废棉纱、含油废手套 | 0.01t/a |  |
|  | 二期 | 磁选过程 | 有色金属 | 0.01t/a | 0t/a |
|  |  | 分拣 | 金属碎屑 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 塑料 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 橡胶 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 木块 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 纤维 | 0.01t/a |  |
|  |  | 磁选 | 渣土 | 0.1t/a |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 12.312t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
|  |  | 设备维护 | 废液压油 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 废液压油桶、废润滑油桶 | 2个/a |  |
|  |  |  | 含油废棉纱、含油废手套 | 0.01t/a |  |
|  | 三期 | 剪切 | 金属碎屑 | 0.1t/a | 0t/a |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
|  |  | 设备维护 | 废液压油 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 废液压油桶、废润滑油桶 | 2个/a |  |
|  |  |  | 含油废棉纱、含油废手套 | 0.01t/a |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为剪切机、破碎机、振动机、除尘风机等设备噪声，源强70～95dB（A）之间。本项目剪切机、破碎机、振动机安装在隔声厂房内、除尘风机进出口设软连接，同时进行基础减振，经距离衰减后，噪声可降至60dB(A)以下，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |  |  |  |  |
| 其 他 | 厂区、车间地面硬化；化粪池做防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危废间做防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 厂区附近无集中式饮用水源地、自然保护区、文物、景观等环境敏感点，项目建设后对厂区地面进行硬化，同时在厂区周围植树种草，可减少水土流失，改善当地生态环境。项目建成后各种污染物达标排放，对周围生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目处于前期手续办理阶段，一期预计2020年6月投入生产，二期预计2021年10月投入生产，三期预计2022年10月投入生产。施工过程对环境产生的不良影响主要表现在施工和运输过程产生的扬尘、建筑垃圾、施工噪声的影响。 - 扬尘 - 施工期的扬尘污染主要来源于场地平整产生的扬尘、运输车辆的扬尘和土方、水泥等建筑材料的堆放产生的扬尘。拟采取以下措施：①施工期应设置围挡，围挡高度不低于2m，严禁围挡不严或敞开式施工。②集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化。③运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。④必须设置垃圾存放点，集中存放或覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。⑤水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。⑥遇有4级以上大风或重度污染天气是，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填。 - 总之，施工现场必须严格按照《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》采取有效措施，最大程度的减轻施工期扬尘对环境的影响，预计施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934－2019）中扬尘排放浓度限值，即80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计）。。 - 施工噪声 - 施工期间噪声影响主要来自施工机械噪声，噪声源强在80-105dB（A）。为了避免施工过程中产生的噪声对周围环境敏感点的影响，本评价要求施工单位施工过程应该严格控制作业时间，夜间22：00-早6:00及中午12:00-下午2:00禁止施工作业，施工作业时对现场四周布置隔声屏障，并且提前对附近村民进行告知，尽量减小由于施工而对周边环境造成的影响。施工噪声对周边环境的影响随着施工的结束而消失。 - 建筑垃圾 - 施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾及时清运至环卫部门指定的地点妥善安置，做到合理处置。 - 废水 - 施工期间废水主要为施工人员生活污水和建筑物养护用水。生活污水产生量较小，全部用于泼洒道路防止扬尘。 总之，只要加强管理，切实落实好以上措施，施工期对环境的影响将会大大降低，其对环境的影响也将随施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源源强核算 本项目废气主要为营运过程中废旧钢铁破碎、振动和一次磁选过程中产生的颗粒物。 ①一期有组织颗粒物 一期的1条破碎生产线安装于封闭的破碎车间内。破碎机采用锤头将废旧钢铁锤碎，由于废旧钢铁表面有锈层，并附着有灰尘，因此破碎、振动和一次磁选过程中有颗粒物产生。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》，破碎、振动和一次磁选过程中产生的颗粒物约为原料的万分之三点六，废气量为2000m3/t-原料，一期废旧钢铁破碎量为10万t/a，即颗粒物产生量为36t/a。在破碎机上方、振动和一次磁选上方均安装集气罩，集气罩收集率为90%，有组织产生浓度为162mg/m3。产生的颗粒物经集气罩收集后通过引风机引入1台脉冲袋式除尘器处理，处理效率大于95%，每天工作16h，年工作300天，通过处理后的废气通过1根15m高排气筒（FQ-01）排放。经过布袋除尘器处理后颗粒物排放量约为1.62t/a，排放速率约为0.3375kg/h，排放浓度约为8.1mg/m3。则颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 ②一期无组织颗粒物 一期无组织产生量为3.6t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》密闭措施，颗粒物控制效率为70%，外逸颗粒物量按30%计，则一期无组织排放量约为1.08t/a，0.225kg/h，预计颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 ③二期有组织颗粒物 二期的1条破碎生产线安装于封闭的破碎车间内，二期废旧钢铁破碎量为4万t/a，即颗粒物产生量为14.4t/a。在破碎机上方、振动和磁选上方均安装集气罩，集气罩收集率为90%，有组织产生浓度为162mg/m3。产生的颗粒物经集气罩收集后通过引风机引入1台脉冲袋式除尘器处理，处理效率大于95%，每天工作16h，年工作300天，通过处理后的废气通过1根15m高排气筒（FQ-02）排放。经过布袋除尘器处理后颗粒物排放量约为0.648t/a，排放速率约为0.135kg/h，排放浓度约为8.1mg/m3。则颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 ④二期无组织颗粒物 二期无组织产生量为1.44t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》密闭措施，颗粒物控制效率为70%，外逸颗粒物量按30%计，则二期无组织排放量约为0.432t/a，0.09kg/h，预计颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 ⑤三期 三期只有剪切工序，无破碎工序。剪切过程中有颗粒物产生，由于剪切颗粒物较大，通过重力沉降于地面。通过采取及时清理地面、定期洒水抑尘的方式抑制扬尘的产生。 表20 本项目源强产生一览表 破碎量（t/a）; 产污系数; 颗粒物产生总量（t/a）; 有组织产生（t/a）量; 无组织产生量（t/a）; 较大颗粒物沉降于地面量（t/a）. 一期; 100000; 万分之三点六; 36; 32.4; 1.08; 2.52. 二期; 40000; 14.4; 12.96; 0.432; 1.008. 表21 本项目主要污染物产生及排放情况一览表 项目; 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 治理效率 %; 排放情况; 废气量 m3/a. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 一期; 破碎振动一次磁选工序; 颗粒物; 3.6; —; 车间密闭; 70; 1.08; 0.225; ≤1.0; 无组织. 32.4; 162; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 95; 1.62; 0.3375; 8.1; 2×108. 二期; 破碎振动一次磁选工序; 颗粒物; 1.44; --; 车间 密闭; 70; 0.432; 0.09; ≤1.0; 无组织. 12.96; 162; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 95; 0.648; 0.135; 8.1; 8×107. （2）大气环境影响预测 ①大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，以一期破碎机排气筒（FQ-01）和二期破碎机排气筒（FQ-02）为点源污染源，以本项目三期全部完成后两个破碎车间同时运行时的两个破碎车间为面源污染源，选择正常排放的污染物TSP和PM10作为评价因子，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。（一般采用小时浓度限值，无小时浓度值时采用8h均值的2倍、日均值的3倍、年均值的6倍值）。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表22 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表23 污染物评价标准 ②污染源参数 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值; 标准来源. PM10; 二类区; 24小时平均; 150µg/mg3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. TSP; 300µg/mg3. 主要废气污染源排放参数见下表。 表24 本项目主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 一期破碎排气筒（FQ-01）; 115.744120°; 39.043312°; 15; 15.0; 1.2; 20; 24.58; PM10; 0.3375; kg/h. 二期破碎排气筒（FQ-02）; 115.744539; 39.044209; 15; 15; 0.8; 20; 14.15; PM10; 0.135. 表25 本项目主要废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称; 左下角坐标; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北方向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度. 两个破碎车间; 115.743149°; 39.043070°; 15; 170; 44.6; 90; 12; TSP; 0.315; kg/h. ③项目参数 估算模式所用参数见下表。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -21.3 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④大气环境影响预测结果 ### 表27 本项目Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 最大浓度出现距离（m）. 一期破碎排气筒点源（FQ-01）; PM10; 3*150; 31.0260; 6.8947; 未出现; 201. 二期破碎排气筒点源（FQ-02）; PM10; 3*150; 12.4100; 2.7578; 未出现; 201. 两个破碎车间; TSP; 3*300; 75.0070; 8.3341; 未出现; 153. 本项目Pmax最大值出现在本项目三期全部完成后两个破碎车间同时运行时的面源，Cmax为75.0070ug/m3，Pmax值为8.3341%，D10%未出现，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定一期大气环境影响评价工作等级为二级，以本项目厂址为中心，厂界外延2.5km为一期大气环境影响评价范围。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，核算结果见表28、表29。 （3）废气污染源达标情况分析 ①有组织排放量核算结果 表28 本项目有组织排放量核算结果 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 (mg/m3); 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 一期; 破碎排气筒（FQ-01）; 颗粒物; 8.1; 0.3375; 1.620. 二期; 破碎排气筒（FQ-02）; 颗粒物; 8.1; 0.135; 0.648. 一般排放口合计; 颗粒物; 2.268. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.268. ②无组织排放量核算结果 表29 本项目无组织排放量核算结果 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 两个破碎车间; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 1000; 1.512. 无组织排放总计. 颗粒物; 1.512. ③大气污染物年排放量核算结果 表30 本项目大气污染物年排放量核算结果一览表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 3.780. （3）影响分析 由以上估算和预测结果分析可知：项目建设对区域环境空气质量影响不大，运行后废气有组织排放主要污染物颗粒物及无组织排放主要污染物颗粒物，均能够实现达标排放，颗粒物最大落地浓度占标率较低，不会对周边环境空气构成显著影响，当地环境空气质量可维持现状水平。 （4）大气环境防护距离 本环评采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中的大气环境防护距离计算模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果无超标点，因此本项目可不设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=IA(B×Lc+0.25×r2)0.5×LD 式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m³； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表31。 表31 本项目卫生防护距离计算参数取值 面源; 污染 因子; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; 生产单元面积（m2）; 风速（m/s）; 计算结果（m）. 两个破碎车间同时运行; TSP; 0.315; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 7584; 2.2; 6.7. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级，本项目只排放颗粒物一种污染物。因此，本项目卫生防护距离为50m。 距本项目最近的敏感点为东北侧1110米处的梁庄村，满足卫生防护距离的要求。 （6）废气污染物防治措施及其可行性分析 ①脉冲布袋除尘器可行性 脉冲布袋除尘器是一种高效布袋除尘器，是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的除尘设备。 脉冲布袋除尘设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速膨胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需要0.1-0.2s）。 脉冲布袋除尘器技术特点： a无需预除尘设备，能一次性处理高达1000g/m3浓度的灰尘，排放小于50g/m3，工艺流程简单； b袋式内无需喷吹管，机外换袋方便； c嵌入式弹性袋口，密封性能好； d脉冲阀数量小，清灰强度大，动作迅速； e整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工作； f滤袋使用寿命二年以上； g易实现隔离检修。 综上，破碎车间破碎、振动、一次磁选工序产生的颗粒物经集气罩+脉冲袋式除尘处理后由15m高排气筒排放；未收集的颗粒物以无组织形式排出破碎车间外。两个排气的最大排放浓度为12mg/m3，最大排放速率为0.3kg/h；本项目三期全部完成后两个破碎车间同时运行时无组织排放的最大浓度为81.3930ug/m3，颗粒物有组织、无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值要求。 综上所述，环保措施可行。 （7）大气环境影响评价自查表 表32 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（PM10 ） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录D£; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 无需设置. 污染源年排放量; SO2： （/ ）t/a; NOx： （ / ）t/a; 颗粒物： （3.780 ）t/a; VOCs： （/）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目厂区拟采取雨污分流。 本项目废水主要为职工生活污水。 本项目无生产废水产生；产生的废水主要为职工盥洗废水，生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、TN、TP和SS。由于废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。 综上所述，本项目废水不外排，不会对周围水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为废旧资源（含生物质）加工、再生利用，属于地下水影响评价Ⅳ类项目，导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本评价不再开展地下水环境影响评价工作。为加强对地下水的保护，避免生产过程对地下水造成污染影响，建设单位应对全厂地面进行硬化处理，危废间采取相应的防渗措施。 综上所述，项目营运期不会对周围水环境造成不良影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源噪声主要为剪切机、破碎机、振动机、除尘风机等设备噪声，源强70～95dB（A）。项目采取车间密闭、设备基础减振、厂房隔声、除尘风机进出口设软连接等措施降噪。 （1）预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行计算。 本项目对三期全部建设完成后产生的噪声进行预测分析。 （2）工程噪声源及分布情况 本项目主要噪声源及源强见表33。 表33 主要产噪设备及降噪措施一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 产噪声级; 治理措施; 降噪效果. 1; 剪切机; 85; 车间密闭、基础减振、厂房隔声; 25. 2; 破碎机; 95; 车间密闭、基础减振、厂房隔声; 25. 3; 振动机; 85; 车间密闭、基础减振、厂房隔声; 25. 4; 除尘风机; 95; 基础减震、除尘风机进出口设软连接; 20. （3）预测结果分析 各预测点预测结果见表34。 表34 噪声预测结果一览表 单位：dB(A） 预测点名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距车间距离（m）; 143; 70; 143; 70. 预测值; 36.9; 43.1; 36.9; 43.1. 标准值（昼间）; 60; 60; 60; 60. 标准值（夜间）; 50; 50; 50; 50. 由表29可知，项目运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，区域声环境能够保持现状水平。 4、固体废物影响分析 - 本项目一般固体废物主要为磁选过程产生的非磁性废料、布袋除尘器收集的除尘灰，危险废物为设备维护过程产生的废液压油（HW08 900-218-08）、废润滑油(HW08 900-217-08)、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套(HW49 900-041-49)，职工工作生活过程产生的职工生活垃圾。 - 一般固体废物 - 一期一般固体废物为磁选产生的有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、剪切产生的金属碎屑、除尘器收集的除尘灰、职工工作生活过程产生的职工生活垃圾。有色金属约0.01吨/a、塑料约0.01吨/a、橡胶约0.02吨/a、木块约0.02吨/a、纤维约0.01吨/a、渣土约0.1吨/a、金属碎屑0.1t/a，除尘器收集的除尘灰约30.78t/a，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人每天计算，职工共10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a。 - 二期一般固体废物为磁选产生的有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、剪切产生的金属碎屑、除尘器收集的除尘灰、职工工作生活过程产生的职工生活垃圾。有色金属约0.01吨/a、塑料约0.01吨/a、橡胶约0.01吨/a、木块约0.01吨/a、纤维约0.01吨/a、渣土约0.1吨/a、金属碎屑0.1t/a，除尘器收集的除尘灰约12.312t/a，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人每天计算，职工共10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a。 - 三期一般固体废物剪切产生的金属碎屑、职工工作生活过程产生的职工生活垃圾。金属碎屑0.1t/a、职工生活垃圾产生量按0.5kg/人每天计算，职工共10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a。 - 有色金属收集后外售给有色金属收购单位，塑料、橡胶、金属碎屑收集后外售给废品收购公司，木块、纤维、渣土、除尘灰和生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处理。 - 危险废物 ①危险废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确给出危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。 一期设备维护过程产生的废液压油约0.01t/a、废润滑油产生量约0.02t/a，废液压油桶、废润滑油桶2个/a，含油废棉纱、含油废手套0.01t/a，以上均为危险废物。 二期设备维护过程产生的废液压油约0.01t/a、废润滑油产生量约0.02t/a，废液压油桶、废润滑油桶2个/a，含油废棉纱、含油废手套0.01t/a，以上均为危险废物。 三期设备维护过程产生的废液压油约0.01t/a、废润滑油产生量约0.02t/a，废液压油桶、废润滑油桶2个/a，含油废棉纱、含油废手套0.01t/a，以上均为危险废物。 本项目危险废物经分类收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处置。 表35 本项目危险废物汇总情况一览表 固废名称; 危废 代码; 产生量 (t/a); 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08 900-217-08; 0.06; 设备维修、保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 工作日; 毒性; 分类收集后暂存于危废间，定期由有资质单位处置. 废液压油; HW08 900-218-08; 0.03; 设备维修、保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 工作日; 毒性. 废液压桶废润滑油桶; HW49 900-041-49; 6个/a; 设备维修; 固态; /; 矿物油; 每月; 毒性. 含油废棉纱、含油废手套; HW49 900-041-49; 0.06; 设备维修; 固体; /; 矿物油; 工作日; 毒性. ②危险废物储存情况 本项目产生的危险废物均分类暂存于危废暂存间内，危废间位于一期破碎车间东侧。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，对危险废物暂存场地提出如下安全措施： a设置单独的危险废物暂存地点，该地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； b危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志； c危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门人员看管。危废暂存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并配备医疗急救用品； d建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； e危险废物贮存场所室内地面硬化和防渗漏处理。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。出现泄漏事故及时向有关部门通报。 ③危险废物处置情况 本项目产生的危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位用专用车运走处理。 经采取上述措施后，本项目在运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、土壤环境影响分析 5.1 环境影响识别 （1）项目类型 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单（生态环境部令第1号）中“三十、废弃资源综合利用业”中的“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的其它。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于III类项目；占地面积42473.12m2，占地规模属于小型，项目主要影响途径为垂直入渗型（石油烃（C10-C40））。 - 影响类型与影响途径识别 项目土壤环境污染类别属于污染影响型，本次评价分建设期、营运期分别识别土壤环境影响途径。 ①建设期：施工期主要为设备安装，主要污染物为施工噪声等，不涉及土壤污染影响。 ②营运期：根据本厂生产特性，确定土壤环境污染途径主要为液压油、润滑油泄露，通过垂直入渗污染土壤环境。 表36 土壤环境影响类型与影响途径一览表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; /; √; /. 土壤环境影响源及影响因子识别一览表见表37。 表37 土壤环境影响源及影响因子识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 特征因子; 备注. 生产过程; 设备维护、保养; 垂直入渗; 石油烃（C10-C40）; 连续. 5.2 评价工作等级 土壤环境污染类别属于污染影响型，占地面积42473.12m2，占地规模属于小型。项目生产区东侧、西侧15m范围内为农田等环境敏感目标，土壤环境敏感程度属于敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判定土壤环境影响评价等级，见表38。 表38 土壤环境影响评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小 三级. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /; / /. 注：/表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上所述，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对于土壤环境影响评价等级为三级的项目，评价范围为厂址及其四周外50m。 5.3现状评价 本次评价针对项目总图布置，根据项目污染影响类型、环境敏感区分布情况及项目土壤评价等级的要求，在厂区内布置了3个土壤监测点，现状监测点具体位置详见图5，检测结果详见附件11。 由检测结果可知，本次评价范围内建设用地土壤各监测点各检测项目标准指数均小于1，均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600－2018）表1第二类用地筛选值和表2中石油烃第二类用地筛选值要求。 5.4、土壤环境影响评价 本项目土壤环境污染途径主要液压油、润滑油泄露，通过垂直入渗污染土壤环境。 生产车间、危废间等均按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）要求对厂区进行分区防渗，最大程度减少了污染物进入土壤可能性，液压油、润滑油采用符合标准的储存罐储存，杜绝泄露。 另外，由本次土壤环境现状监测结果可知，项目评价范围内建设用地各监测点土壤中挥发性有机物、石油烃（C10-C40）各项检测指标均未检出，说明垂直入渗对土壤环境的影响极小。 综合分析，项目在生产过程中只要加强管理，定期对设备进行维护保养，保证各项污染防治及治理措施和设施正常运转，就不会对土壤环境产生明显污染影响，项目建设对土壤环境的污染影响是可以接受的。 5.5、保护措施与对策 本项目土壤环境保护措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目土壤环境保护措施包括源头控制措施及过程控制措施，详见下表。 表39 土壤环境保护措施一览表 污染源; 污染类别; 污染因子; 保护措施. 液压油桶、润滑油桶、危险废物暂存间; 垂直入渗; 石油烃（C10-C40）; 在厂区四周种植对挥发性有机物吸附能力较强的高大树木. ①液压油、润滑油采用符合标准的材质储存，②危险废物暂存的危废间做防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。. 5.6、结论 本项目属于污染影响型，项目建设涉及垂直入渗影响，占地范围内应加强厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主，并对地面进行硬化，采取以上措施后，不会对项目区外的土壤环境造成影响。土壤环境影响自查表见表40。 表40 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 环境识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型☐；两种兼有☐. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地☐；未利用地☐. 占地规模; （42473.12）m2. 敏感目标信息; 敏感目标（农田）、方位（东侧、西侧）、距离（约15m）. 影响途径; 大气沉降£；地面漫流☐；垂直入渗R；地下水位☐；其他（）. 全部污染物; 石油烃（C10-C40）. 特征因子; 石油烃（C10-C40）. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类☐；Ⅱ类☐；Ⅲ类☑；Ⅳ类☐. 敏感程度; 敏感☑；较敏感☐；不敏感☐. 评价工作等级; 一级☐；二级☐；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）☑；b）☑；c）☐；d）☐. 理化特性; 见附件检测报告; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图见图6. 表层样点数; 3; 0; 0-20cm. 现状监测因子; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子+pH+石油烃. 现状评价; 评价因子; 同现状监测因子. 评价标准; GB 15618☐；GB 36600☑；表D.1☐；表D.2☐； 其他（）. 现状评价结论; 各评价因子均满足GB 36600表1中第二类用地筛选值的要求. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障☐；源头控制☑；过程防控☑；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标; /. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受。. 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表. 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目由主要负责人统一负责环境管理工作，配备1名兼职人员，负责日常环境管理工作。具体为：营运期的管理工作重点是各项环保措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。根据全厂制定的环境保护目标考核计划，结合日常运营各个环节对环境的不同要求进行考核，并把资源、能源消耗、资源回收、污染物排放量等环保指标纳入考核的范围内。提高员工的环保意识，加强环保知识教育和技术培训。 （2）监测计划 为了保证厂区和周围环境的持续发展，严格执行各项环境保护法规是不可少的，环境监测不仅是为了满足法规的需要，同时环境监测也是对本项目经营状况和经济收益进行监控的重要组成部分。该项目环境监测工作计划委托当地具有资质的有关单位负责。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及本项目具体实际，制定全厂监测计划，本项目所属单位不属于重点排污单位，监测计划具体如下： 表41 全厂监测计划表 污染源 类 别; 监测位置; 监测因子; 监测周期; 执行排放标准. 废气; 一期破碎机排气筒（FQ-01）; 颗粒物; 每年 1次; 《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996)表2二级标准. 二期破碎机排气筒（FQ-02）; 颗粒物; 每年 1次. 厂界; 颗粒物; 每年 1次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1季度1次; 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间要求.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 破碎、振动和一次磁选工序（FQ-01） | 颗粒物（有组织） | 集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 破碎、振动和磁选工序（FQ-02） | 颗粒物（有组织） | 集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒 |  |
|  | 一期、二期破碎车间无组织排放 | 颗粒物（无组织） | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值要求 |
| 水污 染物 | 职工盥洗废水 | COD、NH3-N、TN、TP、SS | 经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。 | 不外排 |
| 固体 废物 | 磁选 | 有色金属 | 外售给有色金属收购单位 | 合理处置 |
|  | 分拣 | 塑料、橡胶、金属碎屑 | 外售给废品收购单位 |  |
|  |  | 木块、纤维、渣土 | 收集后运至环卫部门指定地点处理 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 |  |  |
|  | 设备维护 | 废液压油（HW08 900-218-08） | 经分类收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处置 |  |
|  |  | 废润滑油(HW08 900-217-08) |  |  |
|  |  | 废液压油桶、废润滑油桶、废棉纱、废手套(HW49 900-041-49) |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为剪切机、破碎机、振动机、除尘风机等设备噪声，源强70～95dB（A）。本项目剪切机、破碎机、振动机安装在隔声厂房内、除尘风机进出口设软连接，同时运转设备进行基础减振，经距离衰减后，噪声可降至60dB(A)以下，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 厂区、车间地面硬化；化粪池做防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危废间做防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目投入运营后，产生的污染物经处理后达标排放，不会对该区域生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，占地面积42473.12m2，年处理30万吨的废旧钢铁，分三期建设：其中一期建设破碎车间一座，剪切车间一座，年处理10万吨废旧钢铁，全部为破碎料；二期建设破碎车间一座，剪切车间三座，年处理10万吨废旧钢铁，其中剪切料6万吨，破碎料4万吨；三期建设剪切车间两座，年处理废旧钢铁10万吨，全部为剪切料。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据2018年保定市环境质量监测数据统计可知， 6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为2.4毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米。项目所在区域为不达标区。 （2）地下水环境质量现状 区域地下水水质良好，项目所在地深层和浅层地下水各监测因子中，满足地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，是当地工业生产和生活饮用水的主要水源。 （3）声环境质量现状 项目所在区域为农村，声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。 （4）生态环境质量现状 区域内生态环境为农业生态，生态环境质量较好。 3、工程分析结论 （1）废气 ①一期有组织颗粒物 一期的1条破碎生产线安装于封闭的破碎车间内。破碎、振动和一次磁选过程中有颗粒物产生，破碎机上方、振动和一次磁选上方均安装集气罩，产生的颗粒物经集气罩收集后通过引风机引入1台脉冲袋式除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（FQ-01）排放。经过布袋除尘器处理后颗粒物排放量约为1.620t/a，排放速率约为0.3375kg/h，排放浓度约为8.1mg/m3。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 ②二期有组织颗粒物 二期的1条破碎生产线安装于封闭的破碎车间内，在破碎机上方、振动和磁选上方均安装集气罩，产生的颗粒物经集气罩收集后通过引风机引入1台脉冲袋式除尘器处理，通处理后的废气通过1根15m高排气筒（FQ-02）排放。经过布袋除尘器处理后颗粒物排放量约为0.648t/a，排放速率约为0.135kg/h，排放浓度约为8.1mg/m3。则颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 ③三期 三期只有剪切工序，无破碎工序。 ④一、二期无组织颗粒物 一期破碎工序有10%的颗粒物无组织排放，其中60%的颗粒物比重较大，沉降于地面。剩余的40%较小颗粒物随着空气流动，预计无组织排放量约为0.4t/a，0.133kg/h。 一期、二期破碎工序有10%的颗粒物无组织排放，其中70%的颗粒物比重较大，沉降于地面。剩余的30%较小颗粒物随着空气流动，预计无组织排放量约为1.512t/a，0.315kg/h， 由表22可知，本项目三期全部完成后两个破碎车间同时运行时无组织排放的最大浓度为75.0070ug/m3，，预计颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。 经过预测分析可知：本项目建设完成后对区域环境空气质量影响不大，运行后废气有组织排放主要污染物颗粒物及无组织排放主要污染物颗粒物，均能够实现达标排放，颗粒物最大落地浓度占标率很低，不会对周边环境空气构成显著影响，当地环境空气质量可维持现状水平。 （2）废水 本项目的生产用水为一期破碎前喷雾用水，主要用于避免扬尘，喷雾水量较小，破碎过程温度较高，抑尘过程全部损耗，无生产废水产生；产生的废水主要为职工盥洗废水。由于废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。 综上所述，本项目废水不外排，营运期对周围水环境影响较小。 （3）声环境 本项目噪声主要为剪切机、破碎机、振动机、除尘风机等设备噪声，源强70～95dB（A）。剪切机、破碎机、振动机安装在隔声厂房内，除尘风机进出口设软连接，同时运转设备进行基础减振等措施降噪。本项目对三期全部完成后产生的噪声进行预测，经预测运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目建成后不会对周围声环境质量产生明显影响，区域声环境能够保持现状水平。 - （4）固体废物 - 本项目产生的一般固体废物为磁选产生的有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、剪切产生的金属碎屑、除尘器收集的除尘灰、职工工作生活过程产生的职工生活垃圾，本项目产生的危险废物为设备维护过程产生的废液压油（HW08 900-218-08）、废润滑油(HW08 900-217-08)、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套(HW49 900-041-49)。 - 有色金属收集后外售给有色金属收购单位，塑料、橡胶、金属碎屑收集后外售给废品收购公司，木块、纤维、渣土、除尘灰和生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处理。 - 废液压油、润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、废棉纱、废手套为危险固体废物，分类收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处置。 - 综上所述，本项目产生的固体废物全部合理处置。 4、环境影响分析结论 本项目运营期废气达标排放，不会对周围环境空气造成明显影响。 本项目不会对当地水环境产生不利影响。 本项目通过合理布局、采用低噪声设备、加强设备维护，采取减振及建筑隔声等措施，厂界噪声能够维持现有水平。 本项目固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、环境保护措施可行性分析结论 本项目采取的污染治理措施可靠，可保证污染物达标排放，符合清洁生产要求，污染防治措施可行。 6、总量控制结论 本项目污染物总量控制指标为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物2.268t/a。 其中： 本项目一期污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物1.620t/a。 本项目二期污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0.648t/a。 本项目三期污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0t/a。 7、评价结论 本评价认为，本项目的建设内容符合国家产业政策，选址可行，平面布置合理，在落实本报告表规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，符合“总量控制”要求。从环境保护的角度讲，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、在营运期，不得擅自变动污染防治设施，保证污染防治设施正常运行。 2、加强对机械设备日常管理及维修保养工作，确保各项污染物长期稳定达标排放。 3、认真落实环保措施，确保生产过程中各项污染物长期稳定达标运行 三、建设项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单及管理要求见表42，“三同时”验收一览表见表43、表44、表45。 表42 污染物排放清单及管理要求一览表 序号; 类型; 内容. 1; 工程组成; 一期建设破碎车间一座，剪切车间一座，年处理10万吨废旧钢铁，全部为破碎料，破碎至10mm的粒状； 二期建设破碎车间一座，剪切车间三座，年处理10万吨废旧钢铁，其中剪切料6万吨，破碎料4万吨，破碎至10mm的粒状； 三期建设剪切车间两座，年处理废旧钢铁10万吨，全部为剪切料。. 2; 原辅材料组分要求; 废旧钢铁，不含废电子电器产品、废电池、废电机、废汽车、危险废物、废五金等废物。. 3; 环境保护措施及运行参数. 3.1; 废气; 环保措施; 一期破碎车间的破碎、振动和一次磁选工序产生的颗粒物经集气罩收集，由脉冲袋式除尘器收集后，最后由1根15m高排气筒（FQ-01）排放； 二期破碎车间的破碎、振动和磁选工序产生的颗粒物经集气罩收集，由脉冲袋式除尘器收集后，最后由1根15m高排气筒（FQ-02）排放。. 环保投资; 一期78万元，二期18万元. 3.2; 废水; 环保措施; 由于废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。. 环保投资; /. 3.3; 噪声; 环保措施; 基础减振、厂房隔声、除尘风机进出口设软连接等. 环保投资; 三期各0.5万元. 3.4; 固废; 环保措施; 一般固废：①有色金属收集后外售给有色金属收购单位，②塑料、橡胶、金属碎屑收集后外售给废品收购公司，③木块、纤维、渣土、除尘灰和生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处理。 危险废物：①废液压油，②废润滑油，③废液压油桶、废润滑油桶，④含油废棉纱、含油废手套，废液压油、废润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套分类收集后暂存危废间，定期委托有资质单位处置. 环保投资; 三期各1.5万元. 4; 污染物排放种类、浓度及执行标准. 4.1; 废气; 污染物种类; 一期颗粒物（有组织）（FQ-01）; 二期颗粒物（有组织）（FQ-02）; 颗粒物（无组织）. 预测排放情况; 排放浓度8.1mg/m3，排放速率0.3375kg/h; 排放浓度8.1mg/m3，排放速率0.135kg/h; 厂界≤1.0mg/m3. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 标准值; 15m高排气筒：排放浓度120 mg/m3，排放速率3.5kg/h; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 排放口信息; /. 4.2; 废水; 污染物种类; COD、NH3-N、TN、TP、SS. 预测排放 情况; 由于废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥，无废水外排。. 4.3; 噪声; 污染物 种类; 等效连续A声级. 预测排放情况; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 标准值; 昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A). 排放口信息. 4.4; 固废; 污染物种类; 有色金属、塑料、橡胶、金属碎屑、木块、纤维、渣土、除尘灰、生活垃圾. 执行标准; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。. 排放口信息. 污染物种类; 废液压油、废润滑油、废液压油桶、废润滑油桶、含油废棉纱、含油废手套. 执行标准; 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。. 排放口信息. 5; 污染物排放总量控制指标. 5.1; 污染物; COD; NH3-N; TN; TP; SO2; NOx; VOCs; 颗粒物. 5.2; 一期污染物总量控制指标建议值; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 1.620t/a. 二期污染物总量控制指标建议值; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0.648t/a. 三期污染物总量控制指标建议值; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a. 本项目全部完成后污染物总量控制指标建议值; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 2.268t/a. 6; 企业环境信息公开. 6.1; 公开内容; ①基础信息，包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③防治污染设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤其他应当公开的环境信息。. 6.2; 公开方式; ①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。. 表43 一期竣工环境保护验收内容一览表 项目; 污染源; 环保措施; 标准值; 排放标准. 废水; --; --; --; --. 废气; 破碎车间破碎、振动、一次磁选工序（有组织）; 集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒; 15m高排气筒：排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996)表2二级标准. 破碎车间破碎、振动、一次磁选工序（无组织）; --; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 设备运行时 产生的噪声; 采取基础减振、厂房隔声、除尘风机进出口设软连接等隔声降噪措施; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 危险废物：废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、含油废棉纱、含油废手套; 分类收集后暂存在危废间，委托有资质单位定期处置; --; 妥善处置. 有色金属; 外售给有色金属收购单位; --. 塑料、橡胶、金属碎屑; 外售给废品收购单位; --. 木块、纤维、渣土; 收集后运至环卫部门指定地点处理; --. 除尘灰; --. 职工生活垃圾; --. 表44 二期竣工环境保护验收内容一览表 项目; 污染源; 环保措施; 标准值; 排放标准. 废水; --; --; --; --. 废气; 破碎车间破碎、振动、磁选工序（有组织）; 集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒; 15m高排气筒：排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996)表2二级标准. 破碎车间破碎、磁选工序（无组织）; --; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 设备运行时 产生的噪声; 采取基础减振、厂房隔声、除尘风机进出口设软连接等隔声降噪措施; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 危险废物：废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、含油废棉纱、含油废手套; 分类收集后暂存在危废间，委托有资质单位定期处置; --; 妥善处置. 有色金属; 外售给有色金属收购单位; --. 塑料、橡胶、金属碎屑; 外售给废品收购单位; --. 木块、纤维、渣土; 收集后运至环卫部门指定地点处理; --. 除尘灰; --. 职工生活垃圾; --. 表45 三期竣工环境保护验收内容一览表 项目; 污染源; 环保措施; 标准值; 排放标准. 废水; --; --; --; --. 废气; --; --; --; --. 噪声; 设备运行时 产生的噪声; 采取基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A); 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 危险废物：废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、含油废棉纱、含油废手套; 分类收集后暂存在危废间，委托有资质单位定期处置; --; 妥善处置. 职工生活垃圾; 收集后运至环卫部门指定地点处理; --. 金属碎屑; 外售给废品收购单位; --.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 平面布置图 附图4 50卫生防护距离包络线图 附图5 项目所在地与生态红线位置关系图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 分期建设的申请 附件4 委托书 附件5 承诺书 附件6 项目选址请示 附件7 徐水区人民政府公文批示 附件8 陈庄村出具的土地证明 附件9 徐水区国土资源局出具的符合总体规划意见 附件10 土地证 附件11 土壤现状检测报告 附件12 项目审批基础信息表