徐审环表字〔2020〕13号

- 保定市徐水区行政审批局

- 关于河北奥沣再生资源回收有限公司废旧钢铁回收加工项目环境影响报告表的批复

河北奥沣再生资源回收有限公司：

所报《 废旧钢铁回收加工项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、本项目位于保定市徐水区东史端镇陈庄村村南，东侧为安佑道路，隔路为农田；南侧为保定安佑畜牧科技服务有限公司,项目已由保定市徐水区发展和改革局备案：徐水发改备字〔2018〕48号。

二、总投资13500万元，环保投资102万元，占总投资的0.76%。一期投资4500万元，环保投资80万元；二期投资6000万元，环保投资20万元；三期投资3000万元，环保投资2万元。2019年1月该地块被批准拨用为工业用地，地块编号为冀（2019）保定市徐水区不动产第0000059号，批准拨用占地面积42473.12m2，因此本项目选址符合徐水县土地利用总体规划。一期建设破碎车间一座，剪切车间一座，年处理10万吨废旧钢铁，全部为破碎料。其中一期生产设备：废钢破碎生产线PSX-80104型1套、废钢剪断机Q91Y-800WC型1台、装载机3台、抓钢机3台、天车20t1台。本项目生产无需用热，办公室冬季采用空调供暖，不建燃油、燃煤、燃气锅炉供热设施，用电由徐水供电公司提供。废旧钢铁进厂后首先进行放射性检测和过磅，禁止含辐射废旧金属进入厂区。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账，编制突发环境事件应急预案，项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：本项目一期废气主要为营运过程中废旧钢铁破碎、振动和一次磁选过程中产生的颗粒物。在破碎机上方、振动和一次磁选上方均安装集气罩，产生的颗粒物经集气罩收集后通过引风机引入1台脉冲袋式除尘器处理通过处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。

4、废水：厂区拟采取雨污分流，本项目一期废水主要为职工生活污水，产生的废水主要为职工盥洗废水。本项目的生产用水为一期破碎前喷雾用水，主要用于避免扬尘，喷雾水量较小，破碎过程温度较高，抑尘过程全部损耗，无生产废水产生。由于废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。 综上所述，本项目废水不外排，营运期对周围水环境影响较小，不会对周围水环境产生影响。

5、噪声：本项目一期的噪声源主要为剪切机、破碎机、振动机、除尘风机等设备噪声。本项目剪切机、破碎机、振动机安装在隔声厂房内、除尘风机进出口设软连接，同时进行基础减振，经距离衰减后，能够满足噪声排放标准标准要求。

6、固废：本项目一期一般固体废物为磁选产生的有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、剪切产生的金属碎屑、除尘器收集的除尘灰、职工工作生活过程产生的职工生活垃圾。有色金属收集后外售给有色金属收购单位，塑料、橡胶、金属碎屑收集后外售给废品收购公司，木块、纤维、渣土、除尘灰和生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处理。一期设备维护过程产生的废液压油、废润滑油，废液压油桶、废润滑油桶，含油废棉纱、含油废手套，以上均为危险废物。本项目产生的危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位用专用车运走处理。

经采取上述措施后，本项目在运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、本项目污染物总量控制指标为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物2.268t/a。

本项目一期污染物排放总量控制指标建议值为COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物1.620t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年6月4日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局    河北奥沣再生资源回收有限公司