- 6、验收执行标准

- 6.1 污染物排放标准

1、运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

2、一般工业固体废物处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准及2013年修改单要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定。

- 6.2 环境质量标准

运营期项目周围村庄、学校等环境敏感点的声环境质量执行《声环境质量标准》1类标准，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。

- 6.3 污染物总量控制指标

根据保定市徐水区环境保护局关于对保定鼎晟鑫机械加工厂年产3000套精密机械配件加工项目环境影响报告补充评价，项目污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、TP0t/a、TN0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。

- 7、验收监测内容

河北鹏博检测技术服务有限公司于2019年12月7日、8日进行了竣工验收检测并出具检测报告，通过对厂界噪声的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

- 7.1 环境保护设施调试效果

项目噪声主要为机械设备运转产生的噪声，采取了“选用低噪声设备＋设备置于生产车间＋基础减振＋建筑隔声”等隔声降噪措施。

项目噪声监测内容见表7-1，噪声监测点位图见图7-1。

表7-1  噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 各厂界外1m，共计4个（N1~N4） | 等效连续A声级 | 2019年12月7日、8日连续监测2天，每天昼间监测1次 |
| 离厂区最近的声环境敏感点，共计3个（N5~N7） | 等效连续A声级 | 2019年12月7日、8日连续监测2天，每天昼间监测1次 |

图7-1  项目噪声监测点位平面示意图

- 7.2 环境质量监测

根据《保定鼎晟鑫机械加工厂年产3000套精密机械配件加工项目环境影响报告补充评价》中的环境质量监测计划，我厂在本次验收过程中对距厂区最近的环境敏感点——距厂界西南8m处的白塔铺村居民，距厂界西侧20m的白塔铺小学教学楼和距厂界北侧78m的白塔铺中心幼儿园教学楼的声环境进行了监测，监测内容见表7-1，监测点位图见图7-2。

- 8、质量保证及质量控制

项目检测单位为河北鹏博检测技术服务有限公司，该公司通过了河北省质量技术监督局检验检测机构资质认定，具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，科学设计监测方案，合理布设监测点位，确保采集的样品具有代表性，严格操作技术规范，保证监测数据的准确可靠。在监测过程中，样品采集、记录、运输保存及实验室分析，严格按国家标准、行业标准及国家有关部门颁布的相应技术规范和规定执行；所有采样、分析人员均经过上岗培训和人员能力确认，并持证上岗。监测报告严格实行三级审核制度。

- 8.1 检测仪器及检测分析方法

检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测仪器经计量部门检定并在有效期内。监检测分析方法及检测仪器一览表见表8-1。

表8-1  检测分析方法及仪器情况表

| 检测项目 |  | 分析方法及方法来源 | 仪器名称/型号/编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计 （HBPB-C-129） | / |
|  |  |  | AWA6221A声校准器 （HBPB-L-105） | / |
| 敏感点噪声 | 等效连续A声级 | 《声环境质量标准》 GB3096-2008 | AWA5688多功能声级计 （HBPB-C-129） | / |
|  |  |  | AWA6221A声校准器 （HBPB-L-105） | / |

- 8.2 人员能力

所有采样、分析人员均经过上岗培训和人员能力确认，并持证上岗。监测人员资质见8-2。

表8-2  监测人员资质一览表

| 姓名 | 项目 | 上岗证号 |
| --- | --- | --- |
| 孙奇 | 采样人员 | 2016024 |
| 王羽哲 | 采样人员 | HBPB038 |

- 8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

仪器均符合国家有关标准或技术要求。检测过程严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。

每次测量前后现场进行声学校准，校准结果见8-3。

表8-3  AWA5688多功能声级计校准表（HBPB-C-129）

| 采样日期 | 设定值 dB(A) |  | 测定结果 dB(A) | 合格评定标准 dB(A) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.7 昼间 | 采样前 | 94.0 | 93.8 | ＜±0.5 | 合格 |
|  | 采样后 | 94.0 | 93.8 |  | 合格 |
| 2019.12.8 昼间 | 采样前 | 94.0 | 93.8 |  | 合格 |
|  | 采样后 | 94.0 | 93.8 |  | 合格 |

- 9、验收监测结果

- 9.1 生产工况

河北鹏博检测技术服务有限公司于2019年12月7日、8日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，我厂生产负荷为100%，且工况稳定，满足环保验收检测技术规范要求。

表9-1  建设项目竣工验收监测期间产量核实

| 监测日期 | 产品 | 设计年产量 | 实际日产量 | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.7 | 精密机械配件 | 3000套/a | 12套/d | 100 |
| 2019.12.8 | 精密机械配件 | 3000套/a | 12套/d | 100 |
| 注：我厂实际生产运行情况为：年生产250天，1班制，每班工作8小时。 |  |  |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试运行效果

9.2.1 环保设施去除效率要求

（1）废水治理设施

项目切削液稀释用水全部进入切削液、不外排，循环冷却水定期补充、不外排，职工生活污水产生量小且水质简单，全部用于泼洒地面、抑尘。防渗旱厕废液定期清掏外运沤肥处置。

根据环评及审批意见、补充评价及备案意见，废水无去除效率要求。

（2）废气治理设施

项目不设燃煤、燃气设施，生产过程无工艺废气产生。

（3）噪声治理设施

项目噪声主要为机械设备运转产生的噪声，采取了“选用低噪声设备＋设备置于生产车间＋基础减振＋建筑隔声”等隔声降噪措施。

根据环评及审批意见、补充评价及备案意见，噪声无去除效率要求。

（4）固体废物治理设施

项目营运期生产过程产生的下脚料、残次品收集后外售给河北博奥顺成再生资源回收有限公司，职工生活垃圾运至环卫部门指定地点统一处置，废切削液及切削液废包装桶、废润滑油及润滑油废包装桶、废电火花油及电火花油废包装桶暂存于危废临时贮存间，定期交由河北风华环保服务有限公司进行处理。

根据环评及审批意见、补充评价及备案意见，固废无去除效率要求。

9.2.2 污染物达标排放监测结果

（1）废气

项目不设燃煤、燃气设施，生产过程无工艺废气产生。

（2）废水

项目切削液稀释用水全部进入切削液、不外排，循环冷却水定期补充、不外排，职工生活污水产生量小且水质简单，全部用于泼洒地面、抑尘。防渗旱厕废液定期清掏外运沤肥处置。

（3）厂界噪声

项目厂界噪声监测结果见表9-2。

表9-2  噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 2019.12.7 |  | 2019.12.8 |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| N1东厂界 | 59 | — | 59 | — |  | GB12348-2008中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) | 达标 |
| N2南厂界 | 58 | — | 57 | — |  |  | 达标 |
| N3西厂界 | 57 | — | 57 | — |  |  | 达标 |
| N4北厂界 | 55 | — | 55 | — |  |  | 达标 |

经检测，我厂厂界昼间噪声值范围为55dB(A)~59dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间限值要求（夜间不生产）。

（4）固（液）体废物

项目产生的固体废物主要为下脚料、残次品、废切削液及切削液废包装桶、废润滑油及润滑油废包装桶、废电火花油及电火花油废包装桶以及职工生活垃圾。

项目自试生产至今下脚料产生量约为4t/a，下脚料上沾染一定量的切削液，经甩干机甩干并回收沾染的切削液后，暂存于厂区西侧库棚中的一般固废暂存处。该暂存处防风、防雨、防晒，地面进行了硬化处理且设有托盘，防止下脚料在暂存过程中未被回收的切削液因滴、漏而污染环境。项目自试生产至今残次品产生量约为2t/a，收集后与下脚料分区暂存于厂区西侧库棚中的一般固废暂存处。下脚料和残次品属于一般固体废物，收集后外售给河北博奥顺成再生资源回收有限公司，我厂已与其签订了处置协议。

项目自试生产至今废切削液产生量约为0.09t/a，切削液废包装桶产生量为4个，废润滑油产生量约为0.009t/a，润滑油废包装桶产生量为2个，废电火花油产生量约为0.004t/a，电火花油废包装桶产生量为1个，废切削液及切削液废包装桶、废润滑油及润滑油废包装桶、废电火花油及电火花油废包装桶均属于危险废物，收集后暂存于厂区西侧为危废临时贮存间，定期交由河北风华环保服务有限公司进行处理，我厂已与其签订了处置协议，但由于危废临时贮存间尚余有一定的暂存量，上述危险废物暂未发生转移。

项目自生产至今生活垃圾产生量约为0.432t/a，定期运至环卫部门指定地点统一处置。

（5）污染物排放总量核算

根据项目环评及审批意见、补充评价及备案意见，项目总量控制建议值为：COD 0t/a、氨氮0t/a、TP0t/a、TN0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。

项目不设燃煤、燃气设施，生产过程无工艺废气产生，废气主要污染物排放总量为SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0t/a、颗粒物0t/a。

项目切削液稀释用水全部进入切削液、不外排，循环冷却水定期补充、不外排，职工生活污水产生量小且水质简单，全部用于泼洒地面、抑尘。防渗旱厕废液定期清掏外运沤肥处置。项目废水主要污染物排放总量为COD 0t/a、氨氮0t/a、TP0t/a、TN0t/a。

项目污染物排放总量核算情况见表9-3。

表9-3  项目污染物排放量总量核算一览表

| 控制项目 | 实际排放量(t/a) | 总量控制指标(t/a) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0 | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 0 | 0 | 达标 |
| 总氮 | 0 | 0 | 达标 |
| 总磷 | 0 | 0 | 达标 |
| SO2 | 0 | 0 | 达标 |
| NOx | 0 | 0 | 达标 |
| VOCs | 0 | 0 | 达标 |
| 颗粒物 | 0 | 0 | 达标 |

由表9-3可知，各污染物均达到了环评及审批意见、补充评价及备案意见中规定的总量排放要求。

9.2.3 声环境质量监测结果

根据《保定鼎晟鑫机械加工厂年产3000套精密机械配件加工项目环境影响报告补充评价》中的环境质量监测计划，我厂在本次验收过程中对距厂区最近的环境敏感点——距厂界西南8m处的白塔铺村居民，距厂界西侧20m的白塔铺小学教学楼和距厂界北侧78m的白塔铺中心幼儿园教学楼的声环境进行了监测，监测结果见表9-4。

表9-4  环境敏感点噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 2019.12.7 |  | 2019.12.8 |  |  | 执行标准 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| N5厂区北侧白塔铺中心幼儿园教学楼外 | 54 | — | 53 | — |  | GB3096-2008 1类标准：昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A) | 达标 |
| N6厂区西北白塔铺小学教学楼外 | 50 | — | 52 | — |  |  | 达标 |
| N7厂区西南白塔铺村居民住房外 | 53 | — | 54 | — |  |  | 达标 |

经检测，距我厂最近的环境敏感点的噪声值范围为50dB(A)~54dB(A)，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区昼间标准要求（我厂夜间不生产）。

- 10、验收监测结论

- 10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

项目废气、废水、噪声、固废等环保设施均无处理效率相关要求。

10.1.2 污染物排放监测结果

（1）废气

项目不设燃煤、燃气设施，生产过程无工艺废气产生。

（2）废水

项目切削液稀释用水全部进入切削液、不外排，循环冷却水定期补充、不外排，职工生活污水产生量小且水质简单，全部用于泼洒地面、抑尘。防渗旱厕废液定期清掏外运沤肥处置。

（3）噪声

项目噪声主要为机械设备运转产生的噪声，采取了“选用低噪声设备＋设备置于生产车间＋基础减振＋建筑隔声”等隔声降噪措施。

经检测，我厂厂界昼间噪声值范围为55dB(A)~59dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间限值要求（夜间不生产）；距我厂最近的环境敏感点的噪声值范围为50dB(A)~54dB(A)，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区昼间标准要求（我厂夜间不生产）。

（4）固体废物

项目营运期生产过程产生的下脚料、残次品收集后外售给河北博奥顺成再生资源回收有限公司，职工生活垃圾运至环卫部门指定地点统一处置，废切削液及切削液废包装桶、废润滑油及润滑油废包装桶、废电火花油及电火花油废包装桶暂存于危废临时贮存间，定期交由河北风华环保服务有限公司进行处理。因此，项目固废全部妥善处置。

（5）总量控制要求

经检测，项目各项污染物排放总量为：COD 0t/a、氨氮0t/a、TP0t/a、TN0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。项目环评及审批意见、补充评价及备案意见中各污染物排放总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、TP0t/a、TN0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a。项目各项污染物排放总量均满足环评及审批意见、补充评价及备案意见中各污染物总量控制指标要求。

- 10.2 验收监测结论

综上分析，项目已按环评及审批意见、补充评价及备案意见要求进行了环境保护设施建设，各污染物排放满足相关环境排放标准要求，各污染物经治理后达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：保定鼎晟鑫机械加工厂                                                      填表人(签字)：                                                项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 年产3000套精密机械配件加工项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 保定市徐水区高林村镇白塔铺村东北侧8m处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理名录) |  |  | 二十四、通用设备制造业-69-通用设备制造及维修 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 改扩建技术改造 |  | 项目中心坐标 |  | 东经115°40'12.61" 北纬39°03'47.89" |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产3000套精密机械配件 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产3000套精密机械配件 |  | 环评单位 |  | 保定新创环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 原徐水县环境保护局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 徐环表字[2013]55号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年5月1日 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年11月7日 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 保定鼎晟鑫机械加工厂 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 河北鹏博检测技术服务有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 100% |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  | 1211.7 |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 10 |  | 所占比例(%) |  | 0.83 |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  | 1211.7 |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 10 |  | 所占比例(%) |  | 0.83 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | / |  | 废气治理(万元) |  | / | 噪声治理(万元) |  | 7 |  | 固体废物治理(万元) | 3 | 绿化及生态(万元) |  | / | 其他(万元) |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 2000h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 保定鼎晟鑫机械加工厂 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 91130609760322184K |  | 验收时间 |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新代老” 削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / |  |  | / | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / |  | / | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / |  | / | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 废气 |  | / | / |  | / | / | / | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / |  | / | / | / | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 烟尘 |  | / | / |  | / | / | / | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / |  | / | / | / | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / |  | / | / | / | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / |  | / | 21.766 | 21.766 | 0 |  | 0 | / |  | 0 | 0 | / |  | 0 |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)    3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；
大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年