徐审环表字〔2020〕17号

- 保定市徐水区行政审批局

- 关于收购徐水县东黑山德飞建材经销处商品混凝土生产线技改项目环境影响报告表的批复

保定鸿兴混凝土制造有限公司：

所报《 水泥制品加工生产项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、建设项目位于保定市徐水区大王店镇东黑山村，项目东侧隔路为农田，南侧隔路为农田，西侧为空地，北侧为空地。项目距离东黑山村450m。项目占地面积 2051.35m2 ，该项目占地属于工业用地。保定市徐水区发改局备案（徐水发改备字[2019]13号）。

二、项目总投资2113.7万元，环保投资45万元。现有工程主要建设办公室、材料堆场、生产区等。保定鸿兴混凝土制造有限公司拟对现有项目进行升级改造和扩建，拆除原有搅拌生产线，新建封闭式生产车间，淘汰原有60型混凝土搅拌站生产线，新购120型混凝土搅拌站生产线，新增罐车、泵车、铲车等运输车辆，增加1个水泥仓，并对现有料仓除尘设施进行升级改造，改扩建完成后，全厂混凝土产能增加到30万m3/a，主要原辅材料：外购水泥、砂子、砂石、粉煤灰、矿粉、添加剂。项目不建燃煤锅炉，冬季采暖采用空调、电暖气。项目用电由保定市徐水区供电公司供给，电力供应稳定充足。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账，项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：改扩建完成后，项目4个原料筒仓（2个水泥仓、1个粉煤灰仓、1个矿粉仓）均自带1套脉冲布袋除尘器，进料产生的废气经治理后经仓顶15m高排气筒排放；搅拌机密闭，搅拌过程产生的粉尘经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。本项目物料全部置于料棚中密闭存放，通过采取减少厂区内物料堆放数量，并设置洒水装置定期喷水增湿，料棚除进出口外，不得另设通风设施，无进出作业时料棚关闭，厂区门口设置车辆冲洗池等措施。

4、废水：项目产生的废水主要为搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水和职工生活污水。搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水经三级沉淀处理后全部回用。本项目生活污水主要为职工生活盥洗废水，因其产生量小且水质简单，全部用于厂区地面泼洒抑尘、料场增湿，不外排。

5、噪声：本项目生产区噪声主要来源于搅拌、输送等生产过程、水泵及装载机装卸料时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声等措施；装载机运输车辆、装卸物料时严格操作、减速慢行，避免偶发噪声对外环境产生不良影响。经采取以上措施后，再经距离衰减和厂界围墙、绿篱隔声消音作用，项目建设不会对周边声环境造成污染，区域声环境能够保持现状水平。

6、固废：项目营运期的固体废弃物主要有沉淀池产生的残留混凝土和沉渣、除尘器除尘灰以及职工办公生活产生的生活垃圾。残留混凝土和沉渣全部做原料重新利用不外排；生活垃圾集中清运至环卫部门指定地点妥善处置。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、污染物排放总量控制结论

改扩建后全厂污染物排放总量建议指标为：COD0t/a，氨氮0t/a，总氮0t/a，总磷0t/a，SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物1.405t/a，挥发性有机物(VOCS)0t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。增加厂区绿化面积，美化厂区环境。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年7月8日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局        保定鸿兴混凝土制造有限公司