徐审环表字〔2020〕28号

- 保定市徐水区行政审批局

- 关于保定丰硕达混凝土有限公司年产100万m3商品混凝土、50万吨水泥稳定土建设项目建设环境影响报告表的批复

保定丰硕达混凝土有限公司：

所报《保定丰硕达混凝土有限公司年产100万m3商品混凝土、50万吨水泥稳定土建设项目建设环境影响报告表》收悉，根据环境影响评价结论、专家评估意见、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、本项目属于新建，地址位于保定市徐水区洋丰路北双丰大街东，项目北侧隔路为农田，东侧隔路为河北新洋丰肥业有限公司，南侧隔路为农田，西侧为农田。距项目较近的环境敏感点为厂区东侧900m处的北孤庄营村。保定市徐水区发改局已经为本项目出具备案（徐水发改备字[2020]86号）。项目占地为借用河北新洋丰肥业有限公司土地，土地性质为工业用地，土地证证号为：冀（2020）保定市徐水区不动产权第0000600号。项目占地在保定市徐水区人民政府2020年6月4日发布的《保定市徐水区城区控制性详细规划动态维护（2019年度）》方案的用地布局规划图中标注为一类工业用地符合规划。

二、本项目投资10435万元，环保投资97万元。项目位于保定市徐水区洋丰路北双丰大街东。项目北侧隔路为农田，东侧隔路为河北新洋丰肥业有限公司，南侧隔路为农田，西侧为农田。距项目较近的环境敏感点为厂区东侧900m处的北孤庄营村。本项目分两期建设，南部为生活办公区，中部为一期工程生产区、北部为二期工程生产区。人员出入大门位于南墙，生活办公区西部为生活楼，东部自南向北依次为办公室、厕所、实验室、车队室、调度室及门卫；车队出入口位于东墙中部，一期工程生产区西侧由南向北依次为、库房、队长室、车辆配件室、锅炉房、发电房，中部由南向北依次一期工程混凝土搅拌楼、一期工程原料库和水泥稳定土搅拌楼；二期工程生产区西部为二期工程原料库，东部由南向北依次为二期工程生产区大门和二期混凝土搅拌楼。一期建设项目主要生产设备：①混凝土生产机组（HZS240）2套；水泥筒仓（300t，h=26m）4座、粉煤灰筒仓（300t，h=26m）2座、矿粉筒仓（300t，h=26m）2座、减水剂罐（20t）2座、（10t）6座、膨胀剂筒仓（100t，h=10m）1座、配料机3座、输送带2套、搅拌机（HZS240）2座，②稳定土搅拌机组（WCZ600）1套；水泥筒仓（200t，h=17m）1座、配料机1座、输送带1条、搅拌机（WCZ600）1座、铲车5台、运输罐车12台、泵车2台、燃气锅炉（WNS2-1.25-Q）1台、砂石分离机1套、污泥压滤机1台、喷淋抑尘系统1套、车轮冲洗系统1套、检验设备1套、总计28台。二期建设项目主要生产设备：混凝土生产机组（HZS240）2套；水泥筒仓（300t，h=26m）4座、粉煤灰筒仓（300t，h=26m）2座、矿粉筒仓（300t，h=26m）2座、减水剂罐（20t）2座、（10t）6座、膨胀剂筒仓（100t，h=10m）1座、配料机2座、输送带2套、搅拌机（HZS240）2座，铲车4台、运输罐车12台、泵车1台、砂石分离机1套、污泥压滤机1台、喷淋抑尘系统1套、车轮冲洗系统1套、总计23台。

主要原辅材料：水泥、石子、粉煤灰、矿粉、砂子、减水剂、膨胀剂、石屑。项目建成后，一期工程实施后年产商品混凝土50万m3、水泥稳定土50万t，二期工程实施后商品混凝土增产50万m3，实现全厂年产商品混凝土100万m3、水泥稳定土50万t。项目生产所需热水及职工取暖用热均由燃气蒸汽锅炉提供，供气由市政天然气管道供应。用电由保定市徐水区供电公司供给，能够满足生产及生活用电需求。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账，编制突发环境事件应急预案，项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：原料库设水喷淋系统，定时洒水抑尘。膨胀剂筒仓上料废气经筒仓顶部袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。商品混凝土线水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓上料废气均经各自筒仓顶部的袋式除尘器处理后，经1根29m高排气筒排放（共2条生产线，共计8套袋式除尘器及8根排气筒）。水泥稳定土线水泥筒仓上料废气经顶部的袋式除尘器处理后，经1根20m高排气筒排放。配料工序废气经集气罩收集后分别经1套袋式除尘器处理，并分别由1根15m高排气筒排放（共3条生产线，共计3套袋式除尘器及3根排气筒）。搅拌工序废气分别经1套袋式除尘器处理，并分别由1根15m高排气筒排放（共3条生产线，共计3套袋式除尘器及3根排气筒）。（原料库无组织排放的颗粒物），车间无组织排放污染物满足标准要求。

4、废水：本项目混凝土搅拌用水全部进入产品，原料库水雾喷淋用水全部消耗，车轮冲洗废水和设备、罐车清洗废水全部循环使用，不外排。项目废水为职工生活污水，食堂废水经隔油池处理后与职工盥洗废水一同排入厂区化粪池，定期清掏，不外排。本项目不会对地表水环境产生污染影响。为加强对地下水的保护，避免废水跑、冒、滴、漏和非正常排放对地下水造成污染影响，建设单位应采取以下防范措施：①沉淀池、化粪池采取防渗措施。②厂区进出厂道路、原料库等需进行水泥硬化。

5、噪声：项目噪声源主要为水泵、搅拌机和风机等。经采取安装消声器、基础减振、厂房隔声等措施隔声降噪，再经距离衰减和空气吸收后，项目一期工程实施后厂界的噪声，二期工程实施后全厂厂界的噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。

6、固废：锅炉软水制备废离子交换树脂定期由有资质单位处理，冲洗废水经砂石分离机分离后部分回用，剩余排入沉淀池，沉淀池沉渣经压滤机压滤后外售；除尘灰收集后回用；废油委托经相关部门认可或备案的单位处置；职工生活垃圾收集后运送至环卫部门指定地点

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、污染物排放总量控制结论

一期工程总量控制建议指标为：颗粒物1.709t/a、VOCs0t/a、SO20.015t/a、NOx0.074t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a。

二期工程实施后全厂总量控制建议指标为：颗粒物2.843t/a、VOCs0t/a、SO20.025t/a、NOx0.124t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020 年8月 21日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局           保定丰硕达混凝土有限公司