徐审环表字〔2020〕30号

- 保定市徐水区行政审批局

- 关于保定市苏坨面粉加工有限公司关于年加工小麦3万吨迁建项目建设项目环境影响报告表的批复

保定市苏坨面粉加工有限公司：

所报《保定市苏坨面粉加工有限公司关于年加工小麦3万吨迁建项目建设项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目环境影响评价文件可行性技术评估报告、环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、本迁建项目位于保定市徐水区高林村镇小辛庵村，项目东侧为空地，南侧、西侧和北侧均为企业。距离本项目最近的敏感点为东南侧450m处的小辛庵村。本次搬迁项目占地面积1274.04m2，为租赁用地，保定市自然资源和规划局徐水区分局为本项目出具了规划意见，该地块为允许建设用地，符合保定市徐水区总体利用规划。保定市徐水区发展和改革局为本项目出具了备案信息（备案编号：徐水发改备字[2020]51号）。

二、本迁建项目投资261.75万元，环保投资10万元。迁建项目淘汰现有全部落后生产设备，租赁现有闲置厂房，新增磨粉机、平筛、去石机等高效节能生产设备。搬迁后产能不发生变化，仍为年加工小麦3万吨。迁建建设项目主要生产设备：磨粉机（6F-2550）7台、磨粉机（6F-2540）5台、平筛（FSFS）4台、平面回转筛1台、去石机（TQSF100）3台、碾打刷（BNDS15）2台、提升机（TDTG）12台、自衡振动筛（TQLZ100×100）3台、强力着水机1台、吸风分离器（TXFY80）1台、循环风选机（TFXH150）1台、振动筛（TQLZ80）1台、电子打包秤（TDB2-A）2台、清粉机（FQFD49×2×3）3台、组合清粮机（TQLS）1台、打麦机（40×100）1台、碾米机（MNM-180）1台、雾化着水机1台、绞龙5台。主要原辅材料：小麦30000t/a。项目建成后，年产面粉21000t/a，麸皮8967t/a。现有项目生产不用热，冬季办公采暖用空调。用电由保定市徐水区电网供给，可满足生产需要。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账，项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：本次搬迁项目入料、清粮、打麦工序产生的颗粒物经布袋除尘器（5套）处理后，由1根不低于15m高排气筒排放，制粉工序产生的颗粒物经布袋除尘器（5套）处理后，由1根不低于15m高排气筒排放，颗粒物有组织排放浓度满足标准。

厂界颗粒物无组织排放满足颗粒物无组织排放监控浓度限值。项目污染物排放不会对当地环境空气产生明显不利影响，当地环境空气质量可维持现状水平。

4、废水：本次迁建项目无生产废水产生，主要为职工盥洗废水，产生量较小，全部泼洒厂区地面抑尘，不外排，不会对地表水和地下水环境产生影响。

5、噪声：本次搬迁项目主要噪声源为去石机、振动筛等设备运行时所产生的噪声，项目选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减震等措施，再经距离衰减后，可保证厂界噪声满足声环境功能区标准，不会对周围声环境产生不利影响。

6、固废：本次搬迁项目清麦工序产生的石子、金属杂质、打麦工序产生的麦壳、麦糠、碎麦粒、布袋除尘器产生的除尘灰和职工办公生活产生的生活垃圾等固体废物均为一般固体废物，麦壳、麦糠、碎麦粒、除尘灰收集后全部外售，石子、金属杂质和职工生活垃圾定期由环卫部门统一清运，所有固体废物均得到合理处置，因此不会对周围环境造成不利影响。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、本项目完成后以污染物实际排放量作为污染物排放总量控制指标建议值，为：COD 0t/a，氨氮0t/a，总氮0t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a，颗粒物1.052t/a，VOCS0t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020 年 8月 24日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局            保定市苏坨面粉加工有限公司