徐审环表字〔2020〕40号

- 保定市徐水区行政审批局

关于保定市六合营预制构件有限公司扩建建设项目环境影响报告表

的批复

保定市六合营预制构件有限公司：

所报《 保定市六合营预制构件有限公司扩建建设项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响报告表专家意见、环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、扩建建设项目位于保定市徐水区漕河镇西漕店村保定市六合营预制构件有限公司南侧，扩建项目东侧为空地，西南侧和南侧隔小路均为农田，西北侧邻闲置厂房，闲置厂房北侧为西漕村住户，北侧隔路为西漕村住户。新增占地3749.92㎡。该地块已有土地证，项目占地为工业用地。扩建项目建设生产车间1座，生产车间内部南侧自东向西依次设置封闭石粉间、搅拌机、制砖机等，生产车间内部北侧自东向西依次设置配料机、振动器、化粪池模具等。水泥仓置于生产车间外西南侧，养护区位于生产车间东侧。保定市徐水区发展和改革局已为项目出具企业投资项目备案信息，备案编号为：徐水发改备字[2020]48号。

二、项目总投资 150万元，环保投资10万元。主要生产设备：①水泥砖生产线:制砖机(QT1-18)1台、配料机1台、搅拌机（强制750）1台，②节能环保型化粪池生产线：化粪池模具12台、振动器4台、搅拌机（强制750）1台、配料机1台、配料机1台，③共用设施：水泥仓（50t）1台、天车1台、铲车1台、叉车1台，合计25台。主要原辅材料：石渣、砂子、水泥、石粉。扩建项目完成后，新增产能为水泥砖1800万块/年、节能环保型化粪池1万m3/年。项目生产无需供热，生活供暖采用空调，不建设燃煤、燃气设施。扩建项目新增1台200KW变压器，能够满足生产及生活用电需求。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台,项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：扩建项目废气主要为原料装卸、堆存，配料机、水泥仓、搅拌机产生的颗粒物。有组织废气治理措施：配料机、搅拌机分别安装集气罩、水泥仓顶口安装集气管道，共同引入“1套布袋除尘器+15m高排气筒”处理排放。无组织废气治理措施：石粉间封闭，生产车间封闭，地面硬化，车间顶部安装喷淋系统抑尘。

4、废水：扩建项目无生产废水产生，废水全部为生活污水，水质简单且产生量较小，全部用于厂区地面泼洒抑尘。

5、噪声：项目噪声主要为搅拌机、成型机等设备运行噪声，项目选用低噪声设备，同时采取“设备安装基础减振+厂房隔声”等措施降噪，夜间不生产。

6、固废：本项目产生的固体废物为一般固体废物。即布袋除尘器除尘灰、残次品、和废脱模剂桶和生活垃圾。布袋除尘器除尘灰收集后直接回用于生产；成型工序产生残次品未硬化，可直接回用于生产；化粪池生产线产生废脱模剂桶由厂家回收再利用。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、污染物排放总量控制结论

项目现有重点污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0.262t/a。

扩建项目重点污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0.081t/a。

扩建后全厂重点污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0.343t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年10月28

抄送：保定市生态环境局徐水区分局            保定市六合营预制构件有限公司