河北徐水经济开发区行政审批局

徐开环表字[2025]1号

★

河北徐水经济开发区行政审批局

关于保定博天汽车部件制造有限公司

年产60万套汽车门板配件扩建项目环境影响评价报告表的批复

保定博天汽车部件制造有限公司：

你公司所报“年产60万套汽车门板配件扩建项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北省保定市河北徐水经济开发区文明路汽车部件园内，在现有厂区内进行扩建，不新增占地。项目全部位于河北徐水经济开发区汽车部件园内1座综合厂房内，该综合厂房由保定博天汽车部件制造有限公司和博世汽车部件（长沙）有限公司徐水分公司共同使用，该综合厂房土地全部属于长城汽车股份有限公司所有，根据其土地证（徐国用（2015）第00045号），该土地地类（用途）为工业用地。现有厂区占用土地中1541㎡为企业直接租用长城汽车股份有限公司徐水分公司厂房，其余部分为博世汽车部件（长沙）有限公司徐水分公司租用后根据与保定博天汽车部件制造有限公司合作意向由其使用。厂区东侧隔园区道路为空地，南侧为博世汽车部件（长沙）有限公司徐水分公司，西侧隔园区道路为新程汽车零部件有限公司，北侧为保定诺博汽车装饰件有限公司。保定市徐水区科学技术和工业信息化局已于2025年2月7日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐科工备字[2025]4号。

二、本项目总投资1500万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资比例为0.67%。扩建项目主要在现有生产车间隔出点胶线操作间1间、聚氨酯发泡胶存放间1间，同时新增3台注塑机、1条点胶线。现有工程产品主要为马达引擎冷却风扇注塑产品，设计产能年产170万套。本次扩建项目增加产品种类为汽车门板配件，设计年产汽车门板配件60万套。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

烘干工序产生的非甲烷总烃和臭气浓度，通过设备密闭，废气管道收集；注塑工序产生的非甲烷总烃和臭气浓度，通过设备密闭，开口上方设置集气罩和软帘收集；密封条点胶成型、聚氨酯发泡胶加料工序产生的非甲烷总烃和MDI，通过设备置于封闭操作间，聚氨酯发泡胶加料、密封条点胶成型工位上方设集气罩收集，以上三个工序废气经过1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，经1根15米高排气筒排放。

粉碎工序产生的颗粒物，通过“集气罩+软帘+布袋除尘器”处理后，经1根15米高排气筒排放。

厂区内无组织非甲烷总烃和厂界无组织非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物采取以下措施：①聚氨酯发泡胶原料贮存在封闭贮存间内，贮存期间包装桶全部密封完好。②PPLGF30 非取用状态、转移过程包装袋全部封闭，生产车间封闭。③烘干设备密闭、点胶线操作间封闭，注塑机、粉料机产气点位全部采用“集气罩+软帘”收集；④除尘器卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不直接卸落到地面；除尘灰采取袋装收集、存放和运输。⑤厂区道路硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。

非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；颗粒物有组织排放执行大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

厂界非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 企业边界大气污染物浓度限值，厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值，厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

2、废水。

本项目不新增劳动定员，不新增生活废水。设备冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及徐水大王店污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。

本项目噪声主要为生产设备、风机运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，设备置于车间内，采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接，距离衰减等降噪措施，使噪声源强削减。噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。

本项目一般固体废物不合格品、机头废料依托现有工程破碎机进行粉料后交由原料供应商回收再加工；除尘灰、废包装材料收集后暂存于一般固废存储间，定期外售。

危险废物废胶桶、废过滤棉和废活性暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

职工生活垃圾收集后集中清运至环卫部门指定地点妥善处置。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本次扩建项目污染物排放总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0.002t/a、VOCs：0.311t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。

扩建完成后全厂污染物总量控制指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0.015t/a、VOCs：0.959t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区行政审批局

2025年6月10日