河北徐水经济开发区行政审批局

徐开环表字[2025]2号

★

河北徐水经济开发区行政审批局

关于河北山湖汽车零部件有限公司汽车内饰件生产项目环境影响评价报告表的批复

河北山湖汽车零部件有限公司：

你公司所报“河北山湖汽车零部件有限公司汽车内饰件生产项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北省保定市河北徐水经济开发区智造园一区2号厂房。厂区西侧为空地，东侧为农田，南侧为闲置厂房，北侧为闲置厂房。项目占地为工业用地。河北徐水经济开发区行政审批局已于2024年9月26日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐经开备字[2024]36号。

二、本项目总投资5080万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资比例为0.98%。项目新购置分体框架伺服压机、原料预混系统、面料激光切割机及环保设备设施等共计50台/套。项目建成后，年产汽车内饰件50万套。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

激光切产生颗粒物、非甲烷总烃，设备上方设集气罩，引至滤芯除尘器除尘；聚氨酯原液喷涂废气和聚氨酯3#混料间废气是非甲烷总烃和MDI，聚氨酯原液喷涂废气先经喷室纸盒过滤器处理，聚氨酯混料采用密闭混料间微负压收集废气；以上废气共同经干式过滤器+二级活性炭处理后与其他废气用1根15m高排气筒排放。

加热、模压成型、附件安装、面料喷胶、包边保压工序废气以非甲烷总烃计，发泡废气、聚氨酯 1#、2#混料废气主要含非甲烷总烃和MDI，各设备上方设集气罩，引至干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后与其他废气共用1根15m高排气筒排放。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，厂区内无组织非甲烷总烃实行生产车间全封闭。

颗粒物、非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》及其修改单（GB31572-2015）表5特别排放限值。颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》及其修改单（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/2322-2016）表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 1 中二级标准。

2、废水。

本项目生产废水循环使用定期补给，不外排。生活废水排入开发区污水管网。废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及徐水大王店污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。

本项目噪声主要为生产设备、风机运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，设备置于车间内，采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接，距离衰减等降噪措施，使噪声源强削减。噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。

本项目一般固体废物包括除尘灰和边角料，集中收集后外售。

危险废物主要包括生产设备运行过程中产生的废包装桶、环保设备产生的废活性炭，均暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位统一处理。

职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本项目污染物排放总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0.007t/a、VOCs：1.282t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区行政审批局

2025年6月16日