河北徐水经济开发区行政审批局

徐开环表字[2025]6号

★

河北徐水经济开发区行政审批局

关于保定隆达铝业有限公司技术改造项目

环境影响评价报告表的批复

保定隆达铝业有限公司：

你公司所报“保定隆达铝业有限公司技术改造项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北省保定市河北徐水经济开发区文明路汽车部件园内，在现有厂区内进行扩建，不新增占地。厂区东侧隔园区路为长城汽车有限公司售后服务中心，南侧和西侧隔园区道路为精诚工科汽车系统有限公司，北侧隔园区道路、空地、津保路为商业门脸。保定隆达铝业有限公司租用长城汽车股份有限公司徐水分公司土地及厂房，长城汽车股份有限公司持有国有土地使用证，土地证号为徐国用（2013）第038号，土地地类（用途）为工业用地。保定市徐水区科学技术和工业信息化局已于2025年5月21日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐科工备字[2025]15号。

二、本项目总投资335万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资比例为4.48%。本次技改项目在现有生产车间、铝灰处理车间内进行，主要包括以下两方面内容：（1）将现有工程生产车间维修区搬至原料库2，在其原有位置上增加铸锭线1条，将现有年产1.5万吨纯铝合金液的设计产能全部采用连铸生产工艺铸锭，由液态出厂改为固态出厂。（2）淘汰现有工程1台500KG桨式糗灰机（为移动锅桨式糗灰机），新上3台1T桨式糗灰机（为固定锅桨式糗灰机），现有1台5T窑式糗灰机改为备用。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

糗灰工序产生颗粒物，新增桨式糗灰机设置三面密闭集尘罩，废气收集后与现有工程冷灰桶进出料口收集的废气一起进入现有工程布袋除尘器处理后由现有工程1根22.5m高排气筒排放。

厂房车间无组织、厂界无组织颗粒物采用①桨式糗灰机产气点位全部采用集尘罩收集；②除尘器卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不直接卸落到地面；除尘灰采取袋装收集、存放和运输；③厂区道路硬化、并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。

糗灰工序颗粒物有组织排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值要求，车间厂房颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3有车间厂房无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度，厂界无组织颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3工业炉窑无组织排放限值要求。

2、废水。

本项目不新增劳动定员，不新增生活废水。设备冷却水循环使用，不外排。

3、噪声。

本项目噪声主要为生产设备、风机运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，设备置于车间内，采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接，距离衰减等降噪措施，使噪声源强削减。噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4、固废。

本项目一般固体废物连铸余渣、废渣属于一般固废，收集后暂存于原料库中，作为现有工程原料利用。

危险废物废机油、废机油桶，收集后暂存于危废间2内，定期交由有资质单位处置。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本项目污染物排放总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0t/a、VOCs：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。

技改项目完成后全厂污染物总量控制指标为：SO2：4.080t/a、NOX：19.084t/a、颗粒物：8.512t/a、VOCs：0t/a、COD：0.331t/a、氨氮：0.022t/a、总氮：0.033t/a、总磷：0.002t/a。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区行政审批局

2025年7月2日