河北徐水经济开发区行政审批局

徐开环表字[2025]7号

★

河北徐水经济开发区行政审批局

关于蜂巢传动科技河北有限公司徐水分公司蜂巢传动徐水分动器、活塞缸、DHT/200L/ES11运转件转产项目环境影响评价报告表的批复

蜂巢传动科技河北有限公司徐水分公司：

你公司所报“蜂巢传动徐水分动器、活塞缸、DHT/200L/ES11运转件转产项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北省保定市河北徐水经济开发区蜂巢传动科技河北有限公司徐水分公司现有厂区内，不新增占地，用地性质属于工业用地。厂区东侧为三期零部件污水处理站、园区食堂及园区预留地，南侧为园区道路，隔路为保定市格瑞机械有限公司徐水分公司及其他在建企业，西侧隔园区道路为园区预留地，北侧隔园区道路为曼德电子电器公司及园区预留地。

保定市徐水区工业和信息化局已于2024年4月17日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐工信备字[2024]9号。

二、本项目总投资224.35万元，其中环保投资112万元，环保投资占总投资比例为49.9%。扩建项目整体搬迁安装公司其他厂区的组装线体、立式加工中心、数控车床、滚齿机、外圆磨床等设备52台（套），新上配套环保设备3套，项目建设完成后，年产塞缸75万件，分动器12.7万件，轴齿18.94万件。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

①轴齿生产过程废气：

热前湿式机械加工：本项目对现有工程“年产100万台双离合器变速器项目”中热前一区湿式机械加工（3台滚齿机）治理设施进行改造，将本工序原有治理措施搬迁用于热后湿式机械加工工序（2台磨齿机）废气治理。现有工程热前一区湿式机械加工（3台滚齿机）产生的非甲烷总烃与本项目热前湿式机械加工（4台滚齿机和1台插齿机）共用一套新购治理设施，废气经一套“两级高效油雾分离器+15m排气筒”排放。

热后湿式机械加工：产生油雾（以非甲烷总烃计），利用现有工程“年产100万台双离合器变速器项目”中热前一区湿式机械加工（3台滚齿机）的治理设施“两级高效油雾分离器+15m排气筒”排放。

热前/热后湿式机械加工：产生油雾（以非甲烷总烃计），经一套新增“两级高效油雾分离器+15m排气筒”排放。

②活塞缸生产过程废气：主要是湿式机械加工产生的油雾（以非甲烷总烃计），经集气管路收集后经一套“两级高效油雾分离器+15m排气筒”排放。

生产车间无组织非甲烷总烃采取车间封闭措施。

非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1交通运输设备制造业排放标准。

非甲烷总烃厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值；厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

2、废水。

职工生活污水和零部件清洗废水经隔油池隔油后，与经化粪池预处理的生活污水一并排入长城汽车股份有限公司徐水分公司三期零部件污水处理站处理后经园区污水管网排入徐水区大王店污水处理厂进一步处理。

废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，同时满足徐水大王店污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。

本项目噪声主要为生产设备、风机运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，设备置于车间内，采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接，距离衰减等降噪措施，使噪声源强削减。噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。

本项目一般固体废物不合格品收集后暂存于一般固废存储间，定期外售。职工生活垃圾分类收集，定期由环卫部门处理。

需鉴定：金属切屑（铁屑、铝屑块）经静置、离心分离后，经有能力的单位鉴定金属屑石油烃含量后按照《河北省机械加工行业金属屑环境管理指南》（试行）（河北省生态环境厅，2025年3月）要求处理。鉴定之前按照危险废物管理。

危险废物废切削液、废过滤材料（废过滤纸、废滤芯）、废矿物油、油水混合物、铁泥、废包装（16-18L桶（废清洗剂桶、废切削液桶）、200L桶）等暂存于危废间，分类收集，定期交由有资质单位处理。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本项目新增污染物排放总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0t/a、VOCs：0.119t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。

本项目建成后全厂污染物总量控制指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：6.205t/a、VOCs：2.522t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区行政审批局

2025年7月22日