# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 南水北调中线雄安调蓄库弃渣综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-130697-30-03-000017 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 陈玉龙 | 联系方式 | 13331280789 |
| 建设地点 | 河北省保定市徐水区义联庄乡、大王店镇 |  |  |
| 地理坐标 | 骨料加工系统（115度23分0.959秒，39度5分9.648秒） 中转料仓（115度23分55.767秒，39度7分25.662秒） 长胶输送系统（起点115度23分5.576秒，39度5分25.368秒；终点115度23分50.147秒，39度7分18.961秒） 容易线至中转料仓连接线道路（起点115度23分50.668秒，39度7分43.578秒；终点115度23分55.072秒，39度7分31.558秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料 C3099其他非金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56--砖瓦、石材等建筑材料制造303--其他建筑材料制造； 二十七、非金属矿物制品业60--石墨及其他非金属矿物制品制造309--其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河北徐水经济开发区 行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 徐经开备字[2025]021号 |
| 总投资 （万元） | 106103.49 | 环保投资（万元） | 3560 |
| 环保投资占比(%) | 3.35 | 施工工期 | 2020年6月-2026年6月 |
| 是否开工建设 | □否 是：经调查，项目已经开工建设。其中：骨料加工系统已经建成，中转仓及长胶输送系统正在建设中，项目属于“一会三函”项目 | 用地（用海） 面积（m2） | 715945.27 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会第7号令），本项目属于鼓励类-十二、建材-9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发。 同时，本项目不属于《市场准入负面清单》（2025年版）禁止事项；未列入《建材行业淘汰落后产能指导目录》（2019年版）。 本项目已于2025年8月12日取得了河北徐水经济开发区行政审批局出具的备案信息（备案号：徐经开备字[2025]021号；项目代码为：2020-130697-30-03-000017）。综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策。 “三线一单”及保定市“四区一线”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南》（环办环评[2017]99号），本项目符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于徐水区义联庄乡、大王店镇。经调查，本项目不占生态保护红线（详见附图4），符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 保定市徐水区2024年大气环境中基本污染物除SO2、CO外，其他污染物均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，判定项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 项目所在区域正在稳步实施落实《保定市2025年大气污染综合治理工作要点》等要求，并采取了保定市重污染天气应急预案、车辆限行措施等污染减缓措施，持续改善区域环境空气质量。另外根据《南水北调中线雄安调蓄库弃渣综合利用项目环境质量现状监测》中监测结果可知，项目所在区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目建成后产生的粉尘经有效措施处理后均能达标排放；生产废水全部回用，生活污水厂区内综合利用，实现废水零排放；噪声厂界达标排放；固体废物均能得到妥善处理，因此项目建设不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目采用较先进的技术装备，并注重节能减耗，生产废水经处理后全部回用生产，生活污水经处理后在厂区内综合利用，资源能源利用率较高，从源头减少污染物产生。本项目用电由市政电网供给，用水由市政管网提供，市政管网铺设不在本次评价范围内。项目总占地面积为715945.27m2，均为国有建设用地。工程利用调蓄库下库开挖产生的弃渣进行生产，充分依托现有资源条件，不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目周边无各级各类自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、文化自然遗产、国家重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区，以及其他根据需要确定的禁止开发区域。项目不属于产能过剩行业，不属于高消耗、高排放、高污染行业，不在区域环境准入负面清单内。 （5）保定市“四区一线”符合性分析 根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号）： ①全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展、留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。 ②加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域（不含城市、县城规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。 本项目位于保定市徐水区义联庄乡、大王店镇。根据保定市“四区一线”示意图，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围。 经调查，项目长胶输送系统部分线路无法避免经过南水北调饮用水二级保护区，项目涉及“保定市四区一线”中的重点管理区域。项目长胶输送系统与南水北调干渠隔离防护网最近距离为120m，项目在满足胶带机转弯半径的前提下采取尽量远离南水北调干渠布置，通过架空全封闭措施降尘降噪，避免对南水北调干渠和周边环境的影响。此外，项目已经取得了国有建设用地土地证。中国南水北调集团中线有限公司天津分公司已经出具了关于雄安调蓄库骨料加工系统建设工程邻接南水北调中线干线河北段其他工程专题设计报告和安全影响评价报告的复函（详见附件11）。 （6）保定市“三线一单”生态环境准入清单分析 根据《保定市生态环境分区管控成果2023更新方案》，本项目不涉及生态保护红线、自然保护地及一般生态空间，项目位于徐水区义联庄乡、大王店镇，所占地块属于优先保护单元，本项目与《保定市生态环境分区管控成果2023更新方案》符合性分析详见下表： 与《保定市生态环境分区管控成果2023更新方案》符合性分析 保定市生态环境总体准入清单. 类别; 属性; 控制维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 生态空间总体管控要求; 生态保护红线; 空间布局约束; 禁止建设开发活动; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。; 本项目不在生态保护红线范围内，项目与生态保护红线位置关系图详见附图4; 符合. 自然保护地; 空间布局约束; 允许的开发建设活动; 核心区：除满足国家特殊战略需求的有关活动外，原则上禁止人为活动； 一般空间除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目占地范围不涉及自然保护地; 符合. 一般生态空间-土地沙化敏感区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1.禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。 2.禁止在荒漠、半荒漠和严重退化、沙化、盐碱化、石漠化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的其他活动。; 本项目占地范围不涉及土地沙化敏感区; 符合. 产业准入及布局总体管控要求; 空间布局约束; 准入总体要求： 1.新建、扩建产业项目符合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、《河北省禁止投资的产业目录》、《产业发展与转移指导目录》、《禁止用地项目目录》、《限制用地项目目录》《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》、《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》等准入文件要求。 2.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。; 1.本项目主要是利用调蓄库下库开挖弃料进行骨料加工，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中十二、建材--9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发，属于鼓励类，不属于禁止类、限制类项目；2.项目不属于“高污染、高环境风险”行业项目。; 符合. 禁止布局要求：1.严格管控新增矿产开发项目，禁止在生态保护红线和各类保护地范围内新上固体探矿、采矿项目，已有的应当有序退出；除建材矿集中开采区外严禁新上露天矿山项目，停止已有露天矿山扩大矿区范围审批。2.对安全生产和环保限期整改不达标、越界开采拒不退回的矿山，依法关闭；对属于国家和本省产业政策淘汰类、位于“四区一线”无法避让、资源枯竭和已注销采矿许可证、列入煤炭去产能关闭退出计划的矿山，限期关闭退出。3.严禁新增化工园区；严禁新增钢铁产能。4.全市范围禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产、销售含有塑料微珠的日化产品。; 本项目位于徐水区，主要废气污染物为颗粒物；无废水外排。; 符合. 1.限制以造纸、制革、印染、化工等高耗水、高污染行业为主导产业的园区发展。2.严格控制燕山-太行山生态涵养区、国家公益林等重点林区、水土流失重点预防区和水土流失重点治理区固体矿产开发。3.严格控制露天矿山开采：重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目；确需建设的，应当严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设规范等要求；已有露天矿山应当通过资源整合压减总体露天开采面积；鼓励、推动露天转地下开采。4.新(改、扩)建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。5.严格控制新增煤电装机规模。严格控制高污染、高耗水行业新增产能，产能等量替代，水污染物倍量替代。. 大气环境总体管控要求; 空间布局约束; 1.严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建、改建涉VOCs的石油炼制、石油化工、有机化工、制药、煤化工等工业企业要进入工业园区。未纳入国家和省《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。3.稳定煤炭消费总量，大幅削减散煤。实行能源消耗总量和强度“双控”，增加天然气保供能力，科学有序利用地热能，推进生物天然气、县域农林生物质热电联产发展。4.持续淘汰过剩产能，推进水泥、火电、煤炭等重点行业压减产能，实施重点行业产能总量控制政策，推动结构性去产能向系统性优产能转变。以水泥等行业为重点开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。; 本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 本项目主要污染物为颗粒物，按照《保定市生态环境局关于暂缓建设项目环评颗粒物总量指标置换的函》，本项目无需进行颗粒物削减置换。; 符合. 水环境总体管控要求; 空间布局约束; 1.主要入淀河流沿岸、重要饮用水源补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不属于上述行业之列。; 符合. 污染物排放管控; 2.优化提升污水、污泥处理工艺，提高循环利用和资源化水平，直排入河企业尽量改排市政污水管网，实现生产污水及生活污水减排或不外排。实施白洋淀上游流域全行业涉水企业的清洁生产审核，涉水行业全部达到清洁化生产水平。; 生产废水全部回用，生活污水厂区内综合利用，实现废水零排放。; 符合. 其他重点区域管理要求; 南水北调引水通道：按照《南水北调工程供用水管理条例》，工程管理范围内：禁止建设增加污染物排放总量的建设项目，总干渠禁止设置排污口；土地不得转作其他用途，任何单位和个人不得侵占；禁止擅自从事与工程管理无关的活动；禁止侵占、损毁输水河道（渠道、管道）、水库、堤防、护岸；禁止在地下输水管道、堤坝上方地面种植深根植物或者修建鱼池等储水设施、堆放超重物品；禁止移动、覆盖、涂改、损毁标志物；禁止侵占、损毁或者擅自使用、操作专用输电线路设施、专用通信线路、闸门等设施；禁止侵占、损毁交通、通信、水文水质监测等其他设施；禁止擅自从南水北调工程取用水资源；禁止实施影响工程运行、危害工程安全和供水安全的爆破、打井、采矿、取土、采石、采砂、钻探、建房、建坟、挖塘、挖沟等行为。; 经调查，项目长胶输送系统部分线路无法避免经过南水北调饮用水二级保护区。项目与南水北调干渠隔离防护网最近距离为120m，项目通过架空全封闭措施降尘降噪，避免对南水北调干渠的影响。中国南水北调集团中线有限公司天津分公司已经出具了关于雄安调蓄库骨料加工系统建设工程邻接南水北调中线干线河北段其他工程专题设计报告和安全影响评价报告的复函。; 符合. 入淀河流; 本项目不涉及; 符合. 土壤环境总体管控要求; 空间布局约束; 1.禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业提供土地。2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目；依法搬迁或关闭对土壤造成严重污染的现有企业。3.在永久基本农田区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目，已建成的要限期关闭拆除；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业；涉及严格管控类耕地的县（市、区）制定风险管控实施方案，因地施策采取种植结构调整、轮作休耕、退耕还林还草还湿等措施，降低环境风险；加强特定农产品严格管控区管理，严禁种植特定食用农产品和饲草。6.以涞源县、高阳县、蠡县、阜平县、清苑区、易县为重点地区，严控涉重金属行业新增产能。; 本项目不属于涉重行业。; 符合. 污染物排放管控; 固体废物污染控制：2.开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治。3.全面整治尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、电石渣，以及脱硫、脱硝、除尘等产生固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。; 本项目产生的固体废物全部妥善处置。; 符合. 资源利用总体管控要求; 水资源; 4.在南水北调受水区和有地表水源的地区一律不再审批工业取用地下水许可。南水北调受水区内分配的水量指标未完全消纳，按照规定的引江水用途能够满足用水需求的，不予批准新增取用地下水；已取得地下水取水许可的，应当限期切换引江水，按比例保留的公共供水地下水热备水量除外。5.全部关停南水北调受水区县城以上具备条件的自备井，对成井条件好、出水稳定、水质达标的予以封存，作为应急备用水源；关停范围内对水质有特殊要求的取水井、消防取水井、应急避难场所取水井等，按照程序履行审查批准手续后，可以不予关停。; 本项目用水来自市政管网。; 符合. 土地资源; 2.将建设用地土壤环境管理要求，纳入城市规划和供地管理，分用途明确管理措施，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，应进行治理与修复，未经治理与修复或者治理与修复后不能满足新的用地要求的，有关部门不得办理相应规划、供地、建设等审批手续。; 本项目用地为国有建设用地。; 符合. 环境管控单元生态环境准入清单. 涉及乡镇; 区县名称; 单元类型; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH13060910028义联庄乡、大王店镇; 徐水区; 优先管控单元; 空间布局约束; 1、南水北调工程管理范围内严格执行《南水北调工程供用水管理条例》中规定的禁止和限制建设活动或人为活动。2、生态保护红线范围内除《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）中允许的10类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目不涉及生态保护红线，属于南水北调中线雄安调蓄库工程附属工程，占地权利类型为国有建设用地; 符合. 环境风险管控; 1．单元内南水北调工程管理范围以外的区域加强面源污染防治，有效推进城乡生活垃圾、尾矿库、交通流动源、畜禽养殖及种植业等污染风险防治。 - 2．鼓励推进生态沟渠、植被隔离带等生态工程建设，提升水质安全保障水平。; 本项目各主要生产设备均至于车间内，各产污节点均设有集气装置并辅有喷淋等降尘装置，有效控制了面源污染。; 符合. 综上所述，本项目符合区域“三线一单”及保定市“四区一线”相关要求。 选址合理性 （1）占地符合性分析 项目占地涉及徐水区义联庄乡、大王店镇，占用土地均为国有建设用地，使用权为“南水北调中线调蓄开发（河北）有限公司”，土地证详见附件4，占用范围图详见附图8。 （2）环境敏感性分析 1）居住区：距离项目骨料加工系统最近的敏感点西南侧1000m处的西黑山村；距离项目中转仓最近的敏感点为中转仓西侧10m岭南庄村；距离项目长胶输送系统最近的敏感点为长胶输送系统K1+902.69-K2+238.45工程段西侧25m处小西庄村；距离容易线至中转料仓连接线道路最近的敏感点为道路西侧62m处岭南庄村，项目经采取有效污染治理措施后，不会对各敏感点产生明显影响。 2）沙区：项目位于徐水区义联庄乡、大王店镇，占地不在沙区防护范围内，详见附图11。 3）南水北调中线总干渠河北段饮用水水源保护区 ①饮用水水源保护区划分规定 根据《南水北调中线总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》“4划定方法和成果”规定如下：南水北调中线工程总干渠河北段按工程类型分为渠道和建筑物两种类型。 ②本项目涉及饮用水水源保护区情况 本项目Y3胶带机线路在南釜山西沟排水涵洞处与南水北调中线干渠邻接，邻接处南水北调工程属于“渠道输水形式”。邻接段胶带机桩号为：K2+080.00～K2+328.00，南水北调中线干渠总桩号为：1124+740～1125+002，邻接长度262m，距离南水北调中线干渠隔离网最近处约120m，位于南水北调干渠二级保护区内。邻接范围内主要建设内容：新建长度约248m架空胶带机，含11榀24m长的胶带机通廊，11个落地支架柱及支架柱基础。本项目与南水北调中线总干渠河北段饮用水水源保护区位置关系详见附图10。 本项目在满足胶带机转弯半径的前提下采取尽量远离南水北调干渠布置，通过架空全封闭措施降尘降噪，避免对南水北调干渠和周边环境的影响。 （3）环境影响分析 项目认真落实各项污染治理措施和本报告提出的各项环保对策建议后，能够实现废气、噪声稳定达标排放，废水不外排，固体废物均可妥善处置，项目建设不会对周围环境造成明显不利影响。 综上所述，项目从环保角度考虑选址可行。 环境管理政策符合性 根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》、《保定市生态环境保护“十四五”规划》、《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发（2024）4号）等文件要求，本次评价对项目建设情况进行相关政策符合性分析，具体内容见下表。 相关符合性分析表 一; 《河北省生态环境保护“十四五”规划》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点汗液深度治理。; 本项目属于其他建筑材料及其他非金属制品制造，主要污染物为粉尘，破碎、筛分等工序产尘点均设有集气装置，粉尘经收集后进入布袋除尘装置处理后最终有组织排放; 符合. 2; 强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设污水集中处理设施，加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。; 本项目废水全部综合利用，无生产生活废水外排。; 符合. 3; 强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目不涉及有毒有害物质，而且落实防腐防渗措施，不会造成土壤污染。; 符合. 二; 《保定市生态环境保护“十四五”规划》相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 推动重点行业胜读治理和超低排放。实施铸造、耐火待料、矿物棉、铁合金、碳素、煤炭洗选、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制革、玻璃钢等特色产业清洁化生产改造，加强无组织排放管控。; 本项目属于其他建筑材料及其他非金属制品制造，主要污染物为粉尘，破碎、筛分等工序产尘点均设有集气装置，粉尘经收集后进入布袋除尘装置最终有组织排放; 符合. 三; 《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》 （冀政发（2024）4号）; 本项目情况; 符合性. 1; （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 2; （六）持续强化多污染物减排。加快重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，开展垃圾发电企业SCR脱硝设施改造，扎实推进重点行业环保绩效创A。2024年前完成钢铁行业全面创A；到2025年，基本完成燃煤锅炉超低排放改造，A级企业数量稳定增加，重点行业环保绩效水平显著提升。加强钢铁、焦化等行业CO深度治理，减少CO排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施分类整治; 本项目为其他建筑材料及其他非金属制品制造项目; 符合. 四; 《保定市2025年大气污染防治工作要点》（保生态环保委〔2025〕2号）; 本项目情况; 符合性. 1; （三）持续推进产业结构调整 22.严格环境准入。对高耗能、高排放、低 水平项目实行清单管理、分类处置、动态 监控，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家、省、市产业 规划、产业政策、生态环境分区管控方案、 规划环评、项目环评、节能审查、产能置 换、重点污染物总量控制、污染物排放区 域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原 则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于“两高一低”项目，落实国家，省、市产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、不涉及产能置换; 符合. 五; 《白洋淀生态环境治理和保护条例》（2021年4月1日实施）; 本项目情况; 符合性. 1; 白洋淀流域县级以上人民政府应当加快推进产业结构调整与转型升级，依法实施产业准入制度，严格对水资源消耗等实施总量和强度双控。依法取缔散乱污企业，禁止新建高耗水、高排放的企业和项目，对现有高耗水、高排放的企业和项目应当依照有关规定改造、转型、关停或者搬迁; 本项目不属于高耗水，高排放项目; 符合. 2; 白洋淀流域产生危险废物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和本省有关规定以及生态环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放; 本项目危险废物按照规定暂存危废间，定期交有资质单位处置; 符合. 3; 白洋淀流域各级人民政府应当依法重点防控重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等重金属加工企业的生态环境监管，推动重金属污染防治工作。对重点防控区域内的涉重金属污染企业，依法依规取缔、关停或者有序退出。禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目; 本项目不涉及重金属; 符合. 综上所述，本项目满足《河北省生态环境保护“十四五”规划》、《保定市生态环境保护“十四五”规划》、《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发（2024）4号）等文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及特点 2019年5月27日，京津冀协同发展领导小组办公室印发关于《雄安新区2019年重点建设项目》的通知（第10号）中提出，南水北调雄安调蓄库及配套工程被列为雄安新区2019年度67个重点开工项目之一，要求抓紧推进项目前期工作和工程建设进度。 2020年由中国雄安集团（甲方）、南水北调中心干线工程建设管理局（乙方）、保定市徐水区人民政府（丙方）共同签署了“南水北调中线雄安调蓄库弃渣综合利用项目合作协议书”（详见附件8），协议表明：乙方作为南水北调中心雄安调蓄库工程的投资主体，负责调蓄库工程的建设和运行管理。由甲、乙、丙三方所属公司共同组建弃渣综合利用项目公司，负责调蓄库下库的开发和弃渣综合利用。 南水北调雄安调蓄库及配套工程是一项集调蓄供水、绿色骨料、在线沉藻、供电、生态修复等多功能于一体的综合利用工程，实施阶段由三个独立的项目组成，分别为南水北调中线雄安调蓄库工程、徐水抽水蓄能电站工程和南水北调雄安新区调蓄库弃渣综合利用工程。其中：南水北调中线调蓄库开发（河北）有限公司是南水北调中线雄安调蓄库工程的建设单位，主体工程包括调蓄上库、调蓄下库、联通工程以及主坝下游环境整治工程；徐水抽水蓄能电站工程包括输水系统和地下厂房系统；南水北调雄安新区调蓄库弃渣综合利用工程（本工程）是对调蓄下库开挖弃渣进行再生利用，生产加工砂石骨料，供给供调蓄库工程和雄安新区建设使用，建设单位为河北调蓄库绿色建材有限公司。南水北调雄安调蓄库及配套工程建设主体及各项目组成关系详见下图。 南水北调雄安调蓄库及配套工程建设主体及各项目组成关系 - 衔接工程进展情况（本项目原料来源） 南水北调中线雄安调蓄库工程为本项目提供生产原料。根据南水北调雄安调蓄库建设规划，南水北调雄安调蓄库下库总工期16年。根据设计资料，按骨料加工系统生产规模2500万t/年来计算，需要的有用料开采量约为900万m3。根据调蓄库下库工期，本项目运行年限为16年。 雄安调蓄库下库开采规划强度计划表 单位：万m³ 名称; 第1年; 第2年; 第3年; 第4年; 第5年; 第6年; 第7年. 有用料; 900; 900; 900; 900; 900; 900; 900. 无用石料; 300; 100; 200; 430; 478; 565; 241. 无用土料; 548; 235; 0; 200; 150; 25; 222. 合计; 1748; 1235; 1530; 1530; 1528; 1490; 1363. 名称; 第8年; 第9年; 第10年; 第11年; 第12年; 第13年; 第14年. 有用料; 900; 900; 900; 900; 900; 900; 900. 无用石料; 241; 241; 450; 382; 0; 0; 0. 无用土料; 222; 223; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 1363; 1364; 1350; 1282; 900; 900; 900. 名称; 第15年; 第16年. 有用料; 900; 900. 无用石料; 0; 0. 无用土料; 0; 0. 合计; 900; 900. 项目为“一会三函”建设项目，已经取得的前期“一会三函”手续，其中会议纪要及施工登记函为保密件，2019年12月河北省水利厅出具的“关于南水北调中线雄安调蓄库工程设计方案审查意见的函”详见附件9，河北省发展和改革委员会出具的“关于同意开展南水北调雄安调蓄库工程前期工作的函”详见附件10。南水北调雄安调蓄库及配套工程建设所需土地均为国有建设用地划拨，权利人南水北调中线调蓄库开发（河北）有限公司。本项目（调蓄库弃渣综合利用工程）涉及的占地范围均在划拨范围内。 徐水经济开发区行政审批局已于2021年8月9日在政府网站上发布了对《南水北调中线雄安调蓄库项目》的环评文件审批决定的公告，文号为（徐开环表字[2021]013号），目前该项目已经开工。 本项目（调蓄库弃渣综合利用工程）与南水北调雄安调蓄库项目位置关系详见附图7。 - 本工程内容 项目主要建设内容及规模为：建设年生产能力2500万吨骨料加工系统生产线8条及厂房；长距离胶带机输送系统、中转料仓、交通道路施工、配套供水供电设施及公共辅助设施等。项目建成后主要利用调蓄库下库开挖弃料加工建筑骨料并输送至雄安新区支撑新区建设。 本项目工程内容组成见下表。 本项目工程内容组成表 类别; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 骨料加工系统; 卸料车间; 共2座，车间内分别设置1座粗碎卸料平台; 已建成. 粗碎车间; 共2座，每个车间内设有4台棒条给料机及4台颚式破碎机; 已建成. 去泥筛分车间; 共1座，车间内设有2台弛张筛; 已建成. 中细碎车间; 1座，车间内设有16台圆锥破碎机; 已建成. 第一筛分车间; 共1座，内设16台环保振动筛; 已建成. 制砂车间; 共1座，车间内设16台座式给料机，16台立轴冲击式破碎机; 已建成. 第二筛分车间; 共2座，内设高频筛16台; 已建成. 风选拌湿车间; 共4座，内设风选机及拌湿机; 已建成. 冲洗车间; 共3座，1#冲洗车间建筑面积为319m2；2#冲洗车间建筑面积为234m2；3#冲洗车间建筑面积为262m2；内设圆振动筛; 已建成. 棒磨机车间; 共1座，内设棒磨机，用于精品砂的生产; 已建成. 辅助工程; 骨料加工系统; 生活区; 位于生产区的南侧，包含食堂及生活超市（三层），综合办公楼（三层），接待中心（三层），项目管理住房（三层），单身宿舍（三层）; 已建成. 实验室; 项目位于骨料加工系统高品质砂仓的北侧设有实验室，一层（18m×7.5m），用于进行物理实验，不涉及化学药品; 已建成. 中转料仓; 生活区; 位于骨料罐区西南方向，含项目管理住房（三层），食堂及生活超市（三层），; 在建. 实验室; 位于骨料罐区西侧，一层（18m×7.5m），用于进行物理实验，不涉及化学药品; 在建. 储运工程; 长胶输送系统; 总体线路成南北走向，起点为骨料加工系统成品料仓，终点为容易线的中转料仓，直线距离约为4.5km，共规划建设12条胶带输送机; 在建. 中转料仓; 共设置14座骨料罐，总容积10万方，其中包括成品碎石骨料罐6座，成品砂骨料罐4座，高品质碎石骨料罐3座，高品质砂骨料罐1座，设置28个自动装车位; 在建. 容易线至中转料仓连接道路; 起点接容易线K35+155桩号左侧既有平交口附近处引出，与容易线形成90°，T型交叉，起点设计高程为75.9m，路线向南进行布线，道路终点至拟建规划骨料中转仓北边大门门禁附近，终点高程59.0m，路线全长0.457km; 拟建. 骨料加工系统; 成品仓; 共1座，用于常规成品（粒径为26.5-31.5mm、16-26.5mm、4.75-16mm、＜4.75mm）的仓储; 已建. 高品质成品仓; 共1座，用于精品粗骨料（粒径为26.5-31.5mm、16-26.5mm、4.75-16mm）的仓储; 已建. 高品质砂仓; 共1座，用于储存精品砂（粒径为＜4.75mm）; 已建. 弃料仓库; 共1座，建筑规格为45m×35m×14m，用于储存去泥筛分工序的弃料; 已建. 储灰罐; 共6座，规格为φ6m×8m，用于储存除尘灰; 已建. 风选车间 粉料罐; 共4座，规格为φ8m×12m，用于储存风选工序产生的粉料; 已建. 装车平台; 5座，用于成品的骨料系统内装车外运; 已建. 公用工程; 供水工程; 用水来自市政管网; /. 供电工程; 由附近电网供给; /. 供热; 项目生产不用热，生活采用电供暖; /. 环保工程; 废气; 骨料加工系统有组织粉尘; 破碎机、筛分机等设备产生的粉尘、皮带输送过程产生的粉尘及储灰罐、粉料罐粉尘; 破碎机、筛分机等设备密闭，废气经密闭管道引至配套除尘器（1#-60#），废气经处理后经各自排气筒排放（P1-P60）; 已建. 储存除尘灰的储灰罐仓顶均配套布袋除尘器，废气经除尘器处理后经各自排气筒排放（P61-P66）; 已建. 皮带密闭且在转运处设有集气装置，废气经密闭管道引至配套除尘器（67#-73#），废气经处理后经各自排气筒排放（P67-P73）; 已建. 风选车间粉料罐仓顶配套布袋除尘器，废气经除尘器处理后粉尘经各自排气筒排放（P74-P77）; 已建. 骨料加工系统无组织废气; 粗碎车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 中细碎车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 第一筛分车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 弃料仓 废气; 仓内设有喷淋除尘装置; 已建. 冲洗车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 成品仓; 仓内设有喷淋除尘装置; 已建. 机制砂 车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 棒磨机 车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 第二筛分车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 风选拌湿车间; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘; 已建. 系统装车平台; 雾炮降尘; 已建. 皮带; 皮带转运站; 转运站密闭+喷淋降尘; 已建. 长胶输送系统粉尘; 密闭+集气管道+布袋除尘器+排气筒排放（P78-P81）; 在建. 中转料仓; 仓顶卸料粉尘，仓下散装点粉尘; 集气装置+布袋除尘器+排气筒排放（P82-P102）; 已建. 散装点无组织粉尘; 雾炮抑尘; 已建. 生活污水处理设施臭气; 污水处理设备为密闭一体化设备，并置于地下，定期喷洒除臭剂，无组织排放; 已建. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后由专用烟道排放。; 已建. 道路运输粉尘; 保持路面清洁并定期洒水; /. 废水; 骨料加工系统; 骨料加工系统内建设1座处理规模为100m³/d的生活污水处理站，处理工艺为“化粪池→调节池→缺氧池→MBR池→消毒池→中水调节池”。项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入生活污水处理站处理后，全部用于冲厕及厂区道路抑尘; 已建成. 厂区内建设1座处理规模为14544m³/d的生产污水处理站，处理工艺为“一级竖流沉淀池→二级辅流沉淀池→三级平流沉淀池”，项目生产废水经生产废水处理站处理后回用生产，不外排; 已建成. 中转料仓; 中转料仓区域办公人员生活污水全部排入化粪池，并经一体化处理设备（50m³/d，处理工艺同骨料加工系统）处理后用于厂区道路抑尘; 拟建. 防渗; 骨料加工系统; 润滑油、液压油油箱处为重点防渗区域，污水处理站为一般防渗区，其他生产车间及厂区地面为简单防渗区域。; 已建. 中转料仓; 污水处理站为一般防渗区，其他厂区地面为简单防渗区域。防渗要求同骨料加工系统; 拟建. 长胶输送系统; 简单防渗区域; 拟建. 防渗要求; 重点防渗区：润滑油、液压油油箱处等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：污水处理站等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：其他生产车间及厂区地面全部进行水泥硬化处理。; /. 噪声; 生产设备优先选用低噪声设备，采用基础减振、厂房降噪，长胶输送系统密闭，K1+902.69-K2+238.45段（临近小西庄处）增加吸声、消音棉岩板等措施; 在建. 固体废物; 除尘器收集的除尘灰外售综合利用；生产产生的弃料外售综合利用；污水处理站污泥脱水后外售综合利用；废布袋由设备厂家定期检修更换，不在场内储存，生活垃圾运送至指定地点由环卫部门统一清运。废液压油及润滑油暂存危废间定期交有资质单位处置。; 在建. 依托工程; 本项目原料为调蓄库下库开挖弃料，目前南水北调雄安调蓄库项目环评已经审批，审批文号为徐开环表字[2021]013号。南水北调雄安调蓄库项目目前正在建设实施中。; 已开工. 产品方案 本项目生产建筑用骨料，生产规模为2500万t/a。产品方案见下表。 产品方案一览表 粒级/mm; 26.5-31.5; 16-26.5; 4.75-16; ＜4.75（机制砂）. 比例/%; 15; 15; 30; 40. 生产规模/万t/a; 375（其中187.5为高品质骨料）; 375（其中187.5为高品质骨料）; 750（其中375为高品质骨料）; 1000（其中500为高品质骨料）. 主要经济技术指标 本项目所在厂区建成后主要经济技术指标及建、构筑物情况见下表。 主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 指标. 1; 总占地面积; 715945.27㎡. 1.1; 其中; 骨料加工系统; 245000㎡. 1.2; 长胶输送系统; 191338㎡. 1.3; 中转料仓; 96588㎡. 1.4; 容易线至中转料仓连接道路; 183019.27㎡. 2; 建（构）筑物面积; 60800㎡. 3; 道路及广场面积; 239063㎡. 4; 绿化面积; 70000㎡. 5; 绿化率; 13.01%. 建构筑物情况一览表 序号; 名称; 规格（m）; 建筑面积㎡; 占地面积㎡; 结构形式; 数量; 单位. 骨料加工系统. 1; 卸料车间; 41×15.5×12; 635.5; 635.5; 轻型门式钢架厂房; 2; 座. 2; 粗碎车间; 41×11.5×15.5; 471.5; 471.5; 轻型门式钢架厂房; 2; 座. 3; 中细碎车间; 97×22.4×20; 2172.8; 2172.8; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 4; 第一筛分车间; 131×32×19; 4192; 4192; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 5; 去泥筛分车间; 36×12×13; 432; 432; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 6; 制砂车间; 33×31×16; 1023; 1023; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 7; 第二筛分车间; 34.5×25.6×18.8; 883.2; 883.2; 轻型门式钢架厂房; 2; 座. 8; 风选拌湿车间; 16×9.7×14.75; 155.2; 155.2; 钢结构框架; 4; 座. 9; 1#冲洗车间; 19×17; 323; 323; 钢结构框架; 1; 座. 10; 2#冲洗车间; 16.4×14.9; 244.36; 244.36; 钢结构框架; 1; 座. 11; 3#冲洗车间; 13.9×18.9; 262.71; 262.71; 钢结构框架; 1; 座. 12; 常规成品料仓; 263.3×80×30; 21064; 21064; 拱形网架结构; 1; 座. 13; 高品质骨料仓; 125.7×52×22; 6536.4; 6536.4; 拱形网架结构; 1; 座. 14; 高品质砂仓; 44×52×22; 2288; 2288; 管桁架结构; 1; 座. 15; 成品质砂装车平台; 12×6×13.5; 72; 72; 钢筋混凝土框架结构; 1; 座. 16; 粗骨料装车平台; 6×6×13.5; 36; 36; 钢筋混凝土框架结构; 4; 座. 17; 空压机房; 37.8×15，一层; 567; 567; 框架结构; 1; 座. 18; 食堂及生活超市; 27×15，三层; 405; 405; 框架结构; 1; 座. 19; 综合办公楼; 45×15，三层; 675; 675; 框架结构; 1; 座. 20; 接待中心; 36×15，三层; 540; 540; 框架结构; 1; 座. 21; 项目管理住房; 51×15，三层; 765; 765; 框架结构; 1; 座. 22; 单身宿舍; 36×15，三层; 540; 540; 框架结构; 1; 座. 23; 篮球场; 28×15; 420; 420; /; 2; 座. 24; 棒磨机车间; 27×18×18; 486; 486; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 25; Ⅰ级旋流沉砂池; 27.7×7.7×4.2; 213.29; 213.29; 矩形钢筋混凝土结构; 1; 座. 26; Ⅱ级辅流沉淀池; Φ22×5; 379.94; 379.94; 圆形钢筋混凝土结构; 2; 座. 27; Ⅲ级平流沉淀池池; 25×10×4; 250; 250; 矩形钢筋混凝土结构; 1; 座. 28; 干化压滤车间; 23×20×11; 460; 460; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 29; 加药间及泵房; 15×5.7一层; 85.5; 85.5; 砖混结构; 1; 座. 30; 应急事故池; 26.9×15.5×4; 416.95; 416.95; 矩形钢筋混凝土结构; 1; 座. 31; 高位生产水池; 26.9×15.5×4; 416.95; 416.95; 矩形钢筋混凝土结构; 1; 座. 32; 高位生活水池; 9×6×3.5; 54; 54; 矩形钢筋混凝土结构; 1; 座. 33; 高压配电室; 一层; 2891.4; 2891.4; 框架结构; 7; 座. 34; 实验室; 27×7.5; 202.5; 202.5; 框架结构; 1; 座. 35; 值班室; 18×5.4; 97.2; 97.2; 框架结构; 2; 座. 36; 地磅房; 18×7.5; 135; 135; 框架结构; 1; 座. 37; 物资仓库; 27×7.5; 202.5; 202.5; 框架结构; 1; 座. 38; 弃料仓; 45×35×14; 1575; 1575; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 39; 棒磨机车间; 16×27; 384; 384; 钢结构框架; 1; 座. 中转料仓系统. 1; 骨料仓; D×H=11×35.8; /; /; 钢结构框架; 14; 座. 2; 储粉罐; Φ4.5; /; /; 钢结构框架; 1; 座. 3; 指挥调度中心; 21×10.5（二层）; 441; 220.5; 框架结构; 1; 座. 4; 值班室; 18×7.5; 135; 135; 砖混结构; 1. 5; 门卫; 3.9×3; 砖混结构; 2; 座. 6; 配电室; 一层; 652.16; 652.16; 框架结构; 3; 座. 7; 洗车台; 2.3×7.4; 17.02; /; /; 3; 套. 8; 实验室; 18×7.5; 135; 135; 砖混结构; 1; 座. 9; 空压机房; 18×10.5; 189; 189; 轻型门式钢架厂房; 1; 座. 长胶输送系统. 1; 长胶带机尾部驱动室; 11×9; 99; 99; 钢结构框架; 1; 座. 注：本项目不设专门维修车间，各个车间设置维修区域，主要是对磨耗件的更换. 平面布置 本项目骨料加工系统、长胶输送系统、中转料仓、容易线至中转料仓连接道路依次由南向北分布，骨料加工系统通过长胶输送系统连接至中转料仓，中转料仓通过容易线至中转料仓连接道路连接至容易线。 骨料加工系统生活区位于生产区南侧，与生产区用道路及绿化带隔离，厂区内分别设置原料运送道路及成品外运道路。长胶输送系统从成品仓向北依次穿过小西庄村、南陈庄村、X307县道，之后到容易线附近中转料仓，中转料仓共设置14个骨料仓，依容易线线路方向依次排开；容易线至中转料仓连接道路起点接容易线K35+155桩号左侧既有平交口附近处引出，与容易线形成90°，T型交叉，起点设计高程为75.9m，路线向南进行布线，道路终点至拟建规划骨料中转仓北边大门门禁附近，终点高程59.0m。路线全长 0.457km。 整个项目平面布置设计顺畅合理，动静分离。平面布置图详见附图3。 主要生产设备 本项目主要生产设备情况见下表。 本项目主要生产设备情况表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 位置. 骨料加工系统. 1; 棒条给料机; GZDZ1656-2V; 台; 8; 粗碎车间. 2; 颚式破碎机; C160; 台; 8. 3; 弛张筛; AHFDS36732ZA; 台; 2; 去泥筛分车间. 4; 胶带给料机; 700t/h; 台; 8; 中细碎车间. 5; 圆锥破碎机; HP500-超粗; 台; 8. 6; 胶带给料机; 600t/h; 台; 8. 7; 圆锥破碎机; CH860i-MC; 台; 8. 8; 环保振动筛; 5SLS2870; 台; 16; 第一筛分车间. 9; 座式给料机; GZG125-160; 台; 16; 制砂车间. 10; 立轴冲击式破碎机; B9100SE; 台; 16. 11; 高频振动筛; 2618VM; 台; 16; 第二筛分车间. 12; 斗式提升机; NSE-700P(26m); 台; 2; 风选拌湿车间. 13; 斗式提升机; NSE-700P(20m); 台; 4. 14; 风选机; JND-IX; 台; 8. 15; 拌湿机; YBSJ-200; 台; 16. 16; 圆振动筛; YKR2460; 台; 3; 冲洗车间. 17; 振动给料机; GZG50-100; 台; 2; 棒磨机车间. 18; 棒磨机; MBZ2136; 台; 2. 19; 螺旋分级机; FC-12; 台; 2. 20; 直线振动筛; ZKR1230; 台; 2. 21; 座式给料机; GZG180*200; 台; 60; 成品库. 22; 座式给料机; GZG125-160; 台; 16. 23; 电子皮带秤; ICS1800; 台; 1. 24; 电子皮带秤; ICS1000; 台; 5. 25; 散装机; SSQ1000; 台; 6; 系统内装车平台. 长胶输送系统. 1; Y1胶带机; B=1800mm; m; 125; 胶带机系统. 2; Y2胶带机; B=1800mm; m; 432. 3; Y3胶带机; B=1600mm; m; 4200. 中转料仓. 1; Y4胶带机; B=1800mm; m; 470; /. 2; Y5胶带机; B=1800mm; m; 470. 3; Y6胶带机; B=2200mm; m; 204.6. 4; Y7胶带机; B=2200mm; m; 204.6. 5; Y8胶带机; B=2200mm; m; 43.6. 6; Y9胶带机; B=2200mm; m; 43.6. 7; Y10胶带机; B=2200mm; m; 43.6. 8; Y11胶带机; B=2200mm; m; 43.6. 9; Y12胶带机; B=2200mm; m; 43.6. 10; 散装机; SSQ500; 台; 56. 11; 汽车衡; 150t; 台; 28. 主要原辅材料及能源消耗 本项目建筑骨料来源为南水北调调蓄库开挖弃料。项目原辅材料及能源消耗情况详见下表。 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 原材料; 南水北调调蓄库下库开挖弃料; 万t/a; 3118.5; /. 2; 润滑油; t/a; 54; 设备配套油箱储存，最大存储量为19.67t. 3; 液压油; t/a; 14; 设备配套油箱储存，最大存储量为6.4t. 4; PAC; t/a; 52; 污水处理站助凝剂. 5; PAM; t/a; 13. 6; 能源; 水; 万m³/a; 133.57; 引自市政管网. 7; 电; 万kW•h/a; 8409.7; 附近电网供给. 根据项目资料，本项目所用南水北调调蓄库下库开挖弃料为白云岩，主要物理性质详见下表。 白云岩物理性质 岩石名称; 风化程度; 统计值; 比重; 天然密度; 干密度; 饱和密度; 自然吸水率; 饱和吸水率. （g/cm3）; （g/cm3）; （g/cm3）; （%）; （%）. 白云岩; 微风化~新鲜; 范围值; 2.825-2.863; 2.808-2.851; 2.829-2.84; 2.807-2.84; 0.06-0.14; 0.07-0.18. 平均值; 2.85; 2.83; 2.83; 2.84; 0.11; 0.13. PAC：聚合氯化铝，是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCI3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。 PAM：聚丙烯酰胺，熔点＞300℃；密度1.189g/ml；闪点大玉230°F；聚丙烯酰胺简称PAM。通常是丙烯酰胺单体头尾键接结构的高分子聚合物，在常温下为坚硬的玻璃态固体。由于制法不同，产品有白色粉末、半透明珠粒和片状等。玻璃化温度153℃，软化温度210℃。具有良好的热稳定性。溶于水，水溶液呈清澈透明状。 物料平衡 项目物料平衡表如下图所示： 物料平衡一览表 进入量; （t/a）; 产出; （t/a）. 弃渣; 31185000; 成品（干基）; 25000000. 粉尘; 47773.44766. 污泥（干基）; 26001.91125. 弃渣量; 5441810.641. 石粉; 669414. 合计; 31185000; 31185000. 公用工程及辅助工程 给水 本项目用水包括生活用水、生产用水、喷淋降尘用水、道路泼洒抑尘用水及绿化用水。全年新鲜水用水量为133.57万m³/a。 （1）生活用水 骨料加工系统： 本项目骨料加工系统生活用水主要为员工的日常盥洗、冲厕、食堂等用水。本项目建设完成后骨料加工系统预计员工人数200人，参考河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）并结合实际情况进行用水核算，用水定额以110L/d·人计，其中食堂用水按照10L/d·人计，冲厕用水按照40L/d·人计，日常盥洗用水按照60L/d·人计年工作时间315d，年用水量6930m3/a（22m³/d），其中食堂用水630m³/a（2m³/d），冲厕用水量2520m³/a（8m³/d），日常盥洗用水量为3780m³/a（12m³/d）。 中转料仓： 本项目中转料仓不设宿舍及食堂，仅设指挥调度中心、值班室及门卫，生活用水仅为员工盥洗用水及厕所冲洗水，中转料仓劳动定员为40人，三班制，每班按照13人计算，参考河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）并结合实际情况进行用水核算，用水定额以40L/d·人计，年工作时间为315d，则中转料仓生活用水量为163.8m³/a（0.52m³/d）。 （2）生产用水 本项目生产用水包括冲洗车间骨料冲洗工序、棒磨机车间骨料冲洗工序、风选加湿车间拌湿工序用水。根据设计资料，生产系统用水量为13140m³/d（4139100m³/a）。 水量损耗主要为高品质产品带走水分及污泥带走水分，产品含水率按照10%计算，则高品质产品带走水量为1250000m³/a（3968.25m³/d），脱水后的污泥含水率为50%，则污泥带走水分为25949.91m³/a（82.38m³/d），则系统补水量为1275949.91m³/a（4050.63m³/d）。 （3）喷雾抑尘用水 本项目在粗碎车间、中细碎车间、弃料仓及成品仓均安装喷雾装置进行降尘，用水量为6m³/d（1890m³/a）。 （4）绿化用水 根据设计资料，场区绿化面积70000m2，每平方米用水量2L/d，用水量140m3/d。绿化用水天数按照225天计算，则年用水量为31500m³/a。 （5）道路喷洒抑尘用水 根据设计资料，场区道路及硬化面积40000m2，每平方米每天用水量2L，用水量80m3/d，年用水量为25200m³/a。 排水 本项目产生的污水包括生活污水和生产废水。 （1）生活污水 生活污水产生量按照用水量的80%计算。 骨料加工系统生活污水产生情况：生活污水产生量17.6m3/d（其中食堂污水产生量为1.6m3/d），年产生量5544m3/a。 骨料加工系统生活污水处理情况：食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入项目生活污水处理系统（处理能力100m³/d），生活污水处理系统处理工艺为“化粪池→调节池→缺氧池→MBR池→消毒池→中水调节池”，处理后的生活污水全部暂存中水调节池，部分用于厕所冲水水，其余全部用于道路抑尘。 中转料仓生活污水产生情况：生活污水产生量131.04m³/a（0.42m³/d），全部排入一体化污水处理设施中（处理工艺同骨料加工系统生活污水处理系统），处理后废水全部用于道路抑尘。 （2）生产废水 生产废水产生环节包括冲洗车间骨料冲洗工序、棒磨机车间骨料冲洗工序，产品带走水量为1250000m³/a（3968.25m³/d），则废水产生量为2889101.25m³/a（9171.75m³/d），经处理后，污泥带走水量为25715.89m³/a（81.68m³/d），其余全部回用，回用量为2863385.36m³/a（9090.11m³/d）。 生产废水经生产废水处理站（处理能力为14544m³/d）“一级竖流沉淀池--二级辅流沉淀池-三级平流沉淀”的工艺进行处理后回用，不外排。 综上，项目用水平衡表详见下表： 项目其他季节用水量平衡表（m³/d） 用水环节; 总用水量; 新鲜水用量; 回用水量; 废水产生量. 骨料加工系统生活用水; 盥洗用水; 12; 22; 12; 0; 9.6. 食堂用水; 2; 2; 0. 冲厕用水; 8; 0; 8. 道路喷洒抑尘用水; 80; 69.98; 10.02; 0. 绿化用水; 140; 140; 0; 0. 中转料仓生活用水; 0.52; 0.52; 0; 0.42. 生产用水; 冲洗车间骨料冲洗工序; 13140; 4049.89; 9090.11; 0. 棒磨机车间骨料冲洗工序. 风选加湿车间拌湿工序. 喷雾抑尘用水; 6; 6; 0; 0. 合计; 13388.52; 4280.39; 9108.13; 10.02. 项目冬季用水量平衡表（m³/d） 用水环节; 总用水量; 新鲜水用量; 回用水量; 废水产生量. 骨料加工系统生活用水; 盥洗用水; 12; 22; 12; 0; 9.6. 食堂用水; 2; 2; 0. 冲厕用水; 8; 0; 8. 道路喷洒抑尘用水; 80; 69.98; 10.02; 0. 中转料仓生活用水; 0.52; 0.52; 0; 0.42. 生产用水; 冲洗车间骨料冲洗工序; 13140; 4049.89; 9090.11; 0. 棒磨机车间骨料冲洗工序. 风选加湿车间拌湿工序. 喷雾抑尘用水; 6; 6; 0; 0. 合计; 13248.52; 4140.39; 9108.13; 10.02. 项目其他季节水平衡图 项目冬季水平衡图 项目生产废水全部回用，无外排废水，骨料加工系统生活污水部分回用于冲厕用水，其余用于道路喷洒抑尘，中转料仓仅涉及职工盥洗废水，全部排入化粪池后进入一体化处理设施进行处理，处理后的污水回用于道路喷洒抑尘，无生活污水外排。 采暖 本项目生产不用热，办公区采用电供暖。 供电 本项目总用电量为8409.7万kW·h，由附近电网提供，并建有35kv变电站，可满足用电需求。 劳动定员与生产制度 本项目建设完成后全厂劳动定员为240人，其中骨料加工系统200人，中转料仓40人。工作制度为24h/d，一日三班，年工作315天。 项目实施进度计划 本项目已于2020年6月开工建设，其中：骨料加工系统已经基本建成。 长胶输送系统已完成落地段及加工段80%混凝土基础、30%立柱桁架安装及30%胶带机安装，调节料仓混凝土结构及装饰装修、Y2头部配电房、Y3中部及头部配电房、Y4、Y5配电房，隧洞主体结构及边坡支护已全部完成。 中转仓已经完成罐体主体主体混凝土结构、地磅主体混凝土机构。指挥调度中心主体混凝土结构及装修装饰、90%消防及供水管道安装、90%除尘器安装。 容易线至中转料仓连接线道路未施工。 剩余工程计划如下： 中转仓：场坪回填（2025年11月-2025年12月，工期43天）；给水及消防管道（2025年11月-2025年12月，工期43天），电器、剩余除尘设备安装（2025年12月-2026年2月，工期70天）。 长胶：Y3胶带机安装（2025年11月-2026年3月，工期122天），其中Y3胶带机穿越南水北调中线总干渠饮用水二级保护区范围段土建已经完成，仅剩金属结构安装工作；Y4、Y5胶带机安装（2026年3月-2026年5月，工期77天） 容易线至中转料仓连接线道路：2026年5月-2026年9月，总工期100天。 各部分生活区等附属设备安装：2026年9月-2026年12月 骨料加工系统航拍照片 长胶输送系统航拍照片 中转料仓航拍照片 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目不设施工营地，由各分包施工单位租赁附近村镇宾馆、民房等安置施工人员。根据目前施工进度，施工期人员高峰期为200-300人。 骨料加工系统 骨料加工系统已经施工完成，并投入运营，本次评价不再对骨料加工系统施工期工艺流程进行分析。 长胶输送系统工程概述 胶带机运输系统运输线路总体呈南北走向，起点为骨料加工系统成品料仓，终点为容易线的中转料仓，直线距离约4.5km，共规划12条胶带机，其中Y1-Y3胶带机将骨料由成品料运至调节仓，Y4-Y12将骨料由调节仓运至中转料仓筒仓内。胶带机运输系统建成后。 调节仓位于Y3和Y4、Y5胶带机之间，距离中转料仓约450m，距离骨料加工系统约4.18km。 长胶隧洞工程是连接长胶及中转料仓的重要部位。隧洞总长240m，净宽7.5m，净高5.165m，隧洞施工主要包括进出口洞脸及边坡施工、明洞施工、洞身施工及二次结构衬砌施工。 长胶输送系统所在区域为丘陵区，线路依次穿过当地自然村、X307县道范围。为减小沿线地方交通、民居、水流、环保、宗教场所的影响，线路在平面上尽量远离自然村、南水北调干渠，在空间上采用隧洞+架空+落地线路相结合。 主要施工方案 1.1.1.1土石方开挖 胶带机运输系统土石方开挖主要含Y3、Y4、Y5胶带机基础开挖，隧洞开挖， 调节仓98.8m高程平台开挖，以及施工道路开挖。目前长胶输送系统开挖工程工程已经全部结束。 1.1.1.2石方洞挖 本工程石方洞挖为Y4、Y5胶带机隧洞开挖。隧洞总长240m，净宽7.5m，净高5.165m，隧洞施工主要包括进出口洞脸及边坡施工、明洞施工、洞身施工及二次结构衬砌施工。隧洞起点地理坐标为东经115º23'5.576″，北纬39º5'25.368″，终点地理坐标为东经E115º23'50.147″，北纬39º7'18.961″。目前隧洞工程已经完成。 综上，长胶输送系统施工进剩余Y3（穿越南水北调中线总干渠饮用水二级保护区范围段土建已经完成，仅剩金属结构安装工作）、Y4、Y5胶带机安装工程，故本次评价不再对长胶输送系统施工期工艺流程进行分析。 中转料仓施工 目前中转料仓主体工程已经建成，剩余工程为电器、设备安装、场地平整等工程。故本次评价不再对中转料仓施工期工艺流程进行分析。 容易线至中转料仓连接道路概况 路线布置 本项目起点接容易线K35+155桩号左侧既有平交口附近处引出，与容易线形成90°，T型交叉，起点设计高程为75.9m，路线向南方向进行布线，道路终点至拟建规划中转料仓北边大门门禁附近，终点高程59.0m。路线全长0.457km。 北 平面交叉线位图 路基横断面布置 本项目LK线路基宽度为15.5m整体式路基，其标准横断面组成为：行车道 2×3.75m硬路肩2×3.25m+土路肩2×0.75m=15.5m。 LK线路基标准横断面图 路基拼宽设计 一般填土路段，为了减少路基拼接的差异沉降，在上、下路床底部各设置一层双向土工格栅，往下每1.5~2米（边坡大于5m时间距取小值）增设一层高强土工格室，底部剩余填土厚度不小于1.4米或地基土强度偏低或地基土层不均匀时，于路堤底部设置一层高强土工格室，高强土工格室铺设至坡面0.75m处。 低填路段，为了减少路基拼接的差异沉降，上、下路床底面各设置一层双向土工格栅。 土质浅挖路段，路床部分超挖回填80cm，上、下路床底面各设置一层双向土工格栅，铺至边沟外侧。 沥青混凝土路面结构 本项目路面结构采用沥青混凝土路面。路面总厚度为76cm厘米，各结构层厚度为： 上面层：5cm AC-16 中粒式SBS改性沥青混凝土 SBS改性沥青防水黏层（SBS改性沥青洒布量1.8±0.1Kg/m2） 下面层：7cmAC-25中粒式SBS沥青混凝土 同步碎石封层（改性乳化沥青洒布量1.9±0.1Kg/m2，同步撒布5-10mm碎石8-12Kg/m2）； PC-2型乳化沥青透层（PC-2乳化沥青洒布量为1.1±0.1L/m2） 上基层：21cm水泥稳定碎石基层（7d无侧限抗压强度5MPa） 下基层：21cm水泥稳定碎石基层（7d无侧限抗压强度4MPa） 底基层：22cm水泥稳定碎石基层（7d无侧限抗压强度3MPa） 项目施工期主要污染工序及治理措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废水; 施工车辆机械清洗废水; SS; 沉淀后回再利用. 废气; 土石方开挖、材料运输、堆放等; 扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘、修建围挡墙降尘措施、运输车辆加盖篷布；. 施工机械运输; 燃油废气; THC、NOX、CO; 加强设备及车辆维护，选用高品质油. 噪声与振动; 机械设备; Leq; 加强施工、运输管理，采用合理的施工方式，合理安排施工、运输时间. 固废; 施工场地; 施工弃渣、建筑垃圾等; 分类收集、处置，可回收利用的出售给废品站，不能回用的委托清运至指定地点. 沉淀池底泥; 委托当地环卫部门定期清运、处置. 施工人员; 生活垃圾; 委托当地环卫部门定期清运、处置. |

| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期 骨料加工系统 棒磨机车间 注：G废气；W废水；N噪声；S固体废物 骨料加工工艺流程及排污节点示意图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： （1）进料：设置2座粗碎进料车间，每座车间设一个卸料平台，原料白云岩来自调蓄库开挖弃料，由专用汽车运输至卸料平台卸料，厂区不设原料堆存场所。 该过程排污节点为：卸料过程中产生的粉尘（G1）及设备运行过程产生的噪声（N）。 （2）粗碎：共设2座粗碎车间，设计处理能力为3118.5万t/a，每个卸料平台下连接4台棒条给料机，给料机筛漏的＜150mm的物料经带式输送机输送至去泥筛分车间，＞150mm的物料由带式输送机输送至颚式破碎机进行粗碎，每台棒条给料机连接1台颚式破碎机，共设置8台颚式破碎机。 该过程排污节点为：颚式破碎机产生的粉尘（G2）及设备运行过程产生的噪声（N）。 （3）去泥筛分：去泥筛分车间共设置2台弛张筛，处理能力为606.69t/a，用于处理棒条给料机的筛下物（＜150mm的物料），弛张筛筛上物全部进入中细碎车间，筛下物全部进入弃料仓。 该过程排污节点为：弛张筛筛分过程中产生的粉尘（G5）、弃料仓的落料粉尘（G6）、弃料（S1）及设备运行过程中产生的噪声（N）。 （4）中细碎：经颚式破碎机破碎后的石料及弛张筛的筛上物直接由皮带输送机输送至中细碎车间进行破碎，中细碎车间共设10台除铁器、8台HP500-超粗型圆锥破碎机、8台CH860i-MC型圆锥破碎机（细碎）以及配套的16台胶带给料机，将破碎后的石料输送至第一筛分车间进行筛分处理。 该过程排污节点为：破碎过程产生的粉尘（G3）及各设备运行过程中产生的噪声（N）。 （5）筛分（第一筛分车间）：车间内共设置16台环保振动筛，将石料筛分成＞31.5mm、26.5-31.5mm、16-26.5mm、4.75-16mm及＜4.75mm的粒径，其中＞31.5mm的骨料返回细碎工序，其中一部分粒径为26.5-31.5mm、16-26.5mm、4.75-16mm及＜4.75mm的骨料按照粒径不同进入对应常规骨料仓。 该过程排污节点为：筛分过程产生的粉尘（G4），各常规骨料仓落料粉尘（G8）及设备运行噪声（N）。 （6）冲洗：一部分粒径为26.5-31.5mm、16-26.5mm、4.75-16mm经皮带输送至冲洗车间进行加工，冲洗车间内设有3台圆振动筛，每台振动筛上方安装喷淋装置，经过冲洗后的石料按照粒径分别进入相应的高品质骨料仓。 该过程排污节点为：冲洗车间落料粉尘（G7），冲洗废水W1及设备运行噪声（N）。 （7）制砂：一部分粒径为6.5-31.5mm、16-26.5mm、4.75-16mm及＜4.75mm的骨料由皮带输送机送入制砂车间，制砂车间内共设置16台座式给料机将来料送入立轴冲击式破碎机（16台）进行破碎。 该过程排污节点为：座式给料机落料粉尘（G9），立轴冲击式破碎机破碎过程中产生的粉尘（G10）及设备运行噪声（N）。 （8）筛分（第二筛分车间）：车间内设有16台高频筛，将制砂车间出来的骨料筛出＞3mm，＜3mm两种粒经。粒径＞3mm一部分回到制砂车间，另一部分进入棒磨机车间进行后续加工。＜3mm的骨料进入风选拌湿车间。 该过程排污节点为：筛分粉尘（G11）及设备运行噪声（N）。 （9）风选拌湿车间：车间内设8台风选机及16台拌湿机并配套斗式提升机，由第二筛分车间筛出的＜3mm的骨料先由风选机脱粉，将石粉送入配套的1000t的粉料罐，骨料进入经拌湿机加水拌湿后进入对应粒径的常规骨料仓（＜4.75mm）。 该过程排污节点为：风选过程产生的粉尘（G12），粉料罐进料粉尘（G13）、石粉（S2）及设备运行噪声（N）。 （10）棒磨机车间：棒磨机车间设有振动给料机、棒磨机、螺旋分级机和直线振动筛各2台，来料由振动给料机送入棒磨机，采用湿磨工艺，湿磨后经过螺旋分级机进行分级，不合格物料由水带走进入污水处理系统，合格物料进入直线振动筛，最终进入高品质骨料仓（＜4.75mm）。 该过程排污节点为：振动给料机产生的粉尘（G15）、棒磨机产生的废水（W2）及设备运行噪声(N)。 （11）系统内成品储存：项目骨料加工系统内设有三个成品仓，分别为常规骨料仓（内设四个筒仓，分别为＜4.75mm常规骨料即常规机制砂成品筒仓，接制砂车间出料；26.5-31.5mm常规骨料成品筒仓，16-26.5mm常规骨料成品筒仓，4.75-16mm常规骨料成品筒仓，此三种筒仓接第一筛分车间出料）；高品质骨料仓（内设三个筒仓，分别为26.5-31.5mm高品质骨料成品筒仓，16-26.5mm高品质骨料成品筒仓，4.75-16mm高品质骨料成品筒仓，此三种筒仓接冲洗车间出料）及＜4.75mm高品质骨料成品仓（高品质机制砂成品仓），各种规格骨料从仓顶由皮带输送机送入。 该过程排污节点为：成品仓落料废物（G8）及设备运行噪声（N）。 （12）系统内成品外运：本项目骨料加工系统内设5个装车平台，加工后的成品骨料在系统内装车。 该过程排污节点为：骨料加工系统内装车平台装车过程产生的废气（G14），及设备运行噪声(N)。 长胶输送系统及中转料仓 注：G废气；W废水；N噪声；S固体废物 长胶输送工艺流程及排污节点示意图 工艺流程简述： 长胶输送系统共设置12条胶带机，其中Y1-Y3胶带机将骨料由成品料运至调节仓，Y4-Y12将骨料由调节仓运至中转料仓筒仓内。 该过程排污节点为：长胶输送系统皮带机转运点落料过程产生的废气（G16），料仓顶点卸料过程产生的粉尘（G17），各个料仓卸料装车过程中产生的粉尘（G18）及设备运行噪声(N)。 根据工艺流程，本项目产污环节一览表见下表。 项目运营期主要污染工序及治理措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 运营期; 废水; W1; 冲洗车间废水; SS; 经厂内生产污水处理站处理后回用生产，不外排. W2; 棒磨机车间废水; SS. /; 食堂废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN; 经隔油池处理; 经化粪池处理; 经厂内生活污水处理站处理后用于道路抑尘及厕所冲水. /; 骨料加工系统生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; /. /; 中转料仓区域生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 排入化粪池后经一体化处理设施处理后用于道路喷洒抑尘. 废气; 骨料加工系统; G1; 卸料车间; 卸料废气; 颗粒物; 车间密闭+入料口喷淋降尘+入料口集气管道集气; +布袋除尘器（1-6#）+6根19m高排气筒（P1-P6）. G2; 粗碎车间; 粗碎废气; 颗粒物; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘+设备进出口集气. G3; 中细碎废气; 颗粒物; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘+设备进出口集气+布袋除尘器（7-14#）+8根23m高排气筒（P7-P14）. G4、G5; 第一筛分车间各筛分机筛分废气、去泥筛分车间弛张筛筛分废气及各批到输送落料点废气; 颗粒物; 设备密闭+进出口集气+15-25#布袋除尘器+喷淋降尘+21m高排气筒（P15-P25）. G6; 弃料仓库; 颗粒物; 密闭+喷淋降尘. G7; 1-3#冲洗车间落料点废气; 颗粒物; 设备密闭+落料点集气+26-27#布袋除尘器+喷淋降尘+20m高排气筒（P26-P27）. G8; 成品仓废气; 颗粒物; 密闭+喷淋降尘. G9; 制砂车间; 制砂废气; 颗粒物; 设备密闭+进出口集气+28~35#布袋除尘器+19m高排气筒（P28-P35）. G10; 制砂车间皮带落料点粉尘; 颗粒物; 设备密闭+落料点集气+36#布袋除尘器+19m高排气筒（P36）. /; 缓冲料仓; 颗粒物; 37~38#布袋除尘器+19m高排气筒（P37-P38）. G11; 二次筛分废气; 颗粒物; 设备密闭+进出口集气+39~46#除尘器+8根21m高排气筒（P39-P46）. G12; 风选机废气; 颗粒物; 设备密闭+进出口集气+47~54#布袋除尘器+8根18m高排气筒（P47-P54）. 物料输送废气; 颗粒物; 皮带密闭+落料点集气+55#布袋除尘器+18m高排气筒（P55）. G14; 系统内装车平台废气; 颗粒物; 系统密闭+落料点集气+56~60#布袋除尘器+5根15m高排气筒（P56-P60）. /; 皮带转运站; 颗粒物; 系统密闭+落料点集气+61~67#布袋除尘器+喷淋降尘+7根15m高排气筒（P61-P67）. /; 储灰罐; 颗粒物; 仓顶配套布袋除尘器+6根15m高排气筒（P68-P73）. G13; 风选车间粉料罐废气; 颗粒物; 74~77#布袋除尘器+25m高排气筒排放（P74-P77）. G15; 棒磨机车间振动给料机; 颗粒物; 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘. /; 生活污水处理站; NH3，H2S，臭气浓度; 密闭并置于地下，定期喷洒除臭剂. /; 厨房油烟; 油烟; 高效油烟净化器+专用烟道排放. 长胶输送系统与中转料仓; G16; Y2-Y3皮带转运点; 颗粒物; 皮带密闭+落料点集气+78#布袋除尘器+喷淋降尘+15m高排气筒（P78）. Y3-Y4、Y5皮带转运点; 颗粒物; 皮带密闭+落料点集气+79#布袋除尘器+15m高排气筒（P79）. Y3驱动室; 颗粒物; 集气管道+布袋除尘器（101#）+喷淋降尘+15m高排气筒（P80）. Y4、Y5-Y6、Y7皮带转运点; 颗粒物; 皮带密闭+落料点集气; +81#布袋除尘器+25m高排气筒（P81）. G17; 7#、8#中转料仓罐顶卸料点; 颗粒物; 仓顶集气. 1#-6#中转料仓罐顶卸料点; 颗粒物; 仓顶集气+布袋除尘器（82-84#）+25m高排气筒（P82-P84）. 9#-14#中转料仓罐顶卸料点; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器（85-87#）+25m高排气筒（P85-P87）. G18; 装车废气; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器（88-101#）+雾炮降尘+25m高排气筒（P88-P101）. /; 储灰罐; 颗粒物; 仓顶集气+布袋除尘器（102#）+25m高排气筒（P102）. 噪声; N; 设备运行; Leq; 设备基础减振、厂房隔声、长胶输送系统密闭，临近小西庄处增加吸声、消音棉岩板等措施. /; 交通; Leq; 加强管理，限制鸣笛. /; 风机; Leq; 密闭隔声，风机进出风口软连接. /; 水泵; Leq; 密闭隔声，基础减振. 固废; /; 职工及来访人员; 生活垃圾; 收集后交由当地环卫部门统一清运. /; 污水处理站; 污泥; 脱水后直接卸到自卸车上外运. /; 化粪池、生活污水处理站; 污泥; 定期清掏. S1; 弃料仓库; 弃料; 外售综合利用. S2; 储灰罐; 石粉; 外售综合利用. /; 除尘系统; 除尘灰; 外售综合利用. 废布袋; 厂家定期更换，不在场内暂存. /; 破碎机、筛分机等机械设备; 废液压油及油桶、废润滑油及油桶; 暂存危废间，定期交有资质单位处理. 注：废气各产污节点对应除尘器及排气筒详见第四章节. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设地点跨越义联庄乡及大王店镇，目前骨料加工系统已经处于运行状态，现场偶有成品不入仓的现象，评价建议项目运营单位加强现场管理，杜绝成品及原料等露天堆放现象。 除此之外，项目不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目骨料加工系统位于徐水区义联庄乡东庄村及大王店镇西黑山村，骨厂区中心地理坐标为东经115°23'0.46"、北纬39°5'12.19"；根据现状调查及土地利用现状图，项目西侧为林地，北侧为裸地及耕地、东侧为耕地。距离骨料加工系统500m范围内无环境敏感目标，系统所在地不属于自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目长胶输送系统位于徐水区义联庄乡（骨料加工系统北侧），起点地理坐标为东经115º23'5.576″，北纬39º5'25.368″，终点地理坐标为东经E115º23'50.147″，北纬39º7'18.961″；根据现状调查及土地利用现状图，沿线分布村庄、耕地、林地及裸地，距离系统最近的敏感目标为小西庄村，距离工程桩号为：K1+902.69-K2+238.45的工程段距离为25m；距离南水调段最近段为：K2+310.45-K2+502.45距离为120m，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区。 本项目中转料仓位于徐水区义联庄乡，中心地理坐标为东经E115º23'55.767″，北纬39º7'25.662″，中转料仓南侧现状为裸地，西侧为岭南村，北侧为采矿用地及耕地，东侧为耕地；西侧距离岭南村居民最近距离为10m，东侧边界距离南水北调120m，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区。 容易线至中转料仓连接线道路西侧距离岭南村居民最近距离为62m，东侧距离南水北调480m。 项目地理位置图见附图1，评价范围和保护目标图见附图2。所在区域环境质量现状如下。 - 环境空气质量现状 - 基本污染物环境质量现状 项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）二类区，环境空气执行二级标准。 环境空气中基本污染物引用徐水物探局国控监测点2024年的监测数据对区域环境空气质量进行达标判断。 项目所在区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107.14; 不达标. PM1024小时平均第95百分位数; 156; 150; 104.00; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 不达标. PM2.524小时平均第95百分位数; 114; 75; 152.00; 不达标. CO; CO24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 8h平均质量浓度第90百分位数; 178; 160; 111.25; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. 第98百分位数24h平均浓度; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.00; 达标. 第98百分位数24h平均浓度; 64; 80; 80.00; 不达标. 由上表可知，徐水物探局点位环境空气常规六项评价指标中SO2年均浓度、SO2 24小时平均第98百分位数、二氧化氮(NO2)年均浓度及CO 24小时平均第95百分位数值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单(生态环境部公告2018年第29 号)要求，PM10、PM2.5年均浓度和24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值、NO224小时平均第98百分位数均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单(生态环境部公告2018年第29号)要求，区域为不达标。为改善大气环境质量，保定市人民政府认真组织落实《保定市2025年大气污染综合治理工作要点》等要求，并落实保定市重污染天气应急预案、车辆限行措施等污染减缓措施，预计区域环境空气质量将有明显改善。 - 其他污染物环境质量现状 2025年8月26日-2025年8月28日，天津市宇相津准科技有限公司对项目所在区域环境空气中的其他污染物TSP进行了监测。 （1）监测布点及监测因子 本次评价在西釜山村布设1个环境空气监测点。 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点; 监测因子; 相对厂界距离/m; 相对厂址方位. 名称; 坐标. E/°; N/°. 西釜山村; 115.40691376; 39.10668672; TSP; 加工系统; 2400; NE. 长胶输送系统; 820; E. 中转仓; 1300; SE. （2）监测时间及频次 TSP日均浓度：每天采样24小时，连续监测3天。 （3）监测方法 环境空气监测分析方法 序号; 检测项目; 检测方法及国标代号; 仪器型号名称（编号）; 检出限/最低检出浓度. 1; 总悬浮 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022; 恒温恒湿箱LHS—100CL 电子天平SQPSECURA2250-1CN; 7μg/m³. - 监测结果 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 评价结果. 西釜山村; TSP; 24h; 300; 19-51; 17.0; 0; 达标. 由上表可以看出：项目所在区域中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。 - 声环境 （1）监测布点 本评价委托天津市宇相津准科技有限公司在声环境敏感目标小西庄村及岭南庄村布点监测。 （2）监测时间及频次 本次评价于2025年8月25日对各监测点位监测1天。 （3）监测方法 声环境质量检测方法 序号; 检测项目; 分析方法及国标代号; 仪器型号名称（编号）; 检出限. 1; 噪声; 《声环境质量标准》 GB 3096-2008; 多功能声级计爱华AWA5688 声校准器AWA6021A; ——. - 监测结果 声环境监测数据统计结果 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测结果; 标准值. 小西庄村; 2025.8.25; 昼间; 54; 60. 夜间; 42; 50. 岭南庄村; 2025.8.25; 昼间; 56; 60. 夜间; 43; 50. 根据监测结果可知，本项目声环境敏感目标昼间及夜间现状声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值要求。 - 生态环境 本项目为新建项目，占地性质为建设用地。 - 植被 项目占地范围内植被以灌丛、草丛为主，温性灌丛、温带草丛植被类型及群系组成相对丰富，评价区地形复杂，沟壑丛生，加上地区人为活动，区域自然植被破碎化程度较高。栽培植被主要为人工林和农业植被，其中人工林为经果树种、用材树种，农业植被主要有粮食作物和经济作物。区域常见的植被有大果榆灌丛、荆条灌丛、白茅草丛、阿拉伯黄背草草丛、狗尾草草丛、白羊草草丛等，常见的植物有灌木铁线莲、砂蓝刺头、花苜蓿、虎尾草、大籽蒿、拂子茅、蒙古蒿、香青兰、狗娃花、角蒿、蒺藜及玉米、小麦等。 （2）陆生动物 根据现场调查和资料记载，工程区主要野生动物资源如下： 两栖类：评价区域两栖动物资源较少，常见的有花背蟾蜍（Bufo raddei） 和黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）。前者白昼多匿居于草石下或土洞内，黄昏时出外寻食，冬季成群穴居在沙土中，评价区域偶有分布；黑斑蛙常栖息于池溏、水沟内或水域附近的草丛中，为北方地区常见广布种，但在评价区域鲜有分布。 爬行类：常见的有壁虎（Gekko japonicus）、蜥蜴。 据资料记载，评价区域内还有黄脊游蛇（Coluber spinalis）分布，该蛇大多生活于平原或丘陵等开阔地带，性胆小，易惊吓，行动非常敏捷，多在晴天活动，雨后出来较多。 哺乳类：该区域哺乳动物较少，常见种仅有啮齿目鼠科的小家鼠（Mus musculus）。小家鼠是人类伴生种，栖息环境非常广泛，凡是有人居住的地方，都有小家鼠的踪迹。住房、厨房、仓库等各种建筑物、衣箱、厨柜、打谷场、荒地、草原等都是小家鼠的栖息处。小家鼠昼夜活动，但以夜间活动为主，尤其在晨昏活动最频繁， 形成两个明显的活动高峰。该物种对于农作物有较大的破坏性，且大量出入于人类的住所， 可传播某些自然疫源性疾病。 鸟类：评价区域受外界干扰因素较大，缺乏适宜鸟类生存的觅食、栖息和繁殖场所，因此评价区域内鸟类资源较少，主要以雀形目种类为主。常见的有树麻雀（Passermontanus）、喜鹊（Pica pica）、灰喜鹊（Cyanopica cyana） ； 燕类中的普通毛脚燕（土燕子）、家燕（Hirundo rustica）、北京雨燕（楼燕） （Apus apus）有的筑巢于屋檐下；偶见金腰燕（Hirundo daurica）等；此外，该区域有人工养殖的家鸽。鸟类种类组成季节性变化显著，如家燕、楼燕和金腰燕等，均为夏候鸟，于春秋季节迁入迁离评价区，使鸟类种类组成呈现较大的季节变动规律。 - 地表水 根据南水北调中线干线西黑山水质自动监测站2022年1月至2024年12月水质类别可知，西黑山断面稳定达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质良好。 南水北调中线干线西黑山断面水质 断面; 水质类别. 月; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 2022; Ⅱ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅰ类; Ⅰ类. 2023; Ⅱ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅰ类; Ⅰ类. 2024; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. - 土壤、地下水环境 根据现场踏勘及生产工艺分析，本项目不存在地下水和土壤环境污染途径。因此，本次评价不再对土壤环境和地下水开展质量现状调查工作。 电磁辐射环境质量现状 本项目属于C3039其他建筑材料项目及C3099其他非金属制品制造，不属于电磁辐射项目，无需开展辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 通过现场调查了解，本项目骨料加工系统及中转料仓厂界外500 m范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要环境空气保护目标为居民区，长胶输送系统K1+902.69-K2+238.45工程段、容易线至中转料仓连接线道路边界、中转料仓厂界外50m范围内存在声环境敏感点。项目500 m范围内无地下水环境保护目标。项目涉及南水北调干渠最近距离为120m。环保目标如下表所示，其分布示意图见附图2。 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 相对厂界方位及距离/m; 功能; 保护级别. E; N. 环境空气; 岭南庄村; 115°23'44.26″; 39°7'39.72″; 中转料仓; W; 10; 居住区; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单规定. 北合庄村; 115°23'48.93″; 39°7'47.06″; N; 450; 居住区. 声环境; 小西庄村; 115°23'48.93″; 39°7'47.06″; 长胶输送系统K1+902.69-K2+238.45工程段; W; 25; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 岭南庄村; 115°23'44.26″; 39°7'39.72″; 中转料仓; NW; 10; 居住区. 地表水; 南水北调干渠; /; /; 长胶输送系统K2+310.45-K2+502.45工程段; E; 120; 饮用水源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 中转料仓; E; 120. 生态环境; 基本农田、周边植被、土壤; /; /; /; /; /; 不对区域生态环境产生明显影响. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.运营期： （1）大气污染物排放标准 项目行业类别为C3039其他建筑材料项目及C3099其他非金属制品制造。考虑从严执行排放标准，本次评价中颗粒物排放参照执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）及河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）。 项目运营期有组织排放废气中的颗粒物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准； 厂界内厂房外颗粒物排放执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1 标准；厂界无组织排放的颗粒物执行河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值；污水处理站产生的NH3、H2S、臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中的二级-新扩改建标准。 食堂油烟排放参照执行河北省地方标准《餐饮行业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）“大型规模”； 大气污染物排放限值 类别; 污染物; 排放方式; 标准值; 标准. 废气; 颗粒物; 有组织（PM10）; 排放浓度≤20mg/m3 排气筒高度不低于15m; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准. 无组织（TSP）; 厂界内厂房外监控浓度限值≤5.0mg/m3; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1 标准. 无组织（TSP）; 厂（场）界外10m处监控点浓度限值≤1.0mg/m3（扣除参考值）; 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表3中无组织排放限值. NH3; 无组织; 厂界浓度≤1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1中新扩改建二级标准. H2S; 无组织; 厂界浓度≤0.06mg/m3. 臭气 浓度; 无组织; 厂界浓度≤20无纲量. 油烟; 油烟; ≤1.0mg/m3; 《餐饮行业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）“大型规模”. 非甲烷总烃; ≤10mg/m3. （2）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体限值见下表。 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界噪声; 执行标准类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. （3）固体废物相关标准 1）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定。 2）生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修定）”第四章 生活垃圾污染环境的防治”相关规定。 3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 2.施工期： 施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，施工扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》 （DB13/2934-2019）表 1 标准。 施工期噪声和扬尘排放限值 评价因子; 标准值; 标准来源. PM10; 80μg/m3 （指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。）; 《施工场地扬尘排放标准》 （DB13/2934-2019） 表 1 标准. 噪声; 昼间 ≤70dB（A）夜间≤ 55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划》中实行污染物排放总量控制的污染物种类，同时根据保定市生态环境局发布的《关于进一步规范“十四五”建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》，结合本项目的排污特点，确定本项目的总量控制污染因子为COD、氨氮、TN、TP、颗粒物、SO2、NOx、VOCs 8项。 - 总量控制分析 - 废气 本项目涉及的需进行总量控制的废气污染物为颗粒物。 （1）预测排放量 颗粒物预测排放量= 其中n=102 经计算，本次评价颗粒物预测排放量为52.382t/a （2）按照排放标准值核定排放量 颗粒物标准核定量= 其中n=102 经计算，本次评价按照排放标准核算颗粒物排放量为696.912t/a 本项目大气污染物排放量统计 单位：t/a 类别; 污染因子; 预测排放量; 按照排放标准核定排放量. 废气; 颗粒物; 52.382; 696.912. SO2; 0; 0. NOx; 0; 0. VOCs; 0; 0. - 废水 生活污水经生活污水处理站“化粪池→调节池→缺氧池→MBR池→消毒池→中水调节池”后用于厂区冲厕、道路泼洒抑尘，不外排；生产废水经生产废水处理站（14544m³d）“一级竖流沉淀池-二级辅流沉淀池-三级平流沉淀”处理后回用生产。本项目无废水外排。 - 总量指标汇总 本项目建设完成后，全厂污染物排放量详见下表。 污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目; 污染因子; 预测产生量; 削减量; 预测排放量. 废气; 颗粒物; 46816.45; 46764.07; 52.382. SO2; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0. VOCs; 0; 0; 0. 废水; COD; 1.990; 1.990; 0. 氨氮; 0.170; 0.170; 0. 总氮; 0.199; 0.199; 0. 总磷; 0.017; 0.017; 0. 本次评价按照预测排放量给出总量建议指标，即：COD 0t/a、氨氮 0t/a、TN 0t/a、TP 0t/a、颗粒物52.382t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a 。 总量控制指标一览表 单位：t/a 项目; 污染因子; 预测排放量; 核定排放量; 总量建议指标. 废气; 颗粒物; 52.382; 696.912; 52.382. SO2; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0. VOCs; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期环境空气保护措施 施工扬尘 项目施工过程中产生的施工粉尘和地面二次扬尘将在短时间内明显影响周围环境空气质量。 为最大程度减轻施工扬尘对周围大气环境的影响，根据《保定市2025年大气污染综合治理工作要点》等文件的有关要求，建设工地施工应采取扬尘控制措施，具体如下： （1）施工现场要设置喷水降尘设施，保持路面清洁湿润；在土方施工、干燥天气条件下，应适当增加洒水次数；平整场地、土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土等作业时，应当边施工边适当洒水，防止产生扬尘污染； （2）材料存放区等场地必须平整夯实，施工现场建筑材料应按规定要求分 类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。施工现场内的土堆、砂石料等应使用围挡、密目安全网等材料进行覆盖，确保封闭严密，固定牢靠。水泥、石灰等易产生扬尘的材料必须入库入罐存放； （3）施工现场严禁焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其它产生有毒、 有害烟尘或恶臭气体的物质。施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃； （4）使用商品混凝土，运载建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖篷布减少 散落，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染；运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点。土方、渣土和建筑垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取篷布覆盖； （5）施工现场出入口、主要道路、加工区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施，硬化后的地面不得有浮土、积土；施工现场出口处设置车辆清洗设施，施工车辆进出施工场地需对车辆进行冲洗。 - 制定治理建筑施工扬尘应急预案，遇有4级以上大风天气时，不得进行土方运输、土方开挖、土方回填等作业。当预测有可能出现沙尘、雾霾天气时，要及时启动相应的应急预案，对施工现场土方、裸露地面进行洒水、覆盖，防止扬尘污染，并停止所有土方作业和建筑渣土运输； - 采取分段开挖，分段回填的施工方式； - 结合季节特点、不同施工阶段，制定并实施相应的施工扬尘污染防治专项方案，并进行动态调整； - 采用湿法作业进行土方开挖、回填、夯压等易产生扬尘作业活动，合理控制土方开挖和存留时间，并采取土方表面压实、防尘网遮盖、定时洒水维持湿润等措施。 - 施工工地应当安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别 与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网。 此外，环保目标小西庄村距离本项目长胶输送系统K1+902.69-K2+238.45段25m，预计短期内会受到一定不利影响，项目施工时应对环保目标采取针对性措施，将不利影响降到最低。 施工机械废气 本工程施工期装载机、打桩机、柴油动力机械等机械施工中会产生燃油废气，污染物主要有CO、NOx、THC等。本工程施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。施工机械废气对工程沿线的环境空气质量会产生一定影响，通过加强设备及车辆维护，并选用高品质油等手段控制施工机械废气。 施工期水环境保护措施 施工期废水主要为施工车辆机械清洗水，主要污染物为SS，经沉淀池处理后循环使用；项目不设施工营地，施工场地设有环保厕所，施工人员生活废水主要为盥洗废水，水质简单，水量较小，全部泼洒地面抑尘。 施工期声环境保护措施 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，此外隧洞段爆破工序均会产生噪声，其噪声强度较大，且声源较多，将对一定范围内的声环境产生影响。采取的措施主要有： （1）合理安排施工时段，距离居民区较近时点，设置隔声护围或简易隔声屏障，并告示于民。 （2）选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式，尽量不使用鸣笛等联络方式。 施工期固体废物 根据土石方平衡，本项目施工期无废土石方产生，施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾，沉淀池底泥以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾包括废建材、撒落的砂石料等。生活垃圾主要是施工人员的废弃物品，由生活条件所限，产生量很小。主要防治措施为： （1）建筑垃圾等分类收集、处置，可回收利用的出售给废品站，不能回用的委托清运至指定地点； （2）沉淀池委托当地环卫部门定期清运、处置； （3）生活垃圾：集中收集后由当地环卫部门定期定期清运、处置。 施工期生态保护措施 本项目所在区域为丘陵山区。施工期主要的生态保护措施为： - 控制最小施工作业带宽度，加强施工人员教育，严禁损害施工作业带外动植物。 - 限值施工便道、物料堆场等临时占地面积，少占地； - 分层开挖、分别堆放，分层回填，表土妥善保存及时恢复地貌、植被； - 修建排水渠、挡墙支护等水土保持措施； - 避开雨季施工； - 施工期实行施工监理制度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响及治理措施 - 废气污染物产排情况 项目运营期废气主要为骨料加工系统粗碎车间废气、中细碎车间废气、第一筛分车间废气、弃料仓废气、冲洗车间落料点废气、成品仓废气、制砂车间废气、二次筛分车间废气、风选拌湿车间废气、系统内装车平台废气、皮带转运站废气、储灰罐废气，主要污染物均为颗粒物；生活污水处理站运行过程中会有臭气产生，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度；食堂油烟；长胶输送系统皮带机转运点落料废气；中转料仓仓顶卸料废气及料仓卸料装车废气，另外还有道路运输扬尘。具体产排污情况如下。 粗碎车间废气 本项目卸料平台与粗碎车间连接，产污节点主要为卸料废气（G1）、破碎废气（G2）。 粗碎车间设卸料口，棒条给料机及颚式破碎机各8套，一一对应组成8条粗碎线，如下图分别编号，另外粗碎车间共设6套除尘器，各粗碎线废气走向如下图所示。 粗碎车间废气走向示意图 各除尘器相关参数如下表。 粗碎车间各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应粗碎线编号; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 1#; 62000; 1#、2#; 1.2; 19; P1. 2#; 35000; 3#; 0.9; 19; P2. 3#; 35000; 4#; 0.9; 19; P3. 4#; 35000; 5#; 0.9; 19; P4. 5#; 35000; 6#; 0.9; 19; P5. 6#; 62000; 7#、8#; 1.2; 19; P6. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. （1）卸料废气 本项目原料由自卸汽车直接运输至与粗碎车间合建的卸料平台，并卸料至给料机，卸料过程粉尘参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。扬尘产生情况如下： 式中： Q-物料装卸车时机械落差起尘量，kg/s； U-风速，m/s；项目卸料平台位于粗碎车间前端，平台密闭留有车辆进出口，室内风速＜1m/s，本项目取1m/s。 H-物料落差，m； W-含水率，%； t-每吨物料装/卸车所需时间s/t； 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.5; 10; 0.5; 0.025. 项目自卸汽车载重按60t/辆计算，每辆车卸料时间按30s计算，则每吨物料卸车所需时间为0.5s/t，根据计算，卸车时机械物料起尘量为0.025kg/s。 本项目8条粗碎线年卸料总量为3118.5万t/a，单条生产线卸料量为389.8125万t/a，物料装卸次数为64969次，则单条粗碎线年卸料时长为541.4h，原料卸料扬尘产生速率为89.54kg/h，扬尘产生量为48.48t/a，8条粗碎线卸料扬尘产生总量为387.83t/a。 （2）粗碎废气 粗碎车间设8台鄂式破碎机，对来料进行粗碎，参照《工业污染源核算》（毛应淮.中国环境科学出版社.2007），颚式破碎工序粉尘产生量为0.2kg/t矿石，根据设计方案，颚式破碎机设计处理能力为2449.44万t/a，则单台鄂式破碎机处理能力为306.18万t/a。 单条粗碎线粉尘产生量为612.36t/a，8条粗碎线粉尘产生总量为工作时间为7560h，单条粗碎线粉尘产生速率为81kg/h。 综上所述，粗碎车间单条生产线卸料及粗碎分厂产生量为660.84t/a，8条生产线粉尘产生总量为5286.71t/a，卸料间及粗碎车间密闭并在下料点、破碎机进出口设有集气装置，各收尘点集气效率为98%，布袋除尘器去除效率按照99.9%计算，则粗碎车间各有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 粗碎车间有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 1#; 1295.24; 334.26; 5391.33; 1.30; 0.17; 5.39; P1. 2#; 647.62; 167.13; 4775.17; 0.65; 0.09; 4.78; P2. 3#; 647.62; 167.13; 4775.17; 0.65; 0.09; 4.78; P3. 4#; 647.62; 167.13; 4775.17; 0.65; 0.09; 4.78; P4. 5#; 647.62; 167.13; 4775.17; 0.65; 0.09; 4.78; P5. 6#; 1295.24; 334.26; 5391.33; 1.30; 0.17; 5.39; P6. 粗碎车间内未被收集的粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。粗碎工序无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 粗碎工序无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 粗碎车间; 2214; 5.29; 0.87. 中细碎车间废气 中细碎车间设有8台HP500-超粗型圆锥破碎机及8台CH860i-MC型圆锥破碎机，破碎过程中会有破碎废气产生，项目拟在各破碎机进出口设置集气装置，配套8套布袋除尘器对所收集废气进行处理。中细碎车间废气走向图详见下图。 中细碎车间废气走向图 各除尘器相关参数如下表。 中细碎车间各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应生产设备; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 7#; 58000; 1#、2#中碎破碎机; 1.12; 23; P7. 8#; 58000; 3#、4#中碎破碎机; 1.12; 23; P8. 9#; 58000; 5#、6#中碎破碎机; 1.12; 23; P9. 10#; 58000; 7#、8#中碎破碎机; 1.12; 23; P10. 11#; 58000; 1#、2#细碎破碎机; 1.12; 23; P11. 12#; 58000; 3#、4#细碎破碎机; 1.12; 23; P12. 13#; 58000; 5#、6#细碎破碎机; 1.12; 23; P13. 14#; 58000; 7#、8#细碎破碎机; 1.12; 23; P14. 备注：备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. （1）中碎工序废气 本项目中碎原料为粗碎工序产生的碎石，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：碎石破碎和筛分排放因子0.25kg/t(碎石料），根据设计资料项目中碎设计处理能力为2448.94万t/a，项目共8台中碎破碎机，则单台中碎破碎机处理能力为3061175.52t/a，工作时间为7560h/a。经计算单台中碎破碎机粉尘产生量为765.29t/a，产生速率为101.23kg/h，则中碎工序颗粒物产生总量为6122.35t/a。 （2）细碎工序废气 本项目细碎原料为中碎工序产生的碎石及第一筛分车间＞31.5mm的碎石，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：碎石破碎和筛分排放因子0.25kg/t(碎石料），根据设计资料项目细碎设计处理能力为1343.79万t/a，单台细碎破碎机处理能力1679737.5t/a，项目共8台细碎破碎机，工作时间为7560h/a。经计算项目单台细碎破碎机颗粒物产生量为419.93t/a，产生速率为55.55kg/h，则细碎工序颗粒物产生量为3359.48t/a。 综上所述，中细碎车间粉尘产生总量为9481.83t/a，各收尘点集气效率为98%，除尘器去除效率按照99.9%计算，则中细碎车间各有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 中细碎车间有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 7#; 1499.98; 198.41; 3420.85; 1.500; 0.198; 3.421; P7. 8#; 1499.98; 198.41; 3420.85; 1.500; 0.198; 3.421; P8. 9#; 1499.98; 198.41; 3420.85; 1.500; 0.198; 3.421; P9. 10#; 1499.98; 198.41; 3420.85; 1.500; 0.198; 3.421; P10. 11#; 823.07; 108.87; 1877.10; 0.823; 0.109; 1.877; P11. 12#; 823.07; 108.87; 1877.10; 0.823; 0.109; 1.877; P12. 13#; 823.07; 108.87; 1877.10; 0.823; 0.109; 1.877; P13. 14#; 823.07; 108.87; 1877.10; 0.823; 0.109; 1.877; P14. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。中细碎工序无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 中细碎工序无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 中细碎车间; 2172.8; 9.48; 1.25. 第一筛分车间废气 本项目第一次筛分车间与去泥筛分车间合建，主要产污节点为筛分废气及皮带输送落料点废气。项目拟在各在设备进出口及皮带转运点设置集气装置，配套11套布袋除尘器对给产生点废气进行处理，第一筛分车间废气走向图详见下图。 第一筛分车间废气走向图 各皮带连接及除尘情况如下： 第一筛分车间皮带落料点废气走向示意图 各除尘器相关参数如下表。 第一筛分车间各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量 （m³/h）; 对应收尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 15#; 75500; 1#筛分机、J33-J95、J32-J95; 1.3; 21; P15. 16#; 115000; 2#筛分机、1#弛张筛; 1.7; 21; P16. 17#; 115000; 3#筛分机、2#弛张筛; 1.7; 21; P17. 18#; 75500; 4#筛分机; 1.3; 21; P18. 19#; 75500; 5#筛分机; 1.3; 21; P19. 20#; 75500; 6#筛分机; 1.3; 21; P20. 21#; 75500; 7#筛分机; 1.3; 21; P21. 22#; 75500; 8#筛分机; 1.3; 21; P22. 23#; 35000; J25-J38、J27-J49、J29-J49、J31-J49、J29-J45、J35-J45、J27-J46、J36-J46、J27-J50、J29-J50; 1.0; 21; P23. 24#; 13500; J31-J50、J34-J44、J31-J44; 0.6; 21; P24. 25#; 20000; J22-J38、J26-J36、J28-J35、J30-J34、J23-J43; 0.75; 21; P25. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. （1）第一次筛分废气 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：碎石破碎和筛分排放因子0.25kg/t(碎石料），根据设计资料项目第一筛分车间设计处理能力量为3969万t/a，本工序共设置8台筛分机，单台处理能力为4961250t/a，工作时间为7560h/a，设备密闭，经计算项目单台筛分机颗粒物产生速率为164.06kg/h，产生量为1240.31t/a，则第一次筛分工序颗粒物产生总量为9922.5t/a。 （2）皮带输送废气 皮带输送废气主要是个转运点落料粉尘，参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。扬尘产生情况如下： 式中： Q-物料装卸车时机械落差起尘量，kg/s； U-风速，m/s；项目各皮带均密闭，风速＜1m/s，本项目取1m/s。 H-物料落差，m； W-含水率，%； t-每吨物料装/卸车所需时间s/t； 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.5; 3; 2.6; 0.0049. 根据设计提供资料，单条皮带输送机输送能力按照平均1000t/h，计算，则物料下落速率为2.6s/t，则单次落料扬尘产生速率为17.56kg/h，工作时间为7560h/a，本工序共20个落料点，颗粒物总产生量为2655.14t/a。 （3）去泥筛分工序 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：碎石破碎和筛分排放因子0.25kg/t(碎石料），去泥筛分工序处理能力为606.69万t/a，共设2台弛张筛，单台处理能力为3033450t/a，工作时间为7560h/a，则单台弛张筛粉尘产生量758.36t/a，产生速率为100.31kg/h，去泥筛分车间粉尘产生总量为1516.73t/a。 综上所述，第一筛分车间筛分粉尘产生总量为14094.36t/a，各收尘点集气效率为98%，除尘器去除效率按照99.9%计算，则第一筛分车间各有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 第一筛分车间有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 15#; 1475.71; 195.20; 2585.43; 1.48; 0.20; 2.59; P15. 16#; 1958.70; 259.09; 2252.93; 1.96; 0.26; 2.25; P16. 17#; 1958.70; 259.09; 2252.93; 1.96; 0.26; 2.25; P17. 18#; 1215.51; 160.78; 2129.55; 1.22; 0.16; 2.13; P18. 19#; 1215.51; 160.78; 2129.55; 1.22; 0.16; 2.13; P19. 20#; 1215.51; 160.78; 2129.55; 1.22; 0.16; 2.13; P20. 21#; 1215.51; 160.78; 2129.55; 1.22; 0.16; 2.13; P21. 22#; 1215.51; 160.78; 2129.55; 1.22; 0.16; 2.13; P22. 23#; 1301.02; 172.09; 4916.92; 1.30; 0.17; 4.92; P23. 24#; 390.31; 51.63; 3824.27; 0.39; 0.05; 3.82; P24. 25#; 650.51; 86.05; 4302.31; 0.65; 0.09; 4.30; P25. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。第一筛分车间无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 第一筛分车间无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 第一筛分车间; 4624; 14.09; 1.86. 弃料仓废气 根据设计资料项目弃料仓存储量为546.78万t/a，弃料通过J43从去泥筛分车间运送至弃料仓，根据设计资料J43输送能力为650t/h，则每吨物料卸料时间为5.54s/t，落料粉尘参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 弃料仓; 1; 0.5; 3; 5.54; 0.0023. 经计算，弃料仓落料扬尘产生速率为8.24kg/h，产生量为62.32t/a。 粉尘以无组织形式排放，仓内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%弃料仓无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 弃料仓无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 弃料仓; 1575; 3.12; 0.41. 冲洗车间落料点废气 冲洗车间废气主要是第一筛分车间来料的落料粉尘，主要落料点在J44、J45、J46上，共配套2套除尘设备。冲洗车间废气走向如下图所示。 冲洗车间废气走向图 各除尘器相关参数如下表。 冲洗车间各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应收尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 26#; 7000; J45、J46; 0.4; 20; P26. 27#; 3300; J44; 0.32; 20; P27. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. 根据设计资料J44、J45、J46运输能力分别为1450t/h、1150t/h、570t/h，则每吨物料卸料时间分别为2.48s/t、3.13s/t、6.32s/t，工作时间均为7560h。 参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; J44; 1; 0.5; 3; 2.48; 0.005. 参数; J45; 1; 0.5; 3; 3.13; 0.004. 参数; J46; 1; 0.5; 3; 6.32; 0.002. 经计算，J44、J45、J46落料粉尘产生速率分别为18.39kg/h、14.58kg/h、7.23kg/h，产生量分别为139.03t/a、110.26t/a、54.65t/a。 各收尘点集气效率为98%，除尘器去除效率按照99.9%计算，则冲洗车间落料粉尘有组织产生及排放情况详见下表。 冲洗车间有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 26#; 161.62; 21.38; 3053.96; 0.16; 0.02; 3.05; P26. 27#; 136.25; 18.02; 5461.18; 0.14; 0.02; 5.46; P27. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。。冲洗车间无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 冲洗车间无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 1#冲洗车间、2#冲洗车间; 553; 0.16; 0.02. 3#冲洗车间; 262; 0.35; 0.05. 成品仓废气 高品质骨料仓及高品质砂仓来料主要为冲洗车间、风选及加湿车间、棒磨机车间，经上述三个车间处理后砂石骨料含粉已很少，故成品料仓处卸料点粉尘主要是粒径为26.5-31.5mm、16-26.5mm、4.75-16mm、＜4.75mm的常规骨料落料粉尘。 常规成品料仓物料主要由皮带J74、J83、J81、J82输送，根据设计资料运输能力分别为1400t/h、1400t/h、800t/h、1200t/h，根据产能及运输能力，各皮带运行时间详见下表。 常规成品仓皮带运行时间 项目; 运输量 （万t/a）; 运输能力（t/h）; 运行时间（h）. J74; 500; 2475; 3571.43. J83; 375; 1750; 2678.57. J81; 187.5; 570; 2343.75. J82; 187.5; 1150; 1562.5. 常规成品料仓落料粉尘参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). J74; 1; 0.2; 3; 2.57; 0.0016. J83; 1; 0.2; 3; 2.57; 0.0016. J81; 1; 0.2; 3; 4.5; 0.0009. J82; 1; 0.2; 3; 3; 0.0014. 综上，常规成品料仓粉尘产生情况详见下表。 常规成品仓粉尘产生情况 项目; 产生速率（kg/h）; 运行时间（h）; 产生量（t/a）. J74; 10.17; 2020.20; 20.55. J83; 10.17; 2142.86; 21.79. J81; 2.34; 3289.47; 7.70. J82; 4.73; 1630.43; 7.70. 粉尘以无组织形式排放，仓内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%，成品仓无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 成品仓无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 常规成品仓; 21064; 2.89; 1.37. 制砂车间废气 本项目制砂车间共设16台座式给料机及16台立轴冲击式破碎机，配套9套布袋除尘器分别净化破碎废气及给料落料点粉尘。制砂车间设置两个料仓作为立轴冲击式破破碎机缓冲料仓，主要接收J62、J58皮带来料，每个料仓仓顶配套一个布袋除尘器。制砂车间具体废气走向详见下图。 制砂车间废气走向图 各除尘器相关参数如下表。 制砂车间各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量 （m³/h）; 对应收尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 28#; 58000; 1#、8#冲击式破碎机; 1.2; 19; P28. 29#; 58000; 2#、7#冲击式破碎机; 1.2; 19; P29. 30#; 58000; 3#、6#冲击式破碎机; 1.2; 19; P30. 31#; 58000; 4#、5#冲击式破碎机; 1.2; 19; P31. 32#; 58000; 12#、16#冲击式破碎机; 1.2; 19; P32. 33#; 58000; 11#、15#冲击式破碎机; 1.2; 19; P33. 34#; 58000; 10#、14#冲击式破碎机; 1.2; 19; P34. 35#; 58000; 9#、13#冲击式破碎机; 1.2; 19; P35. 36#; 35000; J51、J52、J53、J54落料点; 1; 19; P36. 37#; 8000; 缓冲料仓1; 0.5; 19; P37. 38#; 8000; 缓冲料仓2; 0.5; 19; P38. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. （1）制砂废气 制砂车间冲击式破碎机破碎过程中有粉尘产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：碎石破碎和筛分排放因子0.25kg/t(碎石料），根据设计资料项目中碎设计处理能力为1500万t/a，单台冲击式破碎机处理能力为93.75万t/a，年工作时间为7560h，则单台冲击式破碎机粉尘产生速率为31kg/h，年产生量为234.38t/a。 （2）皮带落料点粉尘 第一筛分车间来料落至制砂车间J51、J52、J53、J54皮带机，此过程会有粉尘产生。根据设计资料J51、J52、J53、J54输送能力均为1540t/h，则每吨物料卸料时间均为2.34s/t。 粉尘产生量参照交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.5; 3; 2.34; 0.0054. 经计算，制砂车间单条皮带落料粉尘产生速率量为19.53kg/h，四条皮带落料粉尘产生速率为78.12kg/h，产生量为590.62t/a。 （3）缓冲料仓粉尘 缓冲料仓粉尘主要是来料落料粉尘，根据设计资料缓冲仓主要接收J62、J58皮带来料，输送能力均为770t/h，工作时间为7560h，则每吨物料卸料时间为4.68s/t。 粉尘产生量参照参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.5; 3; 4.68; 0.003. 单个缓冲罐落料粉尘产生速率为9.77kg/h，产生量为73.83t/a。 项目在冲击式破碎机进料、出料及皮带落料点设计集气管道，各收尘点集气效率为98%，除尘器去除效率按照99.9%计算，则制砂车间粉尘有组织产生及排放情况详见下表。 制砂车间有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 28#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P28. 29#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P29. 30#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P30. 31#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P31. 32#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P32. 33#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P33. 34#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P34. 35#; 459.38; 60.76; 1047.65; 0.92; 0.12; 2.10; P35. 36#; 578.81; 76.56; 2187.48; 1.16; 0.15; 4.37; P36. 37#; 72.35; 9.77; 1220.69; 0.14; 0.02; 2.39; P37. 38#; 72.35; 9.77; 1220.69; 0.14; 0.02; 2.39; P38. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。制砂车间无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 制砂车间无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 制砂车间; 1023; 4.49; 0.59. 二次筛分车间废气 第二筛分车间设置8台高频振动筛，主要处理制砂车间破碎后的石料，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”：碎石破碎和筛分排放因子0.25kg/t(碎石料），根据设计资料项目第二筛分车间设计处理能力为3855.6万t/a，单台高频振动筛处理能力为4819500t/a，工作时间为7560h，则单台高频振动筛粉尘产生速率为159.375kg/h，产生量为1204.875t/a。 每台振动筛配套一台处理风量为38000m³/h的布袋除尘装置，废气经处理后经各自排气筒排放。 各除尘器相关参数如下表。 第二筛分车间各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应收尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 39#; 38000; 1#高频振动筛; 1; 21; P39. 40#; 38000; 2#高频振动筛; 1; 21; P40. 41#; 38000; 3#高频振动筛; 1; 21; P41. 42#; 38000; 4#高频振动筛; 1; 21; P42. 43#; 38000; 5#高频振动筛; 1; 21; P43. 44#; 38000; 6#高频振动筛; 1; 21; P44. 45#; 38000; 7#高频振动筛; 1; 21; P45. 46#; 38000; 8#高频振动筛; 1; 21; P46. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. 设备进出口设集气装置，各收尘点集气效率为98%，除尘器去除效率按照99.9%计算，则第二筛分车间各有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 第二筛分车间有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 39#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P39. 40#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P40. 41#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P41. 42#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P42. 43#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P43. 44#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P44. 45#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P45. 46#; 1180.78; 156.19; 4110.20; 1.18; 0.16; 4.11; P46. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。第二筛分车间无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 第二筛分车间无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 第二筛分车间1; 883.2; 4.82; 0.64. 第二筛分车间2; 883.2; 4.82; 0.64. 风选拌湿车间废气 风选拌湿车间废气主要在来料落料环节及皮带输送落料环节，此车间共设8台风选机，每台风选机配套2台拌湿机，及1套布袋除尘器，来料输送皮带J99、J70、J69、J98共设4处集气点，配套1台布袋除尘器。每个风选拌湿车间配套1个1000t的粉料罐。 各除尘器相关参数如下表。 风选拌湿车间各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应收尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 47#; 17000; 1#风选机; 0.65; 18; P47. 48#; 17000; 2#风选机; 0.65; 18; P48. 49#; 17000; 3#风选机; 0.65; 18; P49. 50#; 17000; 4#风选机; 0.65; 18; P50. 51#; 17000; 5#风选机; 0.65; 18; P51. 52#; 17000; 6#风选机; 0.65; 18; P52. 53#; 17000; 7#风选机; 0.65; 18; P53. 54#; 17000; 8#风选机; 0.65; 18; P54. 55#; 20000; J99、J70、J69、J98; 0.75; 18; P55. 74#; 8000; 1#粉料罐; 0.45; 25; P74. 75#; 8000; 2#粉料罐; 0.45; 25; P75. 76#; 8000; 3#粉料罐; 0.45; 25; P76. 77#; 8000; 4#粉料罐; 0.45; 25; P77. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. 根据设计资料风选车间处理量为669.414万t/a，每台风选机处理量为83.68万t/a，工作时间为7560h，则每吨物料卸料时间为32.53s。 根据设计资料皮带J99、J70、J69、J98输送能力均为650t/h，则每条皮带每吨物料卸料时间为5.54s，工作时间为7560h。 根据设计资料风选过程中石粉产生量约为风选拌湿车间处理量的10%，即66.94万t/a，通过气力输送装置送至粉料罐，工作时间为7560h，共设4个粉料罐，每个粉料罐接收粉尘量为167353.5t/a，每吨物料卸料时间为162.63s。 落料粉尘参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 风选落料; 2; 0.5; 3; 32.53; 0.0012. J99、J70、J69、J98皮带落料; 1; 0.2; 3; 5.54; 0.007. 石粉落料; 1.5; 1; 3; 162.63; 0.003. 考虑物料为粉状，按照估算量的10倍计算本工序的起尘量，经计算每台风选机落料粉尘产生速率为42.55kg/h，每台风选机落料粉尘产生量为321.t/a。 每个粉料罐落料粉尘产生速率为12.60kg/h，产生量为95.25t/a。 每条皮带落料粉尘产生速率为26.71kg/h，产生量为201.9t/a，4条皮带落料粉尘产生速率为106.8kg/h，产生量为807.67t/a。 粉料罐粉尘收集效率按照100%计算，其余各收尘点集气效率为98%，粉料罐除尘器去除效率按照99.9%计算，则风选拌湿车间各有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 风选拌湿车间有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生放速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 47#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P47. 48#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P48. 49#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P49. 50#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P50. 51#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P51. 52#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P52. 53#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P53. 54#; 315.27; 41.70; 2453.10; 0.32; 0.04; 2.45; P54. 55#; 791.52; 104.70; 5234.91; 0.79; 0.10; 5.23; P55. 74#; 95.25; 12.60; 1574.86; 0.10; 0.01; 1.57; P74. 75#; 95.25; 12.60; 1574.86; 0.10; 0.01; 1.57; P75. 76#; 95.25; 12.60; 1574.86; 0.10; 0.01; 1.57; P76. 77#; 95.25; 12.60; 1574.86; 0.10; 0.01; 1.57; P77. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。风选拌湿车间无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 风选拌湿车间无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 风选拌湿车间1; 155.2; 0.64; 0.08. 风选拌湿车间2; 155.2; 0.64; 0.08. 风选拌湿车间3; 155.2; 0.64; 0.08. 风选拌湿车间4; 155.2; 1.45; 0.19. 棒磨机车间废气 根据设计资料项目振动给料机处理量为198.45万t/a，物料通过J94从第二筛分车间运送至棒磨机车架间，根据设计资料J94输送能力为350t/h，则每吨物料卸料时间为10.28s/t，落料粉尘参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 弃料仓; 1; 0.5; 3; 10.28; 0.0012. 经计算，棒磨机车间扬尘产生速率为4.44kg/h，产生量为33.58t/a。 粉尘以无组织形式排放，车间内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%，棒磨机车间无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 棒磨机车间无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 棒磨机车间; 384; 1.68; 0.22. 系统内装车平台废气 项目系统内共设5个装车平台，并配套5套布袋除尘装置，废气主要是装车过程中产生的落料粉尘，装车平台内废气走向图详见下图。 系统内装车平台废气走向图 各除尘器相关参数如下表。 系统内装车平台各除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应收尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 56#; 28600; 1#装车平台; 0.9; 15; P56. 57#; 17600; 2#装车平台; 0.7; 15; P57. 58#; 17600; 3#装车平台; 0.7; 15; P58. 59#; 17600; 4#装车平台; 0.7; 15; P59. 60#; 17600; 5#装车平台; 0.7; 15; P60. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. 落料粉尘参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算其中5#装车平台主要装高品质骨料，由于精品骨料进入成品仓前均经过水的冲洗，含水量为10%。各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t（s/t）; 起尘量(kg/s). 1-4#装车平台; 1.7; 0.2; 3; 2; 0.0048. 5#装车平台; 1.7; 0.2; 10; 2; 0.0047. 项目骨料运输汽车载重按60t/辆计算，每辆车装料时间按2min计算，则每吨物料装车所需时间为2s/t，根据计算，1-4#装车平台装车时机械物料起尘量为0.0048kg/s（17.29kg/h），5#装车平台装车时机械物料起尘量为0.0047kg/s（16.95kg/h）。 各装车平台物料装卸量及装料时间详见下表。 各装车平台装卸量及装车时间 项目; 卸料量（万t）; 装卸次数; 装卸时间h/a. 1#装车平台; 1000; 166666.67; 5555.56. 2#装车平台; 187.5; 31250; 1041.67. 3#装车平台; 375; 62500; 2083.33. 4#装车平台; 187.5; 31250; 1041.67. 5#装车平台; 750; 125000; 4166.67. 经计算1#装车平台粉尘年产生量为96.04t/a，2#装车平台粉尘年产生量为18.01t/a，3#装车平台粉尘年产生量为36.02t/a，4#装车平台粉尘年产生量为18.01t/a，5#装车平台粉尘年产生量为70.63t/a，各收尘点集气效率为98%，除尘器去除效率按照99.9%计算，则系统内装车平台各有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 系统内装车平台有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 56#; 94.12; 16.94; 592.37; 0.19; 0.03; 1.18; P56. 57#; 17.65; 16.94; 962.60; 0.04; 0.03; 1.93; P57. 58#; 35.30; 16.94; 962.60; 0.07; 0.03; 1.93; P58. 59#; 17.65; 16.94; 962.60; 0.04; 0.03; 1.93; P59. 60#; 69.22; 16.61; 943.91; 0.14; 0.03; 1.89; P60. 装车同时用雾炮进行抑尘，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%，系统内各装车平台无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 系统内各装车平台无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 1#装车平台; 72; 0.10; 0.017. 2#装车平台; 36; 0.02; 0.017. 3#装车平台; 36; 0.04; 0.017. 4#装车平台; 36; 0.02; 0.017. 5#装车平台; 36; 0.07; 0.017. 皮带转运站废气 本项目全厂皮带输送系统共设7个皮带转运站，每个转运站配套1套布袋除尘器，各皮带转运站对应除尘器相关参数详见下表。 各皮带转运站对应除尘器相关参数一览表 皮带转运站编号; 对应除尘器; 除尘器处理风量（m³/h）; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 1#; 61#除尘器; 3300; 0.3; 15; P61. 2#; 62#除尘器; 3300; 0.3; 15; P62. 3#; 63#除尘器; 3300; 0.3; 15; P63. 4#; 64#除尘器; 3300; 0.3; 15; P64. 5#; 65#除尘器; 3300; 0.3; 15; P65. 6#; 66#除尘器; 3300; 0.3; 15; P66. 7#; 67#除尘器; 3300; 0.3; 15; P67. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. 皮带转运站废气主要是落料粉尘，每个皮带转运站转运能力均为2200t/h，则每吨物料卸料时间为1.64s/t，参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算，各参数取值结果详见下表。 石料落差扬尘计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 1#皮带转运站; 1; 0.2; 3; 1.64; 0.0025. 2#皮带转运站; 1; 0.2; 3; 1.64; 0.0025. 3#皮带转运站; 1; 0.2; 3; 1.64; 0.0025. 4#皮带转运站; 1; 0.2; 3; 1.64; 0.0025. 5#皮带转运站; 1; 0.2; 3; 1.64; 0.0025. 6#皮带转运站; 1; 0.2; 3; 1.64; 0.0025. 7#皮带转运站; 1; 0.2; 3; 1.64; 0.0025. 经计算各皮带转运站粉尘产生速率为9.04kg/h，运行时间为7560h，产生量为68.34t/a。 各收尘点集气效率为98%，除尘器去除效率按照99.9%计算，则皮带转运站各有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 各皮带转运站有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 61#; 66.97; 8.86; 2684.57; 0.07; 0.01; 2.68; P61. 62#; 66.97; 8.86; 2684.57; 0.07; 0.01; 2.68; P62. 63#; 66.97; 8.86; 2684.57; 0.07; 0.01; 2.68; P63. 64#; 66.97; 8.86; 2684.57; 0.07; 0.01; 2.68; P64. 65#; 66.97; 8.86; 2684.57; 0.07; 0.01; 2.68; P65. 66#; 66.97; 8.86; 2684.57; 0.07; 0.01; 2.68; P66. 67#; 66.97; 8.86; 2684.57; 0.07; 0.01; 2.68; P67. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，每个皮带转运站内装有喷淋降尘装置，进一步降低粉尘无组织排放，抑尘效率为95%。输送带转运站无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 输送带转运站无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 1#皮带转运站; 50; 0.07; 0.009. 2#皮带转运站; 50; 0.07; 0.009. 3#皮带转运站; 50; 0.07; 0.009. 4#皮带转运站; 50; 0.07; 0.009. 5#皮带转运站; 50; 0.07; 0.009. 6#皮带转运站; 50; 0.07; 0.009. 7#皮带转运站; 50; 0.07; 0.009. 储灰罐废气 本项目共设6个储灰罐，储存除尘器收集的粉尘，每个储灰罐的储灰能力为800t/个，均配套仓顶布袋除尘器，各仓顶布袋除尘器相关参数详见下表。 各储灰罐仓顶布袋除尘器除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应收尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 68#; 8000; 1#储灰罐; 0.5; 25; P68. 69#; 8000; 2#储灰罐; 0.5; 25; P69. 70#; 8000; 3#储灰罐; 0.5; 25; P70. 71#; 8000; 4#储灰罐; 0.5; 25; P71. 72#; 8000; 5#储灰罐; 0.5; 25; P72. 73#; 8000; 6#储灰罐; 0.5; 25; P73. 根据计算本项目储灰量为46591.47t/a，单个储灰罐储灰量为7765.24t/a，上料次数为9.7次，气力输送装置输送能力为15t/h，单个储灰罐年上料时间为517.68h。 参照“原环境保护部公告2017年第81号：关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告-附件2 未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）-（50）水泥制品制造业（含商品混凝土结构构件、其他水泥制品业）”规定的产污系数，储灰罐上料粉尘产生系数按照2.09千克/吨-灰进行核算，骨料加工系统单个储灰罐粉尘产生总量为16.23t/a，产生速率为31.35kg/h。储灰罐废气产生及排放情况详见下表。 各储灰罐粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 68#; 16.23; 31.35; 3918.75; 0.02; 0.03; 3.92; P68. 69#; 16.23; 31.35; 3918.75; 0.02; 0.03; 3.92; P69. 70#; 16.23; 31.35; 3918.75; 0.02; 0.03; 3.92; P70. 71#; 16.23; 31.35; 3918.75; 0.02; 0.03; 3.92; P71. 72#; 16.23; 31.35; 3918.75; 0.02; 0.03; 3.92; P72. 73#; 16.23; 31.35; 3918.75; 0.02; 0.03; 3.92; P73. 污水处理站产生的臭气 本项目骨料加工系统设生产废水处理站1座及生活污水处理站1座，中转料仓设置生活污水处理站1座，臭气主要产生在生活污水处理站处，主要成分为NH3、H2S、臭气浓度等。 恶臭气体污染源源强参考美国EPA环保总局对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。骨料加工系统排入污水处理设备的废水产生量为5544m3/a，中转料仓排入其生活污水处理站的废水量为131.04m3/a。根据废水污染源分析（详见章节2.2.2生活污水），弃渣综合利用项目污水处理设备BOD5处理量约1.06t/a，则NH3产生量为3.30kg/a、H2S产生量为0.13kg/a，中转料仓污水处理设备BOD5处理量约0.025t/a，则NH3产生量为0.078kg/a、H2S产生量为0.0032kg/a，项目污水处理站密闭且位于地下，并定期喷洒除臭剂，排放量较小，臭气浓度＜10，排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建标准。 食堂油烟 弃渣综合利用系统食堂设有6个灶头，属于大型规模。食堂燃用天然气，为清洁燃料，因此，项目生活废气主要是油烟，拟建项目仅提供午餐，按人均消耗食用油量20g/d，则年消耗食用油1.26t，油烟平均挥发损耗率按3%计，年油烟产生量为0.038t/a，结合同类型项目，采用符合国家标准的油烟净化器处理后，（净化率≥90%），油烟、非甲烷总烃排放浓度满足河北省地方标准《餐饮行业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）“大型规模”排放要求。 长胶输送系统废气 骨料加工系统成品仓与长胶输送系统之间用皮带输送机连接，Y1、Y2在成品仓内连接，最终由Y2将骨料输送给Y3，Y2与Y3转运点会有物料落料粉尘产生，此处设置集气管道，收集Y2-Y3转运点落料粉尘；此外Y3头部驱动室内附着在皮带机上的粉尘由于驱动机、驱动滚筒等的振动而外溢，因此Y3头部驱动室内设置集气管道，收集皮带振动粉尘，长胶输送系统废气走向详见下图。 长胶输送系统废气走向图 长胶输送系统除尘器具体参数详见下表。 长胶输送系统除尘器相关参数一览表 污染源; 对应除尘器; 除尘器处理风量（m³/h）; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. Y2-Y3转运点; 78#除尘器; 7000; 0.4; 15; P78. Y3头部驱动室; 79#除尘器; 7000; 0.4; 15; P79. （1）Y2-Y3转运点废气 此过程粉尘产生量参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。根据设计资料，Y2皮带输送能力为3307t/h，输送时间为7560h。落料粉尘计算参数及结果详见下表。 Y2-Y3转运点废气计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.2; 0.03; 1.09; 0.0038. 经计算，此过程粉尘产生速率为13.59kg/h，产生量为102.73t/a。 （2）Y3头部驱动室废气 Y3头部驱动室粉尘产生量参考Y2-Y3转运点落料粉尘量，即102.73t/a。 Y2-Y3转运点及Y3头部驱动室集气管道集气效率为98%，废气经收集后进入布袋除尘器中进行处理，布袋除尘器除尘效率为99.9%，则长胶输送系统有组织粉尘产生及排放情况详见下表。 长胶输送系统有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 78#; 100.67; 13.32; 1902.33; 0.10; 0.01; 1.90; P78. 79#; 100.67; 13.32; 1902.33; 0.10; 0.01; 1.90; P79. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，排放情况详见下表。 长胶输送系统无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. Y2-Y3转运点; 99; 2.05; 0.27. Y3头部驱动室; 448; 2.05; 0.27. 调节仓废气 骨料在调节仓由Y3转运给Y4、Y5，Y3位于调节仓顶部，调节仓底部设两个出料口连接Y4、Y5皮带，落料粉尘产生量参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。Y3输送机输送能力为3307t/h，总运输时间为7560h。落料粉尘计算参数及结果详见下表。 调节仓废气计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.5; 3; 1.09; 0.012. 经计算粉尘产生速率为41.94kg/h，产生量为317.06t/a。调节仓顶部设布袋除尘器，经布袋除尘器处理后有组织排放。除尘器参数详见下表。 调节仓除尘器相关参数一览表 污染源; 处理风量（m³/h）; 除尘器编号; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 调节仓; 16000; 80#; 0.6; 15; P80. 仓顶布袋除尘器去除效率按照99.5%计算，则调节仓粉尘产生与排放情况详见下表。 调节仓有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 80#; 317.06; 41.94; 2621.23; 0.32; 0.04; 2.62; P80. 中转料仓废气 中转料仓除废气主要是：中转料仓仓顶卸料废气（Y4、Y5-Y6、Y7皮带转运点落料废气、1-14#中转料仓罐顶卸料废气）、储灰罐罐顶落料废气以及装车废气。 （1）中转料仓仓顶卸料废气 仓顶卸料废气走向如下图所示： 中转料仓卸料废气走向图 各除尘器相关参数如下表。 中转料仓仓顶布袋除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应产尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 81#; 16000; Y4-Y6、Y5-Y7转运点，7#、8#罐顶卸料点; 0.6; 25; P81. 82#; 7000; 5#、6#罐顶卸料点; 0.4; 25; P82. 83#; 7000; 3#、4#罐顶卸料点; 0.4; 25; P83. 84#; 7000; 1#、2#罐顶卸料点; 0.4; 25; P84. 85#; 7000; 9#、10#罐顶卸料点; 0.4; 25; P85. 86#; 7000; 11#、12#罐顶卸料点; 0.4; 25; P86. 87#; 7000; 13#、14#罐顶卸料点; 0.4; 25; P87. 备注：排气筒高出本体建筑物3m以上. 根据设计资料，中转料仓处个皮带转运点及罐顶卸料皮带输送能力均为3307t/h，每吨物料卸料时间为1.09s/t。 各仓顶卸料点卸料量及卸料时间详见下表。 中转料仓各仓顶卸料点卸料量及卸料时间 卸料点; 卸料量（万t）; 皮带输送能力（t/h）; 卸料时间（h）. Y4-Y6转运点; 1250; 3307; 3779.86. Y5-Y7转运点; 1250; 3307; 3779.86. 1#、2#罐顶卸料点; 250; 3307; 755.97. 3#罐顶卸料点; 187.5; 3307; 566.98. 4#罐顶卸料点; 93.75; 3307; 283.49. 5#罐顶卸料点; 93.75; 3307; 283.49. 6#罐顶卸料点; 375; 3307; 1133.96. 7#罐顶卸料点; 187.5; 3307; 566.98. 8#罐顶卸料点; 500; 3307; 1511.94. 9#罐顶卸料点; 187.5; 3307; 566.98. 10#罐顶卸料点; 93.75; 3307; 283.49. 11#罐顶卸料点; 93.75; 3307; 283.49. 12#罐顶卸料点; 187.5; 3307; 566.98. 13#、14#罐顶卸料点; 250; 3307; 755.97. 卸料废气产生量参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算。 中转料仓仓顶卸料废气量计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.2; 3; 1.09; 0.0038. 经计算，中转料仓仓顶各卸料点粉尘产生情况详见下表。 中转料仓仓顶各卸料点粉尘产生情况 卸料点; 粉尘产生速率（kg/h）; 粉尘产生量（t/a）. Y4-Y6转运点; 13.59; 51.36. Y5-Y7转运点; 13.59; 51.36. 1#、2#罐顶卸料点; 13.59; 10.27. 3#罐顶卸料点; 13.59; 7.70. 4#罐顶卸料点; 13.59; 3.85. 5#罐顶卸料点; 13.59; 3.85. 6#罐顶卸料点; 13.59; 15.41. 7#罐顶卸料点; 13.59; 7.70. 8#罐顶卸料点; 13.59; 20.55. 9#罐顶卸料点; 13.59; 7.70. 10#罐顶卸料点; 13.59; 3.85. 11#罐顶卸料点; 13.59; 3.85. 12#罐顶卸料点; 13.59; 7.70. 13#、14#罐顶卸料点; 13.59; 10.27. 仓顶卸料点废气经集气管道收集后进入布袋除尘器处理，布袋除尘器处理效率为99.5%，经计算，各仓顶卸料点粉尘排放情况详见下表。 中转料仓仓顶卸料有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 81#; 130.98; 54.35; 3397.15; 0.13; 0.05; 3.40; P81. 82#; 19.26; 27.18; 3882.45; 0.02; 0.03; 3.88; P82. 83#; 11.56; 27.18; 3882.45; 0.01; 0.03; 3.88; P83. 84#; 10.27; 27.18; 3882.45; 0.01; 0.03; 3.88; P84. 85#; 11.56; 27.18; 3882.45; 0.01; 0.03; 3.88; P85. 86#; 11.56; 27.18; 3882.45; 0.01; 0.03; 3.88; P86. 87#; 10.27; 27.18; 3882.45; 0.01; 0.03; 3.88; P87. （2）中转料仓散装点废气 本项目每个中转料仓下设置4个散装机，共计56个散装点，每个散装点设计一个集气罩，每个中转料仓配套一套布袋除尘器收集散装粉尘。 除尘器参数详见下表。 中转料仓仓顶布袋除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应产尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 88-101#; 26000; 1#-14#中转料仓散装点; 0.8; 25; P88-P101. 项目骨料运输汽车载重按60t/辆计算，每辆车装料时间按2min计算，则每吨物料装车所需时间为2s/t。每个中转料仓装料情况详见下表。 中转料仓各散装点装料量及卸料时间 卸料点; 卸料量（万t/a）; 单个散装点装料量（万t/a）; 单个散装点装车次数（次）; 单个散装点装车时间（h/a）. 1#中转料仓卸料点; 125; 31.25; 5208.33; 173.61. 2#中转料仓卸料点; 125; 31.25; 5208.33; 173.61. 3#中转料仓卸料点; 187.5; 46.875; 7812.50; 260.42. 4#中转料仓卸料点; 93.75; 23.4375; 3906.25; 130.21. 5#中转料仓卸料点; 93.75; 23.4375; 3906.25; 130.21. 6#中转料仓卸料点; 375; 93.75; 15625.00; 520.83. 7#中转料仓卸料点; 187.5; 46.875; 7812.50; 260.42. 8#中转料仓卸料点; 500; 125; 20833.33; 694.44. 9#中转料仓卸料点; 187.5; 46.875; 7812.50; 260.42. 10#中转料仓卸料点; 93.75; 23.4375; 3906.25; 130.21. 11#中转料仓卸料点; 93.75; 23.4375; 3906.25; 130.21. 12#中转料仓卸料点; 187.5; 46.875; 7812.50; 260.42. 13#中转料仓卸料点; 125; 31.25; 5208.33; 173.61. 14#中转料仓卸料点; 125; 31.25; 5208.33; 173.61. 粉尘产生量参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算，个计算参数详见下表。 中转料仓散装点废气计算参数及结果 项目; U(m/s); H(m); W(%); t; 起尘量(kg/s). 参数; 1; 0.2; 3; 2; 0.002. 经计算各中转料仓装车卸料粉尘产生情况详见下表。 中转料仓各散装点装车粉尘产生情况 卸料点; 单个散装点粉尘产生速率kg/h; 单个散装点粉尘产生量t/a; 料仓粉尘产生速率kg/h; 料仓粉尘产生量t/a. 1#中转料仓卸料点; 7.40; 1.28; 29.59; 5.14. 2#中转料仓卸料点; 7.40; 1.28; 29.59; 5.14. 3#中转料仓卸料点; 7.40; 1.93; 29.59; 7.70. 4#中转料仓卸料点; 7.40; 0.96; 29.59; 3.85. 5#中转料仓卸料点; 7.40; 0.96; 29.59; 3.85. 6#中转料仓卸料点; 7.40; 3.85; 29.59; 15.41. 7#中转料仓卸料点; 7.40; 1.93; 29.59; 7.70. 8#中转料仓卸料点; 7.40; 5.14; 29.59; 20.55. 9#中转料仓卸料点; 7.40; 1.93; 29.59; 7.70. 10#中转料仓卸料点; 7.40; 0.96; 29.59; 3.85. 11#中转料仓卸料点; 7.40; 0.96; 29.59; 3.85. 12#中转料仓卸料点; 7.40; 1.93; 29.59; 7.70. 13#中转料仓卸料点; 7.40; 1.28; 29.59; 5.14. 14#中转料仓卸料点; 7.40; 1.28; 29.59; 5.14. 集气罩集气效率为98%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，则中转料仓散装点粉尘产生情况详见下表。 中转料仓散装点有组织粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 88#; 5.03; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P88. 89#; 5.03; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P89. 90#; 7.55; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P90. 91#; 3.78; 28.99; 1115.13; 0.00; 0.03; 1.12; P91. 92#; 3.78; 28.99; 1115.13; 0.00; 0.03; 1.12; P92. 93#; 15.10; 28.99; 1115.13; 0.02; 0.03; 1.12; P93. 94#; 7.55; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P94. 95#; 20.13; 28.99; 1115.13; 0.02; 0.03; 1.12; P95. 96#; 7.55; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P96. 97#; 3.78; 28.99; 1115.13; 0.00; 0.03; 1.12; P97. 98#; 3.78; 28.99; 1115.13; 0.00; 0.03; 1.12; P98. 99#; 7.55; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P99. 100#; 5.03; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P100. 101#; 5.03; 28.99; 1115.13; 0.01; 0.03; 1.12; P101. 未被收集的粉尘以无组织形式排放，为了进一步降低无组织粉尘的排放量，项目拟在散装点附近设置雾炮机进行降尘，排放情况详见下表。 中转料仓散装点无组织粉尘排放情况一览表 面源; 面积m2; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 中转料仓; 96588; 0.1; 0.414. （3）中转料仓储灰罐废气 本项目中转料仓设置一800t的储灰罐，用于存储中转料仓各布袋除尘器收集的粉尘，经上述计算可知，中转料仓布袋除尘器收集粉尘量为828.62t/a，上料时间为55.24h/a，储灰罐配有一套布袋除尘系统，由仓顶集气，废气经除尘器处理后由25m高排气筒排放。 除尘器参数详见下表。 中转料仓储灰罐除尘器相关参数一览表 除尘器编号; 处理风量（m³/h）; 对应产尘点; 排气筒. 内径m; 高度m; 排气筒编号. 102#; 8000; 中转料仓储灰罐罐顶卸料点; 0.4; 25; P102. 粉尘产生量参照“原环境保护部公告2017年第81号：关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告-附件2 未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）-（50）水泥制品制造业（含商品混凝土结构构件、其他水泥制品业）”规定的产污系数，储灰罐上料粉尘产生系数按照2.09千克/吨-灰进行核算，中转料仓储灰罐粉尘产生总量为1.73t/a。储灰罐废气产生及排放情况详见下表。 储灰罐粉尘产生及排放情况一览表 除尘器编号; 有组织粉尘产生量t/a; 有组织粉尘产生速率kg/h; 有组织产生浓度mg/m³; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 有组织排放浓度mg/m³; 排气筒. 102#; 1.73; 31.35; 3918.75; 0.002; 0.03; 3.92; P102. 综上，本项目废气污染源源强核算结果见下表。 车辆运输扬尘 项目原料、产品运输车辆进出产生粉尘，为减少车辆运输过程粉尘产生量，企业规范场内运输通道及运输车辆的管理，厂区门口设置洗车平台，进出场车辆进行清洗；厂区配备移动洒水车，定时清扫路面，定期对厂区及运输通道洒水抑尘；运输物料时进行覆盖防止撒落。采取上述措施后，车辆运输产生的粉尘量很小，基本不会对周围环境产生影响。 各工序废气污染物治理及排放情况 污染源名称; 污染物名称; 排气筒编号; 产生情况; 收集效率%; 处理效率%; 风量(m3/h); 有组织排放; 无组织排放速率kg/h. 产生量/(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放时间（h/a）. 粗碎车间、卸料车间; 颗粒物; P1; 1295.24; 334.26; 5391.33; 98; 99.9; 62000; 0.17; 5.39; 1.30; 7560; 0.87. P2; 647.62; 167.13; 4775.17; 98; 99.9; 35000; 0.09; 4.78; 0.65. P3; 647.62; 167.13; 4775.17; 98; 99.9; 35000; 0.09; 4.78; 0.65. P4; 647.62; 167.13; 4775.17; 98; 99.9; 35000; 0.09; 4.78; 0.65. P5; 647.62; 167.13; 4775.17; 98; 99.9; 35000; 0.09; 4.78; 0.65. P6; 1295.24; 334.26; 5391.33; 98; 99.9; 62000; 0.17; 5.39; 1.30. 中碎车间; 颗粒物; P7; 1499.98; 198.41; 3420.85; 98; 99.9; 58000; 0.198; 3.421; 1.500; 7560; 1.25. P8; 1499.98; 198.41; 3420.85; 98; 99.9; 58000; 0.198; 3.421; 1.500. P9; 1499.98; 198.41; 3420.85; 98; 99.9; 58000; 0.198; 3.421; 1.500. P10; 1499.98; 198.41; 3420.85; 98; 99.9; 58000; 0.198; 3.421; 1.500. P11; 823.07; 108.87; 1877.10; 98; 99.9; 58000; 0.109; 1.877; 0.823. P12; 823.07; 108.87; 1877.10; 98; 99.9; 58000; 0.109; 1.877; 0.823. P13; 823.07; 108.87; 1877.10; 98; 99.9; 58000; 0.109; 1.877; 0.823. P14; 823.07; 108.87; 1877.10; 98; 99.9; 58000; 0.109; 1.877; 0.823. 第一筛分车间; 颗粒物; P15; 1475.71; 195.20; 2585.43; 98; 99.9; 75500; 0.20; 2.59; 1.48; 7560; 1.86. P16; 1958.70; 259.09; 2252.93; 98; 99.9; 115000; 0.26; 2.25; 1.96. P17; 1958.70; 259.09; 2252.93; 98; 99.9; 115000; 0.26; 2.25; 1.96. P18; 1215.51; 160.78; 2129.55; 98; 99.9; 75500; 0.16; 2.13; 1.22. P19; 1215.51; 160.78; 2129.55; 98; 99.9; 75500; 0.16; 2.13; 1.22. P20; 1215.51; 160.78; 2129.55; 98; 99.9; 75500; 0.16; 2.13; 1.22. P21; 1215.51; 160.78; 2129.55; 98; 99.9; 75500; 0.16; 2.13; 1.22. P22; 1215.51; 160.78; 2129.55; 98; 99.9; 75500; 0.16; 2.13; 1.22. P23; 1301.02; 172.09; 4916.92; 98; 99.9; 35000; 0.17; 4.92; 1.30. P24; 390.31; 51.63; 3824.27; 98; 99.9; 13500; 0.05; 3.82; 0.39. P25; 650.51; 86.05; 4302.31; 98; 99.9; 20000; 0.09; 4.30; 0.65. 弃料仓; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 7560; 0.41. 1#、2#冲洗车间; 颗粒物; P26; 161.62; 21.38; 3053.96; 98; 99.9; 7000; 0.02; 3.05; 0.16; 7560; 0.02. 3#冲洗车间; 颗粒物; P27; 136.25; 18.02; 5461.18; 98; 99.9; 3300; 0.02; 5.46; 0.14; 0.05. 成品仓; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 7560; 1.37. 制砂车间; 颗粒物; P28; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92; 7560; 0.59. P29; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92. P30; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92. P31; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92. P32; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92. P33; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92. P34; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92. P35; 459.38; 60.76; 1047.65; 98; 99.9; 58000; 0.12; 2.10; 0.92. P36; 578.81; 76.56; 2187.48; 98; 99.9; 35000; 0.15; 4.37; 1.16. P37; 72.35; 9.77; 1220.69; 98; 99.9; 8000; 0.02; 2.39; 0.14. P38; 72.35; 9.77; 1220.69; 98; 99.9; 8000; 0.02; 2.39; 0.14. 第二筛分车间1; 颗粒物; P39; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.16; 4.11; 1.18; 7560; 0.64. P40; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.16; 4.11; 1.18. P41; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.16; 4.11; 1.18. P42; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.16; 4.11; 1.18. 第二筛分车间2; P43; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.16; 4.11; 1.18; 0.64. P44; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.16; 4.11; 1.18. P45; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.16; 4.11; 1.18. P46; 1180.78; 156.19; 4110.20; 98; 99.9; 38000; 0.04; 4.11; 1.18. 棒磨机车间; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 7560; 0.22. 风选拌湿车间1; 颗粒物; P47; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.04; 2.45; 0.32; 7560; 0.08. P48; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.04; 2.45; 0.32. 风选拌湿车间2; 颗粒物; P49; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.04; 2.45; 0.32; 0.08. P50; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.04; 2.45; 0.32. 风选拌湿车间3; 颗粒物; P51; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.04; 2.45; 0.32; 0.08. P52; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.04; 2.45; 0.32. 风选拌湿车间4; 颗粒物; P53; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.04; 2.45; 0.32; 0.19. P54; 315.27; 41.70; 2453.10; 98; 99.9; 17000; 0.10; 2.45; 0.32. J99、J70、J69、J98皮带落料; 颗粒物; P55; 791.52; 104.70; 5234.91; 98; 99.9; 20000; 0.01; 5.23; 0.79. 1#装车平台; 颗粒物; P56; 94.12; 16.94; 592.37; 98; 99.8; 28600; 0.03; 1.18; 0.19; 5555.56; 0.017. 2#装车平台; 颗粒物; P57; 17.65; 16.94; 962.60; 98; 99.8; 17600; 0.03; 1.93; 0.04; 1041.67; 0.017. 3#装车平台; 颗粒物; P58; 35.30; 16.94; 962.60; 98; 99.8; 17600; 0.03; 1.93; 0.07; 2083.33; 0.017. 4#装车平台; 颗粒物; P59; 17.65; 16.94; 962.60; 98; 99.8; 17600; 0.03; 1.93; 0.04; 1041.67; 0.017. 5#装车平台; 颗粒物; P60; 69.22; 16.61; 943.91; 98; 99.8; 17600; 0.03; 1.89; 0.14; 4166.67; 0.017. 1#皮带转运站; 颗粒物; P61; 66.97; 8.86; 2684.57; 98; 99.9; 3300; 0.01; 2.68; 0.07; 7560; 0.009. 2#皮带转运站; 颗粒物; P62; 66.97; 8.86; 2684.57; 98; 99.9; 3300; 0.01; 2.68; 0.07; 0.009. 3#皮带转运站; 颗粒物; P63; 66.97; 8.86; 2684.57; 98; 99.9; 3300; 0.01; 2.68; 0.07; 0.009. 4#皮带转运站; 颗粒物; P64; 66.97; 8.86; 2684.57; 98; 99.9; 3300; 0.01; 2.68; 0.07; 0.009. 5#皮带转运站; 颗粒物; P65; 66.97; 8.86; 2684.57; 98; 99.9; 3300; 0.01; 2.68; 0.07; 0.009. 6#皮带转运站; 颗粒物; P66; 66.97; 8.86; 2684.57; 98; 99.9; 3300; 0.01; 2.68; 0.07; 0.009. 7#皮带转运站; 颗粒物; P67; 66.97; 8.86; 2684.57; 98; 99.9; 3300; 0.01; 2.68; 0.07; 0.009. 1#储灰罐; 颗粒物; P68; 16.23; 31.35; 3918.75; 100; 99.9; 8000; 0.03; 3.92; 0.02; 517.68; /. 2#储灰罐; 颗粒物; P69; 16.23; 31.35; 3918.75; 100; 99.9; 8000; 0.03; 3.92; 0.02; 517.68; /. 3#储灰罐; 颗粒物; P70; 16.23; 31.35; 3918.75; 100; 99.9; 8000; 0.03; 3.92; 0.02; 517.68; /. 4#储灰罐; 颗粒物; P71; 16.23; 31.35; 3918.75; 100; 99.9; 8000; 0.03; 3.92; 0.02; 517.68; /. 5#储灰罐; 颗粒物; P72; 16.23; 31.35; 3918.75; 100; 99.9; 8000; 0.03; 3.92; 0.02; 517.68; /. 6#储灰罐; 颗粒物; P73; 16.23; 31.35; 3918.75; 100; 99.9; 8000; 0.03; 3.92; 0.02; 517.68; /. 1#粉料罐; 颗粒物; P74; 95.25; 12.60; 1574.86; 100; 99.9; 8000; 0.01; 1.57; 0.10; 7560; /. 2#粉料罐; 颗粒物; P75; 95.25; 12.60; 1574.86; 100; 99.9; 8000; 0.01; 1.57; 0.10; /. 3#粉料罐; 颗粒物; P76; 95.25; 12.60; 1574.86; 100; 99.9; 8000; 0.01; 1.57; 0.10; /. 4#粉料罐; 颗粒物; P77; 95.25; 12.60; 1574.86; 100; 99.9; 8000; 0.01; 1.57; 0.10; /. 生活污水处理站（骨料加工系统）; NH3; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 7650; 0.0004. H2S; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.00002. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; ＜10（无纲量）. 生活污水处理站（中转料仓）; NH3; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 7650; 0.00001. H2S; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0000004. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; ＜10（无纲量）. 骨料加工系统食堂; 油烟; /; /; /; /; /; /; ≤1.0; /; /; /. 非甲烷总烃; /; /; ≤10; /; /; /. Y2-Y3转运点; 颗粒物; P78; 100.67; 13.32; 1902.33; 98; 99.9; 7000; 0.01; 1.90; 0.10; 7650; 0.114. Y3头部驱动室; 颗粒物; P79; 100.67; 13.32; 1902.33; 98; 99.9; 7000; 0.01; 1.90; 0.10; 0.114. 调节仓; 颗粒物; P80; 317.06; 41.94; 2621.23; 100; 99.9; 16000; 0.04; 2.62; 0.32; 7650; /. Y4、Y5-Y6、Y7转运点，7#、8#罐顶卸料点; 颗粒物; P81; 130.98; 54.35; 3397.15; 100; 99.9; 16000; 0.05; 3.40; 0.13; 3779.86; /. 5#、6#罐顶卸料点; 颗粒物; P82; 19.26; 27.18; 3882.45; 100; 99.9; 7000; 0.03; 3.88; 0.02; 1133.96; /. 3#、4#罐顶卸料点; 颗粒物; P83; 11.56; 27.18; 3882.45; 100; 99.9; 7000; 0.03; 3.88; 0.01; 566.98; /. 1#、2#罐顶卸料点; 颗粒物; P84; 10.27; 27.18; 3882.45; 100; 99.9; 7000; 0.03; 3.88; 0.01; 755.97; /. 9#、10#罐顶卸料点; 颗粒物; P85; 11.56; 27.18; 3882.45; 100; 99.9; 7000; 0.03; 3.88; 0.01; 566.98; /. 11#、12#罐顶卸料点; 颗粒物; P86; 11.56; 27.18; 3882.45; 100; 99.9; 7000; 0.03; 3.88; 0.01; 566.98; /. 13#、14#罐顶卸料点; 颗粒物; P87; 10.27; 27.18; 3882.45; 100; 99.9; 7000; 0.03; 3.88; 0.01; 755.97; /. 1#中转料仓卸料点; 颗粒物; P88; 5.03; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 173.61; 0.100. 2#中转料仓卸料点; 颗粒物; P89; 5.03; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 173.61. 3#中转料仓卸料点; 颗粒物; P90; 7.55; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 260.42. 4#中转料仓卸料点; 颗粒物; P91; 3.78; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.00; 130.21. 5#中转料仓卸料点; 颗粒物; P92; 3.78; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.00; 130.21. 6#中转料仓卸料点; 颗粒物; P93; 15.10; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.02; 520.83. 7#中转料仓卸料点; 颗粒物; P94; 7.55; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 260.42. 8#中转料仓卸料点; 颗粒物; P95; 20.13; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.02; 694.44. 9#中转料仓卸料点; 颗粒物; P96; 7.55; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 260.42. 10#中转料仓卸料点; 颗粒物; P97; 3.78; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.00; 130.21. 11#中转料仓卸料点; 颗粒物; P98; 3.78; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.00; 130.21. 12#中转料仓卸料点; 颗粒物; P99; 7.55; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 260.42. 13#中转料仓卸料点; 颗粒物; P100; 5.03; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 173.61. 14#中转料仓卸料点; 颗粒物; P101; 5.03; 28.99; 1115.13; 100; 99.9; 26000; 0.03; 1.12; 0.01; 173.61. 中转料仓储灰罐罐顶卸料点; 颗粒物; P102; 1.73; 31.35; 3918.75; 100; 99.9; 8000; 0.03; 3.92; 0.002; 55.24; /. 运输扬尘; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 少量. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气排放口基本情况 本项目大气排放口基本情况见下表。 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标/°; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; P1; 粗碎车间、卸料车间; 颗粒物; 115.387706990; 39.087660049; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 2; P2; 115.387363668; 39.087563490; 19; 0.9; 20; 一般排污口. 3; P3; 115.388066406; 39.087429379; 19; 0.9; 20; 一般排污口. 4; P4; 115.387765999; 39.087182616; 19; 0.9; 20; 一般排污口. 5; P5; 115.387175913; 39.087300633; 19; 0.9; 20; 一般排污口. 6; P6; 115.387149091; 39.086833929; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 7; P7; 中碎车间; 颗粒物; 115.387363668; 39.087764655; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 8; P8; 115.387189324; 39.087601041; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 9; P9; 115.387073989; 39.087351595; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 10; P10; 115.386958654; 39.087149088; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 11; P11; 115.386583145; 39.087197368; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 12; P12; 115.386697139; 39.087432062; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 13; P13; 115.386914398; 39.087747221; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 14; P14; 115.387000228; 39.087884014; 23; 1.12; 20; 一般排污口. 15; P15; 第一筛分车间; 颗粒物; 115.386332358; 39.087304657; 21; 1.3; 20; 一般排污口. 16; P16; 115.386485244; 39.087540691; 21; 1.7; 20; 一般排污口. 17; P17; 115.386619355; 39.087926929; 21; 1.7; 20; 一般排污口. 18; P18; 115.386742736; 39.088105296; 21; 1.3; 20; 一般排污口. 19; P19; 115.386347110; 39.088270252; 21; 1.3; 20; 一般排污口. 20; P20; 115.386239822; 39.088050311; 21; 1.3; 20; 一般排污口. 21; P21; 115.386164720; 39.087774043; 21; 1.3; 20; 一般排污口. 22; P22; 115.385995741; 39.087618475; 21; 1.3; 20; 一般排污口. 23; P23; 115.385795916; 39.087178593; 21; 1.0; 20; 一般排污口. 24; P24; 115.385999764; 39.087141042; 21; 0.6; 20; 一般排污口. 25; P25; 115.386179472; 39.087132995; 21; 0.75; 20; 一般排污口. 26; P26; 1#、2#冲洗车间; 颗粒物; 115.385541106; 39.086851364; 20; 0.4; 20; 一般排污口. 27; P27; 3#冲洗车间; 颗粒物; 115.386056090; 39.086736029; 20; 0.32; 20; 一般排污口. 28; P28; 制砂车间; 颗粒物; 115.384382392; 39.087741857; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 29; P29; 115.384339477; 39.087661391; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 30; P30; 115.384301926; 39.087564831; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 31; P31; 115.384242917; 39.087457543; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 32; P32; 115.384806181; 39.087698942; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 33; P33; 115.384755219; 39.087610429; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 34; P34; 115.384701575; 39.087479000; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 35; P35; 115.384661342; 39.087355619; 19; 1.2; 20; 一般排污口. 36; P36; 115.384626473; 39.087846463; 19; 1; 20; 一般排污口. 37; P37; 115.384462858; 39.087476318; 19; 0.5; 20; 一般排污口. 38; P38; 115.384596969; 39.087460225; 19; 0.5; 20; 一般排污口. 39; P39; 第二筛分车间1; 颗粒物; 115.385474051; 39.087513869; 21; 1; 20; 一般排污口. 40; P40; 115.385428453; 39.087387805; 21; 1; 20; 一般排污口. 41; P41; 115.385441864; 39.087194686; 21; 1; 20; 一般排污口. 42; P42; 115.385409678; 39.087063258; 21; 1; 20; 一般排污口. 43; P43; 115.383454348; 39.087983256; 21; 1; 20; 一般排污口. 44; P44; 115.383408750; 39.087865239; 21; 1; 20; 一般排污口. 45; P45; 115.383360470; 39.087747221; 21; 1; 20; 一般排污口. 45; P46; 115.383309508; 39.087613111; 21; 1; 20; 一般排污口. 47; P47; 风选拌湿车间1; 颗粒物; 115.385428453; 39.087656026; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 48; P48; 115.385302390; 39.087701624; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 49; P49; 115.385004664; 39.087792819; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 50; P50; 115.384916152; 39.087827688; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 51; P51; 风选拌湿车间3; 颗粒物; 115.384784723; 39.087889378; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 52; P52; 115.384578193; 39.087961798; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 53; P53; 风选拌湿车间4; 颗粒物; 115.383918370; 39.088031535; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 54; P54; 115.383703793; 39.088093226; 18; 0.65; 20; 一般排污口. 55; P55; J99、J70、J69、J98皮带落料; 颗粒物; 115.383690382; 39.087996667; 18; 0.75; 20; 一般排污口. 56; P56; 1#装车平台; 颗粒物; 115.382912541; 39.085904544; 15; 0.9; 20; 一般排污口. 57; P57; 2#装车平台; 颗粒物; 115.383572365; 39.085700696; 15; 0.7; 20; 一般排污口. 58; P58; 3#装车平台; 颗粒物; 115.384103442; 39.085598772; 15; 0.7; 20; 一般排污口. 59; P59; 4#装车平台; 颗粒物; 115.384838368; 39.085411017; 15; 0.7; 20; 一般排污口. 60; P60; 5#装车平台; 颗粒物; 115.384983207; 39.085427110; 15; 0.7; 20; 一般排污口. 61; P61; 1#皮带转运站; 颗粒物; 115.387311364; 39.088028853; 15; 0.3; 20; 一般排污口. 62; P62; 2#皮带转运站; 颗粒物; 115.386723960; 39.088380223; 15; 0.3; 20; 一般排污口. 63; P63; 3#皮带转运站; 颗粒物; 115.386541570; 39.088495558; 15; 0.3; 20; 一般排污口. 64; P64; 4#皮带转运站; 颗粒物; 115.383805717; 39.087358301; 15; 0.3; 20; 一般排污口. 65; P65; 5#皮带转运站; 颗粒物; 115.384519185; 39.087071305; 15; 0.3; 20; 一般排污口. 66; P66; 6#皮带转运站; 颗粒物; 115.385044898; 39.086980109; 15; 0.3; 20; 一般排污口. 67; P67; 7#皮带转运站; 颗粒物; 115.386600579; 39.087041800; 15; 0.3; 20; 一般排污口. 68; P68; 1#储灰罐; 颗粒物; 115.387072648; 39.088044946; 25; 0.5; 20; 一般排污口. 69; P69; 2#储灰罐; 颗粒物; 115.386463786; 39.087090080; 25; 0.5; 20; 一般排污口. 70; P70; 3#储灰罐; 颗粒物; 115.385640348; 39.087698942; 25; 0.5; 20; 一般排污口. 71; P71; 4#储灰罐; 颗粒物; 115.385117317; 39.087905472; 25; 0.5; 20; 一般排污口. 72; P72; 5#储灰罐; 颗粒物; 115.384130264; 39.088077133; 25; 0.5; 20; 一般排污口. 73; P73; 6#储灰罐; 颗粒物; 115.383843268; 39.085561221; 25; 0.5; 20; 一般排污口. 74; P74; 1#粉料罐; 颗粒物; 115.385393585; 39.087806229; 25; 0.45; 20; 一般排污口. 75; P75; 2#粉料罐; 颗粒物; 115.384886647; 39.088002031; 25; 0.45; 20; 一般排污口. 76; P76; 3#粉料罐; 颗粒物; 115.384634519; 39.088093226; 25; 0.45; 20; 一般排污口. 77; P77; 4#粉料罐; 颗粒物; 115.383886183; 39.088248794; 25; 0.45; 20; 一般排污口. 78; P78; Y2-Y3转运点; 颗粒物; 115.38071394; 39.08726871; 15; 0.4; 20; 一般排污口. 79; P79; Y3头部驱动室; 颗粒物; 115.39464399; 39.11988974; 15; 0.4; 20; 一般排污口. 80; P80; 调节仓; 颗粒物; 115.39458767; 39.12105113; 15; 0.6; 20; 一般排污口. 81; P81; Y4、Y5-Y6、Y7转运点，7#、8#罐顶卸料点; 颗粒物; 115.39903879; 39.12339807; 25; 0.6; 20; 一般排污口. 82; P82; 5#、6#罐顶卸料点; 颗粒物; 115.39938748; 39.12296623; 25; 0.4; 20; 一般排污口. 83; P83; 3#、4#罐顶卸料点; 颗粒物; 115.39968118; 39.12262425; 25; 0.4; 20; 一般排污口. 84; P84; 1#、2#罐顶卸料点; 颗粒物; 115.39998829; 39.12227824; 25; 0.4; 20; 一般排污口. 85; P85; 9#、10#罐顶卸料点; 颗粒物; 115.39865255; 39.12382990; 25; 0.4; 20; 一般排污口. 86; P86; 11#、12#罐顶卸料点; 颗粒物; 115.39832532; 39.12421077; 25; 0.4; 20; 一般排污口. 87; P87; 13#、14#罐顶卸料点; 颗粒物; 115.39805442; 39.12451118; 25; 0.4; 20; 一般排污口. 88; P88; 1#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.40026456; 39.12216425; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 89; P89; 2#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.40013582; 39.12234664; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 90; P90; 3#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39997756; 39.12252098; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 91; P91; 4#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39982468; 39.12268996; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 92; P92; 5#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39967448; 39.12286431; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 93; P93; 6#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39953232; 39.12302524; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 94; P94; 7#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39936870; 39.12319958; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 95; P95; 8#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39891005; 39.12370384; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 96; P96; 9#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39877325; 39.12388623; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 97; P97; 10#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39863646; 39.12406325; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 98; P98; 11#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39848089; 39.12422687; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 99; P99; 12#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39832801; 39.12439853; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 100; P100; 13#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39817512; 39.12456751; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 101; P101; 14#中转料仓散装点; 颗粒物; 115.39803028; 39.12474185; 25; 0.8; 20; 一般排污口. 102; P102; 中转料仓储灰仓卸料点; 颗粒物; 115.39918363; 39.12349731; 25; 0.4; 20; 一般排污口. - 废气达标排放分析 - 有组织排放源达标分析 根据工程分析，本项目有组织排放污染物达标情况见下表。 废气有组织排放源及达标排放情况 污染源名称; 污染物名称; 排气筒编号; 排气筒/m; 风量/m3/h; 有组织排放; 标准限值; 执行标准; 是否 达标. 高度; 内径; 速率/kg/h; 浓度/mg/m3; 浓度/mg/m3. 粗碎车间; 颗粒物; P1; 1.2; 19; 62000; 0.17; 5.39; 20; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准; 是. P2; 0.9; 19; 35000; 0.09; 4.78. P3; 0.9; 19; 35000; 0.09; 4.78. P4; 0.9; 19; 35000; 0.09; 4.78. P5; 0.9; 19; 35000; 0.09; 4.78. P6; 1.2; 19; 62000; 0.17; 5.39. 中碎车间; 颗粒物; P7; 1.12; 23; 58000; 0.198; 3.421. P8; 1.12; 23; 58000; 0.198; 3.421. P9; 1.12; 23; 58000; 0.198; 3.421. P10; 1.12; 23; 58000; 0.198; 3.421. P11; 1.12; 23; 58000; 0.109; 1.877. P12; 1.12; 23; 58000; 0.109; 1.877. P13; 1.12; 23; 58000; 0.109; 1.877. P14; 1.12; 23; 58000; 0.109; 1.877. 第一筛分车间; 颗粒物; P15; 1.3; 21; 75500; 0.20; 2.59. P16; 1.7; 21; 115000; 0.26; 2.25. P17; 1.7; 21; 115000; 0.26; 2.25. P18; 1.3; 21; 75500; 0.16; 2.13. P19; 1.3; 21; 75500; 0.16; 2.13. P20; 1.3; 21; 75500; 0.16; 2.13. P21; 1.3; 21; 75500; 0.16; 2.13. P22; 1.3; 21; 75500; 0.16; 2.13. P23; 1.0; 21; 35000; 0.17; 4.92. P24; 0.5; 21; 13500; 0.05; 3.82. P25; 0.75; 21; 20000; 0.09; 4.30. 1#、2#冲洗车间; 颗粒物; P26; 0.4; 20; 7000; 0.02; 3.05. 3#冲洗车间; 颗粒物; P27; 0.32; 20; 3300; 0.02; 5.46. 制砂车间; 颗粒物; P28; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P29; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P30; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P31; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P32; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P33; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P34; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P35; 1.2; 19; 58000; 0.12; 2.10. P36; 1; 19; 35000; 0.15; 4.37. P37; 0.5; 19; 8000; 0.02; 2.39. P38; 0.5; 19; 8000; 0.02; 2.39. 第二筛分车间1; 颗粒物; P39; 1; 21; 38000; 0.16; 4.11. P40; 1; 21; 38000; 0.16; 4.11. P41; 1; 21; 38000; 0.16; 4.11. P42; 1; 21; 38000; 0.16; 4.11. 第二筛分车间2; P43; 1; 21; 38000; 0.16; 4.11. P44; 1; 21; 38000; 0.16; 4.11. P45; 1; 21; 38000; 0.16; 4.11. P46; 1; 21; 38000; 0.04; 4.11. 风选拌湿车间1; 颗粒物; P47; 0.5; 18; 17000; 0.04; 2.45. P48; 0.5; 18; 17000; 0.04; 2.45. 风选拌湿车间2; 颗粒物; P49; 0.5; 18; 17000; 0.04; 2.45. P50; 0.5; 18; 17000; 0.04; 2.45. 风选拌湿车间3; 颗粒物; P51; 0.5; 18; 17000; 0.04; 2.45. P52; 0.5; 18; 17000; 0.04; 2.45. 风选拌湿车间4; 颗粒物; P53; 0.5; 18; 17000; 0.04; 2.45. P54; 0.5; 18; 17000; 0.10; 2.45. J99、J70、J69、J98皮带落料; 颗粒物; P55; 0.75; 18; 20000; 0.01; 5.23. 1#装车平台; 颗粒物; P56; 0.9; 15; 28600; 0.03; 1.18. 2#装车平台; 颗粒物; P57; 0.7; 15; 17600; 0.03; 1.93. 3#装车平台; 颗粒物; P58; 0.7; 15; 17600; 0.03; 1.93. 4#装车平台; 颗粒物; P59; 0.7; 15; 17600; 0.03; 1.93. 5#装车平台; 颗粒物; P60; 0.7; 15; 17600; 0.03; 1.89. 1#皮带转运站; 颗粒物; P61; 0.3; 15; 3300; 0.01; 2.68. 2#皮带转运站; 颗粒物; P62; 0.3; 15; 3300; 0.01; 2.68. 3#皮带转运站; 颗粒物; P63; 0.3; 15; 3300; 0.01; 2.68. 4#皮带转运站; 颗粒物; P64; 0.3; 15; 3300; 0.01; 2.68. 5#皮带转运站; 颗粒物; P65; 0.3; 15; 3300; 0.01; 2.68. 6#皮带转运站; 颗粒物; P66; 0.3; 15; 3300; 0.01; 2.68. 7#皮带转运站; 颗粒物; P67; 0.3; 15; 3300; 0.01; 2.68. 1#储灰罐; 颗粒物; P68; 0.5; 25; 8000; 0.03; 3.92. 2#储灰罐; 颗粒物; P69; 0.5; 25; 8000; 0.03; 3.92. 3#储灰罐; 颗粒物; P70; 0.5; 25; 8000; 0.03; 3.92. 4#储灰罐; 颗粒物; P71; 0.5; 25; 8000; 0.03; 3.92. 5#储灰罐; 颗粒物; P72; 0.5; 25; 8000; 0.03; 3.92. 6#储灰罐; 颗粒物; P73; 0.5; 25; 8000; 0.03; 3.92. 1#粉料罐; 颗粒物; P74; 0.45; 25; 8000; 0.01; 1.57. 2#粉料罐; 颗粒物; P75; 0.45; 25; 8000; 0.01; 1.57. 3#粉料罐; 颗粒物; P76; 0.45; 25; 8000; 0.01; 1.57. 4#粉料罐; 颗粒物; P77; 0.45; 25; 8000; 0.01; 1.57. Y2-Y3转运点; 颗粒物; P78; 0.4; 15; 7000; 0.01; 1.90. Y3头部驱动室; 颗粒物; P79; 0.4; 15; 7000; 0.01; 1.90. 调节仓; 颗粒物; P80; 0.6; 15; 16000; 0.04; 2.62. Y4、Y5-Y6、Y7转运点，7#、8#罐顶卸料点; 颗粒物; P81; 0.6; 25; 16000; 0.05; 3.40. 5#、6#罐顶卸料点; 颗粒物; P82; 0.4; 25; 7000; 0.03; 3.88. 3#、4#罐顶卸料点; 颗粒物; P83; 0.4; 25; 7000; 0.03; 3.88. 1#、2#罐顶卸料点; 颗粒物; P84; 0.4; 25; 7000; 0.03; 3.88. 9#、10#罐顶卸料点; 颗粒物; P85; 0.4; 25; 7000; 0.03; 3.88. 11#、12#罐顶卸料点; 颗粒物; P86; 0.4; 25; 7000; 0.03; 3.88. 13#、14#罐顶卸料点; 颗粒物; P87; 0.4; 25; 7000; 0.03; 3.88. 1#-14#中转料仓散装点; 颗粒物; P88-P101; 0.8; 25; 26000; 0.03; 1.12. 中转料仓储灰罐罐顶卸料点; 颗粒物; P102; 0.4; 25; 8000; 0.03; 3.92. 由上表可知，本项目各工序颗粒物排放浓度均满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准，可实现达标排放。 - 无组织排放源达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN，对无组织面源的厂界最大落地浓度进行估算。 面源参数见下表。 多边形面源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 颗粒物TSP. 骨料加工系统（含Y2-Y3转运点）; 0; 0; 82; 15; 7560; 正常; 6.52. 376; -84. 421; -17. 467; 24. 494; 12. 539; 78. 485; 106. 487; 119. 411; 142. 354; 74. 8; 151. -8; 59. -31; 62. -46; 17. 矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). E/°; N/°; 颗粒物. Y3头部驱动室; 115.39471909; 39.11987633; 70; 6.4; 0; 15.5; 7560; 正常; 272. 中转料仓; 115.39760113; 39.12465870; 340; 70; 50; 2; 7560; 正常; 0.414. 骨料加工系统生活污水处理站; 115.382027568; 39.086661184; 20; 10; 30; 1.5; 7560; 正常; NH3; H2S. 0.0004; 0.00002. 中转料仓生活污水处理站; 115.40054083; 39.12222862; 20; 10; 30; 1.5; 7560; 正常; NH3; H2S. 0.00001; 0.0000004. 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/oC; 41℃. 最低环境温度/ oC; -17.9℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; 否. 岸线方向/°; 否. 无组织排放达标论证结果见下表。 无组织面源距厂界的最近距离一表 污染源; 跟厂界最近距离/m. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 骨料加工系统; 65; 112; 90; 50. 骨料加工系统生活污水处理站; 144; 75; 32; 112. Y3头部驱动室; 1.3; 60; 1.3; 2. 中转料仓; 80; 50; 58; 34. 采用估算模型计算主要无组织排放的废气结果表 污染 工序; 污染 因子; 计算结果; 排放标准mg/m3; 是否 达标. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 浓度 最高点. 骨料加工系统; 颗粒物; 0.48783; 0.5294; 0.5161; 0.47874; 0.5294; 1.0; 是. 骨料加工系统生活污水处理站; NH3; 0.002012; 0.00334; 0.005775; 0.002454; 0.005775; 1.5; 是. H2S; 0.000075; 0.000125; 0.000217; 0.000092; 0.000217; 0.6; 是. Y3头部驱动室; 颗粒物; 0.046009; 0.048721; 0.046009; 0.046666; 0.048721; 1.0; 是. 中转料仓; 颗粒物; 0.84063; 0.73543; 0.764; 0.67763; 0.84063; 1.0; 是. 中转料仓生活污水处理站; NH3; 0.0001024; 0.0002564; 0.0002561; 0.0000454; 0.00006389; 1.5; 是. H2S; 0.00000535; 0.00001006; 0.0000178; 0.0000064; 0.0000137; 0.6; 是. 由上表预测结果可知，本项目无组织排放的颗粒物厂界最大落地浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表3中作业场所颗粒物无组织排放限值，无组织排放的NH3、H2S厂界最大落地浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准，可实现达标排放。 - 废气治理措施可行性论证 袋式除尘器是通过滤袋除含尘气体中颗粒物粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。袋式除尘器的工作原理是含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤料表面形成一层粉尘层。此时，含尘气体的过滤主要开粉尘层进行。其除尘机理为含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、粘附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚，压力损失达到一定程度时，需要进行清灰。清灰后压力降低，但仍有一部分粉尘残留在滤袋上，在下一个过滤周期开始时，起良好的捕尘作用。 袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。当含尘气体进入袋式除尘器后，粒径大、比重大的粉尘在重力作用下沉降，落入灰斗；携带烟尘的气体通过滤料时，细小粉尘呗阻留在滤料上，气体通过滤料，从而尘气分离，使含尘气体得到净化。 袋式除尘器属于高效除尘设备，广泛应用于粉尘的净化过程。袋式除尘器对粉尘鼻祖变化适应性强，适用于温度和水分不高且波动不大的含尘废气的净化。 袋式除尘器主要特点如下： - 袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级颗粒物粒子的气体效率较高，一般可达99.5%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。 - 除尘效率不受颗粒物比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。 - 袋式除尘器采用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 - 袋式除尘器结构和维修均较简单。 - 作为袋式除尘器的关键问题—滤袋材质目前已获得突破，使用寿命在2年以上，有的可达4-6年。 本项目除尘器过滤风速均不大于0.8m/min，除尘效率达99.5%-99.9%以上，严格按照《袋式除尘器工程通用技术规范》（HJ2020-2012）的要求进行设计、建设、运营维护。且根据达标分析本项目各工序颗粒物排放浓度均满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准大气污染物最高允许排放限值，措施可行。 - 大气环境影响分析结论 本项目所在区域环境质量现状六项污染物未全部达标，通过相关政策方案的实施，加快大气污染治理，预计区域空气质量将逐年好转。根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求。此外，本项目生产过程密闭程度较高，最大限度降低了废气的无组织排放，预计项目建成后不会对其产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响可接受。 - 废气非正常工况 根据项目特点，非正常工况涉及废气无法达标排放主要在是污染物排放控制措施达不到应有效率的情况下发生的，本项目共计102套布袋除尘器配套102根排气筒，不会同时故障，且布袋除尘器内有多个布袋，发生故障时去除效率也不为0，本次评价按照布袋除尘器故障时去除效率为50%进行计算，选取污染程度较高的污染源进行分析。 非正常工况废气污染排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m³）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量（t/a）; 应对措施. 粗碎车间、卸料车间; P1、P6; 除尘器故障; 颗粒物; 2695.66; 167.13; 1; 1; 167.13; 停止运行对应生产设备，及时检修废气治理设备. 第二筛分车间; P39-P46; 除尘器故障; 颗粒物; 2055.10; 78.09; 1; 1; 78.09. - 大气污染源监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），建议项目运营期大气污染源监测计划如下。 大气污染源监测计划 分类; 监测位置; 排污口类型; 监测因子; 监测频率; 执行标准; 实施单位. 有组织; 排气筒P1-P102; 一般排污口; 颗粒物; 每年1次; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准; 委托有资质的环境监测单位. 无组织; 厂界内，厂房外; /; 颗粒物; 每年1次; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1标准. 厂界外上风向及下风向10m处; /; 颗粒物; 每年1次; 《河北省地方标准 石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表3中无组织排放限值. - 地表水环境影响及治理措施 - 废水污染物产排情况 - 生产废水 本项目生产废水主要是冲洗车间废水及棒磨机车间废水，废水产生量为9171.75m³/d（2889101.25m³/a），主要污染物为SS，根据设计资料，产生浓度为9000mg/L。 - 生活污水 骨料加工系统生活污水产生情况：生活污水产生量17.6m3/d（其中食堂污水产生量为1.6m3/d），年产生量5544m3/a。 生活污水主要污染物及浓度分别为：COD：350mg/L；BOD5：200mg/L；SS：220mg/L；NH3-N：30mg/L；TN：35mg/L；TP：3mg/L；动植物油：100mg/L。 中转料仓生活污水产生情况：生活污水产生量131.04m³/a（0.42m³/d），全部排入化粪池后进入一体化处理设施处理后用于厂区泼洒抑尘。 本项目废水污染物产生情况见下表： 污水水质预测 单位：mg/L 污染因子 废水类别; 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 生活污水 （5544m³/a+131.04m³/a）; 产生浓度mg/L; 350; 200; 220; 30; 3; 35; 100. 产生量t/a; 1.99; 1.14; 1.25; 0.17; 0.017; 0.199; 0.56. 回用浓度mg/L; /; 10; 4.4; 0.6; 1.5; 8.75; 10. 排放限值mg/L; /; 10; /; 5; /; /; /. 生产废水 （288.91万m³/a）; 产生浓度mg/L; /; /; 9000; /; /; /; /. 产生量t/a; /; /; 26001.91; /; /; /; /. 回用浓度mg/L; /; /; 100; /; /; /; /. 治理措施可行性分析 生产废水处理可行性分析 （1）处理工艺可行性分析 根据工程分析，骨料冲洗废水、棒磨车间废水经过收集后排入厂区生产废水处理站进行处理，采用的工艺为“一级竖流沉砂+二级辅流沉淀+三级平流沉淀”。生产废水主要污染物为SS，经三级沉淀处理后收集上层清水回用生产，污泥进入污泥干化压滤车间，经脱水后直接外运至指定地点。 根据设计资料，污水进水SS浓度为9000mg/L，各池体设计参数如下： 生产废水处理工艺相关参数一览表 项目; 内容. 竖流沉淀池; 设计流量=606m³/h，沉速=2.9mm/s，有效容积V=211.2m³. 集水池; 设计流量=162m³/h，水力停留时间=6min. 机械反应池; 设计流量=525m³/h，水力停留时间=10min. 辅流式沉淀池; 设计流量=525m³/h，单池流量=265m³/h，表面水力负荷=0.7m³/m2·h，沉淀时间时间=3h. 平流式沉淀池; 设计流量=525m³/h，表面水力负荷=2.6m³/m2·h，沉淀时间时间=1.4h. 根据设计资料三级沉淀去除效率可达98.9%，出水SS浓度为100mg/L，能够满足工艺需求。 骨料加工系统生产废水处理站设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 位置. 1; 渣浆泵; ZJ80-45型; 台; 2; 竖流沉淀池. 2; 渣浆泵; ZJ80-45型; 台; 2; 集水池. 3; 立式水下搅拌机; XJB-6-3.5-12型; 台; 1; 机械反应池. 4; 全桥浓密型刮泥机; ZBGN-22型; 台; 2; 辅流沉淀池. 5; 渣浆泵; ZJ100-46型; 台; 3（2用一备）; 地下泵房. 6; 智能化自动加药检测逻辑系统; ZJY-20型; 套; 2; 加药间. 7; 平流式沉淀池; ZJ100-46型; 台; 1; 平流式沉淀池. 8; 清水泵; NSC150-100-320C; 台; 3（2用一备）; 清水池. 9; 耦合式潜污泵; 250WQ400-13-22型; 台; 2; 应急事故池. 10; 高压隔膜压滤机; HMZG800/2000型; 台; 4; 污泥干化车间. （2）处理规模可行性分析 根据工程分析，项目生产废水产生量为2889101.25m³/a（9171.75m³/d），生产废水处理站处理能力为14544m³/d，处理能力能够满足处理需求。 综上，项目生产废水处理工艺可行。 生活污水处理工艺可行性分析 骨料生活污水主要为员工的日常盥洗、冲厕、食堂等环节产生的污水，日排水量17.6m3/d。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入生活污水处理系统，处理工艺为：“化粪池→调节池→缺氧池→MBR池→消毒池→中水调节池”，处理能力为100m³/d。中转料仓生活污水日产生量为0.42m³/d，进入化粪池后由一体化处理设施处理。中转料仓生活污水一体化处理设施处理能力为50m³/d。 ①化粪池：生活污水的预处理（一级处理），沉淀杂质，并使大分子有机物水解，成为酸、醇等小分子有机物，改善后续的污水处理。 ②调节池：用于调解水量和均匀水质，减少水量和水质的大幅度波动对后续系统的冲击，影响到处理效果；污水在调节池内还能在水解菌、兼氧菌的新陈代谢作用下降解污水中有机污染物，去除水中大部分的氨氮。 ③缺氧池：缺氧池段DO不大于0.2mg/L，在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率。并且缺氧反硝化过程对COD等污染物具有较高的降解效率。 ④MBR池：好氧池段DO在2~4mg/L，在好氧池中，有机物被微生物生化降解，继续下降，有机氮被氨化继而被硝化，转化成硝酸盐，使NH3-N浓度显著下降。并且使反硝化残留的有机物得到进一步去除，提高出水水质。将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一，通过活性污泥和膜的联合作用将水中的有机物质大部分去除。 ⑤消毒池：对污水进行消毒杀菌，能有效杀死水中的细菌、大肠杆菌、病毒等致病微生物，处理后的水清亮透明，无臭味。本项目生活污水消毒池使用紫外线进行消毒。 ⑥中水调节池：由于生活污水为间歇排放，污水处理后全部进入中水调节池，调节池起到暂存中水的作用。 使用该工艺可以在去除COD的同时还有脱氮除磷的作用，好氧池设在缺氧池之后，可使反硝化残留的有机物得到进一步去除，提高出水水质，同时工艺流程简单，构筑物少，大大节省了基建费用。处理得到的中水流入中水调节池，后回用于绿化及道路浇洒。 生活污水处理后排放去向可行性 中转料仓生活污水产生量小，且水质简单，全部排入化粪池后进入一体化污水处理设施中处理后用于厂区道路喷洒抑尘。 骨料加工系统生活污水产生量为17.6m³/d，经处理后全部暂存于中水调节池中，部分回用于厕所冲洗，其余部分用于道路泼洒抑尘。 本项目生活污水去向合理可行。 废水污染源源强核算汇总 本项目废水污染源源强核算结果见下表。 废水污染源源强核算结果一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 废水量 /（m3/a）; 产生浓度 /（mg/L）; 产生量 /（t/a）; 工艺; 效率/%; 废水量 /（m3/a）; 排放浓度 /（mg/L）; 排放量/（t/a）. 生产废水; SS; 288.91万m³/a; 9000; 26001.91; 一级竖流沉砂+二级辅流沉淀+三级平流沉淀; 98.9; 0; 0; 0. 骨料加工系统生活污水; COD; 5544; 350; 1.94; 化粪池→调节池→缺氧池→MBR池→消毒池→中水调节池; 90; 0; 0; 0. BOD5; 200; 1.11; 95; 0; 0. SS; 220; 1.22; 98; 0; 0. 氨氮; 30; 0.166; 98; 0; 0. 总磷; 3; 0.0166; 50; 0; 0. 总氮; 35; 0.194; 75; 0; 0. 动植物油; 100; 0.55; 90; 0; 0. 中转料仓生活污水; COD; 131.04; 350; 0.05; 化粪池+一体化处理设备; /; 0; 0; 0. BOD5; 200; 0.03; /; 0; 0. SS; 220; 0.03; /; 0; 0. 氨氮; 30; 0.004; /; 0; 0. 总磷; 3; 0.0004; /; 0; 0. 总氮; 35; 0.005; /; 0; 0. 动植物油; 100; 0.01; /; 0; 0. - 声环境影响及治理措施 骨料加工系统 噪声排放情况 本项目骨料加工系统主要噪声源主要为破碎、筛分等生产设备、各种泵类及风机。为减少设备噪声对厂界的影响，设备均置于生产车间内，并采取基础减振，风机进出口软连接等措施。本项目生产设备均置于生产车间内，厂房结构为刚结构。本项目噪声源强及防治情况详见下表。 噪声产生与排放情况一览表 序号; 噪声设备名称; 噪声源强/dB(A); 数量 /台; 位置; 防治措施; 隔声减振量/dB(A); 排放源强/dB(A); 持续时间/h. 1; 棒条给料机; 80; 8; 粗碎车间; 基础减振、厂房隔声; 20-25; 55-70; 7560. 2; 颚式破碎机; 90; 8; 基础减振、厂房隔声; 7560. 3; 弛张筛; 85; 2; 去泥筛分车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 4; 胶带给料机; 80; 8; 中碎车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 5; 圆锥破碎机; 90; 8; 基础减振、厂房隔声; 7560. 6; 胶带给料机; 80; 8; 细碎车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 7; 圆锥破碎机; 90; 8; 基础减振、厂房隔声; 7560. 8; 环保振动筛; 85; 16; 第一筛分车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 9; 座式给料机; 80; 16; 制砂车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 10; 立轴冲击式破碎机; 90; 16; 基础减振、厂房隔声; 7560. 11; 高频振动筛; 85; 16; 第二筛分车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 12; 风选机; 85; 8; 风选车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 13; 圆振动筛; 85; 3; 冲洗车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 14; 振动给料机; 80; 2; 棒磨机车间; 基础减振、厂房隔声; 7560. 15; 棒磨机; 90; 2; 基础减振、厂房隔声; 7560. 16; 直线振动筛; 85; 2; 基础减振、厂房隔声; 7560. 17; 风机; 95; 77; 除尘设备处; 基础减振、密闭隔声、风机进出口软连接; 7560. 18; 泵类; 85; 15; 污水处理站; 基础减振; 7560. 噪声达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），结合本项目声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下： - （1）噪声距离衰减模式 Lp(r)= Lp(r0)−20logrr0−R 式中： Lp(r) — 距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)； Lp(r0)— 参考位置 r0 处的声级，dB(A)； r — 预测点位置与点声源之间的距离，m； r0 — 参考位置处与点声源之间的距离，取1 m； R — 隔声值。 - （2）噪声叠加模式 L= 10lg⁡i=1n10Lpi10 式中： L — 受声点处n个噪声源的总声级，dB(A)； Lpi— 第i个噪声源的声级； n — 噪声源的个数。 本系统所在区域周边50 m范围内无声环境敏感目标，本次评价至四侧厂界外1 m，进行厂界达标论证。 骨料加工系统噪声源具体分布情况见下表。 骨料加工系统主要噪声源分布情况 声源名称; 数量 /台; 所处位置; 与厂界预测点相对距离（m）. 东; 南; 西; 北. 棒条给料机; 8; 粗碎车间; 23; 112; 110; 8. 颚式破碎机; 8. 弛张筛; 2; 去泥筛分车间; 46; 135; 93; 224. 胶带给料机; 8; 中碎车间; 31; 131; 102; 18. 圆锥破碎机; 8. 胶带给料机; 8; 细碎车间. 圆锥破碎机; 8. 环保振动筛; 16; 第一筛分车间; 48; 135; 87; 16. 座式给料机; 16; 制砂车间; 77; 114; 62; 53. 立轴冲击式破碎机; 16. 高频振动筛; 16; 第一筛分车间; 26; 114; 20; 53. 风选机; 8; 风选车间; 66; 105; 39; 45. 圆振动筛; 3; 冲洗车间; 41; 110; 85; 49. 振动给料机; 2; 棒磨机车间; 121; 115; 22; 66. 棒磨机; 2. 直线振动筛; 2. 风机; 77; 除尘设备处; 24; 62; 36; 15. 泵类; 15; 污水处理站; 124; 106; 17; 72. 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48; 48; 60; 50; 达标. 西厂界; 43; 43; 60; 50; 达标. 北厂界; 49; 49; 60; 50; 达标. 南厂界; 40; 40; 60; 50; 达标. 骨料加工系统噪声预测等值线图 单位dB（A） 由上表可见，本项目投入运营后，骨料加工系统噪声源经过降噪及距离衰减后对各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求。 中转料仓系统 噪声排放情况 本项目中转料仓主要噪声源主要为空压机及各类风机等。为减少设备噪声对厂界的影响，设备均置于生产车间内，并采取基础减振，风机进出口软连接等措施。本项目中转料仓系统空压机均置于车间内，车间结构为刚结构。本项目中转料仓系统噪声源强及防治情况详见下表。 中转料仓系统噪声声源源强一览表 序号; 噪声设备名称; 噪声源强/dB(A); 数量 /台; 位置; 防治措施; 隔声减振量/dB(A); 排放源强/dB(A); 持续时间/h. 1; 空压机; 85; 1; 空压机房; 基础减振、厂房隔声; ≥20; 65; 7560. 2; 风机; 95; 23; 除尘设备处; 基础减振、密闭隔声; ≥25; 70; 7560. 噪声达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），结合本项目中转料仓系统声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下： - （1）噪声距离衰减模式 Lp(r)= Lp(r0)−20logrr0−R 式中： Lp(r) — 距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)； Lp(r0)— 参考位置 r0 处的声级，dB(A)； r — 预测点位置与点声源之间的距离，m； r0 — 参考位置处与点声源之间的距离，取1 m； R — 隔声值。 - （2）噪声叠加模式 L= 10lg⁡i=1n10Lpi10 式中： L — 受声点处n个噪声源的总声级，dB(A)； Lpi— 第i个噪声源的声级； n — 噪声源的个数。 中转料仓系统西距岭南庄村10m，该工程噪声源具体分布情况见下表。 中转料仓系统主要噪声源分布情况 声源名称; 数量 /台; 所处位置; 与厂界预测点相对距离（m）. 东南; 西南; 西北; 东北; 岭南庄村. 空压机; 1; 空压机房; 482; 73; 21; 66; 31. 除尘器风机; 23; 除尘设备处; 80; 70; 76; 60; 86. 中转料仓系统厂界及声环境敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 预测值; 标准; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东南厂界; 43; 43; /; /; 60; 50; 达标. 西北厂界; 49; 49; /; /; 60; 50; 达标. 东北厂界; 45; 45; /; /; 60; 50; 达标. 西南厂界; 44; 44; /; /; 60; 50; 达标. 岭南庄村; 48; 48; 54; 49; 60; 50; 达标. 中转料仓噪声预测等值线图 单位dB（A） 由上表可见，本项目投入运营后，中转料仓系统噪声源经过降噪及距离衰减后对各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求，敏感目标岭南村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 长胶输送系统 噪声排放情况 长胶输送系统包括点声源和线声源，具体声源种类及源强如下： 长胶输送系统声源主要有除尘器风机和驱动机房驱动设备的运行噪声，为减少设备噪声对厂界的影响，设备均置于生产车间内，并采取基础减振，风机进出口软连接等措施。本项目长胶输送系统驱动设备均置于车间内，车间结构为刚结构。本项目长胶输送系统噪声源强及防治情况详见下表。 长胶输送系统点声源源强一览表 序号; 噪声设备名称; 噪声源强/dB(A); 数量 /套; 位置; 防治措施; 隔声减振量/dB(A); 排放源强/dB(A); 持续时间/h. 1; 驱动设备; 75; 3; 驱动机房、输送管廊、调节仓; 基础减振、厂房隔声; 20-25; 50-70; 7560. 2; 风机; 95; 2; 驱动机房、调节仓处; 基础减振、密闭隔声、风机进出口软连接; 7560. 3; Y3皮带机; 70; 1; 廊道内; 基础减振、廊道隔声、吸声措施; 7560. 噪声达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），结合本项目长胶输送系统声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下： - 噪声距离衰减模式 Lp(r)= Lp(r0)−20logrr0−R 式中： Lp(r) — 距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)； Lp(r0)— 参考位置 r0 处的声级，dB(A)； r — 预测点位置与点声源之间的距离，m； r0 — 参考位置处与点声源之间的距离，取1 m； R — 隔声值。 - 噪声叠加模式 L= 10lg⁡i=1n10Lpi10 式中： L — 受声点处n个噪声源的总声级，dB(A)； Lpi— 第i个噪声源的声级； n — 噪声源的个数。 本项目长胶输送系统占地边界外50m范围内无声环境敏感目标，故本评价分别对点声源四厂界进行达标分析，声源分布情况详见下表。 本项目长胶输送系统主要噪声源分布情况 声源名称; 数量/台; 所处位置; 与厂界预测点相对距离（m）. 东; 南; 西; 北. 驱动设备; 1; 头部驱动机房; 3.7; 70; 3.7; 7. 驱动设备; 1; 输送管廊（K1+903.19-K0+996.13）; 3.8; 18; 3.8; 6. 驱动设备; 1; 调节仓处; 6; 5; 6; 12. 除尘器风机; 1; 头部驱动机房; 3.7; 7; 3.7; 70. 除尘器风机; 1; 调节仓处; 6; 5; 6; 12. 长胶输送系统噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 预测值; 标准; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 头部驱动机房. 东厂界; 45; 45; 45; 45; 60; 50; 达标. 西厂界; 45; 45; 45; 45; 60; 50; 达标. 北厂界; 33; 33; 33; 33; 60; 50; 达标. 南厂界; 38; 38; 38; 38; 60; 50; 达标. 调节仓. 东厂界; 41; 41; 41; 41; 60; 50; 达标. 西厂界; 41; 41; 41; 41; 60; 50; 达标. 北厂界; 35; 35; 35; 35; 60; 50; 达标. 南厂界; 42; 42; 42; 42; 60; 50; 达标. 输送管廊（K1+903.19-K0+996.13）. 东厂界; 38; 38; 38; 38; 60; 50; 达标. 西厂界; 38; 38; 38; 38; 60; 50; 达标. 北厂界; 34; 34; 34; 34; 60; 50; 达标. 南厂界; 25; 25; 25; 25; 60; 50; 达标. 本项目Y3直线距离为4.5km，敏感目标小西庄村距离本项目K1+902.69-K2+238.45段25m，线声源近似为无限线声源， 具体预测模式如下： - 噪声距离衰减模式 Lp(r)= Lp(r0)−10logrr0−R 式中： Lp(r) — 距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)； Lp(r0)— 参考位置 r0 处的声级，dB(A)； r — 预测点位置与声源之间的距离，m； r0 — 参考位置处与声源之间的距离，取1 m； R — 各种因素引起的衰减量。 - 最后将预测点贡献值与背景值叠加，计算公式： L= 10lg⁡（100.1Leg+100.1Leb） 式中： Leg— 预测点处的贡献值，dB(A)； Leb— 预测点处的背景值，dB(A)。 小西庄村距离工程K1+902.69-K2+238.45工程段距离为25m，根据设计资料，为了减少皮带运行给敏感目标造成的噪声影响，此段除了用钢结构管廊隔声外，另外增加吸声、消音岩棉板。预测结果详见下图。 长胶输送系统噪声预测等值线图 单位dB（A） 敏感目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 预测值; 标准; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小西庄村; 49; 49; 53; 50; 60; 50; 达标. 由图19可知，长胶输送系统沿线除小西庄段增加吸声、消音措施后昼间、夜间预测值能满足预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 容易线至中转料仓连接道路 容易线至中转料仓连接路为企业厂区内自有道路，主要用于运输成品骨料，禁止外来社会车辆驶入驶出。根据设计资料，道路交通量为2222pcu/d，大型车辆与小型车辆比例为4:1。 预测模式 基本预测模式 （1）第i类车等效声级的预测模式 式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； (L0E)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度；可详见下图： 有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点 由其他因素引起的修正量（△L）可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的衰减，dB(A)； Agr—地面效应衰减，dB(A)； Abar—屏障引起的衰减，dB(A)； 本项目道路两侧不设置声屏障，因此Abar取值0dB（A）。 Amisc—其他多方面原因引起的衰减，dB(A)。 （2）总车流等效声级为： 式中：Leq(T)——总车流等效声级，dB(A)； Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小——大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)； 预测结果 容易线至中转料仓连接路两侧50m范围内无敏感目标，西侧距离岭南村居民最近距离为62m，预测结果如下： 昼间连接路噪声贡献值等值线图 单位dB（A） 夜间连接路噪声贡献值等值线图 单位dB（A） 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 预测值; 标准; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 道路西侧; 44.39-54.7; 38.3-48.61; /; /; 60; 50; 达标. 道路东侧; 50.69-58.05; 44.6-48.96; /; /; 60; 50; 达标. 岭南村; 35.00; 30.00; 56.03; 43.21; 60; 50; 达标. 由预测结果可知连接道路两侧噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，50m范围内无敏感目标，最近敏感目标为西侧62m处岭南村，预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不会对周围环境产生影响。 - 噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），建议项目运营期噪声监测计划如下表。 噪声监测计划 分类; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准; 实施单位. 骨料加工系统; 四厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 委托有资质的环境监测单位. 中转料仓系统; 四厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 岭南村东侧临近中转料仓处; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准. 长胶输送系统; 头部驱动机房东、西厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 输送管廊（K1+903.19-K0+996.13）东、西厂界. 调节仓处东、西厂界. 小西庄村东侧靠近长胶输送系统出; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准. 容易线至中转料仓连接路; 道路东侧、西侧; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 固体废物环境影响 - 固体废物产生情况 本项目产生的固废物包括一般工业固体废物及生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①污泥 本项目生产废水处理站沉淀池运行过程中会有污泥产生，项目设置污泥脱水机房，采用板箱式隔膜压滤机对污泥进行脱水处理，处理后污泥含水率为50%，则生产废水处理站沉淀池污泥产生量为5.14万t/a，脱水干化后的污泥外售综合利用。 生活污水处理站污泥产生量为1.42t/a（按0.25kg/m3计），属于一般工业固体废物，统一外售综合利用。 ②除尘灰 项目除尘系统除尘灰产生量为4.676万t/a，全部外售综合利用。 ③石粉 根据设计资料，风选拌湿车间在风选阶段石粉产生量约为处理量的10%，则风选阶段，石粉产生量约为66.9万t。 ④弃料 项目去泥筛分车间弛张筛产生的弃料量为544.18万t/a，全部外售综合利用。 ⑤废布袋 本项目废布袋年产生量约为0.1t/a，由设备厂家定期维修更换，不在场内暂存。 （2）危险废物 对照《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的危险废物主要为设备维修保养产生的润滑油、液压油、废油桶。 本项目危险废物汇总表详见下表。 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 4; 设备维修保养; 液态; 废油; 废油; 一年; T; 暂存危废间，定期委托有资质单位处置. 2; 废润滑油; 900-214-08; 2; 液态; 废油; 废油; 一年; T. 3; 废油桶; HW49其他废物; 900-047-49; 0.1; 固态; 废油、废铁; 废油; 一年; T. 本项目在骨料加工系统内设有100m2危险废物暂存间1座，危险废物贮存场所基本情况详见下表。 建设项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 骨料加工系统西南侧; 100㎡; 密封桶装; 1.0; ≤1年. 2; 废润滑油; 900-214-08; 5.0; ≤1年. 3; 废油桶; HW49其他废物; 900-047-49; /; 0.5; ≤1年. （3）生活垃圾 本项目骨料加工系统职工240人，年工作315天，生活垃圾产生量按每人每天0.5 kg/d计，其产生量约37.8t/a，分类收集后由环卫部门统一清运。 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 主要成分; 废物属性; 预测产生量/(t/a); 处置方式. 1; 生活垃圾; 职工; 生活垃圾; 生活垃圾; 37.8; 统一清运. 2; 污泥; 生产污水处理站; 泥沙; 一般工业固体废物; 5.14万; 外售综合利用. 生活污水处理站; 污泥; 1.42. 3; 除尘灰; 除尘系统; 石粉; 4.676万; 外售综合利用. 4; 弃料; 弃料仓库; 弃料; 544.18万; 外售综合利用. 5; 石粉; 储灰罐; 石粉; 66.9万; 外售综合利用. 6; 废布袋; 除尘系统; 布袋; 0.1; 厂界维修更换，不在场内暂存. - 固体废物环境管理 一般固体废物的具体管理措施如下： ① 一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场，同时定期外运处理，作为物资回收再利用。 ② 厂区内职工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。生活垃圾应采取袋装收集，分类处理的方式处理。 ③危险废物 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危废暂存间1座。危险废物暂存间设置危险废物警示标志，并由专人进行管理，项目危废分区进行存放，危险废物暂存间地面做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层采取2mm厚的HDPE层或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，且与拟贮存危险废物相容。对室内装有危险废物的容器进行定期检查，发现问题及时解决，采取以上处置措施后，危险废物可以得到妥善的临时贮存，当收集到一定数量后交由危废资质单位进行处置。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，对周边环境不会产生明显不利影响，不会造成二次污染。 - 地下水、土壤环境影响 - 影响途径分析 - 建设期 施工和运输过程产生的扬尘、建筑垃圾、施工噪声的影响，施工扬尘主要为平整土地过程产生颗粒物，其化学成分与周边土壤成分一致，不会污染周边地下水及土壤。 - （2）运营期 运营期项目不设专门维修车间，在破碎及筛分车间设置维修区域，对磨损件进行更换，破碎机及筛分机等大型机械配套的润滑油、液压油油箱均为不锈钢结构离地设置，在生产车间、油箱及危废间处采取重点防渗措施后不存在土壤及地下水污染途径。 粉尘经处理后有组织排放，颗粒物不断沉降，其化学成分与周围土壤成分一致，故大气沉降不会造成土壤、地下水的污染。 综上，本项目不存在土壤及地下水污染途径。 - 防控措施 为了确保在源头切断污染途径，本项目土壤、地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治”相结合的原则采取如下防治措施： （1）源头控制措施 加强污水处理站日常巡检，发现防渗层破裂或发生泄漏事故，及时采取措施进行修复、截堵、收集，防止污染物的跑、冒、滴、漏。 （2）分区防渗措施 本项目润滑油、液压油油箱处、危废间为重点防渗区域，污水处理站为一般防渗区，其他生产车间及厂区地面为简单防渗区域。 重点防渗区：润滑油、液压油油箱处、危废间等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：污水处理站等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：其他生产车间及厂区地面全部进行水泥硬化处理。 - 环境风险 - 风险源识别 - 物质危险性识别 本项目破碎机自带润滑油箱及液压油箱，共计12个500L润滑油箱及12个150L液压油箱，分布于粗碎车间和中细碎车间。根据设计资料，设备自带油过滤和循环系统，维修依托外部单位，厂区内不设修理场所。项目根据润滑油及液压油密度，计算得项目储油量为26.07t。 本项目风险物质主要为油类物质。 危险物质暂存及分布情况 序号; 危险物质名称; 规格; 最大暂存量/(t/a); 暂存位置; 涉及风险物质. 1; 润滑油; 500L×12; 26.07; 粗碎车间、中细碎车间; 油类物质. 2; 液压油; 150L×12. 3; 废润滑油、液压油及油桶; /; 6.1; 危废间; 油类物质. 由上表可知，本项目润滑油及液压油最大暂存量为32.17t，未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的临界量2500t。 - 生产系统危险性识别 ①储罐、管道阀门和泵由于维护不当出现故障，造成润滑油和液压油的泄漏，遇明火或高温可能导致火灾甚至爆炸。 ②生活污水处理系统、污水管道等由于池体和管道腐蚀损坏或操作失误，引起废水泄漏，可能通过地表径流或地下径流污染水体和土壤。 ③废气处理装置发生故障废气超标排放，导致粉尘在一定范围内聚集有可能引起大气污染。 结合各生产系统的工艺流程和物质危险性识别结果，对本项目生产系统进行了危险性识别，详见下表。 项目生产系统危险性一览表 序号; 危险单元; 风险源; 危险物质. 名称; 危险性; 存在条件/主要参数; 转化为事故的触发因素. 1; 废气处理系统; 粉尘治理设施; 泄露事故污染环境空气; /; 粉尘处理系统发生故障导致恶粉尘直接排放; 颗粒物. 2; 生产系统; 机械设备; 泄露事故污染环境空气、水及土壤环境; 储罐形式：不锈钢油箱 单罐容积：500L、150L 数量：12组; 在耐压强度、密封性和耐腐蚀性等方面设计不合理可能造成管道穿孔、破裂，泄漏物料遇静电、明火等点火源发生火灾爆炸，从而引发次生环境污染事故; 润滑油、液压油. 3; 生活污水处理系统; 污水处理设备、污水管道等; 废水液泄露事故污染水环境; /; 废水处理系统的各池体、管道等发生破裂、未采取防渗措施或者防渗系统破损失效，可能导致COD、氨氮等污染物入渗土壤，污染地下水、地表水环境; COD、氨氮等. 4; 危废间; 危废间; 泄露事故污染环境空气、地下水及土壤环境; /; 在耐压强度、密封性和耐腐蚀性等方面设计不合理可能造成危废间地面穿孔、破裂，泄漏物料遇静电、明火等点火源发生火灾爆炸，从而引发次生环境污染事故; 润滑油、液压油. - 危险物质向环境转移的途径 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型、危险物质影响环境的途径、分析可能影响的环境敏感目标。 本项目运营期涉及到的风险物质为液压油、润滑油、废油桶等，危险物质特性表详见下表。 项目所涉危险物质特性一览表 物质 名称; 相态; 相对密度; 易燃易爆特性; 有毒有害特性. 空气=1; 水=1; 闪点 （℃）; 沸点（℃）; 自燃点（℃）; 爆炸极限V/V%; 爆炸危险度; 危险性类别; 火灾危险性分类; LC50 μg/m3; IDLH μg/m3; 毒性特征; 毒性 分级. 液压油; 液; ＞1; 0.896; 222; ＞290; ＞320; /; /; 可燃; 丙; /; /; 可致晕眩或反胃; /. 润滑油; 液; /; 0.82-0.85; 76; 225; 248; /; /; 可燃; /; /; /; 对皮肤和胃有害; /. 本项目主要环境风险类型为废气处理系统故障状态下造成超标气体泄漏进而污染区域环境空气；生产系统、危废间液压油、润滑油储油箱泄漏、火灾/爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，造成大气、地下水的污染；污水处理系统池体管道等的泄漏通过地表径流、渗漏可能造成项目区域地下水、土壤环境污染。 环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危 险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 废气处理系统; 粉尘处理系统; 粉尘; 泄露; 大气; 厂址周围环境空气敏感点. 2; 生产系统; 液压油、润滑油储油箱; 液压油、润滑油; 泄露、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散、地表径流、地下水径流、渗漏; 大气、地下水、土壤. 3; 危废间; 废液压油、润滑油; 液压油、润滑油; 泄露、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散、地表径流、地下水径流、渗漏; 大气、地下水、土壤. 4; 污水处理系统; 池体、管道; 污水; 泄露; 地表径流、渗漏; 地下水、土壤. - 环境风险防范措施 环境风险防范措施 - 油箱下方设置托油盘； - 加强巡逻，及时掌握油罐、管道情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施； - 加强对项目周围大气和水环境的监测，对油的泄漏要及时掌握，防止油的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害； - 场内设置符合标准的灭火设施及防雷防静电设施； - 建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 - 贮存危险废物的容器或设施必须按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行，不得在露天堆放，且按《危险废物转移联单管理办法》做好记录、管理。 - 定期检查危险物质存储的安全状态，检查其包装有无破损，以防止泄漏。 （2）环境风险应急措施 ①厂内设置消防系统。确保发生事故时，灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 ②项目设置了1座容积为1667.8m³的应急事故水池，产生的废水经收集系统进入事故水池，不会产生环境风险事故。 环境风险事故应急预案 项目运行前，建设单位应制定出详细的、内容详实、可操作性强的应急预案。并在实际生产运行当中，不断完善应急预案的内容。 本项目投运后若发生突发环境事故，应立即启动突发环境事故应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并与徐水区突发环境事件应急预案实现对接和联动。 综上所述，本项目将针对可能的环境风险采取必要的防范措施和应急措施，预计不会对周边环境造成明显不利影响。 项目对南水北调中线总干渠饮用水保护区环境影响 （1）邻接必要性 本项目带式输送机线路经过小西庄村和南陈村庄段，为减小对民居的影响，避让小西庄村和南陈庄村，又因为两个自然村西侧为起伏较大的山体，不具备长胶布置条件，因此，线路布置在自然村东侧。带式输送机从小西庄村和南水北调中线干渠之间穿过，由于避让小西庄村民居和带式输送机线路转弯半径的限制，局部线路布置在南水北调中线工程邻接范围内，最近处距离南水北调中线干渠约120m。 （2）邻接内容 Y3胶带机线路与南水北调干渠在南釜山西沟排水涵洞处与南水北调中线干渠邻接，邻接段胶带机桩号为 K2+080.00～K2+328.00，南水北调中线干渠总桩号为：1124+740～1125+002，邻接长度 262m，距离南水北调中线干渠隔离网最近处约120m，位于南水北调干渠二级保护区内。邻接范围内主要建设内容：新建长度约248m架空胶带机，含11榀24m长的胶带机通廊，11个落地支架柱及支架柱基础。 （3）影响分析 目前Y3胶带机位于南水北调干渠二级保护区内的部分土建施工已经结束，进剩余金属结构安装，范围内无施工营地等，不涉及施工废水及废气，不会对南水北调噪声污染影响。 项目通过采取架空全封闭措施降尘降噪，避免对南水北调干渠和周边环境的影响。 综上，项目对南水北调干渠不会产生不利影响。 服务期满后的环境影响 根据设计，本工程预计服务年限为16年，目前对服务期满后尚未进行工程设计。因此，本次评价提出工程服务期满后应结合具体设计内容，按照相关环保法律、法规、政策、规范标准的要求开展服务期满后的相关工作。 环保投资明细 本项目总投资为106103.49万元，其中环保设施投资为3560万元，占总投资的3.35%，主要用于废气治理设施、噪声治理设施、废水治理设施、固体废物暂存设施、排污口规范化等。主要环保投资概算如下： 环保投资明细 环保项目; 主要设备或措施; 投资概算/（万元）. 运营期; 废气治理; 各工序粉尘经收集后进入各自除尘器进行净化，最终经各自排气筒排放（P1-P102）; 2500. 车间密闭+喷淋降尘. 废水治理; 生产废水处理系统; 1000. 生活废水处理系统. 噪声防治; 选用低噪声设备，隔声降噪，风机消声，长胶敏感目标段增加吸声消音棉岩板等; 10. 固体废物; 固体废物收集、暂存设施; 15. 土壤防治; 重点防渗区：润滑油、液压油油箱处、危废间等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 一般防渗区：污水处理站等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s 简单防渗区：其他生产车间及厂区地面全部进行水泥硬化处理; 20. 风险防范; 消防设施、应急事故水池及全厂环境风险应急预案等; 10. 排污口规范化; 废气排放口、固体废物贮存场规范化; 5. 其他; /; /. 总计; /; 34560. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸料车间、粗碎车间除尘排气筒P1-P6 |  |  |  | 颗粒物 | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘+设备进出口集气+布袋除尘器（1-6#）+6根19m高排气筒 |  | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准；表A.1 标准 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表3中颗粒物无组织排放限值 |
|  | 中细碎车间除尘器排气筒（P7-P14） |  |  |  |  | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘+设备进出口集气+布袋除尘器（7-14#）+8根23m高排气筒 |  |  |
|  | 第一筛分车间（P15-P25） |  | 1#筛分机 |  |  | 设备密闭+进出口集气+15#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 2#筛分机 |  |  | 设备密闭+进出口集气+16#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 3#筛分机 |  |  | 设备密闭+进出口集气+17#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 4#筛分机 |  |  | 设备密闭+进出口集气+18#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 1#弛张筛 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2#弛张筛 |  |  | 设备密闭+进出口集气+19#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 5#筛分机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6#筛分机 |  |  | 设备密闭+进出口集气+20#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 7#筛分机 |  |  | 设备密闭+进出口集气+21#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 8#筛分机 |  |  | 设备密闭+进出口集气+22#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 皮带J25-J38、J27-J49、J29-J49、J31-J49、J29-J45、J35-J45、J27-J46、J36-J46、J27-J50、J29-J50落料点 |  |  | 皮带密闭+落料点集气+23#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 皮带J31-J50、J34-J44、J31-J44落料点 |  |  | 皮带密闭+落料点集气+24#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 皮带J22-J38、J26-J36、J28-J35、J30-J34、J23-J43落料点 |  |  | 皮带密闭+落料点集气+25#除尘器+21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 无组织粉尘 |  |  | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘 |  |  |
|  | 弃料仓 |  |  |  |  | 密闭+雾炮除尘 |  |  |
|  | 冲洗车间 | 1#冲洗车间落料点废气 |  | P26 |  | 设备密闭+落料点集气+26#除尘器+20m高排气筒 |  |  |
|  |  | 2#冲洗车间落料点废气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#冲洗车间落料点废气（P27） |  |  |  | 设备密闭+落料点集气+27#除尘器+20m高排气筒 |  |  |
|  |  | 无组织粉尘 |  |  |  | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘 |  |  |
|  | 成品仓废气 |  |  |  |  | 喷淋抑尘 |  |  |
|  | 制砂车间（P28-P38） |  | 制砂废气 |  |  | 设备密闭+进出口集气+28~35#布袋除尘器+15m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 制砂车间皮带落料点粉尘 |  |  | 设备密闭+落料点集气+36#布袋除尘器+19m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 缓冲料仓 |  |  | 37~38#布袋除尘器+19m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘 |  |  |
|  | 第二筛分车间 |  | 二次筛分废气（P39-P46） |  |  | 设备密闭+进出口集气+39~46#除尘器+8根21m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘 |  |  |
|  | 棒磨机车间 |  | 无组织 |  |  | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘 |  |  |
|  | 风选拌湿车间 |  | 风选机废气（P47-P54） |  |  | 设备密闭+进出口集气+47~54#布袋除尘器+8根18m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 车间密闭+设备密闭+喷淋降尘 |  |  |
|  |  |  | 物料输送废气（P55） |  |  | 皮带密闭+落料点集气+55#布袋除尘器+18m高排气筒 |  |  |
|  | 系统内装车平台废气 |  | 有组织自（P56-P60） |  |  | 系统密闭+落料点集气+56~60#布袋除尘器+5根15m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 雾炮抑尘 |  |  |
|  | 皮带转运站（P61-P67） |  |  |  |  | 系统密闭+落料点集气+61~67#布袋除尘器+喷淋降尘+7根15m高排气筒 |  |  |
|  | 储灰罐（P68-P73） |  |  |  |  | 配套布袋除尘器+6根15m高排气筒 |  |  |
|  | 风选车间粉料罐废气（P74-P77） |  |  |  |  | 74~77#布袋除尘器+25m高排气筒排放 |  |  |
|  | 长胶输送系统 |  | Y2-Y3皮带转运点（P78） |  |  | 皮带密闭+落料点集气+78#布袋除尘器+喷淋降尘+15m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | Y3驱动室（P79） |  |  | 集气管道+布袋除尘器（79#）+喷淋降尘+15m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | Y3-Y4、Y5皮带转运点（P80） |  |  | 皮带密闭+落料点集气+80#布袋除尘器+15m高排气筒 |  |  |
|  | 中转料仓 |  | Y4、Y5-Y6、Y7皮带转运点 |  |  | 皮带密闭+落料点集气 | +81#布袋除尘器+25m高排气筒（P81） |  |
|  |  |  | 7#、8#中转料仓罐顶卸料点 |  |  | 仓顶集气 |  |  |
|  |  |  | 1#-6#中转料仓罐顶卸料点（P82-P84） |  |  | 仓顶集气+布袋除尘器（82-84#）+25m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 9#-14#中转料仓罐顶卸料点（P85-P87） |  |  | 集气罩+布袋除尘器（85-87#）+25m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 装车废气（P88-P101） |  |  | 集气罩+布袋除尘器（88-101#）+雾炮降尘+25m高排气筒 |  |  |
|  |  |  | 储灰罐（P102） |  |  | 仓顶集气+布袋除尘器（102#）+25m高排气筒 |  |  |
|  | 运输废气 |  |  |  |  | 道路硬化，配备移动洒水车，定期清扫路面，定期对厂区及厂区道路洒水抑尘，运输汽车要苫盖苫布，车辆进出口设洗车装置 |  |  |
|  | 骨料加工系统及中转料仓生活污水处理站 |  | NH3，H2S，臭气浓度 |  |  | 设置于地下，定期喷洒除臭剂 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准 |
|  | 骨料加工系统食堂 |  | 油烟 |  |  | 高效油烟净化装置+屋顶排放 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准 |
| 地表水环境 | 骨料加工系统生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、动植物油 |  |  | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入生活污水处理站（100m³/d）“化粪池→调节池→缺氧池→MBR池→消毒池→中水调节池”回用于冲厕及道路泼洒抑尘 |  | 不外排 |
|  | 中转料仓 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP |  |  | 排入生活污水处理站处理后用于厂区道路泼洒抑尘 |  | 不外排 |
|  | 生产废水 |  | SS |  |  | 进入生产污水处理站（606m³/h）“一级竖流沉淀池-二级辅流沉淀池-三级平流沉淀”回用生产 |  | 不外排 |
| 声环境 | 筛分机、破碎机等生产设备 |  | Leq（A） |  |  | 基础减振、厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 各类风机 |  | Leq（A） |  |  | 基础减振、密闭隔声、风机进出口软连接 |  |  |
|  | 泵类 |  | Leq（A） |  |  | 基础减振 |  |  |
|  | 长胶输送系统 |  | Leq（A） |  |  | 基础减振、密闭隔声、敏感工程段增加吸声、消音棉岩板 |  |  |
|  | 连接道路 |  | Leq（A） |  |  | 绿化带隔离带隔声 |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / |  |  | / |  | / |
|  | / |  | / |  |  | / |  | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物： 污泥经压滤机脱水后外运，综合利用；除尘灰、弃料及石粉均外售综合利用，废布袋有设备厂家定期维修更换，不在场内贮存。 危险废物：设置1座暂存间；废润滑油、废液压油暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 生活垃圾：经收集后交环卫部门处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 骨料加工系统：润滑油、液压油油箱处、危废间为重点防渗区域，污水处理站为一般防渗区，其他生产车间及厂区地面为简单防渗区域。长胶输送系统为简单防渗。中转料仓生活污水处理系统为一般防渗，其他地面为简单防渗。 重点防渗区：润滑油、液压油油箱处等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：污水处理站等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：其他生产车间及厂区地面全部进行水泥硬化处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 该建设项目为骨料加工项目，主要污染物为颗粒物；项目的建设对生态环境造成了一定影响，通过运营期加强对厂区绿化和污染治理工作，来减少工程建设对当地生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 油箱下方设置托油盘； - 加强巡逻，及时掌握油罐、管道情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施； - 加强对项目周围大气和水环境的监测，对油的泄漏要及时掌握，防止油的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害； - 场内设置符合标准的灭火设施及防雷防静电设施； - 建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 - 贮存危险废物的容器或设施必须按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行，不得在露天堆放，且按《危险废物转移联单管理办法》做好记录、管理。 - 定期检查危险物质存储的安全状态，检查其包装有无破损，以防止泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 1.1 环境管理机构设置要求 ①设置环境管理机构的目的在于贯彻执行环保法规、正确处理发展发生与保护环境的关系、监控污染治理设施的运行、掌握污染治理设施的效果、了解厂区及厂周环境质量变化情况，确保项目实现社会、经济和环境效益的统一。 ②协助领导组织本厂内贯彻国家及地方环保法规和环境标准的工作； ③负责本企业环境管理、环保知识的宣传教育和环保新技术的推广应用工作； ④按照清洁生产原则，制定并实施企业内部清洁生产管理办法，以减少原材料消耗，节约资源，将污染物排放控制在最小程度； ⑤按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划。 1.2 环境管理机构组成及定员 对于环境管理工作，该厂实行厂长负责制，并设立兼职环保人员1名，负责厂区环保事宜，保证污染治理设施正常运行。 2、排污口规范化要求 （1）噪声： 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的规定，设置噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）废气： ①排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 ③当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 （3）固废暂存场所 固体废物设置专用堆放场地，做到防流失、防渗漏等措施，设立标志。 环保图形标志 排放口名称; 废气排放口; 噪声源. 环境保护图形标注. 排放口名称; 废气排放口; 噪声源. 环境保护图形标注. 排放口名称; 一般固体废物标识; 危废标识. |

# 六、结论

本项目建设符合国家和地方产业政策要求，建设用地为建设用地。本项目实施后产生的废气污染物经相应的环保措施治理后可实现达标排放，废水实现零排放，厂界噪声经采取相应降噪措施后对周边声环境无明显影响，固体废物处置去向合理，并采取分区防渗措施，针对可能的环境风险采取必要的事故防范措施和应急措施，预计不会对环境产生明显不利影响。综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 52.382t/a | / | 52.382t/a | +52.382t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生产污水处理站污泥 | / | / | / | 5.140万t/a | / | 5.140万t/a | +5.140万t/a |
|  | 生活污水处理站污泥 |  |  |  | 1.42t/a |  | 1.42t/a | +1.42t/a |
|  | 弃料 | / | / | / | 544.180万t/a | / | 544.180万t/a | +544.180万t/a |
|  | 石粉 | / | / | / | 66.900万t/a |  | 66.900万t/a | +66.900万t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 4.676万t/a | / | 4.676万t/a | +4.676万t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①