 SHAPE \* MERGEFORMAT 




[image: image3]  

[image: image4]徐开环表字[2025]13号

 SHAPE \* MERGEFORMAT 


    SHAPE \* MERGEFORMAT 



河北徐水经济开发区行政审批局

关于河北霖踔生物科技有限公司双蛋白动物营养补充剂项目环境影响评价报告表的批复

河北霖踔生物科技有限公司：

你公司所报“双蛋白动物营养补充剂项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北省保定市河北徐水经济开发区，租用河
北创标科技有限公司B区12号现有厂房进行生产，用地性质属于工业用地，符合用地规划。本项目北侧、东侧为闲置厂房，西侧为停车场，南侧为园区道路。土地使用权人为河北创标科技有限公司，河北创标科技有限公司持有不动产权证证（冀（2022）保定市徐水区不动产权第0004913号），用地性质属于工业用地，符合用地规划。河北徐水经济开发区行政审批局已于2025年6月13日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐经开备字[2025]15号。
二、本项目总投资2000万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资比例为1%。项目租赁河北创标科技有限公司现有厂房，项目占地约1700㎡，包括B12号楼建筑物用地和周边空地，B12号楼建筑面积1245.45㎡，空地设冷库一座，约72㎡，主要设备为不锈钢输送机，粉碎一体机，转子泵大开口，不锈钢搅拌罐，蒸汽发生器等。项目建成后主要用于生产双蛋白动物营养补充剂，年设计生产能力为3500吨。
三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

蒸汽发生器采用天然气清洁能源，产生颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度，采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15米高排气筒排放。

玉米面上料、拌合、膨化过程产生废气颗粒物，奶粉上料过程产生废气颗粒物，植物蛋白（豆粕、菜粕）上料过程产生废气颗粒物，奶粉、植物蛋白与鸡骨架搅拌过程产生废气颗粒物、臭气浓度，均质、沉化产生废气臭气浓度，以上废气均经集气罩收集后进入“喷淋塔湿式除尘+除湿器除湿+活性炭吸附”处理后经15米高排气筒排放。
蒸汽发生器烟气颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准；均质、沉化过程等产生的臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（15m高排气筒），无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求。玉米面上料、拌合、膨化过程和奶粉上料、植物蛋白（豆粕、菜粕）上料及其与鸡骨架搅拌过程等颗粒物废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“其他”二级排放标准（15m高排气筒），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
2、废水。

项目设备及管道清洗废水、沉化过程浓缩废水、蒸汽发生器排污水、二次RO膜反渗透冲洗水、净水工艺浓水经“螺旋膜+二次RO膜反渗透”处理后清水回用净水工艺；浓水暂存于不锈钢密闭浓水罐，作为有机肥原料外售北京树唐生物科技有限公司；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入保定市徐水区大王店镇污水处理厂集中处理。生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及保定市徐水区大王店镇污水处理厂进水水质要求。
3、噪声。

本项目噪声主要为生产设备和风机产生的噪声，采取车间密闭，基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等措施。
噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。

本项目一般固体废物主要为净水工艺产生的石英砂过滤器废滤料、废活性炭、废保安过滤器滤芯、废反渗透膜，原辅料使用过程产生的废包装袋、喷淋塔湿式除尘产生的底泥、生产废水治理 产生的废螺旋膜和废RO膜、除臭过程废活性炭以及职工生活过程产生的生活垃圾；石英砂过滤器废滤料、净水工艺废活性炭、废保安过滤器滤芯、废反渗透膜、废包装袋、除臭过程废活性炭收集后外售；底泥，作为有机肥原料外售北京树唐生物科技有限公司。 

本项目产生的危险废物主要为实验室盐酸废液，实验室盐酸废液采用密闭桶装后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。

生活垃圾经收集后交环卫部门处置。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本项目建成后污染物总量控制指标为SO2：0.004t/a、NOX：0.018t/a、颗粒物：0.032t/a、VOCs：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。
七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

   河北徐水经济开发区管理委员会行政审批局

2025年12月17日

河北徐水经济开发区行政审批局





★








 SHAPE \* MERGEFORMAT 




