徐审环表字〔2020〕24号

- 保定市徐水区行政审批局

- 关于年产30万立方蒸压加气混凝土砌块生产线建设项目建设环境影响报告表的批复

保定市宏盼水泥制品制造有限公司：

所报《 年产30万立方蒸压加气混凝土砌块生产线建设项目建设环境影响报告表》收悉，根据环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、本项目位于保定市徐水区留村镇南亭村北，项目东侧为闲置空地和村路，南侧隔村路为农田；西侧为闲置空地；距厂界最近的敏感点为西侧725m处的半壁店村。项目已经保定市徐水区发展和改革局备案(徐水发改备字[2020]8号)，总占地16667m2(约25亩)，根据土地证，土地使用类型为工业工地。

二、项目投资1957.75万元，环保投资50万元。主要建设内容：本项目总建筑面积6585m2。其中主要工程5320m2，包括粉磨车间800m2、浇注楼120m2、静停预养间1000m2、制浆车间500m2、切割车间1000m2、蒸养出釜车间1500m2、原料库1200m2、成品堆放场3000m2；附属工程1265m2，包括：办公室1200m2，变配电室35m2，警卫室30m2，以及绿化及环境治理、道路硬化及给排水工程等。项目一期购进：①原材料处理工段；制浆池φ3000×25001座、液下输送渣浆10Yz10-20 1台、②料浆储存工段；料浆储罐50m规格4000×4000mm2套、过渡池打浆机φ1600×2000 1个 、 废浆池打浆机φ2000×2500  2个、液下输送渣浆泵80Yz80-20 3台、 ③石灰球磨工段；石灰球磨工段PE250×400 1台、球磨机φ1.5×5.7/φ1.83×7 1台、粒石灰料罐85m31台、石灰料罐85m31台、水泥料罐85m31台、④自动计量、配料浇注工段；铝粉搅拌机1台、浇注搅拌机 (高速电机）φ1.9m、V=5.0m31台、气泡疏理器(固定式)振动筛式1台、浇注楼1座、⑤静养切割工段；浇注摆渡车（摆渡车上轨道间距：700mm）1台、模具内尺4875×1245×673mm15台、模具运行钩推车(预养室）4套、空翻行走脱模机4.8×1.2×0.6m1台、切割机组5.0×1.2×0.6m1套、⑥蒸压养护工段；蒸养小车6600×2030×4800mm30辆、蒸汽锅炉6t/h1套、蒸压釜φ2.05×31m3台、⑦成品打包工段；三维夹具行车4.8×1.2×0.6m1台、三维夹具4.8×1.2×0.6m1台。二期购进：①蒸压养护工段；蒸压釜φ2.05×31m3台。主要原辅材料：散装水泥、粉煤灰、生石灰、脱硫石膏、铝粉膏、脱模剂。项目建设分两期建设，投产后，一期年产蒸压加气混凝土砌块15万立方，二期年产蒸压加气混凝土砌块15万立方，两期建设完成后全厂年产蒸压加气混凝土砌块30万立方。本项目生产用热由1台6t/h燃气锅炉提供，办公区冬季采暖为空调、电暖器，用电由由附近电网接入。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账，编制突发环境事件应急预案，项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：(1)水泥进料过程产生的颗粒物

①一期：水泥进料过程会产生颗粒物，水泥罐为全封闭筒仓，进料过程产生的颗粒物经自带袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒排放(P1)。②二期：二期年耗水泥量、进料时间等均与一期相同。

(2)生石灰颚破、球磨及进料过程产生的颗粒物

①一期

A生石灰颚破：通过在石灰上料及破碎工序上方分别设置集气罩，废气引入1套袋式除尘器处理后，由1根15m排气筒排放。

B、球磨过程：在球磨过程进、出料落点上方均设集气罩，废气引入1套袋式除尘器处理后，由1根15m排气筒排放。

C、石灰进料过程：石灰罐为全封闭筒仓，进料过程产生的颗粒物经自带袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒排放。

②二期：二期年耗生石灰量、上料时间、颚破时间及球磨时间等均与一期相同，生石灰颚破、球磨及进料过程排放颗粒物的情况同一期。

(3)配料、搅拌过程产生的颗粒物

①一期：通过在搅拌机上方设集气罩，废气引入1套袋式除尘器处理后，由1根15m排气筒排放。

②二期：配料量、搅拌量、搅拌时间同一期。

(4)原料储存、装卸过程

①一期：粉煤灰、石膏为湿料，存放于密闭堆场内，装卸堆放过程以及铲车上料过程中会产生颗粒物，原料库安装有洒水喷淋装置，定时对原料进行洒水抑尘，可有效降低产尘量；原料区、车间地面、进出场道路以及厂区地面硬化并定时洒水。

②二期：同一期。

(5)燃气锅炉

①一期：一期购置1台6t/h燃气锅炉，以天然气为燃料，由1根8m烟囱排放。

②二期利用一期燃气锅炉，由1根8m烟囱排放。

工艺废气中无组织颗粒物排放量较小，不会对周围大气环境产生明显影响。

4、废水：项目废水主要为职工生活盥洗废水，由于产生量小且水质简单，全部用于地面泼洒、抑尘，不外排。项目废水不与地表水发生联系，不会对区域地表水产生影响。

5、噪声：本项目噪声主要为各生产设备运行产生的噪声，生产设备均置于生产车间内，选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声等措施。不会对周围声环境产生明显影响，区域声环境能够保持现状水平

6、固废：切割下脚料、除尘器收集的收尘灰作为原料重新利用；模具及底板清理过程的下脚料，为一般固废，运至当地环卫部门指定地点处置；残次品降低等级外售；废抹布、废润滑油桶，属于危废，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾经集中收集后运至当地环卫部门指定地点处置。综上所述，项目固废全部合理处置，不外排，不会对区域生态环境产生污染影响。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、一期、二期项目总量控制指标均为：COD0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a、SO20.204t/a、NOx1.022t/a、颗粒物0.262t/a、VOCs0t/a。

本项目全部建成后各污染物总量控制指标建议值为：COD0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a、SO20.408t/a、NOx2.044t/a、颗粒物0.524t/a、VOCs0t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020 年 7月 29

抄送：保定市生态环境局徐水区分局    保定市宏盼水泥制品制造有限公司