建设项目基本情况

| 项目名称 | 保定市徐水区弘鑫盛金属废料加工厂铜米、铁米生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定市徐水区弘鑫盛金属废料加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 商文革 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 商文革 |  |  |
| 通讯地址 | 保定市徐水区安肃镇十里铺村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17731830188 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 072550 |
| 建设地点 | 保定市徐水区安肃镇十里铺村西650m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 保定市徐水区发展和改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 | 徐水发改备字[2020]2号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C421金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2520 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 5 | 环保投资占 总投资比例 |  | 6.25% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 随着经济高速发展，新型材料的不断涌现，社会对有色金属的需求递增。由于矿产资源的不可再生性，近年来的大量开采，我国的矿产资源日益贫乏。我国是一个铜资源贫乏的国家，铜矿人均储量仅为世界人均水平的18%。随着铜矿石资源越来越枯竭，而人们对铜产品的需求日益俱增，铜产品出现严重的供不应求的局面，废铜回收和精密加工是有效缓解铜资源紧缺的有效手段，是资源再生利用的必然途径。经过市场调查，保定市徐水区弘鑫盛金属废料加工厂决定投资80万元，在徐水区安肃镇十里铺村西租赁河北徐水镇中线材有限公司东部1座闲置厂房建设“保定市徐水区弘鑫盛金属废料加工厂铜米、铁米生产项目”。 2、评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，项目需办理环评手续。依据中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目属于“三十 废弃资源综合利用业”中的“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”其他类，需编制环境影响报告表。为此保定市徐水区弘鑫盛金属废料加工厂委托河北朴质环境工程技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位接到委托后，立即组织技术人员赶赴现场对项目厂址及周边环境进行了现场踏勘，收集了与项目有关的技术资料和文件，编制完成了《保定市徐水区弘鑫盛金属废料加工厂铜米、铁米生产项目环境影响报告表》。 3、相关判定情况 （1）产业政策符合性 本项目属于废弃资源综合利用业，项目建设内容、生产设备、产品等未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰、限制类，为允许类，且项目也未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制、淘汰类建设项目。保定市徐水区发展和改革局已为项目出具企业投资项目备案信息，备案编号为：徐水发改备字[2020]2号，项目符合国家和地方产业政策。 （2）选址符合性分析 ①占地性质 本项目位于保定市徐水区安肃镇十里铺村西650m处，租赁河北徐水镇中线材有限公司东部1座闲置厂房进行建设，租赁协议见附件；河北徐水镇中线材有限公司已取得国有土地使用证，证号：徐国用（2011）第046号（见附件），用地类型为工业用地。 ②环境影响可接受程度 由环境影响评价章节和预测结果可知，本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对周围大气环境及声环境产生明显影响，不会污染区域水环境。 ③“三线一单”符合性分析 按照《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）、保定市人民政府办公室《关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号），本项目“三线一单”符合性分析如下： 表1 “三线一单”符合性分析 内容; 项目现状; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于保定市徐水区安肃镇十里铺村西650m处（河北徐水镇中线材有限公司内），根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号），本项目占地不涉及生态保护红线区，详见附图4。; 符合. 资源利用上线; 本项目租用河北徐水镇中线材有限公司场地及闲置厂房，用途为工业用地，符合区域土地资源要求；营运过程中有一定量的电力资源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会触及资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 本项目噪声经治理后可达标排放，废水泼洒厂区地面抑尘，固体废物全部妥善处置。因此，本项目建设不会触及环境质量底线。; 符合. 环境准入负面清单; 保定市“四区一线”范围; 项目占地不属于保定市自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区、生态保护红线的“四区一线”范围（见附图5）。; 符合. 保定市产业政策目录负面清单; 不在限制类和淘汰类范围内。; 符合. 保定市主体功能区负面清单; 项目周边无各级各类自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、文化自然遗产、水源地保护区、国家重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区和基本农田，以及其他根据需要确定的禁止开发区域。项目不属于产能过剩行业、不属于高消耗、高排放、高污染产业，能维持区域原自然生态系统。; 符合. 综合分析，本项目选址可行。 4、评价结论 评价认为，该项目符合国家及地方产业政策，选址可行，符合“三线一单”相关要求，在落实本报告规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，污染物排放量符合总量控制要求，环境影响处于可接受水平，从环境保护的角度讲，项目建设是可行的。 二、项目概况 1、建设地点及周边关系 本项目位于保定市徐水区安肃镇十里铺村西650m处河北徐水镇中线材有限公司内，中心地理坐标为东经115°36′48.75″，北纬38°59′49.71″。本项目租赁河北徐水镇中线材有限公司东部1座闲置厂房进行建设，项目西侧为镇中线材厂区内空地，北侧为镇中线材闲置厂房，东侧为河北兴威集团厂区内树林，南侧为废旧汽车拆解场。距离项目厂区最近的敏感点为项目厂址东侧650m处的十里铺村。 项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、产品方案及生产规模 项目产品方案及生产规模见表2。 表2 项目产品方案及生产规模一览表 产品方案; 铜米; 铁米. 生产规模（t/a）; 1200; 60. 3、建设内容 项目建设内容见表3。 表3 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建筑面积; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 2520m2; 1座，用于生产使用; 依托租赁厂区. 储运 工程; 库房; 600m2; 位于生产车间南侧1层，用于产品暂存. 辅助 工程; 办公室; 100m2; 位于生产车间南侧2层，用于人员办公. 公用 工程; 供水; ——; 由河北徐水镇中线材有限公司厂区水井供应; 依托租赁厂区. 排水; ——; 生产用水循环使用，不外排；生活污水泼洒厂区地面抑尘; --. 供电; ——; 由河北徐水镇中线材有限公司供应，厂区不设变压器; 依托租赁厂区. 供热; ——; 办公冬季取暖用电; --. 环保 工程; 废水; ——; 设置循环水池6座，混凝土浇筑，容积均为64m3，分选工序用水经循环水池沉淀后循环使用；生活污水泼洒厂区地面抑尘; 新建. 噪声; ——; 采用基础减振、厂房隔声等措施; --. 固废; ——; 循环水池沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置；塑料颗粒收集后装袋外售; --. 4、原辅材料及资源能源消耗 项目原辅材料及资源能源消耗情况见表4。 表4 项目原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 原辅材料; 废旧线缆; 3000; t/a; 国内市场外购，已经分离夹杂物，不含线路板，铝线. 1; 资源能源; 新鲜水; 2400; m3/a; 由河北徐水镇中线材有限公司厂区水井供应. 2; 电; 30; 万kWh/a; 由河北徐水镇中线材有限公司供应，厂区不设变压器. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表5，主要经济技术指标见表6。 表5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 剥线机; --; 台; 6. 2; 粉碎机; --; 台; 6. 3; 洗床; --; 台; 6. 4; 烘干机; --; 台; 6. 5; 磁选机; C90; 台; 6. 合计; --; 台; 30. 表6 主要经济技术指标一览表 指标; 单位; 数量. 能源消耗; 单位产品电耗; kWh/t(产品); 238.1. 综合能耗; kgce/t(产品); 29.26. 技术指标; 设计 产量; 铜米; t/a; 1200. 铁米; t/a; 60. 收率; 铜米; t铜米/t废旧线缆; 0.4. 铁米; t铁米/t废旧线缆; 0.02. 循环水利用率; %; 98.0. 综合指标; 劳动定员; 人; 10. 年有效工作时间; h; 2400. 项目总投资; 万元; 80. 6、平面布置 项目租用河北徐水镇中线材有限公司东部1座闲置厂房用于生产，厂房南侧局部为2层，其中1层为库房，2层为办公室，厂房其他位置布置设备用于生产。循环水池位于车间外西侧，共6座，每座规格4m×4m×4m。 项目厂区平面布置见附图3。 7、公用工程 1）给排水 ①给水 项目用水由河北徐水镇中线材有限公司厂区水井供应。项目总用水量为392m3/d（117600m3/a），其中新鲜水用量为8m3/d（2400m3/a），循环水量为384m3/d（115200m3/a），水重复利用率为98.0%。 新鲜水包括洗床循环补充水7.5m3/d和生活用水0.5m3/d；工人全部为附近村民，厂区内不设食堂，厕所为防渗旱厕，参照《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），本项目生活用水量按50L/人·d计，厂区劳动定员10人，则生活用水量为0.5m3/d。 循环水为分选工序洗床循环水384m3/d。 ②排水 本项目分选工序用水循环使用，不外排，项目厂区设旱厕，生活污水全部为生活污水，排放量按生活用水量的80%计，为0.4m3/d，水量较小，水质简单，全部泼洒厂区地面抑尘，不外排。 项目水平衡图见图1。 职工生活用水（-0.1） 0.5 0.4 泼洒厂区地面抑尘 新鲜水 8.0 384 分选工序用水（-7.5） 7.5 注：“-”表示损耗量；单位m3/d 图1 项目水平衡图 2）供电 项目用电由河北徐水镇中线材有限公司供应，厂区不设变压器。项目年用电量为30万kWh。 3）供热 项目生产无需用热，办公冬季取暖用电。 8、劳动定员与生产时制 项目厂区劳动定员共10人，年生产300d，一班制，每班工作8h。 9、建设性质及建设阶段 本项目属于新建项目，目前正处于前期准备阶段。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 保定市徐水区弘鑫盛金属废料加工厂租赁河北徐水镇中线材有限公司东部1座闲置厂房，目前河北徐水镇中线材有限公司正在实施搬迁，厂房内生产设备均已拆除完毕，本项目利用现有闲置厂房进行建设，无有关污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 保定市徐水区位于河北省中部，地处东经113°40'～116°20'，北纬38°10'～40°00'之间。北距首都北京141km，南距省会石家庄135km，东45km为著名的“华北明珠”白洋淀，西20km是纵贯晋冀豫三省的太行山脉。京广铁路、107国道和京深、京昆、保沧高速公路从保定市经过。徐水区东与容城县、安新县交界，南与清苑区、北市区为邻，西与满城县、易县接壤，北与定兴县相连，总面积723平方公里。 本项目位于保定市徐水区安肃镇十里铺村西650m处，中心地理坐标为东经115°36′48.75″，北纬38°59′49.71″。项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 本区地处太行山东麓山前冲积平原，总的地势由西北向东南倾斜，地形开阔平坦，坡降约0.9‰，出露地层为第四系冲洪积沉积物，海拔标高约18.0～18.7米之间，工程地质条件良好。 3、气候特征 本区属暖温带大陆季风性气候区，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。多年平均气温12.1℃，其中1月份最低，平均气温-4.5℃，7月份最高，平均气温26.3℃;年平均降水量521.6mm ,年内分布不均，主要集中在6～9月，占全年降水量的80.8%；年平均蒸发量1823mm，约为年均降水量的3.5倍；全年平均无霜期约177天，境内盛行南南西风，全年有7个月以上南南西风为最多风向。年平均风速2.2m/s，多年最大风速22.0m/s。 4、地表水 徐水区主要河流有瀑河、漕河、萍河，年均降水量546.9mm，水质良好。 瀑河发源于易县狼牙山麓杨树岭，自发源地东下，在屯庄村北入徐水境内，流向东南，到前所营村东穿京广公路、107国道，经县城转向东流，于葛村村西接纳黑水沟汇入，复向东南，穿大因镇到迪城村北进安新县境，后注入白洋淀。瀑河全长73km，总流域面积545km2。 5、水文水质 徐水区位于太行山东麓，第四纪沉积的巨厚松散堆积物厚度达180-350m，是该区地下水赋存的主要介质层。因地壳运动，气候变迁使该区域第四系沉积层横向、纵向复杂多变。 徐水区地下水主要储存于第四系地层中，为孔隙潜水，水化学类型为碳酸钙镁型。共划分为4个含水组：第一含水组底界埋深20m，本层已失去开采价值；第二含水组底界埋深70m，补给条件好，渗透性强，为本区主要含水层和供水层；第三含水组底界埋深170m，含水层岩性以粗砂为主，含水层厚度大，为本区地下水主要开采层；第四含水组底界埋深350m，含水层岩性为中砂，富水条件差，一般开采较少。 徐水区地下水补给来源主要是西部山区地下水的侧向径流补给，其次有大气降水、河流、渠道、灌溉水入渗补给。地下水径流方向由西北向东南。 项目区内无自然保护区、珍稀濒危动植物等重点保护目标。

与项目有关的情况： 项目厂址附近无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、集中式地下水水源地等特殊保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据2018年保定市环境质量公报，各污染物的环境质量现状监测情况见表7。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 114; 70; 162.9; 不达标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 309; 150; 206.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 67; 35; 191.4; 不达标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 221; 75; 294.7; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35.0; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 92; 150; 61.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.5; 不达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 113; 80; 141.3; 不达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 2400; 4000; 60.0; 达标. O3; 第90百分位数8小时平均质量浓度; 210; 160; 131.3; 不达标. 根据上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均质量浓度。特定百分位数24h平均质量浓度及O3第90百分位数 8小时平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求及修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判断，本项目所在区域为不达标区域。 为改善环境空气质量，徐水区大力推进《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发〔2013〕104号）、《贯彻中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《保定市打赢蓝天保卫战三年行动方案》等工作的实施，本项目所在区域的空气质量会逐年好转。 2、声环境 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类声环境功能区标准，107国道两侧30m范围内声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目污染物排放特征和周围环境敏感点分布情况，项目无废气污染物排放，不再设置环境空气保护目标。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不需要开展地下水环境影响评价，本次评价不再设置地下水环境保护目标。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，项目周边200m范围无敏感点分布，本评价不再设置声环境保护目标。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)附录A.1，项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业中“其他”，土壤环境影响评价类别为Ⅲ类，占地规模为小型，敏感程度为“不敏感”，不再进行土壤环境影响评价，本次评价不再设置土壤环境保护目标。

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：SO2、PM10、NO2、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准。 （2）声环境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准，107国道两侧30m范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区标准。 项目环境质量标准见表8。 表8 项目环境质量标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 环境 空气; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准. 24h平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24h平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24h平均; 75μg/m3. CO; 24h平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24h平均; 150μg/m3. 声环境; Leq; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声功能区标准. 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类声功能区标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 （2）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定。 项目污染物排放标准见表9。 表9 项目污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 边界噪声; Leq; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （3）施工期 施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准；施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。施工期污染物排放标准见表10。 表10 施工期污染物排放标准一览表 项目; 标准值; 来源. PM10; 监测点浓度限值; 达标判定依据; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值. 80μg/m3*; ≤2次/天. 噪声; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3。. |
| 污染物排放控制 | 1、本项目实施后污染物排放量 本项目实施后污染物排放量见表11。 表11 本项目实施后污染物排放量一览表 项目 污染物; 项目实施后污染物排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0. SO2; 0. NOX; 0. VOCS; 0. 废水; COD; 0. 氨氮; 0. 总氮; 0. 总磷; 0. 2、总量控制建议指标 根据“十三五”期间污染物排放总量控制指标，确定本项目总量控制建议目标值为颗粒物0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 部分原料 烘干 项目产品为铜米、铁米，生产工艺流程及排污节点见图2。 铜米、铁米生产工艺流程： 铁米 切碎 分选 磁选 循环水 N3 N2 循环水池 S1 N4 N1 铜米 废旧线缆 剥皮 图例： N——噪声 S——固废 S2 图2 项目生产工艺及排污节点图 工艺流程简述： 1、原料入厂 项目原料为废旧塑料线缆（项目仅允许内芯为铜或铝，外壳为PVC塑料、PE塑料或橡胶的普通电线电缆进厂，不接纳铠装电缆、含熔性塑料的电缆等特殊用途的电线电缆），已经初步分选，分离夹杂物（不含线路板、铝线）后再入厂，可直接入厂进一步加工。 - 2、剥皮 - 由于入厂线缆中的部分原料为直径较大的集束线缆，即多根绝缘电缆用绝缘材料连接筋束在一起的电缆。无法直接送粉碎机进行加工，需用剥线机逐根进料，将其最外边的绝缘皮剥开，仅剩余单层绝缘皮的线缆。废电缆剥线机使用刀片切割线缆表面，再然后通过两个转向不同辊挤压线缆，将线缆外皮与内层的多根绝缘线缆分开。 - 本工序噪声污染源为剥线机运行时产生的设备噪声（N1）。 3、切碎 已经剥皮的集束线缆、小直径的集束线缆及单层线缆用粉碎机进行切碎。粉碎机结构为多组切刀，线缆进入粉碎机之后，被切碎成段，尺寸约为1cm，切碎后铜线与塑料皮不再粘合，各自分离。 粉碎机外接水管，运行过程中洗床的循环水泵入粉碎机内，与切碎的线缆泵入洗床。 - 本工序噪声污染源为粉碎机运行时产生的设备噪声（N2）。 4、分选 切碎后的原料泵入洗床，经洗床晃动，利用水的浮力、冲力，使塑料颗粒上浮至水面，铜米、铁米下沉至洗床底部，对铜线与塑料颗粒进行分选。塑料颗粒随水流入循环水池，定期用大的笊篱捞起沥干，装袋放置在循环水池附近，沥出的水回流入循环水池，洗床用水经沉淀池沉淀后循环使用。 - 本工序噪声污染源为洗床运行时产生的设备噪声（N3）。固体废物为循环水池产生的沉渣（S1）及塑料颗粒（S2）。 5、烘干 分选后铜米、铁米统一掉落于洗床下，通过刮板刮出进行沥干，沥出的水回流入循环水池。沥净水后送至烘干机内。烘干机采用电加热方式，烘干机内温度为60℃，加热时间为20min。 6、磁选 烘干后的铜米、铁米利用磁选机对其进行筛选，利用铁的磁性将铜米、铁米分离。 - 本工序噪声污染源为磁选机运行过程中产生的设备噪声（N4）。 - 7、产品堆存 - 分离完成的铁米、铜米分别堆放在车间库房内，外售时装袋外运。

主要污染工序及源强核算： 一、主要污染源及治理措施 项目各工序排污节点见表12。 表12 项目各工序排污节点一览表 项目; 污染源; 排污节点; 污染物; 排放 规律; 治理措施. 废水; 分选工序废水; --; --; 间歇; 经循环水池沉淀后循环使用. 生活污水; --; COD、SS; 间歇; 泼洒厂区地面抑尘. 噪声; 剥线机; N1; 等效A声级; 间歇; 基础减振、产噪设备全部置于密闭车间内. 粉碎机; N2; 间歇. 洗床; N3; 间歇. 磁选机; N4; 间歇. 水泵; --; 间歇; 基础减振. 固废; 循环水池; S1; 沉渣; 间歇; 循环水池沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置. S2; 塑料颗粒; 间歇; 装袋后外售. 职工生活; --; 生活垃圾; 间歇; 送环卫部门指定地点集中处置. 二、污染源源强核算 1、废气 项目无废气污染源。 2、废水 生活污水产生量为0.4m3/d，污染物产生浓度为COD120mg/L、SS200mg/L，产生量为COD0.048t/a、SS0.080t/a，水质简单、水量小，全部泼洒厂区地面抑尘，不外排。 项目分选工序废水经循环水池沉淀后循环使用，不外排。项目共设置6个循环水池，每个循环水池的容积为64m3，项目每个洗床分别对应1座循环水池，洗床的最大用水量为40m3,循环水量可以满足项目洗床用水。项目所用线缆已经初步筛选，线缆表面的附着物主要为尘土，不沾染其他物质，项目洗床的作用除了分选之外，还对其进行洗涮，洗去表面尘土。循环水经沉淀池后可重复使用，沉渣定期清掏。因此，项目洗床用水沉淀后回用是可行的。 3、噪声 项目噪声源主要为剥线机、粉碎机、洗床、磁选机、循环水泵等，声压级为85～95dB（A）。 项目噪声污染源源强核算结果及相关参数情况见表13。 表13 项目噪声产生及排放情况一览表 序号; 噪声源; 噪声产生量dB(A); 台/套; 降噪措施; 降噪效果dB(A); 噪声排放量dB(A). N1; 剥线机; 90; 6; 基础减振、产噪设备全部置于密闭车间内; 25; 65. N2; 粉碎机; 95; 6; 25; 70. N3; 洗床; 90; 6; 25; 65. N4; 磁选机; 90; 6; 25; 65. --; 水泵; 85; 6; 基础减振; 20; 65. 4、固体废物 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数情况见表14。 表14 项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 工序; 固体废物名称; 产生量(t/a); 固废属性; 处置措施; 最终去向. S1; 循环水池; 沉渣; 2; 一般工业固体废物; 循环水池沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置; 全部综合利用或妥善处置. S2; 塑料颗粒; 1740; 一般工业固体废物; 装袋后外售. --; 职工办公生活; 生活垃圾; 1.5; --; 收集后定期运至环卫部门指定地点集中处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | -- | -- | -- | -- |
| 水污染物 | 生活污水 | # COD | 120mg/L，0.048t/a | 0t/a |
|  |  | # SS | 200mg/L，0.080t/a | 0t/a |
| 固体废物 | 循环水池 | 沉渣 | 2t/a | 0 |
|  |  | 塑料颗粒 | 1740t/a | 0 |
|  | 职工生活办公 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪声 | 项目的噪声源主要为剥线机、粉碎机、洗床、磁选机、循环水泵等，声压级为85～95dB（A）。经采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减和空气吸收后，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类声环境功能区标准。 |  |  |  |
| 其他 | 厂区设防渗旱厕，并对循环水池进行防渗处理，要求渗透系数小于1×10-7cm/s。厂区车间地面均已进行硬化，及时巡查，防止破损。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目租用现有1座闲置厂房进行建设，其用地类型为工业用地，本项目建设不改变土地性质，不会改变项目区生态环境，不会对当地生态环境造成污染影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租赁现有1座闲置厂房进行建设，施工期主要进行车间内部改造和设备的安装。施工期产生的主要污染为施工扬尘及施工噪声。 项目在施工过程中注意场地洒水抑尘，避开午休时间和夜间施工，可保证施工期场界扬尘符合《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中的规定的要求，且施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的要求。 综上所述，项目施工期通过采取一系列抑尘降噪措施后，施工期对周围环境影响较小，项目施工期较短，施工期的环境影响将随施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响评价 项目无废气污染源，不再进行大气环境影响评价。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目洗床循环水循环使用，不外排；生活污水全部泼洒厂区地面抑尘，不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目评价等级为三级B，无需进行区域污染源调查和环境影响预测。本项目的实施不会对周围地表水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，判定本项目为“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”其他类项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作，故本评价不再开展地下水环境影响评价工作。 为加强对地下水的保护，避免对地下水造成污染影响，建设单位设防渗旱厕，并对循环水池采取防渗措施，要求渗透系数小于1×10-7cm/s。 3、声环境影响分析 项目的噪声源主要为剥线机、粉碎机、洗床、磁选机、循环水泵等，声压级为85～95dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等措施，降噪效果可达20～25dB(A)。 本项目主要噪声源参数见表15，厂界及敏感点噪声预测结果见表16。 表15 本项目噪声源参数一览表 序号; 噪声源; 噪声产生量dB(A); 台/套; 降噪措施; 降噪效果dB(A); 噪声排放量dB(A). N1; 剥线机; 90; 6; 基础减振、产噪设备全部置于密闭车间内; 25; 65. N2; 粉碎机; 95; 6; 25; 70. N3; 洗床; 90; 6; 25; 65. N4; 磁选机; 90; 6; 25; 65. --; 水泵; 85; 6; 基础减振; 20; 65. 表16 厂界噪声预测结果一览表 预测点; 厂界. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB(A); 34.8; 30.2; 34.7; 32.2. 由预测结果可知，项目实施后厂界的噪声贡献值在30.2～34.8dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。因此，本项目营运期生产过程中不会对周围声环境产生明显影响。 本项目噪声自行监测计划见表17。 表17 厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界; Leq; 每季1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准. 南厂界. 西厂界. 北厂界. 4、固体废物影响分析 项目产生的固体废物包括循环水池产生的沉渣、塑料颗粒和职工生活办公产生的生活垃圾。循环水池沉渣产生量为2t/a，塑料颗粒产生量为1740t/a,属于一般工业固体废物，循环水池沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置,塑料颗粒收集后装袋外售。职工生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后运至环卫部门指定地点集中处置。 项目固体废物全部妥善处置，不会对当地环境造成污染影响。 5、土壤环境影响分析 ①项目类别 项目属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业中“其他”，土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。 ②占地规模 项目占地面积0.252hm2＜5hm2，占地规模为小型。 ③建设项目敏感程度分级 项目厂区周边50m范围内不涉及居民区、学校、医院、疗养院、养老院、耕地、园地、牧草地、饮用水源地等土壤环境敏感目标，亦不涉及其他土壤环境较敏感目标，因此，判定项目敏感程度为“不敏感”。 ④评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型评价工作等级划分见表18。 表18 污染影响型评价工作等级划分表 占 地 规 模 评 价 工 作 等 级 敏感程度 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 综合以上分析，根据土壤环境影响评价导则规定，项目不再进行土壤环境影响评价。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水污染物 | 分选工序废水 | # SS | 设置循环水池6座，混凝土浇筑，容积均为64m3，分选工序用水经循环水池沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | # COD、SS | 泼洒厂区地面抑尘，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 循环水池 | 沉渣 | 沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置 | 全部合理处置 |
|  |  | 塑料颗粒 | 收集后装袋外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后运至环卫部门指定地点集中处置 |  |
| 噪 声 | 项目的噪声源主要为剥线机、粉碎机、洗床、磁选机、循环水泵等，声压级为85～95dB（A）。经采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减和空气吸收后，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类声环境功能区标准。 |  |  |  |
| 其他 | 厂区设置防渗旱厕，并对循环水池采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s。厂区车间地面均已进行硬化，及时巡查，防止破损。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强边界周围环境绿化。因此对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、产业政策分析结论 本项目属于废弃资源综合利用业，项目建设内容、生产设备、产品等未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰、限制类，为允许类，且项目也未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制、淘汰类建设项目。保定市徐水区发展和改革局已为项目出具企业投资项目备案信息，备案编号为：徐水发改备字[2020]2号，项目符合国家和地方产业政策。 2、选址可行性分析结论 本项目位于保定市徐水区安肃镇十里铺村西650m处，租赁河北徐水镇中线材有限公司东部1座闲置厂房进行建设；河北徐水镇中线材有限公司已取得国有土地使用证，用地类型为工业用地。 由环境影响评价章节和预测结果可知，本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对周围大气环境及声环境产生明显影响，不会污染区域水环境。 本项目占地不涉及《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》（冀政字[2018]23号）所划定的生态保护红线区；运营过程中的资源能源消耗不会触及资源利用上线；项目噪声经治理后均可达标排放，废水用于泼洒厂区地面抑尘，固体废物全部妥善处置，项目建设不会触及环境质量底线；该项目不在保定市产业政策目录负面清单、保定市主体功能区负面清单及保定市“四区一线”范围之中。因此，本项目符合“三线一单”的要求。 综合分析，项目选址可行。 3、工程分析结论 本项目总投资80万元，租赁河北徐水镇中线材有限公司1座闲置厂房进行建设，不新增占地，厂区总面积为2520m2，厂区建筑物为1座生产车间，库房及办公室位于车间内南部。项目主要设置6台剥线机、6台粉碎机、6台洗床、6台烘干机、6台磁选机，将线缆剥皮、切碎成段后进行分选，年产铜米1200t/a，铁米60t/a。 项目产生的主要污染物为生活污水、噪声及固体废物。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目无废气污染源，不再进行大气环境影响分析。 （2）地表水环境影响分析 项目洗床循环水循环使用，不外排；生活污水全部泼洒厂区地面抑尘，不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目评价等级为三级B，无需进行区域污染源调查和环境影响预测。本项目的实施不会对周围地表水环境产生影响。 （3）地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，判定本项目为“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”其他类项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作，故本评价不再开展地下水环境影响评价工作。 （4）声环境影响分析 项目的噪声源主要为剥线机、粉碎机、洗床、磁选机、循环水泵等，声压级为85～95dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减和空气吸收后，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类声环境功能区标准。因此，本项目不会对周围声环境质量产生不利影响。 （5）固体废物影响分析 项目产生的固废全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 （6）土壤环境影响分析 本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类，占地规模为小型，敏感程度为“不敏感”。因此根据土壤环境影响评价导则规定，项目不再进行土壤环境影响分析。 5、污染防治措施可行性分析结论 （1）废气 根据项目工程特点，本项目不产生废气污染源。 （2）废水 项目洗床循环水循环使用，不外排；生活污水泼洒厂区地面抑尘，不外排。因此，项目不会对地表水体产生污染影响。 因此本项目废水防治措施可行。 （3）噪声 项目噪声源主要为剥线机、粉碎机、洗床、磁选机、循环水泵等，其声压级为85-95dB(A)。项目采取基础减振、厂房隔声的降噪措施控制噪声源对周边环境的影响，降噪效果可达20-25dB(A)。 因此，本项目噪声防治措施可行。 （4）固废 本项目固体废物全部合理处置，不会对周边环境产生明显影响。措施可行。 6、污染物排放总量控制结论 根据“十三五”期间污染物排放总量控制指标，确定本项目总量控制目标建议值为颗粒物0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a。 7、环境管理内容 项目污染物排放清单一览表见表19，环境保护设施见表20。 表19 污染物排放清单一览表 项目; 内 容. 工程组成; 主体工程; 生产车间; 1座，2520m2，用于生产使用. 辅助工程; 办公室; 1座,100m2，位于生产车间南部2层，用于人员办公. 储运工程; 库房; 1座,600m2，位于生产车间南部1层，用于产品暂存. 公用工程; 给水; 由河北徐水镇中线材有限公司厂区水井供应. 排水; 生活污水泼洒厂区地面抑尘. 供电; 由河北徐水镇中线材有限公司供应，厂区不设变压器. 供热; 办公冬季取暖用电. 环保工程; 废水; 设置循环水池6座，混凝土浇筑，容积均为64m3，分选工序用水经循环水池沉淀后循环使用. 噪声; 采取基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 循环水池沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置，塑料颗粒收集后装袋外售。. 原辅材料; 废旧线缆3000t/a. 建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数; 废水; 洗床循环水循环使用，循环水池6座，混凝土浇筑，容积均为64m3. 噪声; 采取采取基础减振、厂房隔声等措施。. 固体废物; 循环水池沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置；塑料颗粒收集后装袋外售。. 防渗措施; 厂区设防渗旱厕，并对循环水池采取防渗措施，要求渗透系数小于1×10-7cm/s. 排放的 污染物; 种 类; 排放浓度; 排放量(t/a); 总量指标(t/a). 废气; 颗粒物; 0; 0; 0. SO2; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0. VOCS; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0. 排污口 信息; --. 行的环境标准; 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 环境质量标准; 环境 空气; SO2年平均 SO224小时平均 SO21小时平均; 60µg/m3 150µg/m3 500µg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准. NO2年平均 NO224小时平均 NO21小时平均; 40µg/m3 80µg/m3 200µg/m3. PM10年平均 PM1024小时平均; 70µg/m3 150µg/m3. PM2.524小时平均; 75µg/m3. CO24小时平均 CO1小时平均; 4mg/m3 10mg/m3. O3日最大8小时平均 O31小时平均; 160µg/m3 200µg/m3. 声环境; Leq(A); 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准. 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类区标准. 污染物排放标准; 噪声; Leq; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 监测计划; 根据项目的实际情况，企业可组建环保监测机构负责监测计划的落实，也可委托有资质的单位进行监测。 （1）噪声监测 ① 监测布点：在项目四周厂界各布1个点，共4个监测点。 ② 监测项目：等效A声级。 ③ 监测频率：生产期间每季监测1次，昼夜各测1次。. 排污口规范化要求; 噪声; 应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的规定，设置噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。. 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，固废暂存场地应按照国家标准《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。. 环境保护图形标志; 噪声排放源和固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。. 提示图形符号标志; 警告图形符号标志. 企业信息公开; 公开内容; 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，鼓励企业对本单位真实环境信息进行公开，主要公开内容如下： (1)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； (2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； (3)防治污染设施的建设和运行情况； (4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； (5)其他应当公开的环境信息。. 公开方式; 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业可采取如下公开方式： (1)公告或者公开发行的信息专刊； (2)广播、电视等新闻媒体； (3)信息公开服务、监督热线电话； (4)本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； (5)其他便于公众及时、准确获得信息的方式。. 表20 建设项目环境保护设施一览表 类别; 治理对象; 治理措施; 治理效果; 投资 （万元）. 废水; 分选工序废水; 设置循环水池6座，混凝土浇筑，容积均为64m3，分选工序用水经循环水池沉淀后循环使用; 不外排; 2. 职工生活污水; 泼洒厂区地面抑尘. 噪声; 剥线机、粉碎机、洗床、磁选机的设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类声环境功能区标准; 1. 循环水泵等动力噪声. 固废; 循环水池产生的沉渣; 沉渣定期清理，随职工生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置; 全部妥善处置; 1.5. 循环水池产生的塑料颗粒; 收集后装袋外售. 生活垃圾; 收集后运至环卫部门指定地点集中处置. 其他; 旱厕采取防渗措施，循环水池采取防渗措施，渗透系数小于10-7cm/s。厂区车间地面均已进行硬化，及时巡查，防止破损。; 0.5. 合计; 5. 8、结论 评价认为，该项目符合国家及地方产业政策，选址可行，符合“三线一单”相关要求，在落实本报告规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，污染物排放量符合总量控制要求，环境影响处于可接受水平，从环境保护的角度讲，项目建设是可行的。 建议： （1）加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。 （2）对职工进行定期培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为影响因素。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日