徐审环表字〔2020〕33号

- 保定市徐水区行政审批局

关于保定锐创食品机械制造有限公司年产170台食品机械项目建设项目环境影响报告表的批复

保定锐创食品机械制造有限公司：

所报《年产170台食品机械项目建设项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目环境影响评价文件可行性技术评估报告、环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、建设项目位于保定市徐水区漕河镇南庞村，本项目东侧为其他库房，西侧为闲置厂房，南侧为河北新希望天香乳业奶源基地，北侧为内部道路。徐水区国土资源局出具该地块符合徐水县土地利用总体规划的规划勘察意见；该地块被批准拨用为工业用地，地块编号为徐集用（2004）第287号，选址符合徐水县土地利用总体规划。保市徐水区发展和改革局已为项目出具企业投资项目备案信息，徐水发改备字〔2020〕42号。

二、项目总投资98万元，环保投资10万元。本项目占地面积1200m2，门口设在厂区西侧，包括生产车间一座，位于厂区东侧；办公室一座位于厂区北侧。主要生产设备：剪板机(JJ-2500X6)1台、折弯机（WC67Y-6.3T/2500）1台、等离子切割机（LGK-100M）1台、卷板机（XG-200）1台、摇臂钻（Z3040）1台、电焊机（2X7-400）2台、氩弧焊机（TIG300S）6台、砂轮切割机（J3G-400）1台、抛光机（JY-ZHH）1台；主要原辅材料：不锈钢板材、不锈钢管材。本项目为年产170台食品机械项目，包括年产搅拌炒锅80台、煮锅55台、洗豆机20台、豆类洗沙机15台。厂房不供暖，办公用房冬季采用空调供暖，不建燃油、燃煤、燃气锅炉供热设施。供电由徐水区供电公司提供。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台,项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：本项目切割、抛光工序生产过程中会产生金属粉尘，建设单位拟在砂轮切割机上方设置集气罩，抛光机和等离子切割机各自配备自带集尘管道，由风机牵引将三部分废气汇集后引入一套“布袋除尘器”处理，最后由一根15m高排气筒排放。未被集气罩收集的粉尘经车间排风口无组织排放。焊接工序生产过程中产生的焊接烟尘，建设单位拟在焊接工位分别设置3台移动式焊接烟尘净化器对焊接烟气进行除尘处理，通过其移动软管集气罩收集并通过设备内的滤筒网阻隔焊接烟尘，焊烟经处理后车间内无组织排放。

4、废水：本项目切削液稀释用水不外排，废切削液作为危险废物交由有资质单位处置，无生产废水排水，排水主要是职工生活污水，产生的废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后定期清掏外运沤肥。

5、噪声：本项目的噪声源主要为剪板机、折弯机、等离子切割机等设备及除尘风机等设备噪声。剪板机、折弯机、等离子切割机等设备安装在隔声厂房内、除尘风机进出口设软连接，同时进行基础减振，经距离衰减等措施降噪。

6、固废：本项目产生的一般固体废物为切割、加工钻孔、检验工序产生的金属边角料、下脚料、不合格品，焊接工序产生的废焊条焊丝和原材料拆包过程产生的废包装材料集中收集后外售至物资回收部门；布袋除尘器及焊接烟尘净化器收集的除尘灰和职工工作生活过程产生的职工生活垃圾收集后由环卫部门清运处理；生产加工过程中产生的废切削液，设备维修、保养过程中产生的废矿物油，及矿物油、切削液等原料使用过程中伴随产生的空包装桶统一收集暂存于危废间，委托有资质单位定期处置。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、污染物排放总量控制结论

本项目建成后全厂污染物总量控制指标为：COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、颗粒物0.0048t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年9月1日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局    保定鑫威润达新型建材有限公司