徐审环表字〔2020〕34号

- 保定市徐水区行政审批局

关于保定玖盛纺织品制造有限公司年加工100万套床上用品生产线搬迁项目建设项目环境影响报告表的批复

保定玖盛纺织品制造有限公司：

所报《保定玖盛纺织品制造有限公司年加工100万套床上用品生产线搬迁项目建设项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响评价结论、结合保定市生态环境局徐水区分局的意见、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、搬迁技改建设项目位于保定市徐水区遂城镇巩固庄村，项目厂址东北侧为商业门脸，东侧隔村路为企业，南侧为养殖场和空地，西侧为空地和商业门脸，北侧为徐(水)-大(王店)公路。距项目最近的环境敏感点为厂址西南440m处的巩固庄村。项目占地5857.79m2，根据保定市自然资源和规划局徐水区分局地的规划意见，项目拟占地位置为允许建设用地区，符合徐水区土地利用总体规划。保市徐水区发展和改革局已为项目出具企业投资项目备案信息，徐水发改备字[2020]72号。

二、搬迁技改项目总投资1506.96万元，环保投资34.5万元。新项目建筑面积5765m2，主要建设生产车间、库房、办公楼等，厂区北侧为1栋3层办公楼，其东侧设有1座锅炉房；厂区西侧为职工临时休息室；厂区南侧为生产车间，其东侧为库房。项目将现有厂区的主要生产设备均搬迁至新厂区，同时根据生产需要淘汰1台老旧的多针绗缝机、1台超声波绗缝机和1台自动裁断机，新增1台单针绗缝机。燃气锅炉迁至新厂区，同时进行低氮改造，上述设备的细微调整不影响全厂产能。搬迁技改项目主要原辅材料不变。搬迁后，全厂产品方案及生产规模保持不变，仍为年加工100万套床上用品，主要包括被芯、垫褥、枕芯、被罩、床单、枕套等。搬迁后，厂内生产用热仍采用电能；职工冬季采暖仍由1t/h天然气锅炉提供，从附近燃气管道接入；搬迁后，全厂用电量仍为12万kWh/a，由保定市徐水区供电公司供给，可以满足生产及生活需求。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台,项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：项目营运期产生的废气为涤纶短纤内芯生产过程热定型工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；燃气锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。

涤纶短纤内芯生产过程热定型工序产生的非甲烷总烃经热定型烘箱上方设置的集气罩＋软帘收集后，进入一套“低温等离子净化＋光氧催化分解”装置处理，处理后的废气由1根15m高烟囱排放。燃气锅炉烟气经1个低氮燃烧器和1根不低于8m高烟囱排放。

4、废水：项目无生产废水产生，废水全部为职工生活盥洗废水。职工生活盥洗废水全部排入厂区防渗化粪池，化粪池废液定期清掏外运沤肥处置。

5、噪声：项目营运期噪声主要为绗缝机、绗绣一体机、裁断机等生产设备和真空压缩机、风机等辅助设备运行过程产生的噪声。项目采取选用低噪声设备、设备全部置于生产车间内、基础减振、风机进出口采用软管连接等隔声降噪措施，北厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6、固废：项目运营期产生的固废均妥善处置，不会对当地的景观和生态环境造成污染影响。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、污染物排放总量控制结论

搬迁前项目全厂污染物总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、NO3：0.056t/a、SO2：0.012/t/a、颗粒物：0.008t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、VOCs(以非甲烷总烃计）：0.180t/a。

搬迁后项目污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a、SO20.004t/a、NOx0.020t/a、颗粒物0.002t/a、VOCs0.076t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年9月18日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局              保定玖盛纺织品制造有限公司