徐审环表字〔2020〕35号

- 保定市徐水区行政审批局

关于保定市宸昂水泥制品有限公司年产30万吨干混砂浆生产项目建设项目环境影响报告表的批复

保定市宸昂水泥制品有限公司：

所报《保定市宸昂水泥制品有限公司年产30万吨干混砂浆生产项目建设项目环境影响报告表》收悉，根据环境影响评价结论、污染防治措施可行，经研究批复如下：

一、新建设项目位于保定市徐水区留村镇师庄村村南，项目厂址东侧隔村路为农田和企业，南侧隔空地为农田，西侧为闲置养殖场，北侧隔村路为农田。距项目最近的环境敏感点为厂址北侧370m处的师庄村。项目租赁闲置场地共计3976m2进行建设,根据土地证,该宗土地使用权类型为批准拨用企业用地。保市徐水区发展和改革局已为项目出具企业投资项目备案信息，徐水发改备字[2020]65号。

二、新建项目总投资500万元，环保投资41.7万元。总建筑面积2320m2，主要建设原料库房、设备区和办公室，同时购置1条干混砂浆生产线（含烘干系统），厂区由北向南主要分为办公区、设备区和原料库房三部分，其中设备区主要分布有砂料罐、粉料罐、成品罐和搅拌机等生产设备，原料库房主要用于黄沙的堆放和烘干。主要生产设备：三筒式烘干系统1套、砂料梯形斗2套、NE50型斗式链条砂料提升机①#1台、NE50型斗式链条砂料提升机②#1台、砂料原料储罐（容量100T）3套、粉料原料储料罐（容量100T）3套、人工加料斗1套、小料压送系统1套、双轴高效混合机1台、散装成品暂存仓（仓容：5m3/批）1个、水平输送机（直径219型）1台、双口成品仓（仓容：4m3/批）1台、自动包装机（气吹式单嘴阀口包装机）1套、NE50型斗式链条成品提升机③#1台、散装储料仓（容量100T）2套、散装平台1套、配电柜1套、螺杆式压缩机1台。主要原辅材料：粉煤灰、水泥、黄沙。项目设计年产30万吨干混砂浆，产品通过专业运输车辆以散装和袋装两种形式外售，其中散装量约为20万吨、袋装量约为10万吨。袋装干混砂浆包括25kg/袋和50kg/袋两种包装规格。项目黄沙烘干过程用热由天然气提供，燃气量为40万m3/a，从附近燃气管道接入，厂内不设储气设施。项目职工冬季取暖采用空调、电暖气。项目年用电由附近电网供给，能够满足项目生产及生活需求。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台,项目投入运行前报徐水区生态环境局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：

项目生产过程产生的废气主要为黄沙烘干过程产生的废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx；干砂筛分和干砂加料过程产生的废气，水泥、粉煤灰和干砂入罐、进料过程产生的废气，物料搅拌、散装和包装过程产生的废气，成品入罐过程产生的废气和车辆运输扬尘，主要污染物均为颗粒物。

烘干废气经风机收集后进入1套脉冲袋式除尘器进行处理，处理后的废气经1根不低于15m高排气筒排放。黄沙烘干过程在封闭式原料库房内进行，颗粒物绝大部分因重力作用沉降至库房内，未沉降的废气通过封闭式原料库房的门窗以无组织形式排放。

项目筛分工位和干砂加料斗工位上方均设“集气罩＋软帘”，干砂筛分和干砂加料过程产生的颗粒物经风机收集后1套脉冲袋式除尘器，处理后的废气由1根不低于15m高排气筒排放。干砂筛分和干砂加料过程均在封闭式原料库房内进行，颗粒物绝大部分因重力作用沉降至库房内，未经收集的废气通过封闭式原料库房的门窗以无组织形式排放。

建设单位购置的3个砂料罐共用1套仓顶脉冲袋式除尘器，处理后的废气由1根不低于15m高排气筒外排；购置的2个水泥罐共用1套仓顶脉冲袋式除尘器、1个粉煤灰罐自带1套仓顶脉冲袋式除尘器，水泥和粉煤灰入罐、进料过程处理后的废气共用1根不低于15m高排气筒排放。

搅拌系统设脉冲袋式除尘器；散装、包装过程共用1个物料出口，该出料口设有集气管道，散装和包装过程产生的废气经集气管道进入搅拌系统配套安装的脉冲袋式除尘器，处理后的废气与之共用1根不低于15m高排气筒外排。

2个成品罐共用1套仓顶脉冲袋式除尘器，处理后的废气由1根不低于15m高排气筒外排。

本项目运输原料及成品过程出入车辆会产生少量运输扬尘，难以量化，项目采取厂区地面水泥硬化、每天清扫洒水抑尘等措施后，可有效抑制运输扬尘产生。

4、废水：项目无生产废水产生，废水全部为职工生活盥洗废水。职工生活盥洗废水产生量小且水质简单，全部用于车间地面泼洒抑尘，不外排。

5、噪声：项目营运期噪声主要为搅拌机、输送机、提升机、包装机等生产设备和空压机、风机等辅助设备运行过程中产生的噪声。项目采取选用低噪声设备、基础减振、烘干设备全部置于原料库房内、风机进出口采用软管连接等隔声降噪措施，厂界环境噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

6、固废：项目除尘器收集的除尘灰回用于生产，筛分工序产生的废砂料在厂内封闭式原料库暂存后外售给当地建筑公司作为建筑材料，职工生活垃圾收集后集中清运至环卫部门指定地点妥善处置。

五、项目卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、污染物排放总量控制结论

项目污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a、SO20.152t/a、NOx0.603t/a、颗粒物0.783t/a、VOCs0t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年9月18日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局              保定市宸昂水泥制品有限公司