建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称： | 建筑废弃物回收再利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 保定市弘砾新型建材科技有限公司 |

编制日期  2020年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 8、审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑废弃物回收再利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定市弘砾新型建材科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王海峰 |  |  |  | 联系人 |  | 王海峰 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省保定市徐水区留村乡常乐村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15175216646 |  | 传 真 |  | -- |  | 邮政编码 | 072550 |  |
| 建设地点 | 保定市徐水区留村乡常乐村西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 保定市徐水区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 徐水发改备字[2020]106号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 20335 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 3996 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1600 | 环保投资 （万元） |  | 100 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 6.25% |
| 评价经费（万元） | -- |  |  | 预期投产日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 保定市弘砾新型建材科技有限公司位于河北省保定市徐水区留村乡常乐村，主要从事建筑施工废弃物处理加工、销售。建筑垃圾是放错的资源，建筑垃圾处理再利用已经是我们国家正在研究固体废弃物处理中的重中之重，为了实现城市建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理，变废为宝。近年来随着徐水区城市建设的发展以及雄安新区的建设，新型建材的需求量逐年增多。为顺应市场发展需求，促进当地经济发展，保定市弘砾新型建材科技有限公司拟投资1600万元，于徐水区留村乡常乐村建设“建筑废弃物回收再利用项目”，项目产能为年产标砖2400万块、路面砖1200万块、建筑垃圾再生颗粒60万吨、水泥构件12万套。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令）中有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。依据中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，该项目属于“三十、废弃资源综合利用业，第 86 条废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，不含“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”，属于“其他”，应编制环境影响报告表。 为此，保定市弘砾新型建材科技有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，迅速组织技术人员，进行现场踏勘，收集有关资料，并按照《建设项目环境影响评价技术导则》要求编制了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：建筑废弃物回收再利用项目。 2、建设性质：新建。 - 3、建设单位：保定市弘砾新型建材科技有限公司，统一社会信用代码：91130605MA0EGAL59U。 4、项目投资：项目总投资1600万元，其中环保投资100万元，占总投资的6.25%。 5、生产规模及产品方案：项目主要生产标砖、路面砖、建筑垃圾再生颗粒、水泥构件。 表1 生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位所需原材料; 产量; 规格. 1; 标砖; 固体建筑垃圾为主料; 2400万块/年; 240×120×50mm. 2; 路面砖; 固体建筑垃圾为主料; 1200万块/年; 平均300×150×60mm. 3; 建筑垃圾再生颗粒; 固体建筑垃圾为主料; 60万吨/年. 4; 水泥构件; 固体建筑垃圾为主料; 12万套/年. 本项目购置1台颚式破碎机，生产能力为200t/h；2台锤式破碎机，生产能力均为120t/h。项目年工作300天，每天工作16h，两班制，每班8h。则颚式破碎机最大处理能力为96万吨/a，锤式破碎机最大处理能力为115.2万吨/a，本项目设计年破碎90万吨固体建筑拆除垃圾和建筑施工固体废弃物，能够满足生产需求。本项目购置1台智能制砖机，时产12000块标砖/路面砖，制砖机最大生产能力为5760万块/a，本项目设计年生产标砖和路面砖共计3600万块，能够满足生产需求。 6、建设地点及周边关系 项目位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，中心地理位置坐标为东经115° 34'17.58"、北纬38°55'38.02"。厂区东侧为耕地，南侧为村路，西侧为徐水县常乐村成才水泥构件厂，北侧为耕地。距离项目最近的敏感点为厂界北侧150m处的居民楼。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 7、项目占地及土地性质 本公司购置闲置厂区，厂区总占地面积46667m2，本项目利用厂区东部现有构筑物进行建设，本项目占地面积为20335m2，建筑总面积3848.3m2，其余部分现阶段为空地，作为本厂发展预留地。2020年7月24日，保定市自然资源和规划局徐水区分局出具了关于保定市弘砾新型建材科技有限公司拟占地的规划意见（见附件），本厂区占地为允许建设用地区，符合徐水区土地利用总体规划。 8、平面布置 项目占地呈矩形，门口位于项目厂区南侧；破碎生产车间位于和原料堆放车间布置于厂区东部，破碎生产车间位于原料堆放车间南部；装车封闭车间位于破碎生产车间西侧；制砖车间位于装车封闭车间西侧；制砖车间南侧布置办公生活区：实验室、资料室、员工休息室、厨房、餐厅、会议室、办公室。 9、主要建设内容 主要建设内容见表2。 表2 主要建设内容一览表 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 地下机械车间; 1座，建筑面积300m2，新建，地下一层，（位于原料堆放车间内）. 破碎生产车间; 1座，建筑面积784.3m2，利用现有，建筑垃圾再生颗粒临时存放处位于破碎车间内北部. 装车封闭车间; 1座，建筑面积117m2，新建. 制砖车间; 1座，建筑面积247m2，利用现有，用于砖和水泥构件的生产. 辅助 工程; 办公生活区 （包含实验室）; 1座，建筑面积240m2，新建，轻钢结构. 储运工程; 原料堆放车间; 1座，建筑面积2160m2，利用现有. 公用 工程; 供水; 当地供水管网提供. 排水; 项目生产用水经沉淀池及压滤机处理后循环使用，定期补充，不外排；食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排. 供热; 项目生产不需用热，办公区冬季使用空调供暖，本项目不设燃煤锅炉等供热设施. 供电; 厂区供电引自附近电网，厂区内设1台变压器. 环保 工程; 废气; 装料、卸料工序; 运输原材料的汽车覆盖苫布，厂区道路和车间内地面硬化，配置洒水车，原料堆放车间密闭，设置喷淋设施，在装卸料时进行洒水抑尘，控制车辆低速行驶. 2个水泥筒仓; 仓顶自带除尘器各1套+仓顶呼吸口（>15m）排放（P1、P2）. 喂料、破碎、筛分工序; 集气罩+布袋除尘器1套+15m高排气筒（P3）. 配料、搅拌工序; 集气罩+布袋除尘器1套+15m高排气筒（P4）. 食堂油烟; 集气罩+油烟净化器+引至屋顶排空. 废水; 生产废水、生活污水; 项目生产用水经沉淀池处理后循环使用，定期补充，不外排；食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排. 噪声; 设备噪声; 基础减振+厂房隔声+距离衰减. 固体 废物; 建筑垃圾分选杂物; 弃土、废金属物质、木材塑料等杂物收集后外售. 布袋除尘器收集的除尘灰; 收集后回用于生产. 压滤泥饼; 收集暂存于泥饼料仓，定期后外售. 餐厨垃圾; 与生活垃圾一同由环卫部门定期清运. 职工生活垃圾; 环卫部门定期清运. 10、主要原材料 表3 项目主要原材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 原辅材料种类; 数量; 原材料供应渠道. 原辅 材料; 1; 固体建筑拆除垃圾; 75万t/a; 拆除工程. 2; 建筑施工固体废弃物; 15万t/a; 工程建设. 3; 水泥; 3万t/a; 外购. 4; 砂石骨料; 1万t/a; 外购. 5; 包装膜; 若干/a; 外购，用于养护工序. 6; 颜料; 10t/a; 外购. 7; 钢质模具; 200套/a; 租用. 能源; 1; 水; 34875m3/a; 当地供水管网. 2; 电; 64万kWh/a; 引自附近电网. 3; 液化石油气; 1650m3/a; 外购，50kg/罐. 备注：根据建设单位提供的数据，项目各原料配比为： 建筑垃圾、砂石骨料：水泥：水=10:1:1. 生产过程将入场的固体建筑拆除垃圾和建筑施工固体废弃物按照垃圾硬度进行分区堆放，其中中硬度垃圾主要包括：混凝土块、砖块、水泥块、路沿石等；高硬度垃圾主要包括：石材边料、陶瓷、花岗岩等。 液化石油气：液化石油气(简称LPG)，LPG的主要组分是丙烷和丁烷，有少量的烯烃。LPG在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，也就是我们经常使用的液化气。LPG被用作轻型车辆燃料已有许多年，LPG也可以存储在储罐中，为汽车提供燃料。 11、主要设备 项目主要设备情况详见表4。 表4 生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号/容积; 数量 （台/套）; 备注. 1; 鄂式破碎机; 600/900; 1; 产能200t/h. 2; 锤式破碎机; 1500×1600型; 2; 产能120t/h. 3; 智能制砖机（全套）; 8-15; 1; 12000块/h. 4; 上板机; --; 1. 5; 搅拌机; JS750; 2. 6; 压滤机; 1250型; 1; 配套旋流塔1台. 7; 传输带; 600型; 16. 8; 沉淀池; 18m3; 1. 9; 清水池; 24m3; 1. 10; 雨水收集池; 50m3; 2. 11; 振动筛; --; 1. 12; 拉筛; --; 1. 13; 自制脱尘机; --; 2. 14; 喂料机; --; 1. 15; 磁分机; --; 2. 16; 水泥筒仓; --; 2. 合计; 37. 13、劳动定员和工作制度 项目劳动定员25名，工作制度为两班制，每班8h，全年工作300d。 - 14、建设阶段 项目现处于项目备案完成，环评手续履行阶段，预计项目2021年1月开始动工，2021年3月竣工，建设期为3个月。 四、公用工程 1、给水 本项目用水由当地供水管网供给，供水主管道已进入厂区预留接口，留村镇常乐村委会出具了关于本项目用水的证明：本村目前设立生活水井共四眼，其中两眼为1995年开钻并启用，深度均为150米，两眼为2005年开钻并启用，深度均为300米，四眼井全部安装50T/时潜水泵，井眼按村分布均匀，以并联形式接入管网使用和备用。全体村民及外来人员共计2000余人，按每人每天40L计算，该村日生活需水量约80吨，每日剩余2320吨供水能力，弘砾新型建材年需水量34875吨，日需水量约116吨，对比之下有充足的负荷剩余能力，能满足保定市弘砾新型建材科技有限公司的用水需求。证明材料见附件。 （1）生产用水 项目生产用水主要为脱尘工序用水、搅拌工序用水、洗车用水、喷淋用水。项目用水量为251.5m3/d，其中新鲜用水量为115.5m3/d(34650m3/a)，循环水量为136m3/d。 ①脱尘工序用水：根据企业提供的资料，脱尘工序用水约136m3 /d，其中循环水量为128m3 /d，新鲜水补充量为8m3 /d（2400m3/a）。 ②搅拌工序用水：标砖、路面砖、水泥构件生产过程中搅拌需要用水，用水量为100m3/d（30000m3/a），全部进入产品中，不外排。 ③喷淋用水：本项目在上料口和岀料口采用喷淋措施，同时对原料堆放车间、成品库进行喷淋抑尘，厂区加装雾炮装置抑尘，类比同类项目可知，本项目喷淋用水量约为4m3/d（1200m3/a），喷淋降尘过程中不会产生地表径流，该部分用水全部蒸发损耗。 ④车辆清洗用水：项目使用卡车运输物料，为了减少运输车辆道路扬尘，需要对出厂车辆进行冲洗，企业厂区安装车辆冲洗装置1套。项目原料、成品物料运输总量90万t/a，按照30t/车计算，需要100车次/d（30000车次/a）。根据《建筑给水排水标准》（GB50015-209）中汽车冲洗用水定额，载重汽车高压水枪冲洗用水量为80~120L辆·次，按照平均值100L辆·次。则车辆冲洗用水量10m3 /d（3000m3/a）。 ⑤养护用水：标砖、路面砖、水泥构件制成后需进行养护，养护过程主要对标砖、路面砖、水泥构件制进行洒水浸湿后用包装膜包裹，减少水分的蒸发损耗，养护用水1.5m3/d（450m3/a）。养护用水全部蒸发损耗，无废水产生。 （2）生活用水 项目生活用水主要包括食堂用水和职工日常生活用水，用水量为0.75m3/d(225m3/a)。 ①食堂用水：项目为配套员工食堂，不对外营业，日最大用餐职工为25人，参照《河北省地方标准用水定额第3部分：生活用水》(DB13/T1161.3-2016)，食堂用水按照10L/人·天计算，则新鲜水用水量为0.25m3/d(75m3/a)。 ②项目不设食堂及宿舍，采用环保旱厕，参照《河北省地方标准用水定额第3部分：生活用水》(DB13/T1161.3-2016)，项目劳动定员25人，按照20L/人·天计算，新鲜水用水量为0.5m3/d(150m3/a)。 2、排水 （1）生产废水 ①脱尘工序废水：脱尘工序废水经沉淀池+清水池沉淀处理后，循环使用，定期补充损耗，不外排，新鲜水补充量8m3/d(2400m3/a)。 ②车辆清洗废水：项目车辆冲洗用水量10m3 /d（3000m3/a）。车辆冲洗废水因底泥携带和蒸发损耗，损耗量按照20%计算，废水经沉淀池处理后循环使用，需要定期补充新鲜水，则新鲜水补充量2m3 /d（600m3/a）。 车辆冲洗废水产生量8m3 /d（2400m3 /a）。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。 （2）生活污水 ①食堂废水：食堂废水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量为0.2m3/d(60m3/a )。食堂废水经隔油池处理后，排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排。 ②职工生活污水：日常生活产生的生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.4m3/d(120m3/a )。生活污水产生水量少，水质简单，全部泼洒厂区地面抑尘，不外排。 （3）雨水收集 根据本项目特点，项目无组织排放粉尘可能沉积在建筑物及地面，雨水冲刷后，初期雨水中含有大量悬浮物，因此，建设单位对场内初期雨水进行收集，本项目建设2个雨水收集池，容积均为50m3，用于收集雨季的降水，收集后的雨水用于进出车辆冲洗、厂区地面抑尘和绿化。 项目水平衡图见图1。 脱尘工序 8 新鲜水116.25 128 沉淀池+清水池 产品和压滤后污泥带走 喷淋（-4） 4 职工生活 0.5 泼洒厂区地面抑尘 0.4 0.1 车辆冲洗（-2） 8 2 8 搅拌工序（-100） 100 1.5 养护工序（-1.5） 食堂 0.25 经隔油池处理后排入化粪池，定期清掏 0.2 0.05 图1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 3、供暖 项目生产不需供暖，办公区使用空调供暖，本项目不设燃煤锅炉。 - 4、供电 项目年用电64万kWh，厂区内设1台630kVA变压器，能满足厂区生产生活需要。 5、供气 项目食堂采用液化石油气作为燃料，根据《环境影响评价工程师职业资格等级培训系列教材（社会区域）》推荐的参数，液化石油气用气系数为0.22m3/餐位·天，项目用餐人数为25人，则液化石油气年用量为1650m3/a（合计1184kg/a），液化石油气外购，罐装，每罐约50kg，随用随购，不在厂内储存。 五、项目选址可行性 （1）项目位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，中心地理位置坐标为东经115° 34'17.58"、北纬38°55'38.02"，不在保定市“四区一线”范围内。 （2）项目所在位置未处于《河北省生态保护红线》范围内；项目建设不会改变环境质量现状，不会触及环境质量底线；项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，满足资源利用上线要求；项目不属于国家和地方产业结构调整目录中所列的限制、淘汰类，也不在《保定市主体功能区负面清单》中。 （3）2020年7月24日，保定市自然资源和规划局徐水区分局出具了关于保定市弘砾新型建材科技有限公司拟占地的规划意见（见附件），本项目占地为允许建设用地区，符合徐水区土地利用总体规划。 （4）评价范围内无文物，景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点。所在区域无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区，故本项目选址合理。 六、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类（鼓励类）“十二、建材”“11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”；“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类。 本项目标砖（240×120×50mm）产能为2400万块/a，路面砖（300×150×60mm）产能为1200万块/a，约合123.12万m2/a（6.696万m3/a），不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第二类（限制类）中“九、建材中7、10万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米（不含）以下的混凝土小型空心砌块砖以及单班15万立方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线”。 其所用设备未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中所列淘汰落后生产工艺装备；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类建设项目。 2020年12月10日，保定市徐水区发展和改革局为本项目出具了备案信息，备案编号：徐水发改备字[2020]106号（见附件）。 综上所述，此项目符合国家产业政策和河北省地方产业政策。 七、“四区一线”分析 本项目位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，根据保定市“四区一线图”示意图（见附图6），本项目未列入“四区一线”范围（生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、河流湖库管理区、饮用水水源地保护区）。 八、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。结合本项目实际情况，对“三线一单”符合性进行分析。 表5 “三线一单”符合性一览表 内容; 分析内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的区域，是保障各维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域、按照“只能增加，不能减少的基本要求，实施严格管控。 生态保护红线划定后,原则上将按禁止开发区域要求进行管理,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,严禁任意改变用途,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线内的自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等各类保护地,按现有法律法规进行管理。红线内其他区域,禁止大规模城镇化和工业化活动,实行环境准入正面清单制度。; 项目周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区及重要生态保护目标。项目位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，所在位置未处于《河北省生态保护红线》范围内。生态红线图见附图6。; 符合. 环境质量底线; 指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善能力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。; 项目生产用水循环使用，不外排；生活污水泼洒地面抑尘，不外排。废气经治理后可达标排放，噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处置，项目建设不会改变环境质量现状，不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源能开发利用总量、强度、效率等上线管控要求; 项目用水由当地供水管网供给；用电引自附近电网，厂区内设1台变压器供电；项目生产不用热，办公区使用空调供暖，本项目不设燃煤锅炉等供热设施。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，满足资源利用上线要求。; 符合. 负面清单; 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形。; 本项目不属于国家和地方产业结构调整目录中所列的限制、淘汰类，也不在《保定市主体功能区负面清单》中。; 符合. - 九、与“气十条”现行环境管理要求的符合性分析 - 与“气十条”现行环境管理要求的符合性分析见表6。 表 6 “气十条”现行环境管理要求符合性分析 名称; 相关规定; 评价项目情况; 结论. 《大气污染防治行动计划》 （国发〔2013〕 37 号）; 全加强工业企业大气污染综合治理。面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。; 拟建项目生产采用电能，生活供热由空调供暖，无燃煤锅炉; 符合. 在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉; 符合. 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等降尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市周边绿化和防风防沙林建设扩大城市建成区绿地规模。; 本项目利用部分现有厂房进行建设，施工过程为新建部分车间和路面硬化等基础建设，施工周期短，对施工扬尘进行整治; 符合. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 本项目不设置食堂; 符合. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 本项目非“两高”行业; 符合. 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目尚未开工建设的，不准开工：正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。; 本项目非产能过剩企业; 符合. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生广工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到排放：要自觉履行环境保护的社会责红，接受社会监督。; 本项目污染物能达标排放; 符合. 调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必需全部进行环境影响评价：未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建 设：违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。; 符合规划要求，进行环境影响分析; 符合. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 污染物排放符合总量控制要求; 符合. 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其沿边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。; 本项目非火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业，无燃煤锅炉; 符合. 由上表可知，项目的建设符合“气十条”现行环境管理的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 保定市徐水区隶属河北省保定市，地处太行山东麓，河北省中部，位于北纬38°52′40″~39°09′50″，东经115°19′06″~115°46′56″之间，保定市徐水区东与容城县、安新县交界，南与满城县 清苑县为邻，西与易县接壤，北与定兴县相连。保定市徐水区城区距保定市区10km，是保定“一城三星”的卫星城，东望天津145km，南距省会石家庄150km，全境东西长40.14km，南北宽31.69km，全区总面积723km2，区人民政府驻地安肃镇。 项目位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，中心地理位置坐标为东经115° 34'17.58"、北纬38°55'38.02"。项目东侧为耕地，南侧为村路，西侧为徐水县常乐村成才水泥构件厂，北侧为耕地。距离项目最近的敏感点为厂界北侧150m处的居民楼。地理位置见附图1。 2、地质条件 保定市徐水区境东西横跨两个不同的二级构造单元，即西部的丘陵山区及山麓地带属山西断隆的一部分，东部的平原区则属华北断坳的一部分。徐水断凹属于华北断坳上的四级构造单元。 境内的断裂属新华夏构造体系。在大王店以西的丘陵地区，发育有数条呈北北东或北东走向的正断层。在正村至高林村一线发育有隐伏的石家庄至正定深大断裂，是一个高角度的正断层。境内出露的地层较为简单，由老至新主要为中、上元古界震旦系和新生界地层。 3、地形地貌 徐水区地处海河流域，属太行山东麓的山前冲洪积平原，总地势由西北向东南倾斜，平均海拔高度20m，平均坡度千分之三，西部为太行山余脉的低山丘陵地区，面积达91.2km2，占全县总面积的12.61%，地形标高一般在50~150m之间，其中海拔100m以上的面积为44.3km2，主要山峰有象山、釜山等，中部和东部为冲洪积扇组成的山路平原，总面积为631.8km2，占徐水区总面积的87.39%，地势由西向东微倾，坡降为1‰左右，地形标高在10~50m之间，局部洼地标高小于10m，境内最低点为李迪城村，海拔高度8m，冲洪积扇间分布有大小不等的碟形洼地，总面积143.6km2，占平原面积的22.73%。 建设项目地处徐水区西部山前平原区，地貌类型单一，地势平坦开阔。 4、气候条件 徐水区属暖温带大陆季风气候区，大陆季候特点显著，四季分明，光热资源充足。多年平均降水量为547.3mm，多年蒸发量为1748.5mm，为降水量的3.3倍，降水量年际变化大，年内分配不均，春季干旱少雨，夏季为盛雨期，多年年平均气温为11.9℃，多年统计极端最高气温为42.1℃，极端最低气温为﹣26.7℃，气温平均差为31.6℃。无霜期187天，年日照时数2746.1小时，大于10℃的活动积温为4278.09℃，多年平均风速为2.4m/s，春季风速最大为3m/s，秋季最小为2.1m/s。 5、地表水系 徐水区境内河流属于大清河南支水系，主要有漕河、瀑河、萍河，支流有曲水河、屯庄河、黑水沟等。 6、水文地质 根据地质、地貌构造特征和地下水贮存条件，保定市徐水区可分为山丘区和山前倾斜平原区两个水文地质单元。 本区地下水主要接受大气降水及地下水侧向径流补给。地下水排泄以人为开采及地下径流为主。 7、土壤类型 徐水区共有褐土、潮土两个土类，六个亚类，10个土属，42个土种。京广铁路以西部分布着石灰性褐土、褐土性土；铁路以东以脱沼泽潮褐土和潮褐土为主。其中褐土面积占全县土壤总面积的74.9%。 8、生态环境 徐水区境内主要的野生植物包括杂草、菌类和苔藓，野生动物主要哺乳类如鼠、野兔、蝙蝠等，爬行类主要为蛇、蜥蜴、壁虎等，鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦、啄木鸟、杜鹃、猫头鹰等。两栖类主要为青蛙、蟾蜍、水蛇等。其他为昆虫、甲壳类等。人工植被主要由农作物玉米、小麦、大豆、山药组成，无珍稀濒危野生动植物分布。 建设项目选址附近地表植被以人工种植的农作物玉米、小麦、果树、杨树等为主，野生植物大多为草本植物，分布于路边及田埂等，区内没有珍稀濒危野生动植物分布，亦无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹、特殊集中式水源地等敏感点分布。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价选取保定市徐水区生态环境局环境空气质量例行监测点 2019 年全年（1月1日至12月31日）的监测数据对区域环境空气质量进行达标判断。 现状评价结果见表7。 表7 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 208; 70; 297; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 69; 35; 197; 不达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 200; 160; 125; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2.68; 4; 67; 达标. 由上表可知，环境空气常规六项评价指标中除 SO2年均值、CO24小时平均浓度第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求外， PM2.5年均值、PM10年均值、NO2年均值以及O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，本项目所在区域环境空气质量不达标，该区域为不达标区。 经分析，PM10、PM2.5、NO2超标主要是受到冬季采暖燃煤排放、春季非采暖期风沙尘、施工扬尘以及汽车尾气等影响；臭氧可能是挥发性有机物（VOC）排放量增多导致，也可能是气象条件差（如高温、静风、少雨的气象条件），不利于污染物扩散和消除。 为改善环境空气质量，徐水区大力推进《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013]104 号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《保定市打赢蓝天保卫战三年行动方案》等工作的实施，本项目所在区域的空气质量会逐年好转。 2、地下水环境 区域内地下水水质较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境 根据《保定市徐水区声环境功能区划分结果图(2019-2024 年)》（见附图 ）可知，项目所在区域未进行声环境功能区划分。项目所在区域声环境主要受工农业生产和交通噪声影响，参照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域为2类声环境功能区，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 本次项目厂区边界声环境质量现状监测由保定市民康环保科技有限公司于 2020年10月16日完成，检测报告编号：MKJB202010008，检测结果如下： 表8 本项目噪声环境监测一览表 检测时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 北侧敏感点. 2020.10.16; 昼间; 43.2; 48.4; 44.3; 43.5; 44.2. 2020.10.16; 夜间; 41.2; 46.1; 42.0; 42.7; 42.4. 备注：2020年10月16日昼间天气晴，风速0.9m/s。 2020年10月16日夜间天气晴，风速0.7m/s。. 根据检测结果，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 4、生态环境质量现状 建设项目周围无水源地、文物保护对象和名胜风景区，地处农村地区，生态环境质量一般。 5、土壤环境质量现状 （1）监测点布置 根据导则要求及评价区域土壤特征，在项目厂区内布设3个土壤环境质量现状监测点（共3个，1#-3#），分别采集表层土(0～20cm)进行分析。 （2）监测项目、监测频次与监测方法 监测项目：pH及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1中45项基本项目，共46项。 监测时段和取样方法：本次项目厂区内土壤环境质量现状监测现场采样由青岛衡立环境技术研究院有限公司于2020年10月15日完成，实验室分析检测由青岛衡立环境技术研究院有限公司于2020年10月15日~2020年10月22日进行。检测报告编号：HL-20201013-007T。监测方法：土壤检测方法及检出限见表9。 表9 土壤样品检测项目及检测方法 序号; 检测项目; 检测方法; 仪器名称及; 号 检出限. 1; pH值; 《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962-2018; ST2100 pH计 (HLJC-243-3); ——. 2; 镉; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997; 240Z AA原子吸收分光光度计（石墨炉）(HLJC-150-1); 0.01 mg/kg. 3; 铅; 240Z AA原子吸收石墨炉(HLJC-277); 0.1 mg/kg. 4; 六价铬; 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019; TAS-990F原子吸收分光光度计(HLJC-179); 0.5 mg/kg. 5; 铜; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; ICE3300原子吸收分光光度计(HLJC-330); 1mg/kg. 6; 镍; 3mg/kg. 7; 锌; 1mg/kg. 8; 总汞; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008; AFS-933原子荧光光度计（HLJC-336); 0.002 mg/kg. 9; 总砷; 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008; PF32 原子荧光光度计（HLJC-38-2); 0.01 mg/kg. 10; 氯甲烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011; Trace1300/ISQ7000气相色谱-质谱联用仪（HLJC-349-2）; 1.0 μg/kg. 11; 氯乙烯; 1.0 μg/kg. 12; 1,1-二氯乙烯; 1.0 μg/kg. 13; 二氯甲烷; 1.5 μg/kg. 14; 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4 μg/kg. 15; 1,1-二氯乙烷; 1.2 μg/kg. 16; 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3 μg/kg. 17; 氯仿; 1.1 μg/kg. 18; 1,2-二氯乙烷; 1.3 μg/kg. 19; 1,1,1-三氯乙烷; 1.3 μg/kg. 20; 四氯化碳; 1.3 μg/kg. 21; 苯; 1.9 μg/kg. 22; 1,2-二氯丙烷; 1.1 μg/kg. 23; 三氯乙烯; 1.2 μg/kg. 24; 1,1,2-三氯乙烷; 1.2 μg/kg. 25; 甲苯; 1.3 μg/kg. 26; 四氯乙烯; 1.4 μg/kg. 27; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2 μg/kg. 28; 氯苯; 1.2 μg/kg. 29; 乙苯; 1.2 μg/kg. 30; 间二甲苯+ 对二甲苯; 1.2 μg/kg. 31; 苯乙烯; 1.1 μg/kg. 32; 邻二甲苯; 1.2 μg/kg. 33; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2 μg/kg. 34; 1,2,3-三氯丙烷; 1.2 μg/kg. 35; 1,4-二氯苯; 1.5 μg/kg. 36; 1,2-二氯苯; 1.5 μg/kg. 37; 苯胺; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; Trace1300/ISQ7000气相色谱-质谱联用仪（HLJC-349-1）; 0.05 mg/kg. 38; 2-氯苯酚; 0.06 mg/kg. 39; 萘; 0.09 mg/kg. 40; 硝基苯; 0.09 mg/kg. 41; 苯并[a]蒽; 0.1 mg/kg. 42; 䓛; 0.1 mg/kg. 43; 苯并[b] 荧蒽; 0.2 mg/kg. 44; 苯并[k] 荧蒽; 0.1 mg/kg. 45; 苯并[a]芘; 0.1 mg/kg. 46; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1 mg/kg. 47; 二苯并 [a，h]蒽; 0.1 mg/kg. 48; 阳离子 交换量; 《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》HJ 889-2017; TU-1901紫外可见分光光度计（HLJC-93-2); 0.8 cmol+/kg. 49; 石砾含量; CJ/T340-2016附录B绿化种植土壤石砾含量的测定 筛分法; YP20002 YP/JY 电子天平（HLJC-05）; ——. 50; 质地; LY/T 1225-1999森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定 密度计法; BSA124S-CW 电子天平（HLJC-06）. 51; 氧化还原 电位; 《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015; # QX6530智能便携式氧化还原电位（HLJC-233）; # ——. 52; 容重; # 《土壤检测 第4部分： # 土壤容重的测定》 # NY/T 1121.4-2006; # YP20002 YP/JY 电子天平（HLJC-05）; # ——. 53; 总孔隙度; # 《土壤检测 第4部分： # 土壤容重的测定》 # LY/T 1215-1999; # YP20002 YP/JY 电子天平（HLJC-05）; # ——. 54; 饱和导水率; 《森林土壤渗滤率的测定 》LY/T 1218-1999; ——; ——. （3）监测及评价结果 厂区内土壤环境现状监测及评价结果见表10，评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准。 表10 厂区内土壤环境质量现状监测与评价结果 样品名称; 1#厂区内南侧原料堆放处; 2#厂区内西侧绿化处; 3#厂区内破碎生产车间内. 样品编号; S001; S002; S003. 采样日期; 2020.10.15; 2020.10.15; 2020.10.15. 样品接收日期; 2020.10.17; 2020.10.17; 2020.10.17. 样品形状; 棕色土壤; 棕色土壤; 棕色土壤. 检测项目; 单位; 土壤; 土壤; 土壤. 总砷; mg/kg; 8.93; 8.66; 7.57. 镉; mg/kg; 0.06; 0.06; 0.06. 铅; mg/kg; 21.1; 20.4; 19.1. 总汞; mg/kg; 0.028; 0.029; 0.029. 铜; mg/kg; 20; 18; 18. 镍; mg/kg; 28; 26; 26. 锌; mg/kg; 68; 61; 59. 六价铬; mg/kg; ND; ND; ND. PH值; 无量纲; 8.24; 8.35; 8.66. 挥发性有机物（替代物）. 二溴氟甲烷; %（回收率）; 111; 129; 93.9. 甲苯-D8; %（回收率）; 102; 105; 98.3. 4-溴氟苯; %（回收率）; 109; 96.7; 93.6. 挥发性有机物. 苯; ug/kg; ND; ND; ND. 甲苯; ug/kg; ND; ND; ND. 乙苯; ug/kg; ND; ND; ND. 苯乙烯; ug/kg; ND; ND; ND. 间二甲苯+对二甲苯; ug/kg; ND; ND; ND. 邻二甲苯; ug/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 氯甲烷; ug/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; ug/kg; ND; ND; ND. 二氯甲烷; ug/kg; ND; ND; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; ug/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 四氯化碳; ug/kg; ND; ND; ND. 三氯乙烯; ug/kg; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 四氯乙烯; ug/kg; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ug/kg; ND; ND; ND. 順式-1,2-二氯乙烯; ug/kg; ND; ND; ND. 氯乙烯; ug/kg; ND; ND; ND. 氯苯; ug/kg; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; ug/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; ug/kg; ND; ND; ND. 氯仿; ug/kg; ND; ND; ND. 半挥发性有机物（替代物）. 2-氟酚; %（回收率）; 71.2; 76.8; 66.8. 硝基苯-d5; %（回收率）; 72.0; 77.6; 73.3. 4,4’-三联苯-d14; %（回收率）; 74.7; 83.3; 77.3. 半挥发性有机物. 2-氯苯酚; mg/kg; ND; ND; ND. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND. 二苯并(a,h)蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并(a)芘; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并(a)蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并(b)荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并(k)荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 茚并(1,2,3-cd)芘; mg/kg; ND; ND; ND. 萘; mg/kg; ND; ND; ND. 由上表可知，厂区内3个监测点表层土壤中pH检测值范围在7.57～8.93之间，在正常区间范围偏碱性；重金属中铜、镍、铅、镉、砷、汞检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准限值，六价铬未检出；挥发性有机物及半挥发性有机物中各检测项目均未检出。 - （4）土壤理化性质调查 表11 土壤理化特性调查表 样品名称; 1#厂区内南侧原料堆放处; 2#厂区内西侧绿化处; 3#厂区内破碎生产车间内. 样品编号; S001; S002; S003. 采样日期; 2020.10.15; 2020.10.15; 2020.10.15. 样品接收日期; 2020.10.17; 2020.10.17; 2020.10.17. 检测项目; 单位; 土壤; 土壤; 土壤. 阳离子交换量; cmol+/kg; 12.8; 12.3; 11.3. 石砾含量; d>2mm; %; 0; 0; 0. d>20mm; %; 0; 0; 0. d>30mm; %; 0; 0; 0. 质地; 2.0-0.05mm; g/kg; 473.57; 425.34; 645.54. 0.05-0.002; g/kg; 342.94; 428.52; 238.66. <0.002mm; g/kg; 183.50; 146.13; 115.80. 土壤质地; --; 壤土; 壤土; 壤土. 饱和导水率; mm/min; 0.60; 0.56; 1.33. 容重; g/cm3; 1.13; 1.18; 1.29. 总孔隙度; %; 42.8; 43.6; 44.3. 氧化还原电位; mV; 189; 203; 225. - 综上，项目厂区内土壤环境质量良好，区域建设用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中二类用地风险筛选值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，中心地理位置坐标为东经115° 34'17.58"、北纬38°55'38.02"。项目东侧为耕地，南侧为村路，西侧为徐水县常乐村成才水泥构件厂，北侧为耕地。 根据项目特点和区域的环境特征，评价范围内无重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感目标，本次评价主要保护目标及保护级别见表12： 表12 环境保护目标及保护级别 备注：以厂区西南角定位坐标原点（0,0）。 环境 要素; 保护对象 名称; 坐标m; 方位; 至项目厂界距离(m); 功能; 保护级别. X; Y. 环境 空气; 居民楼; 0; 150; N; 150; 居住; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求. 师庄村; 160; 1300; NE; 1340; 居住. 南庄村; 1000; 200; NE; 1030; 居住. 常乐村; 1000; 0; E; 1000; 居住. 南常保村; 0; -1040; S; 1040; 居住. 太保营村; -1310; -100; SW; 1360; 居住. 北常保村; -480; 820; NW; 1040; 居住. 留村; 0; 1200; N; 1200; 居住. 声环境; 其他区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 地下水; 区域地下水; /; 工业及生活用水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤环境; 厂区边界外延50m范围内耕地; 耕地; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 (试行)》（GB 15618-2018）中表1其他地类筛选值及表2中筛选值.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。 - 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 - 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 土壤环境：厂区内建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值。 环境质量标准限值见表13： 表13 环境质量标准限值一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 环境 空气; SO2 1小时平均; ≤500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求. SO224小时平均; ≤150μg/m3. NO2 1小时平均; ≤200μg/m3. NO224小时平均; ≤80μg/m3. PM1024小时平均; ≤150μg/m3. PM10年平均; ≤70μg/m3. O3日最大8小时平均; ≤160μg/m3. CO 1小时平均; ≤10mg/m3. CO24小时平均; ≤4mg/m3. TSP24小时平均; ≤300μg/m3. 地下水; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 耗氧量; ≤3.0mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 硫酸盐; ≤250mg/L. 硝酸盐; ≤20mg/L. 声环境; 其他区域声环境; Leq(A); 昼间≤60dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 夜间≤50dB（A）. 土壤环境; 砷; 60mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. 镉; 65mg/kg. 六价铬; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯/对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：营运期配料、搅拌工序、水泥筒仓有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值，喂料、破碎、筛分工序有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型排放控制限值，净化设施最低去除率60%。 2、噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声排放限值。 3、固体废物：一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（环境保护部公告2013 年第36 号）的相关要求。 4、施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，施工扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准。 项目污染物排放标准及限值见表14、表15。 表14 运营期污染物排放标准及限值一览表 类别; 项目; 标准值; 标准来源. 噪声; 等效声级; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 废气; 配料、搅拌工序、水泥筒仓有组织颗粒物; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 喂料、破碎、筛分工序有组织颗粒物; 120mg/m3，排放速率3.5kg/h，排气筒不低于15米; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求. 厂界无组织颗粒物; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值. 油烟; 排放浓度2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型排放控制限值. 净化设施去除效率≥60%. 固体废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）标准及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关规定。. 表15 施工期噪声和扬尘排放限值 评价因子; 标准值; 标准来源. PM10; 监控点浓度限值：80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准. 监控点浓度限值指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 噪声; 昼间70dB（A）夜间55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划》中实行污染物排放总量控制的污染物种类，同时根据省环保厅要求，并结合项目的排污特点，确定项目的总量控制污染因子为：SO2、NOx、COD、氨氮、TN、TP、颗粒物、VOCS。 污染物排放总量控制指标建议值为：SO2：0t/a、NOx ：0t/a、COD ：0t/a、氨氮：0t/a、TN：0t/a、TP：0t/a、颗粒物：2.47t/a、VOCS：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

生产工艺流程： 工艺流程简述（图示）： 1、施工期： 建筑装饰结构施工 投入使用 粉尘、噪声、燃油废气 基础施工 粉尘、噪声、燃油废气 地面硬化 噪声、粉尘 设备安装 噪声 图2 项目施工期工艺流程及排污节点图 - 营运期： - 建筑垃圾再生颗粒生产工艺 图3 建筑垃圾再生颗粒生产工艺流程及排污节点图 生产工艺流程简述： - （1）喂料：原料运至原料堆放车间房，首先进行人工分选，捡出木材、废塑料、废铁等杂质，并将原料分区堆放，由装载机将原料投入喂料机，此过程会产生颗粒物、噪声。 - （2）颚式破碎：初步分拣后的原料（废石料或建筑垃圾）在颚式破碎机进行初步破碎，将颚式破碎机出料口调节为150-250mm，使其出料粒径在250mm以下，保证其能够进行除较粗钢筋要求。此过程在地下机械车间进行，会产生颗粒物、噪声。 （3）除铁：除铁采用永磁带式除铁器，通过连续吸铁、弃铁，将物料中的粗钢筋选岀，并输送至杂物堆场；除铁后的物料由皮带输送机输送至导流平台进行下一步操作。此过程会产生噪声、固废。 （4）振动筛分：高硬度垃圾经过上述工序后，通过导流槽进入振动筛分，振动筛分出粒径大于10mm的骨料由输送带输送至锤式破碎机重新进行破碎，粒径小于10mm的骨料直接进行脱尘处理。 （5）锤式破碎：鄂式破碎后的物料中还含有大量钢筋（小块混凝土黏在钢筋上），经皮带输送至带有钢筋切除装置的锤式破碎机进行进一步破碎，在出料皮带上再次加装除铁器，将物料中的钢筋彻底清除干净，然后经皮带送至下一步工序。此过程会产生颗粒物、噪声、固废。 （4）脱尘：破碎后产生的10mm以下石子和石粉由密闭输送带输送进入脱尘机，经过自制脱尘机清洗、除泥，然后再经过振动脱水筛脱水，脱水后的建筑垃圾再生颗粒由装载机堆放至小粒径建筑垃圾再生颗粒临时料仓。 （5）晃筛筛分：中硬度垃圾处理时，筛上物大于50mm以上的粗骨料颗粒由输送带输送返回锤式破碎机重新破碎，下面筛出的50mm以下的骨料进入粒径分类料仓，然后由装载机堆放至大粒径建筑垃圾再生颗粒临时料仓，筛分后无需再进行脱尘处理。筛分过程会产生颗粒物、噪声。 （6）建筑垃圾处理合格后的建筑垃圾再生颗粒储存于临时料仓作为建筑垃圾再生颗粒成品外售。 （7）脱尘工序废水回用：脱尘工序废水首先进入生产车间污水池，然后进由高压泵输送至旋流塔，旋流塔顶部预处理罐进行加药处置，加入絮凝剂，絮凝沉淀后料浆从旋流塔底部流出进入压滤机，上层清水进入清水池；压滤机滤液进入清水池，压滤后的泥饼放置泥饼料仓外售处理。此过程会产生噪声和固体废物。 - 标砖、路面砖、水泥构件生产工艺： 图4 建筑垃圾再生颗粒生产工艺流程及排污节点图 （1）配料：按照生产配比要求将建筑垃圾再生颗粒经皮带输送至配料机，水泥经密闭螺旋管道输送至配料机。配料过程会产生颗粒物、噪声。 （2）搅拌：各物料在搅拌机内按比例加水进行搅拌，混合后的物料在搅拌机内按照规定的时间完成搅拌，部分砖需要加颜料，由输送带输送至下一工序。搅拌过程会产生颗粒物、噪声。 （3）制砖：搅拌均匀后的物料经输送带输送至制砖机，按产品要求制成标砖和路面砖。制砖完成后由叉车将转上板后堆放至养护区进行养护，养护过程对砖进行洒水后用包装膜包裹，减少水分的挥发。冬季养护时在砖上覆盖保温被，养护3天后即为标砖、路面砖成品。养护用水全部蒸发，无废水产生。包装膜可重复使用，破损后随产品一同出售。 （4）制水泥构件：搅拌均匀后的物料经人工填装置至水泥构件模具内震荡填实，模具分为可拆装金属模具和软模具。待水泥构件凝固成型后，将金属模具拆解，软模具可直接出模，模具均可重复使用。水泥构件洒水后覆盖包装膜进行养护，减少水分的挥发。冬季养护时在水泥构件上覆盖保温被，养护5天后即为水泥构件成品。养护用水全部蒸发，无废水产生。包装膜可重复使用，破损后随产品一同出售。 主要污染工序 1、废气：主要为装料、卸料、水泥筒仓、破碎、筛分、配料、搅拌产生的颗粒物，食堂产生的食堂油烟。 2、废水：项目生产用水循环使用，定期补充，不外排；项目废水主要为食堂废水和生活污水。 3、噪声：项目产生的噪声主要为各设备运行时产生的噪声。 4、固废：布袋除尘器产生的除尘灰，建筑垃圾分选杂物，压滤机产生泥饼，食堂产生的厨余垃圾和职工生活产生的生活垃圾。 表16 项目生产工艺排污节点一览表 项目; 污染工序; 主要污染物; 措施及去向. 废气; 装料、卸料过程; 颗粒物; 运输原材料的汽车覆盖苫布，厂区道路和车间内地面硬化，配置洒水车，原料堆放车间及成品库密闭，原料堆放车间及成品库设置雾炮+水喷淋设施，在装卸料时进行洒水抑尘，控制车辆低速行驶. 喂料、破碎工序、筛分工序; 颗粒物; 物料输送过程全部密闭；喂料口、破碎机、拉筛上方各设置集气罩，废气通入1套布袋除尘器，处理后废气由1根15m排气筒，在生产区设置喷淋装置，处理未被集气罩收集的颗粒物. 配料、搅拌工序; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒. 水泥筒仓; 颗粒物; 2个水泥仓，均由仓顶自带除尘器+仓顶排气筒（不低于15m）. 库房; 颗粒物; 库房密闭，设置水喷淋设施1套，在装料时进行洒水抑尘. 食堂油烟; 食堂油烟; 集气罩+油烟净化器+引至屋顶排空. 废水; 生产废水、食堂废水、生活污水; COD、氨氮、总磷、总氮; 项目生产用水循环使用，定期补充，不外排；食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排. 噪声; 设备运行; --; 基础减振+厂房隔声+距离衰减. 固废; 布袋除尘器; 除尘灰; 收集后回用于生产. 压滤机; 污泥; 收集后外售. 建筑垃圾分选; 废铁、钢筋等金属物质、木材塑料、弃土等杂物; 收集后外售. 食堂; 餐厨垃圾; 与生活垃圾一同由环卫部门定期清运. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 卸料、装料过程 | 颗粒物（无组织） | 0.128t/a | 0.128t/a |
|  | 水泥筒仓排气筒P1 | 颗粒物（有组织） | 1.8t/a，900mg/m3 | 0.018t/a，9.0mg/m3 |
|  | 水泥筒仓排气筒P2 | 颗粒物（有组织） | 1.8t/a，900mg/m3 | 0.018t/a，9.0mg/m3 |
|  | 喂料、破碎工序、筛分工序排气筒P3 | 颗粒物（有组织） | 153.9t/a，1603mg/m3 | 2.309t/a，24.05mg/m3 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.243t/a | 0.243t/a |
|  | 配料、搅拌工序排气筒P4 | 颗粒物（有组织） | 6.27t/a，326.6mg/m3 | 0.125t/a，6.53mg/m3 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.017t/a | 0.017t/a |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 0.008t/a | 0.003t/a，1.185mg/m3 |
| 废水 | 职工生 活污水 （180m3/a） | COD | 300mg/L，0.054t/a | 0t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | TN | 45mg/L，0.008t/a |  |
|  |  | TP | 5mg/L，0.0009t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 150mg/L，0.027t/a |  |
| 固体废物 | 建筑垃圾分选 | 废土、废铁等金属物质、木材、塑料等杂物 | 5万t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 118t/a |  |
|  | 压滤机 | 泥饼 | 100t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源为设备运行时产生的噪声，噪声源强75～95dB（A）。项目通过选取低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，预计厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，不会对周边声环境产生影响，声环境能够保持现状水平。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目建设后对厂区空地地面进行硬化，同时在厂区周围种植花草，可减少水土流失，改善当地生态环境。项目建成后各种污染物达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用部分现有车间，新建一座机械车间、新建一座装车封闭车间，施工内容主要包括：机械车间和封闭车间建设、地面硬化、绿化带建设、办公生活区建设、设备安装、建筑装饰等。建设施工过程中会产生一定的废气、废水、噪声和建筑垃圾等，对周围环境产生一定的影响，现对各污染物产生的影响简要分析如下： 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期废气主要包括在场地平整、基础施工，以及沙石、水泥等建筑材料装卸和运输过程产生的扬尘。 施工期扬尘的多少及影响的大小与施工场地条件和天气条件等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的实测资料。扬尘产生情况见表17、表18。 表17 北京建筑施工工地扬尘污染情况 (μg/m3) 监测 位置; 工地上风向; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 50m; 100m; 150m. 范围值; 303～328; 409～759; 43～538; 356～465; 309～336; 平均风速 2.4m/s. 均值; 317; 596; 487; 390; 322. 表18 石家庄市施工现场大气TSP浓度变化表 距工地距离(m); 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度(mg/m3); 未洒水; 1.7; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季 测量. 洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 由表中可见： 在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较严重，当风速为2.4m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。 对比表16和表17可知，如不采取施工场地抑尘措施施工扬尘影响范围较大，影响范围一般在其下风向约150m以内。当施工场地采取洒水抑尘措施后，可明显降低扬尘产生量和环境影响。 为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，根据《河北省扬尘污染防治办法》及项目实际情况，建设项目在施工期应严格采取如下污染控制措施： ①在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ②在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； ③对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； ④在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑤按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； ⑥在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； ⑦建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； ⑧在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行,发生故障应当在二十四小时内修复； ⑨在土方施工作业过程中，合理控制土方开挖和存留时间，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，对已完成的作业面和未进行作业的裸露地面应当采取表面压实、遮盖等防尘措施，堆放超过八小时不扰动的裸土应当进行遮盖； ⑩工程主体作业层应当使用密目式安全网进行封闭，并保持整洁、牢固、无破损； 建筑物内保持干净整洁，清扫时应当洒水防尘； 高空作业施工中，施工层建筑垃圾应当采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，禁止高空抛掷、扬撒； 装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施。 法律、法规、规章规定的其他扬尘污染防治措施。 采取如上防尘治理措施后，将降低施工扬尘量50～70%，可有效减少对环境的影响，可使施工期PM10满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值要求，施工期扬尘对环境的影响将随着施工期的结束而消失。不会对周围居民产生污染影响。 （2）施工车辆尾气 建设项日部分施工机械运转时需要使用柴油、汽油，因而会产生施工机械尾气，进出施工场地的施工车辆亦有汽车尾气排放。其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。 根据关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施指定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）等有关法律、法规规定：严格运输环节源头管控要求。实施道路移动源和非道路移动源的源头管控。原则上，橙色及以上预警期间，施工工地/工业企业厂区和工业园区内应停止使用国二及以下排放标准非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）。 由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。 - 施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工设备、车辆冲洗废水，以及施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工设备、车辆冲洗废水，主要污染物为泥沙，可设置沉砂池专门收集。项目使用商品混凝土，不在施工场地建设砂石料加工、砼现场搅拌系统，可从源头减少废水的产生。本项目沉砂池四壁和底部均采用混凝土防渗结构，防止废水渗入地下；池体上部搭建防雨棚，防止雨季雨水进入导致池内废水溢出。施工废水在沉砂池内经沉淀处理后，可循环回用于设备、车辆冲洗和路面泼洒抑尘，不外排，不会对地表水产生影响。 （2）生活污水 施工期施工人员采用临时旱厕；生活废水主要是施工人员产生的少量盥洗废水，主要污染物是COD、SS，水质较简单，用于施工场地的泼洒抑尘，不外排。 经采取上述措施后，项目施工期废水不会对区域水环境产生不利影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工噪声污染源主要为推土机、卷扬机等施工机械噪声和运输车辆噪声，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。类比同类项目，其中声级最大的是振捣器和电锯，声级达90dB(A)。 表19 各施工阶段的噪声源统计 在考虑拟建项目噪声源对周围环境影响时，仅考虑点声源到不同距离处距离衰减后的噪声，计算并分析噪声源对附近敏感点的贡献值。噪声值计算采用点声源衰减公式，预测设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值，预测采用的公式为： 施工期; 主要声源; 声级dB(A). 基础建设阶段; 推土机; 86. 卷扬机; 85. 底板与结构阶段; 振捣器; 90. 电锯; 90. 装饰、装修阶段; 电钻; 87. 木工刨; 86. Lr=Lro-20lgr/ro 式中：Lr---距声源r处的声压级 Lro—距声源ro处的声压级 r—预测点与声源的距离 ro—检测设备噪声时的距离 施工机械在不同距离处噪声预测结果见表20。 表20 施工机械在不同距离处的噪声预测结果一览表 根据表20可知，施工噪声白天在距离声源100米、夜间在300米处才能可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。为减轻施工噪声对其产生的不利影响，本环评要求施工单位采取下列措施： 施工阶段; 施工机械; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 基础施工; 装载机; 84; 78; 72; 66; 64; 58; 52; 46. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 54; 48. 卷扬机; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 53; 49. 载重汽车; 92; 86; 80; 74; 72; 66; 60; 56. 主体施工; 振捣器; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58; 54. 电锯; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58; 54. 装修; 电钻; 87; 81; 75; 69; 67; 61; 55; 51. 木工刨; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 54; 50. （1）施工前建设单位应主动做好沟通，对施工期间对其造成的影响取得谅解。 （2）合理安排施工机械布局，将强噪声设备和施工场地尽量布置于项目北部，进行基础施工时在靠近居民区一侧设置临时声屏障，降低施工噪声对居民产生的不利影响。 （3）施工单位选用低噪声、低振动的施工机械设备，购买商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，避免混凝土搅拌机等产生的噪声影响。限制施工场地使用蒸汽打桩机、柴油打桩机和锤式打桩机等冲压打桩机、风锤等高噪声设备作业。 （4）本工程施工应严格控制作业时间，禁止夜间施工。 （5）施工车辆出入现场时应低速，禁鸣。装卸材料时应做到轻拿轻放，最大限度的减少噪声扰民。 （6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 - 4、施工固体废物影响分析 （1）施工期固体废物来源及成份 施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 基坑工程产生土石方及其它建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废木材、废铁丝，以及建材的包装箱、袋等；生活垃圾主要为厨余有机物、废纸、塑料、玻璃等。 （2）施工期固体废物影响分析 项目施工期场地会产生建筑垃圾和装潢建筑垃圾，采取有计划的堆放、分类处置、综合回收利用后，剩余部分按当地环保及城建部门要求送指定建筑垃圾场集中处置，不得随意乱放。多余土石方及建筑垃圾运输车辆要采用专用封闭运输车，避免沿途抛撒。生活垃圾在气候适宜条件下，易腐烂的厨余有机物等会产生恶臭，滋生蚊蝇，成为病源菌发源地，将对周围环境造成不利影响。因此施工单位应做到： 1）应对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，保证施工生活区的环境卫生质量。 2）结构及装修阶段垃圾产生量较小，应在施工场地内设临时垃圾箱（垃圾筒），日产日清，运往有关部门指定的地点消纳。 综上所述，施工期固体废物均得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染影响。 5、交通运输影响 施工期运输建筑材料的车辆多为大型车，项目附近运输量的增加将使得公路负荷增加，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时变得泥泞，影响道路的通畅。因此，应合理确定运输量及运输时间、运输路线，尽量避让交通繁忙路段，同时加强施工期交通管理，保证道路的畅通；运输渣土的车辆一律安排在夜间外运，渣土车采用箱式密闭汽车，防止撒落。 综上所述，施工期采取设计及环评提出的各项污染防治措施后，可将施工对环境的影响降至最小，并随着施工期的结束而消失。 6、施工期生态影响 施工单位要合理安排施工计划，尽量缩短施工工期，项目场地平整和基础开挖时尽量避开雨季，防治水土流失；对临时堆存的施工弃土采用苫布遮盖，避免和减少雨水冲刷造成水土流失，尽最大可能减缓施工期对生态环境的破坏。施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的、可逆的、可恢复的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响即可消除。 通过采取上述措施后，项目建设不会对当地生态环境产生明显不利影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气源强核算 本项目的废气主要为建筑垃圾、建筑垃圾再生颗粒装卸，水泥筒仓，破碎工序，筛分工序，配料、搅拌工序等产生的粉尘。 - （1）建筑垃圾、建筑垃圾再生颗粒装卸粉尘 ①建筑垃圾卸料粉尘 建筑垃圾进厂后，堆放至原料堆放车间，卸料时会产生一定量的粉尘，项目骨料全部采用密闭厂房对产品进行临时储存，成品骨料在输送至成品堆场时需要车辆运送，在装卸过程中会产生粉尘，同时在落料口设置喷淋装置，在骨料落料过程进行洒水喷淋，减少堆料过程中粉尘的产生。本评价采用交通部水运硏究中心提岀的装卸起尘量经验公式进行估算，公式为： Q1=1/t（0.03u1.6H1.23e-0.28w） 式中：Q--物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u--平均风速m/s，项目装卸地点为3面封闭的料仓，u=0.5m/s； H---物料落差m，根据对装载车的结枃进行调査，H=0.5m； w--物料含水率%，项目拟在物料进入破碎机前进行洒水预加湿处理，使建筑砖石的含水量保持在4%-8%，本环评取6%； t--物料装车所用时间，s/t，项目砖石料满车装载时间按10s/t计。 经计算项目建筑垃圾装卸粉尘产生量为0.00042kg/s。项目使用的自卸载重汽车平均载重量30t，年消耗建筑垃圾共计90万t，装载车按10s/t计，则装载时间为2500h。经计算项目建筑垃圾原料装载过程中粉尘产生量为3.78t/a，产生速率为1.512kg/h。在装卸过中产生的颗粒物经库房密闭，喷淋除尘措施后，通过无组织形式向外排放，只考虑原料堆放车间房门口开启时逸散的颗粒物约为粉尘产生量的2%，则粉尘排放量为0.076t/a，排放束率为0.030kg/h。 ②建筑垃圾再生颗粒装卸粉尘 本项目建筑垃圾再生颗粒分为大粒径和小粒径，生产比例约为7：3，即大粒径建筑垃圾再生颗粒约为63万吨，小粒径建筑垃圾再生颗粒约为27万吨。其中小粒径建筑垃圾再生颗粒经脱尘处理后存放至临时料仓，装卸过程无粉尘产生。 大粒径建筑垃圾再生颗粒在装卸过程会产生颗粒物，大粒径建筑垃圾再生颗粒经喷淋后，物料含水率以8%计，其余参数不变，则大粒径建筑垃圾再生颗粒装料粉尘产生量为0.00041kg/s。项目使用的自卸载重汽车平均载重量8t，年产大粒径建筑垃圾再生颗粒约63万t，装载车按10s/t计，则装载时间为1750h。经计算项目骨料装载过程中粉尘产生量为2.583t/a，产生速率为1.476kg/h，在装卸过中产生的颗粒物经库房密闭，喷淋除尘措施后，通过无组织形式向外排放，只考虑原料堆放车间房门口开启时逸散的颗粒物约为粉尘产生量的2%，排放量为0.052t/a，排放速率为0.030kg/h，预计排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。 （2）水泥筒仓呼吸孔粉尘 本项目水泥为筒仓贮存，由罐车运输进场，通过筒仓下方卸料口进入筒仓，整个过程在密闭管道中完成。本项目建设2个水泥筒仓（1#、2#），产生的粉尘经仓顶呼吸孔通过自带式除尘器（除尘效率99%）处理后经仓顶排气筒（高于15m）排放，不存在无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中贮仓排气粉尘产生系数0.12kg/t，水泥年用量为3万t/a，则水泥筒仓颗粒物产生量为3.6t/a。 其中，1#水泥筒仓风量为2000m3/h，项目水泥筒仓放料时间按1000h/a计，则1#水泥筒仓粉尘产生量为1.8t/a，产生速率为1.8kg/h，产生浓度为900mg/m3。粉尘通过仓顶自带除尘器处理后，经仓顶排气筒（P1）排放。粉尘排放量为0.018t/a，排放浓度为9.0mg/m3，排放速率为0.018kg/h。 2#水泥筒仓风量为2000m3/h，项目水泥筒仓放料时间按1000h/a计，则水泥筒仓粉尘产生量为1.8t/a，产生速率为1.8kg/h，产生浓度为900mg/m3。粉尘通过仓顶自带除尘器处理后，经仓顶排气筒（P2）排放。粉尘排放量为0.018t/a，排放浓度为9.0mg/m3，排放速率为0.018kg/h。 预计水泥筒仓粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。 （3）喂料、破碎、筛分工序废气 建筑垃圾喂料、破碎、筛分过程会产生粉尘，项目破碎机为入地式，另外项目生产车间采用全封闭设计，增加粉尘沉降量。根据调查资料并参考同类项目，本项目废石料及建筑垃圾总用量为90万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，生产过程中投料工段颗粒物产生按 0.05kg/t-原料计，则喂料过程颗粒物的产生量为45t/a。本项目喂料采用铲车投料，喂料前采取洒水喷淋措施增加石料含水率，减少粉尘产生。 项目破碎、筛分工序的粉尘产生系数根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）“第十八章、粒料加工厂”表18-1中，一级破碎和筛分粉尘排放因子为0.25kg/t-原料，二级破碎和筛分粉尘排放因子为0.75kg/t-原料。项目加工固体建筑垃圾和建筑施工固体废弃物共计90万t/a，则破碎和筛分工序粉尘产生量为900t/a。本项目破碎和筛分工序均在密闭地下车间进行，喂料前采取洒水喷淋措施增加石料含水率，减少粉尘产生，洒水后产尘率为干式破碎条件下的13%，则破碎筛分工序粉尘产生量为117t/a。 本项目在车间安装喷淋设施，喂料口、破碎机、拉筛上方各设置集气罩，以上废气均通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（P3）排放。废气收集效率按95%计算，风机风量为20000m3/h，运行时间按4800h计，则喂料、破碎、筛分工序颗粒物有组织产生量为153.9t/a，有组织的产生浓度为1603.1mg/m3，除尘器除尘效率按98.5%计，有组织排放量为2.309t/a，排放浓度为23.23mg/m3，排放速率为0.463kg/h，颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 项目破碎、筛分工序在密闭地下车间内进行，喂料工序在密闭车间内进行，车间安装喷淋设施，颗粒物沉降率约97%，则生产车间无组织颗粒物排放量为0.243t/a，排放速率为0.051kg/h，预计排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。 （4）配料、搅拌废气（配料机投料回气、搅拌机投料回气） 项目生产标砖、环保砖和水泥构件过程中会产生配料机回气、搅拌机投料回气。根据建设单位提供资料，项目配料机回气、搅拌机回气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，然后经1根不低于15m排气筒排放。 根据《逸散型工业粉尘控制技术》中的水泥、砂、石子等配料、搅拌粉尘产生系数为0.02kg/t，项目原料年用量为33万吨（自制骨料30万吨、水泥3万吨），则配料、搅拌粉尘产生量为6.6t/a。配料机、搅拌机上方设置集气罩，废气经集气罩收集后进入1套布袋除尘器进行治理，最后经1根15m高排气筒（P4）排放。集气罩捕集率95%，布袋除尘器除尘效率为98%，风机风量按8000m3/h计，配料、搅拌工序年工作时间为2400h。则配料、搅拌粉尘有组织产生量为6.27t/a，产生浓度为326.6mg/m3，经布袋除尘器处理后排放量为0.125t/a，排放浓度为6.53mg/m3，排放速率为0.052kg/h。能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。 配料、搅拌工序未经集气罩收集的废气经车间密闭后无组织排放，无组织粉尘产生量为0.33t/a，搅拌工序在密闭车间内进行，颗粒物沉降95%，则无组织颗粒物排放量为0.017t/a排放速率为0.007kg/h。预计排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。 （5）物料运输过程产生的粉尘 项目物料运输过程中产生的粉尘主要为汽车运输产生的道路扬尘。为减少物料运输产生的粉尘，建议采取以下措施： ①对项目生产区全部地面进行硬化，厂界加设围墙，加强绿化，减少扬尘对外环境的影响； ②对进出厂道路进行硬化，并在厂区车辆出入口处设置车辆清洗区，配备洗车设备（高压水枪、毛刷等）对车辆定期清洗，减少道路扬尘的产生； ③运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬； ④配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘。 （6）食堂废气 ①燃液化石油气废气 项目食堂燃料采用液化石油气，液化石油气是清洁能源，液化石油气完全燃烧生成物为二氧化碳和水，项目实现了从源头上控制污染的目标，燃烧后污染物产生量少，无组织排放，不会对周围大气环境产生明显不利影响，故不做具体分析。 ②食堂油烟 本项目厂区内设置1个食堂，就餐人数为25人，食堂内设炉灶1个。属于小型餐饮，燃料为液化石油气，食堂配备1套油烟净化设施。 根据城市居民用油情况进行类比，本项目人均食用油日用量约50g/人·d，食用油总用量约为0.375t/a。食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染大气，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质。油烟的挥发系数按2.0%计，通过计算可知，食堂产生的油烟量为0.008t/a。 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定，本项目食堂属于小型规模，油烟须经处理效率大于60%的油烟净化机除油除味处理，处理后由室内管道至屋顶排放。食堂设有集气罩、引风机及油烟净化器，油烟净化效率大于60%，排风量3000m3/h，按食堂日工作3小时计，油烟排放量0.0032t/a，排放浓度1.185mg/m3。油烟排放浓度及净化设施效率均符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型要求。 本项目营运期食堂产生的油烟废气经油烟净化机处理后，由油烟管道集中收集引至楼顶高空排放。经上述处理措施后，本项目运营期油烟对外环境影响较小。 2、环境空气影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表21 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表22 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表23 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); PM10. 水泥仓排气筒P1; 115.571109; 38.928566; 12.00; 15.00; 0.20; 25.0; 24.16; 0.0180. 水泥仓排气筒P2; 115.571233; 38.928554; 12.00; 15.00; 0.20; 25.0; 24.16; 0.0180. 配料、搅拌工序排气筒P4; 115.571517; 38.928512; 8.00; 15.00; 0.40; 25.0; 24.16; 0.0520. 喂料破碎筛分工序排气筒P3; 115.571453; 38.928174; 8.00; 15.00; 0.50; 25.0; 38.65; 0.4810. 表24 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 原料堆放车间; 115.571539; 38.92809; 8.00; 27.00; 80.00; 9.00; 0.0600. 制砖车间; 115.570997; 38.928495; 12.00; 21.00; 12.00; 7.00; 0.0070. 破碎车间; 115.571576; 38.928454; 8.00; 35.00; 35.00; 7.00; 0.0510. 本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大地面质量浓度的距离较近，影响范围小。估算模式考虑了最不利的气象条件，根据以上预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显不利影响。本次评价在东、南、 西、北四厂界外设置4个厂界浓度监控点，采用AERSCREEN模型对其无组织排放进行预测，其计算结果如下。 表25 主要污染物厂界监控点浓度预测结果 厂区边界; TSP(μg/m³); 标准限值(μg/m³); 是否达标. 南; 30.4750; 500; 是. 东; 34.7820; 500; 是. 北; 24.9340; 500; 是. 西; 31.9710; 500; 是. （5）估算模式计算结果与分析 估算模式所用参数见表。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.1 °C. 最低环境温度; -26.7 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 水泥仓1; PM10; 450.0; 1.6586; 0.3686; /. 水泥仓2; PM10; 450.0; 1.6586; 0.3686; /. 喂料破碎筛分工序; PM10; 450.0; 44.3780; 9.8618; /. 配料搅拌工序; PM10; 450.0; 4.7901; 1.0645; /. 制砖车间; TSP; 900.0; 17.5130; 1.9459; /. 原料堆放车间; TSP; 900.0; 49.9170; 5.5463; /. 破碎车间; TSP; 900.0; 67.7160; 7.5240; /. 本项目Pmax最大值出现为破碎筛分工序排放的PM10Pmax值为9.8618%，Cmax为44.37μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据《<环境空气质量标准>（征求意见稿）编制说明》（2010），“总悬浮颗粒物TSP包括了粒径大于10μm的颗粒物和粒径小于等于10μm的可吸入颗粒物PM10。由于大于10μm的颗粒物质量较大，易沉降到地面，在环境空气中的存留时间短，因而对人体健康的影响相对PM10要小得多，而且通常PM10在TSP中的比例在80%左右，因而TSP的健康基准实际上主要是PM10的基准。”PM10的常规监测数据可反映出TSP的环境空气质量状况，因此，不需再进行TSP的现状监测。 3、大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“8.1一般性要求中的 8.1.2章节”，二级项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算表见下表： 表28 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 水泥仓排气筒P1; 颗粒物; 9.0; 0.18; 0.018. 水泥仓排气筒P2; 颗粒物; 9.0; 0.18; 0.018. 破碎筛分工序排气筒P3; 颗粒物; 24.05; 0.481; 2.309. 配料、搅拌工序排气筒P4; 颗粒物; 6.53; 0.052; 0.125. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.47. 表29 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 原料堆放车间; 颗粒物; 车间密闭，喷淋; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值; 0.5; 0.128. 破碎车间; 颗粒物; 车间密闭，喷淋; 0.5; 0.243. 制砖车间; 颗粒物; 车间密闭; 0.5; 0.017. 表30 项目大气污染物排放量核算结果 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 2.858. 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km£; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a£; ＜500 t/a£. 评价因子; 基本污染物(颗粒物) 其他污染物(); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准£; 地方标准R; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 现状评价; 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD £; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 £. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km £; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（ ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（2.858）t/a; VOCs:（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项目. 综上，项目对周围大气环境不会产生明显影响。 4、大气环境防护距离的确定 本评价根据《环境影响评价技术导则 大气导则》(HJ2.2-2018)要求，废气无组织排放计算结果无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 1、地表水影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级确定，本项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，定期补充新鲜水，不外排，属于三级B，可不进行水环境影响预测。 ②水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，定期补充新鲜水，不外排。食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排。沉淀池、生产车间、隔油池、化粪池等水泥硬化处理，采用三合土铺底，再在上层铺15~20cm的水泥浇筑进行硬化，并预留伸缩缝，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；不会对周围水环境产生明显影响，区域水环境可维持现有水平。 - 项目脱尘工序废水首先进入生产车间污水池，然后进由高压泵输送至旋流塔，旋流塔顶部预处理罐进行加药处置，加入絮凝剂，絮凝沉淀后料浆从旋流塔底部流出进入压滤机，上层清水进入清水池回用于生产，可满足生产需求。 - ③污染物排放量核算 - 项目生产用水循环使用，定期补充，不外排；食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排。项目完成后产生量为0.6m3/d（180m3/a），经类比调查，废水中主要污染物浓度为COD、氨氮、总氮、总磷、动植物油，产生的浓度分别为300mg/L、35mg/L、45mg/L、5mg/L、150mg/L，产生量分别为0.054t/a、0.006t/a、0.008t/a、0.0009t/a、0.027t/a。 - ④建设项目地表水环境影响评价自查表 - 本项目地表水环境影响评价自查表，见表32。 表32 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型√；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放£；间接排放□；其他R; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B√; 一级□；二级□；三级□. 现场调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; ( ); 监测断面或点位个数 ( )个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度( )km湖库、河口及近岸海域：面积( )km2. 评价因子; ( ). 评价标准; 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类□；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准( ). 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度( )km湖库、河口及近岸海域：面积( )km2. 预测因子; ( ). 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标要求□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√. 污染源排放量 核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证 编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度. （）; （）; （）; （）; （）. 影响评价; 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施√；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施√；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测R. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水评价等级划分原则，项目所属行业类别（U城镇基础设施及房地产-155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用、其他）和环评类别（报告表）确定项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 项目项目生产废水收集至沉淀池处理后暂存于清水池回用于生产；为避免废水下渗造成地下水污染，现采取以下防渗措施。 表33 项目防渗分区表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 化粪池、沉淀池、清水池、隔油池以及生产车间; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 厂区内道路、办公区及空地等区域; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 按各功能单元所处的位置划分为一般防渗区及简单防渗区三类地下水污染防治区，三区对应的防渗措施如下： 简单防渗区防渗措施：厂内道路及空地做简单防渗处理。 一般污染防治区防渗措施：水泥硬化处理，采用三合土铺底，再在上层铺15~20cm的水泥浇筑进行硬化，并预留伸缩缝，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；化粪池、沉淀池、清水池、制砖车间、隔油池以及生产车间做防渗处理，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 三、声环境影响分析 1、评价等级确定 （1）声环境功能区类别：项目位于徐水区留村乡常乐村西，参照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中关于乡村声环境功能的划分方法，确定本项目声环境功能区划执行2类声环境功能区。 （2）项目建设前后所在区域声环境质量变化程度：项目噪声源采取减振降噪措施再经距离衰减后，评价范围内的环境敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下。 （3）受建设项目影响人口数量：评价范围内受项目影响人口数量基本无变化。 综上所述，按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中声环境影响评价工作等级划分原则，确定声环境影响评价工作等级为二级。 - 噪声源强 - 项目主要噪声源来自设备运行时产生的噪声，噪声源强75～90dB（A）。项目通过选取低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施。 表34 产噪设备情况一览表 序号; 噪声源; 产噪声级dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A); 噪声排放量dB(A). 1; 鄂式破碎机; 85; 破碎机布置在地下机械车间，选取低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声、绿化吸收等隔声降噪措施; 25; 60. 2; 锤式破碎机; 90; 65. 3; 振动筛; 85; 60. 4; 脱尘机; 80; 55. 5; 搅拌机; 80; 55. 6; 压滤机; 75; 50. - 环境影响分析 （1）噪声预测方法 - 根据本项目噪声源和环境特征，评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4--2009）中点源衰减模式。预测计算只考虑几何发散衰减，不考虑空气吸收、屏蔽效应等影响较小的衰减。 项目生产厂房设备等点声源噪声衰减模式为： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 其中：Lp(r)------距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)-----参考位置r0(1m)处的A声级，dB(A)； r-----声源距离测点处的距离，m。 多点源对评价点的影响采用声源叠加模式： n Lc=10lg∑100.1Li i=1 其中：Lc——预测点合成噪声级，dB（A）； n——噪声源个数 Li——第i个噪声源作用于评价点的噪声级，dB（A）。 （2）噪声预测点位 预测四周厂界噪声。 （3）影响预测与评价 根据预测模式及噪声源强参数，厂界预测结果见表35。 表35 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点名称; 预测时段; 贡献值; 背景值; 噪声源到厂界距离; 预测值; 标准值; 结论. 东厂界; 昼间; 42; 43.2; 20; 45.6; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 30; 48.4; 80; 48.5; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 42; 44.3; 20; 46.3; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 39; 43.5; 30; 44.8; 60; 达标. 敏感点; 昼间; 23; 44.2; 200; 44.2; 55; 达标. 由表35可以看出，项目营运后，厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB3096-2008)2类标准。项目敏感点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB3096-2008)1类标准。不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物影响分析 项目产生的固体废物包括：原材料分选产生的弃土、废铁、钢筋等金属物质、木材塑料等杂物，磁分产生的废铁以及除尘收集的粉尘，另外还有压滤泥饼、职工生活垃圾。 - 一般固废：通过业主提供材料项目年处理90万吨建筑垃圾会产出弃土、废旧铁、塑料、木料共5万吨，均在固废暂存间内分类暂存，收集后外售。 - 压滤机泥饼：产生量约为100t/a，收集后外售。 （3）除尘灰：布袋除尘器收集的除尘灰约118t/a，收集后回用于生产。 （4）生活垃圾：按照员工每人每天产生垃圾0.5kg，本项目职工25人，项目年生产天数约为300天，实行2班制，每班工作8小时，则生活垃圾的产生量为3.75t/a，由当地环卫部门定期清运。 （5）餐厨垃圾：按照就餐人数每人每天产生0.05kg计，本项目职工25人，项目年生产天数约为300天，则餐厨垃圾的产生量为0.375t/a，收集后与生活垃圾一同由当地环卫部门定期清运。 具体产生量及处理措施见表36。 表36 项目固体废弃物产生与处置情况 生产工序; 名称; 产生量; 性质; 处置方式. 建筑垃圾分选; 废铁等金属物质、木材塑料、废土等杂物（900-999-99）; 5万t/a; 一般固废; 收集后外售. 布袋除尘器; 除尘灰（900-999-66）; 118t/a; 收集后回用于生产. 压滤机; 泥饼（900-999-99）; 100t/a; 收集后外售. 职工生活; 生活垃圾（900-999-99）; 3.75t/a; --; 环卫部门定期清运. 食堂; 餐厨垃圾（900-999-99）; 0.375t/a; --; 收集后与生活垃圾一同由当地环卫部门定期清运. 经采取上述措施后，该项目在运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对项目周围环境产生明显影响。 五、土壤环境影响分析 1、评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定。 （1）占地规模 本项目占地20335m2 <5hm2，占地规模为小型。 （2）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A--表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为“环境和公共设施管理业”中“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）废旧资源加工、再生利用”类，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （3）土壤环境敏感程度 建设项目场地的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表37。 表37 土壤环境敏感程度分级 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 根据现场踏勘，本项目西侧及北侧为耕地，对照上表可知项目敏感程度为“敏感”。 （4）评价等级 建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见下表。 表38 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上分析，本项目占地规模为小型，属于土壤环境影响评价项目类别的Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度为敏感，因此评价工作等级确定为三级。 - 2、土壤环境污染源及污染途径 土壤污染是指人类活动产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。本项目运营过程产生的污水主要为职工生活污水。职工产生的生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排，不会造成地面漫流影响；项目运营期各生产设备及原料存储设施在正常工况下排放的颗粒物对土壤造成大气沉降影响。项目不涉及酸、碱、盐类等物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐化等生态影响。本项目对土壤的影响途径主要为运营期大气沉降污染，因此，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。 - 3、土壤环境现状质量 本项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，在项目场地内布设共布设土壤监测点3个，分别采取了表层样进行了分析。根据项目场地土壤环境质量现状监测结果，项目厂区内土壤环境质量良好，符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准限值，能够满足工业用地土壤应用功能要求。 4、土壤环境影响评价 本项目土壤环境质量现状监测结果表明，各监测因子可以满足标准限值要求。 本项目不涉及酸、碱、盐类物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐化。 本项目不涉及重金属、半挥发性有机物、挥发性有机物有机物质等，在正常工况下不会对土壤造成明显不利影响。 - 保护措施及对策 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为生产过程中产生的颗粒物形成的大气沉降，项目产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放，排放量较小，浓度很低、占标率较小，颗粒物主要为无机物，无有毒有害物质，对人体健康影响较小。 - 项目占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。在落实好厂区绿化工作的前提下，项目对厂区及其周边土壤造成的影响较小。 综上所述，本项目实施后，不会对土壤周边土壤产生明显不利影响。 6、土壤环境影响评价自查表 项目土壤影响评价自查表如下表。 表39 土壤环境影响评价自查表 - 工作内容; - 完成情况; - 备注. - 影 - 响 - 识 - 别; - 影响类型; - 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□. - 土地利用类型; - 建设用地√；农用地□；未利用地□. - 占地规模; - 20335m2. - 敏感目标信息; - 敏感目标（农田）、方位（东侧、北侧）；. - 影响途径; - 大气沉降R；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位；其它□. - 全部污染物; - /. - 特征因子; - /. - 所属土壤环境影响评价项目类别; - Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□. - 敏感程度; - 敏感√；较敏感□；不敏感□. - 评价工作等级; - 一级□；二级□；三级√. - 现状调查内容; - 资料收集; - a)□；b)□；c)□；d)□. - 理化性质; - /; - 同附录C. - 现状监测点位; - 占地范围内; - 占地范围外; - 深度; - 点位布置图. - 表层样点数; - 3; - 0; - 0～0.2m. - 现状监测因子; - 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中重金属、挥发性、半挥发性有机物等45项基本指标及pH. - 现状评价; - 评价因子; - 同监测因子. - 评价标准; - GB15618；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（）. - 现状评价结论; - pH及重金属、挥发性、半挥发性有机物等46项指标均符合标准要求。. - 影响预测; - 预测因子; - /. - 预测方法; - 附录E□；附录F□；其他（）. - 预测分析内容; - 影响范围（） - 影响程度（）. - 预测结论; - 达标结论：a)；b)；c) - 不达标结论：a)□；b)□. - 预防措施; - 防控措施; - 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（）. - 跟踪监测; - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次. - /; - /; - /. - 信息公开指标; - /. - 评价结论; - 项目建设对土壤环境影响可接受. - 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 - 注2：需要分别展开土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 六、生态环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，评价等级确定见表40。 表40 生态影响评价工作等级划分表 影响区域 生态敏感性; 工程占地(水域)范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2-20km2 或长度50km-100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目拟选址位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，厂区东侧为耕地，南侧为村路西侧为徐水县常乐村成才水泥构件厂，北侧为耕地，可归为一般区域，项目占地面积项目占地0.02km2≤2km2，据此确定本项目生态影响评价等级为三级。 项目所在区域内无濒危、珍稀动植物，环境敏感性一般。 - 对植被的影响预测 项目区内的自然植被为农田生态系统，无原始林存在，主要为玉米、小麦等农作物。本工程实施后，不会改变周边植被物种。按照工程设计，厂区内绿地注重道路绿化和厂区内绿地的建设，并辅有具有一定观赏性质的小型绿地景观。 (2)对野生动物及其栖息地的影响分析 厂区内无大、中型的野生动物存在，也无珍稀、濒危动物种类存在。厂区内的野生动物主要是沉积平原区常见的一些小型野生动物，如鼠、刺猬、喜鹊、麻雀和各种昆虫等等。这些野生动物均为一般广布种，不属于珍稀、濒危物种，随着厂区内的土地开发利用，这些野生动物将会被动地迁徙到边远区域筑巢、生存和繁衍，其生存和栖息环境在短时间内会受到影响。随着这些野生动物的迁出和在它处定居，这种生态影响就会消失。因此，本工程的建设影响范围小，对整个区域内野生动物的生存环境、栖息地连通性的影响不明显。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 卸料、装料过程 | 颗粒物 | 运输原材料的汽车覆盖苫布，厂区和车间内地面道路硬化，设置洒水车，库房库密闭，设置水喷淋设施进行洒水抑尘，控制车辆低速行驶 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值 |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 仓顶自带除尘器+仓顶排气筒（不低于15m）（P1、P2）排放 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值 |
|  | 喂料、破碎、筛分工序 | 颗粒物 | 喂料口、破碎机、筛分机上方各设置集气罩，经1套布袋除尘器+1根15m排气筒（P3）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求 |
|  | 配料、搅拌工序 | 颗粒物 | 上料口设置集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒（P4）排放 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值 |
|  | 原料堆放车间房、制砖车间 | 颗粒物 | 原料堆放车间加装雾炮喷淋设施，车间密闭 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值 |
|  | 食堂废气 | 食堂油烟 | 集气罩+油烟净化器+引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001）要求 |
| 水污染物 | 生产废水 | SS | 生产用水循环使用，定期补充 | 不外排 |
|  | 食堂废水、生活污水 | COD、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 | 全部合理处置，不外排 |
|  | 压滤机 | 污泥 | 收集后外售 |  |
|  | 建筑垃圾分选 | 废土 | 运至建筑垃圾填埋场处理 |  |
|  |  | 废金属物质、木材塑料等杂物 | 收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 定期清运 |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 收集后与生活垃圾一同由当地环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 项目噪声源为设备运行时产生的噪声，噪声源强75～95dB（A）。项目通过选取低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施，预计厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，不会对周边声环境产生影响，声环境能够保持现状水平。 |  |  |  |
| 其他 | 车间地面、沉淀池、清水池等一般防渗，渗透系数≤10-7cm/s，厂区地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应做好厂界的绿化工作，美化厂区环境，能够减轻对生态环境的不良影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：建筑废弃物回收再利用项目； 建设单位：保定市弘砾新型建材科技有限公司； 建设性质：新建； 建设内容：项目占地面积为20335m2，建筑总面积3848.3m2。建设车间、库房及办公室，新建沉淀池、清水池、雨水收集池，引进颚式破碎机、锤式破碎机、智能制砖机、上板机、搅拌机、压滤机、传输带、振动筛、拉筛、自制脱尘机、喂料机、磁分机、水泥筒仓等设备。 建设规模：年产标砖2400万块、路面砖1200万块、建筑垃圾再生颗粒60万吨、水泥构件12万套。 项目投资：项目总投资1600万元，其中环保投资100万元，占总投资的6.25%。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类（鼓励类）“十二、建材”“11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”；“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类，符合国家产业政策要求。其所用设备未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中所列淘汰落后生产工艺装备；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类建设项目；保定市徐水区发展和改革局为本项目出具了备案信息，备案编号：徐水发改备字[2020]106号（见附件）。 综上所述，此项目符合国家产业政策和河北省地方产业政策。 3、选址可行性分析 （1）项目位于河北省保定市徐水区留村镇常乐村西，中心地理位置坐标为东经115° 34'17.58"、北纬38°55'38.02"，不在保定市“四区一线”范围内。 （2）项目所在位置未处于《河北省生态保护红线》范围内；项目建设不会改变环境质量现状，不会触及环境质量底线；项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，满足资源利用上线要求；项目不属于国家和地方产业结构调整目录中所列的限制、淘汰类，也不在《保定市主体功能区负面清单》中。 （3）2020年7月24日，保定市自然资源和规划局徐水区分局出具了关于保定市弘砾新型建材科技有限公司拟占地的规划意见（见附件），本项目占地为允许建设用地区，符合徐水区土地利用总体规划。 （4）评价范围内无文物，景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点。所在区域无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区，故本项目选址合理。 4、环境质量现状 大气环境质量：根据保定市监测点空气质量，选取保定市生态环境局徐水区分局PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3最近一年（2019年1月1日~2019年12月31日）数据，评价详见表41。 表41 空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 69ug/m3; 35 ug/m3; 1.97; 超标. PM10; 年均浓度; 208ug/m3; 70 ug/m3; 2.97; 超标. SO2; 年均浓度; 17ug/m3; 60 ug/m3; 0.28; 达标. NO2; 年均浓度; 44ug/m3; 40 ug/m3; 1.10; 超标. CO; /; 2.68mg/m3; /; /; /. O3; /; 200ug/m3; /; /; /. 项目位于保定市徐水区，PM2.5、PM10、NO2为不达标区。目前该区域正在稳步实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号）要求，区域环境空气质量正在持续改善。 地下水环境质量：项目所在区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。 声环境质量：项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 5、污染物排放情况及结论 （1）废气 本项目的废气主要为原料及成品装卸、水泥筒仓、破碎工序、筛分工序、配料、搅拌工序等产生的粉尘。由于原料、成品均放置在封闭的库房内，且定期洒水，湿度较大，不易起尘，所以本环评原料堆放车间、成品库扬尘不作定量分析。 - ①原料、建筑垃圾再生颗粒装卸粉尘 建筑垃圾进厂后，堆放至原料堆放车间，卸料时会产生一定量的粉尘，项目骨料全部采用棚顶式厂房对产品进行临时储存，建筑垃圾再生颗粒在输送至成品堆场时需要车辆运送，在装卸过程中会产生粉尘，同时在落料口设置喷淋装置，在建筑垃圾再生颗粒落料过程进行洒水喷淋，减少堆料过程中粉尘的产生。在装卸过中进行喷淋除尘措施，车间封闭，通过无组织形式向外排放。预计排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。 ②水泥筒仓呼吸粉尘 水泥由罐车输送到水泥筒仓时会产生一定量的粉尘，主要成分为颗粒物，本项目购置2个水泥筒仓，废气经水泥筒仓自带除尘器处理后经仓顶排气筒P1、P2（不低于15m）排放，废气排放浓度均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。 ③喂料、破碎、筛分工序废气 本项目在生产区设置喷淋设施，喂料口、破碎、拉筛上方设置集气罩，废气通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒P3排放。喂料、破碎工序、筛分工序颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 ④配料、搅拌工序 由于配料、搅拌过程中有粉尘产生，配料机、搅拌机工序上方安装集气罩，废气经收集后进入1套布袋除尘器进行治理，最后经1根不低于15m高排气筒P4排放，经治理设施处理后颗粒物排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。 配料、搅拌工序未经集气罩收集的废气经车间密闭后无组织排放，无预计排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值。 ⑤食堂废气 项目食堂采用液化石油气作为燃料，液化石油气是清洁能源，项目实现了从源头上控制污染的目标。液化石油气使用量较少，燃烧后的污染物产生量很少，不会对周围大气环境产生明显不利影响。 本项目营运期食堂在烹饪、加工食物过程中挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。油烟废气经经油烟净化器处理后引至屋顶排放。排放浓度预计为1.18mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 经上述处理措施后，本项目运营期食堂废气对外环境影响较小。 （2）废水 项目生产用水循环使用，定期补充，不外排；食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；职工盥洗废水，产生量小且水质简单，全部泼洒地面抑尘，不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 - （3）噪声 项目主要噪声源来自设备运行时产生的噪声。项目通过选取低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施，预计厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，不会对周边声环境产生影响，声环境能够保持现状水平。 - 固体废物 项目产生的固体废物包括：建筑垃圾分选产生的弃土、废铁、钢筋等金属物质、木材塑料等杂物，磁分产生的废铁以及除尘收集的粉尘，另外还有压滤泥饼、餐厨垃圾和职工生活垃圾。除尘灰收集后回用于生产；压滤泥饼收集后外售；废铁、钢筋等金属物质、木材塑料、建筑垃圾分选产生的弃土等杂物，收集后外售；餐厨垃圾和职工生活产生的生活垃圾环卫部门定期清运。固体废物均合理处置，不外排。 6、环境影响分析结论 本项目运营期产生的废气达标排放，不会对当地大气环境产生影响，区域环境空气质量可维持现有水平。 项目生产用水循环使用，定期补充，不外排；食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；职工盥洗废水，产生量小且水质简单，全部泼洒地面抑尘，不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 噪声通过选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施，对周围声环境影响较小，声环境质量可维持现有水平。 项目固体废物均妥善处置，不会对当地的景观环境和生态环境造成污染影响。 7、污染物排放总量控制指标结论 根据《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合项目的污染源及污染物排放特征，将COD、氨氮、TN、TP、SO2、NOx、颗粒物、VOCS作为污染物总量控制因子。 项目建成后全厂污染物排放总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、TN：0t/a、TP：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物：2.47t/a、VOCS：0t/a。 评价认为，项目建设内容符合国家产业政策，选址可行，厂区平面布置合理，所采取的各项污染防治措施可行，污染物能够做到达标排放，符合国家清洁生产及污染物排放总量控制要求。从环保角度讲，该项目的建设是可行的。 二、运营期环境管理 1、环境管理机构组建 （1）组织机构的建立和职责 按照国家有关规定，企业应设置专门环境管理机构，负责运营期的环境管理工作。设一名专职技术人员负责全厂日常环境保护的监督、检查、组织治理工作。 环境管理机构的职能为： ①协助公司领导贯彻执行国家及各地政府有关环境保护的法规和政策； ②建立各种有关环境保护的管理制度并经常检查执行情况； ③搞好施工期及营运期各种环保设施的管理工作，确保正常运行； ④严格执行“三同时”原则，发现问题及时处理解决； ⑤制定各车间、工段污染物排放指标和环保设施运行指标，并定时考核和统计； ⑥掌握厂区及厂周围地区环境质量变化情况，提出进一步污染治理的改进措施； ⑦妥善解决环境纠纷，与当地各级环保主管部门保持密切的联系，及时汇报请示环保信息。 （2）环境管理制度的建立 环境管理制度的内容主要包括： ①环境管理机构与管理职责； ②防治污染的管理规定； ③建设项目的管理规定； ④环境监测的管理规定； ⑤环保设施的管理规定； ⑥污染事故的管理规定。 （3）环境管理台账的建立 环境管理台账主要包括： ①环保管理网络； ②主要污染源分布简图； ③主要污染源汇总表； ④环保设施汇总表； ⑤环保设施运行记录； ⑥环保检查台账； ⑦环保设施运行台账； ⑧监测台账。 （4）环保设施正常运行管理措施和维修费用保障计划 为保证环保设施的正常运行，企业应当建立环保设施运行管理规定、环保设施日常维护管理规定和环保设施定期检修管理规定。 企业应当每年依据环保设施运行情况，制定维修和检修计划，将该费用列入年度财务计划中。 - 2、排污口规范化 - （1）排污口规范化要求 ①废气排污口规范化 a.排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 b.排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 c.采样孔、点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。 d.当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 ②噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③固体废物规范化要求 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单储存。 - （2）环境保护图形标志 ①废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 ②固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 ③环境保护图形标志牌的设计、定型、制作和使用由国家环境保护局实行统一监督管理，对标志牌实行定点制作和统一监制，制作单位必须持有国家环保局签发的生产许可证或生产委托书，未经许可，任何地方和单位不得自制标志牌，也不得使用未经国家环保局统一监制的标志牌。 ④环保标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 具体图形标志情况见表42。 表42 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志. 废气排放口; FQ-01. 噪声排放源; ZS-01. 一般固体废物; GF-01. 3、环境监测计划 本项目环境保护工作的关键是废气的处理以及噪声的控制。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划。监测点位、监测项目和监测频率见表43。 表43 监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 水泥筒仓排气筒P1、P2; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 喂料破碎筛分工序排气筒P3; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求. 配料、搅拌工序排气筒P4; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值. 噪声; 厂界外1m; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 三、建设项目污染物排放情况 建设项目污染物排放情况见表44。 表44 项目污染物排放清单 序号; 类型; 内容. 1; 工程组成; 项目建设区总占地面积20335m2，建筑总面积3848.3m2。建设车间、库房及办公室，新建沉淀池、清水池、雨水收集池，引进颚式破碎机、锤式破碎机、智能制砖机、上板机、搅拌机、压滤机、传输带、振动筛、拉筛、自制脱尘机、喂料机、磁分机、水泥筒仓等设备。项目建成后，年产标砖2400万块、路面砖1200万块、建筑垃圾再生颗粒60万吨、水泥构件12万套。. 2; 拟采取的环保措施及主要运行参数. 2.1; 废气; 卸料、装料过程; 环保措施; 运输原材料的汽车覆盖苫布，厂区和车间内地面道路硬化，配置洒水车，库房密闭，设置水喷淋设施进行洒水抑尘，控制车辆低速行驶. 治理措施数量; /. 环保投资; 10万元. 水泥筒仓; 环保措施; 筒仓自带除尘器+仓顶排气筒（P1、P2）排放. 治理措施数量; 1套. 环保投资; 5万元. 喂料、破碎、筛分工序; 环保措施; 车间安装喷淋设施装置，喂料口、破碎机、拉筛上方设置集气罩；废气通入1套布袋除尘器，处理后废气由1根15m排气筒（P3）排放. 治理措施数量; 1套. 环保投资; 15万元. 配料搅拌工序; 环保措施; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P4）排放. 治理措施数量; 1套. 环保投资; 5万元. 食堂废气; 环保措施; 采用清洁能源，集气罩+油烟净化器+引至屋顶排放. 治理措施数量; 1套. 环保投资; 5万元. 2.2; 废水; 生产废水; 环保措施; 沉淀池+清水池处理后回用于生产，不外排. 治理措施数量; 1套. 环保投资; 10万元. 食堂废水、生活污水; 环保措施; 食堂废水经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排；生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排. 治理措施数量; /. 环保投资; 5万元. 2.3; 噪声; 防治措施; 基础减振+厂房隔声+距离衰减. 环保投资; 20万元. 2.4; 固体废物; 环保措施; 本项目产生的固体废物主要是布袋除尘器收集的除尘灰，原料分选、磁分产生的废金属物质、木材塑料等杂物，压滤机产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾、餐厨垃圾。除尘灰收集后回用于生产；压滤泥饼收集后外售；废金属物质、木材塑料、弃土等杂物部分收集后外售，部分由环卫部门定期清运；餐厨垃圾与职工生活产生的生活垃圾一同由环卫部门定期清运。固体废物均合理处置，不外排。. 环保投资; 5万元. 2.5; 其他（车间地面、循环水池）; 环保措施; 车间地面硬化，沉淀池、清水池、隔油池、生产车间防渗处理，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 环保投资; 20万元. 3; 污染物排放种类、浓度及执行标准. 3.1; 水泥仓排气筒P1; 污染物 种类; 颗粒物. 预测排放 情况; 排放量0.018t/a，排放浓度9.0mg/m3. 执行标准; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 标准值; 10mg/m3（排气筒高度≥15m）. 排放口信息. 水泥仓排气筒P2; 污染物 种类; 颗粒物. 预测排放 情况; 排放量0.018t/a，排放浓度9.0mg/m3. 执行标准; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 标准值; 10mg/m3（排气筒高度≥15m）. 排放口信息. 喂料、破碎、筛分工序排气筒P3; 污染物 种类; 颗粒物. 预测排放 情况; 排放量2.309t/a，排放浓度24.05mg/m3. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求. 标准值; 120mg/m3（排气筒高度≥15m），排放速率≤3.5kg/h. 排放口信息. 配料、搅拌工序排气筒P4; 污染物 种类; 颗粒物. 预测排放 情况; 排放量0.125t/a，排放浓度6.53mg/m3. 执行标准; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 标准值; 10mg/m3（排气筒高度≥15m）. 排放口信息. 厂界无组织; 污染物 种类; 颗粒物. 预测排放 情况; 无组织：排放量0.388t/a，排放浓度≤0.5mg/m3. 执行标准; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值. 标准值; 无组织：排放浓度≤0.5mg/m3. 食堂废气; 污染物 种类; 食堂油烟. 预测排放 情况; 排放量0.0032t/a，排放浓度1.185mg/m3. 执行标准; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值（小型）. 标准值; 2mg/m3，油烟净化效率＞60%. 3.2; 废水; 食堂废水、职工生活污水; 污染物种类; COD; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 预测排放情况; 不外排. 执行标准; /. 排放口信息; --. 3.3; 噪声; 污染物种类; 等效连续A声级. 执行标准; 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 标准值; 2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 排放口信息. 3.4; 固体 废物; 污染物种类; 废铁、钢筋等金属物质、木材塑料、弃土等杂物以及除尘收集的粉尘，压滤泥饼、餐厨垃圾和职工生活垃圾. 执行标准; 全部合理处置. 排放口信息. 4; 污染物排放总量控制指标建议值. 4.1; 污染物; COD; 氨氮; SO2; NOx; TN; TP; 颗粒物; VOCS. 4.2; 总量控制指标建议值; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 2.47t/a; 0t/a. 5; 企业环境信息公开. 5.1; 公开内容; ①基础信息，包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③污染防治设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤其他应当公开的环境信息。. 5.2; 公开方式; ①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。. 表45 建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收一览表 项目; 治理 对象; 环保措施; 数量; 验收指标; 治理效果; 环保 投资. 废气; 卸料、装料过程; 运输原材料的汽车覆盖苫布，厂区和车间内地面道路硬化，配置洒水车，库房密闭，设置水喷淋设施进行洒水抑尘，控制车辆低速行驶; /; 颗粒物≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值; 40万元. 水泥筒仓P1、P2; 自带除尘器+仓顶排气筒排放; 2套; 颗粒物≤10mg/m3 （排气筒高度≥15m）; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 喂料、破碎、筛分工序P3; 车间安装喷淋设施；喂料口、破碎机、筛分机上方各设置集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒排放; 1套; 颗粒物≤120mg/m3 （排气筒高度≥15m，排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求. 配料、搅拌工序P4; 配料、搅拌机上方设置集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒排放; 1套; 颗粒物≤10mg/m3 （排气筒高度≥15m）; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值. 厂界无组织颗粒物; 车间密闭，喷淋洒水抑尘; /; 颗粒物≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值. 食堂废气; 采用清洁能源，集气罩+油烟净化器+引至屋顶排放; 1套; ≤2.0mg/m3，去除效率>60%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值（小型）. 废水; 生产废水; 经沉淀池+清水池处理后循环使用，不外排; /; /; /; 15万元. 生活 废水; 泼洒地面抑尘，不外排; /; /; /. 食堂废水; 经隔油池处理后排入厂区化粪池，定期清掏用作农肥，不外排; /; /; /. 噪声; 设备 噪声; 基础减振、 厂房隔声及距离衰减; —; 昼间; 60dB(A); 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 20万元. 夜间; 50dB(A). 固废; 除尘灰; 收集后回用于生产; —; —; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单; 5万元. 泥饼; 收集后外售; —; —. 建筑垃圾杂质; 废铁、钢筋等金属物质、木材塑料、弃土等杂物收集后外售; —; —. 职工生活垃圾; 环卫部门定期清运; —; —; —. 餐厨垃圾; —; —; —. 其他; 车间地面、沉淀池、清水池、生产车间防渗处理; —; 渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 20万元. 合计; 100万元. 四、建议 （1）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。 （2）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目与厂区位置关系图 附图5 大气评价范围图 附图6 河北省生态保护红线图 附图7 声环境功能区划图 附图8 保定市“四区一线”示意图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 建设单位委托书 附件4 建设单位承诺书 附件5 地类规划意见 附件6 检测报告 附件7 用水协议 附件8 用水证明 附件9 专家意见 附件10 基础信息表 二、本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不需要进行专项评价。